建设项目环境影响报告表

项目名称：  衡水百思特包装有限公司新建年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷项目

建设单位（盖章）：   衡水百思特包装有限公司

编制日期：2018年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡水百思特包装有限公司新建年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡水百思特包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 康大伟 |  |  |  | 联 系 人 |  | 祖婧 |  |
| 通讯地址 | 河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13810458105 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政 编码 | 053000 |
| 建设地点 | 河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 河北衡水高新技术产业开发区行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 衡高审投资备字【2018】105号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3333 金属包装容器及材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4300 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1200 | 其中：环保投资(万元) |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.25% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 |  | 2018.10 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 建设项目由来 衡水百思特包装有限公司成立于2018年6月6日，主要经营范围：金属包装制品、模具、纸制品、塑料制品制造、加工；包装科技领域内的技术研发、技术转让、技术服务；包装制品、金属制品、金属材料、塑料制品、化工产品（不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品）销售；包装装潢印刷；其他印刷品印刷。通过进行市场调研和对前景预估，公司拟投资1200万元，新建年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷项目。该项目在河北衡水高新技术产业开发区行政审批局备案（衡高审投资备字【2018】105号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，确定该项目的环境影响评价形式为报告表。受衡水百思特包装有限公司委托，河北十环环境评价服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，评价单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并组织有关人员进行现场踏勘，收集和核实了相关资料，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 二、项目基本情况 1、概况 （1）项目名称：衡水百思特包装有限公司新建年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：该项目位于河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内，厂址中心地理坐标为37°47′05.1″N、115°48′41.3″E。本项目厂区北侧为东北助剂，东侧为泰源印刷，南侧为园区道路，隔路为鸿轩体育器材，西侧为伟业印刷，距离最近的敏感点为东侧175m处的苏正村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （4）项目投资：项目总投资1200万元，其中环保投资15万元，占总投资的1.25%。 （5）生产规模：年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷。 （6）占地面积：利用河北义坤矿山机械有限公司原有车间4000m2、办公室300m2，总建筑面积4300m2。 （7）项目定员及工作制度：项目劳动定员30人，年工作日300天，实行单班10小时工作制。 （8）平面布置：车间北侧为印铁车间，车间中部由西向东依次为成品区、制盖车间和原料区，车间南侧为成品区和马口铁裁剪区，车间东侧由北向南依次为车间办公区、制版化验区、维修间、备件库，危废间和固废间设置在厂房外两间库房内。 2、建设内容 项目利用河北义坤矿山机械有限公司原有车间4000m2、办公室300m2，总建筑面积4300m2。项目建设内容见表1，项目平面布置见附图3。 表1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 名称; 建设内容. 主体工程; 原料区; 依托租赁车间，面积900m2. 成品区; 依托租赁车间，面积500m2. 加工区; 依托租赁车间，面积2600m2. 办公室; 利用河北义坤矿山机械有限公司办公室300m2. 公用工程; 供水; 由园区自来水管网供给. 供电; 由变电站单电源 10KV 线路供电. 供热; 烘房供热使用天然气和电能，办公室采暖使用空调，天然气由管道提供. 环保工程; 废气; 印刷烘干和涂布、注胶烘干废气：集气罩+UV光解净化+活性炭吸附+15高排气筒高空排放. 天然气燃烧废气：15m高排气筒. 废水; 主要为生活污水，经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理. 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施. 固废; 废机油（HW08）、废活性炭（HW49）、废显影液（HW16）、废抹布（HW49）、废化学原料桶（HW49）、废PS版（HW16）、废UV灯管（HW49）暂存于符合规范要求的危废暂存间，并定期交由危废处置资质单位处理、废PS版定期由厂家回收；生活垃圾经收集后全部交由环卫部门处理；金属边角料和残次品、废包装物集中收集后出售；废原料桶集中收集后暂存，定期由厂家回收. 3、主要生产设备 项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 印铁设备. 1; 双色印刷机; PRF452-657; 台/套; 1. 2; 涂布机; PRF452-656; 台/套; 1. 3; UV印刷机; LEDUV; 台/套; 1. 4; 燃气烘房; F45; 台/套; 2. 5; 晒版机; XB1200; 台/套; 1. 6; 显影机; XKY1200; 台/套; 1. 7; 洗铁机; FL-4508; 台/套; 1. 8; 翻包机; FXJ-7; 台/套; 1. 9; 裁剪开平机; HL-1200; 台/套; 1. 10; 空压机; LGV37A; 台/套; 2. 11; 干燥机; LG-50; 台/套; 1. 12; 制冷机; HXD-05AD; 台/套; 1. 小计; 14. 制盖设备. 1; 16吨深喉冲床; JB21S-25Y; 台/套; 4. 2; 数控送料设备; CT-LCD-01; 台/套; 4. 3; 数控机柜; CT-LCD; 台/套; 4. 4; 提升机; JB21S-TL; 台/套; 4. 5; 瓶胚滑道; JB21S-HD; 台/套; 4. 6; 储胶罐; JB21S-ZJ; 台/套; 4. 7; 高速龙门冲床生产线; JLM25-01; 台/套; 1. 8; 皇冠盖流水线; PTC-PTV; 台/套; 1. 9; 电烘房; JB21S-HF; 台/套; 3. 10; 成型注胶机; GT2P-13; 台/套; 4. 11; 传输带计数器; GT2P-JS; 台/套; 4. 12; 打包机; DB01; 台/套; 2. 13; 车床; C620-1; 台/套; 2. 14; 刨床; B5020; 台/套; 1. 15; 铣床; M1432; 台/套; 1. 16; 叉床; M7132B; 台/套; 1. 17; 磨床; 台/套; 1. 18; 风淋室; FL-16; 台/套; 2. 19; 环保设备; 台/套; 1. 小计; 台/套; 48. 1; 辅助设备; 台/套; 17. 合计; 台/套; 79. 4、原辅材料 项目主要原辅材料和能源消耗见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 年用量; 单位; 成分; 备注. 主要原料. 1; 涂料; 15; t/a; 钛白粉、饱和聚酯树脂、氨基树脂、二元酸酯混合物; 涂布. 2; 光油; 5; t/a; 饱和聚酯树脂、氨基树脂、高沸点混合溶剂; 涂布. 3; 底油; 5; t/a; 环氧609、酚醛; 涂布. 4; 内涂粘合剂; 8; t/a; 间苯二甲酸和二甘醇、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、糊状树脂; 涂布. 5; 油墨; 0.5; t/a; 色料、聚氯乙烯、碳酸钙; 印刷. 6; 天那水; 5; t/a; 芳烃类物质; 用于稀释涂料、油墨，擦机，又名稀释剂. 7; 显影液; 0.05; t/a; 氢氧化钠、硅酸钠及助剂. 8; 食品级瓶盖密封胶; 10; t/a; 聚氯乙烯糊树脂、表面活性剂、稳定剂; 不含增塑剂. 9; 马口铁; 3800; t/a. 辅助材料. 1; 食品级石蜡油; 20; L/a; 精制提炼矿物油; 用于制盖过程中擦铁润滑. 2; PS版; 100; 张/a; 印刷出版. 3; 橡皮布; 50; 张/a; 印刷胶辊. 4; 包装纸箱; 5000; 个/a; 瓶盖包装. 5; 包装塑料衬; 5000; 个/a; 瓶盖包装. 6; 打包带; 800; m/a; 瓶盖包装. 7; 打包胶带; 500; 个/a; 瓶盖包装. 能源. 水; 450; m3/a. 电; 215.9; 万Kw·h. 天然气; 5; 万m3; 燃气烘房. 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水主要为职工生活用水。职工生活用水主要是盥洗用水和饮用水，根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161.3-2016）标准，生活用水量按50L/人•d计，本项目劳动定员30人，总用水量为1.5m3/d，年工作日300天，生活用水量为450m3/a。由园区自来水管网供给，水质和水量可以满足项目需求。 ②排水：本项目排水按雨、污分流设计，主要分为以下系统： （Ⅰ）污水系统：项目废水主要是生活污水。 生活污水主要为职工盥洗水，用水量为1.5m3/d，排放系数按0.8计，废水产生量为1.2m3/d，经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理。 （Ⅱ）雨水系统：根据雨污分流的原则，雨水单独排放。雨水经厂内雨水管网汇入地下消防水池，作为消防用水和平时浇洒道路和绿化用水，多余雨水经溢流口排除厂外，流入市政雨水管网。 （2）供电 项目用电由桃城区供电系统提供，可满足项目用电需求，年用电量215.9万Kw·h。 （3）供热 烘房供热使用天然气和电能，办公室采暖使用空调，天然气由管道提供。 6、项目选址合理性分析 项目厂址位于河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内。北侧为东北助剂，东侧为泰源印刷，南侧为园区道路，隔路为鸿轩体育器材，西侧为伟业印刷，距离最近的敏感点为东侧175m处的苏正村。 产业布局：河北衡水高新技术产业开发区城乡总体规划图（2016-2030）产业园区分为六大产业园：食品产业园、服装产业园、新型功能材料产业园、智能装备制造及新能源产业园，生物医药及精细化工产业园和工程装备制造产业园。本项目位于生物医药及精细化工产业园，符合园区布局规划要求。 产业定位：本项目位于生物医药及精细化工产业园，污染程度比规划行业的污染程度低，在确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合产业定位。 项目周围无文物保护、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区以及珍稀濒危野生动植物。 因此，项目选址可行。 7、产业政策 项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》中的限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类的项目，符合国家产业政策要求；同时，项目所用设备不属于中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中淘汰落后生产工艺装备。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 8、项目建设规划符合性分析 本项目用地性质为二类用地，符合河北衡水高新技术产业开发区近期建设规划。 新型功能材料产业园园区管委会出具证明，该项目符合园区用地规划、产业规划及总体规划要求，同意入驻园区（见附件）。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用河北义坤矿山机械有限公司闲置车间，不存在原有污染情况。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 衡水市位于河北省西北部，界于东经115°10′-116°34′，北纬37°03′-38°23′之间。总面积8815平方公里。衡水发展起步较晚，到1996年才成为地级市，但发展势头强劲，衡水位于环渤海经济圈、北京首都经济圈内，交通发达，东部与沧州市的东光县、吴桥县和山东省德州市毗邻，西部与石家庄市的深泽县、辛集市接壤，南部与邢台市的新河县、南宫市、清河县以及山东省武城县相连，北部同保定市的安国市、博野县、蠡县和沧州市的肃宁县、献县、泊头市交界。市政府所在地桃城区北距首都北京250公里，西距省会石家庄119公里，区域内路网纵横交织，通达便捷。 项目位于河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内，厂址中心地理坐标为37°44′28.2″N、115°29′20.6″E。本项目厂区北侧为东北助剂，东侧为泰源印刷，南侧为园区道路，隔路为鸿轩体育器材，西侧为伟业印刷，距离最近的敏感点为东侧175m处的苏正村。 2、地形地貌 衡水市地处河北冲积平原，地势自西南向东北缓慢倾斜，海拔高度12米～30米。地面坡降，滏阳河以东在1/8000～1/10000之间，以西为1/4000。境内河流较多，由于河流泛滥和改道，沉积物交错分布，形成许多缓岗、微斜平地和低洼地。地层为古漳河、黄河、滹沱河沉积物，岩层以轻亚粘土，亚粘土为主，局部夹粉细砂层，第四系厚约500m左右。境内的衡水湖为华北平原上仅次于白洋淀的自然洼淀，蓄水面积75平方公里，集水面积120平方公里，设计水位21米，最大蓄水量2亿立方米，被誉为华北平原上的一颗明珠。 3、气候特征 该区域属暖温大陆性半干旱季风气候。四季分明，雨热同季，寒旱同期，光线充足。年平均气温12.6℃，年平均降水量496mm，年平均风速2..16m/s，主导风向为SWS风和S风。 4、水文地质 衡水市属子牙河水系黑龙港流域，河北平原滏阳河堆积区，处于山前堆积平原与冲积平原的交接地带。该区域属陆相地层，为第四系冲洪积，湖洪积，水文地质可分为四个含水层组，自第四纪以来连续沉积，形成厚厚的松散堆积物质，结构复杂。浅部为咸水层体，深层为淡水。 流经衡水境内的较大河流有潴龙河、滹沱河、滏阳河、滏阳新河、滏东排河、索泸河——老盐河、清凉江、江江河、卫运河——南运河9条，分属海河水系的4个河系。其中潴龙河属大清河系，滹沱河、滏阳河、滏阳新河属子牙河系，滏东排河属南大排水河系，索泸河——老盐河、清凉江、江江河属南大排水河系，卫运河——南运河属漳卫南运河系。 5、植被物种 该区域属城郊结合部生态区域，物种以粮食作物、城市绿化植物为主，生物多样性贫乏。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 河北衡水高新技术产业开发区，由衡水经济开发区、北方工业基地、循环经济园区3个省级开发区整合而成，规划管理面积158平方公里，下辖116个村、4个居委会，人口14.8万。 2016年，河北衡水高新技术产业开发区地区生产总值约153亿元，同比增长7.5%；固定资产投资约128亿元，同比增长16%；主营业务收入652亿元，同比增长16.5%；规模以上工业增加值约128亿元，同比增长6.2%；实现利润总额约54亿元，同比增长9.7%；财政收入41.7亿元，占全市总量24%，其中规模以上工业税金约29亿元，同比增长12.9%。 河北衡水高新技术产业开发区拥有极具潜力的交通优势，距北京248公里、天津230公里、石家庄120公里、济南150公里，距刚刚设立的雄安新区120公里。未来京九高铁开通后，将进入北京1小时经济圈。京九铁路、衡德高速、大广高速、邢衡高速从工业新区穿境而过，石济客专高铁站就建在工业新区，铁路、高铁、高速公路相融相通，出门上高速、抬脚乘高铁，随着石济客专今年建成通车和京九高铁的开工建设，新区的区位交通优势将更加明显，京津人流、物流、技术流、资金流的流动将更加快捷顺畅。 良好的产业基础与潜力，使河北衡水高新技术产业开发区成为京津冀产业转移的理想之地。新区被省政府确定为承接京津功能疏解和产业转移的重点平台和全省十大重点战略平台之一。近年来，紧紧围绕这一功能定位和“5+1”主导产业，与中国食品工业协会、中国纺织工业企业联合会、教育部科技发展中心、中科院过程工程研究所等紧密对接，大力实施“三个一百工程”，“十三五”时期将引进至少100家食品企业、100家纺织服装企业、100项高校产学研合作项目，到目前，已引进了中粮、中棉、汇源、中广核、威克多等20多个京津产业项目，总投资140亿元。 近年来，河北衡水高新技术产业开发区着力打造“衡水科技谷”。投资18亿元，采用研发中试产业基地模式，着力构建“4+2+1”创新体系，服务区内企业存量绿色化，增量高端化。“4”，就是重点打造中科衡水科技成果转化中心、教育部“蓝火计划”衡水基地、京津石衡创客联盟、衡水科技大市场四大核心板块；“2”，就是全力打造创新创业基金平台和创新创业综合服务平台两大支撑体系。“1”，就是建设一个成果转化产业园。通过对接京津顶尖科研机构、建设众创空间、研发基地、孵化器、加速器、产业园及园中园，集产业链、科技链、金融链、价值链、市场链于一体，服务主导产业转型升级。 去年以来，河北衡水高新技术产业开发区抢抓衡水被确立为全省综合配套改革试验区的重大机遇，按照省级开发区体制机制改革要求，启动实施并基本完成了管理机构体制机制改革、人事和薪酬制度改革、行政审批制度改革、融投资体制改革，机制活力、创业激情得到充分释放。 另外，河北衡水高新技术产业开发区在发展中，也紧紧抓住了衡水在软硬环境上的优势。软环境方面，衡水根深蒂固的文化教育优势，以衡水中学为代表的优质教育环境，既可以给新区投资者带来无可替代的便利和实惠，又能带动社会整体文化氛围提升，促进文化软实力转化为经济硬实力。硬环境方面，“九通一平”的顺利实施，完善了基础设施建设，再加上衡水湖自然保护区得天独厚的环境优势，使新区发展环境大幅优化，为着力打造京津功能疏解和产业转移的理想“栖息地”提供了良好基础。 （2）河北衡水高新技术产业开发区新型功能材料产业园（武邑县循环经济园区） 河北衡水高新技术产业开发区新型功能材料产业园是依托原武邑县循环经济园区而成立的。武邑县循环经济园区总体规划是在原冀衡循环经济工业园区总体规划的基础上对所包含的西区进行规划调整。衡水市环境保护局已于2015年3月23日以冀环评函[2015]6号文出具了《武邑县循环经济园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》。 规划范围：北至新区六路，西至武邑县界，南至S040省道，东至滏阳新河，规划总面积约23.21km2，其中建设用地23km2。 规划产业：规划产业发展定位为立化工（与现有盐化工、煤化工企业相关的产业链）、智能装备制造。金属加工等产业基础，依托重点龙头企业，以专业化园区建设为载体，着力推进园区内传统优势产业与战略性新兴产业的协同化、高端化、集群化发展。在大力推进化工业（与现有盐化工、煤化工企业相关的产业链）的同时，巩固发展智能装备制造、金属加工等传统产业，适时发展仓储物流、汽贸商业等新兴产业。 规划期限：规划期限为2012～2030年，其中近期2012～2020年，远期2021～2030年。 （3）冀衡循环经济园区污水处理厂 园区污水处理厂位于威武大街与纬一路交汇处，东临威武大街，南靠纬一路。项目总投资15131.35万元，园区污水处理厂于2010年通过了省厅验收。2016年，在原有污水处理厂的基础上进行升级改造，项目环境影响报告表于2016年6月经衡水市环保局开发区分局批准（文号衡环开表[2016]25号），建设期间工业新区管委会按协议委托第三方治理单位衡水市凯天环保科技有限公司负责项目的实施和运行，在原扩建项目的基础上对工艺进行升级改造，污水处理工艺变更为“粗格栅+提升泵+细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+流体化床Fenton预处理+预处理高效沉淀池+多级AO +流体化床Fenton深度处理+深度处理高效沉淀池+二次提升泵及滤池+三级曝气生物滤池+清水池+消毒排放”，处理规模变更为6000 m3/d，收水范围为循环经济园区内的工业及生活污水。 污水处理厂设计进出水水质参数见表4。 表4 园区污水处理厂设计进出水水质参数 项目 因子 COD; BOD5; SS; pH; TN; TP. 进水指标（mg/l）; 500; 150; 200; 6-9; 35; 3. 出水指标（mg/l）; 50; 10; 10; 6-9; 15; 0.5.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境 根据衡水市环保局公布的数据，2018年第一季度衡水市达标或好于II级的优良天数为49天，重污染天数为12天，六项污染物浓度分别为：PM2.5浓度为87μg/m3；PM10浓度为131μg/m3；SO2浓度为20μg/m3；O3浓度为133μg/m3；NO2浓度为39μg/m3；衡水市CO浓度为2.4mg/m3。衡水市环境空气质量综合指数为7.10。 2、地下水环境 拟建项目区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约为2g/L，底界埋深60-70m，该区域内主要利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1g/L。根据近年来常规监测数据，区域深层地下水水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目所在地主要噪声污染源为交通噪声，评价区域内环境质量较好，厂区周围声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内，评价范围内无自然保护区、饮用水水源地保护区、森林公园、文物景观等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征及《环境影响评价技术导则》，确定本次分析工作环境保护目标主要为大气环境及声环境。各项环境保护目标按下列级别加以保护： 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类区标准。 拟建项目主要保护目标及保护级别一览表： 表5 主要环境保护目标及保护级别一览表 保护目标; 对象名称; 相对方位; 距离（m）; 保护标准. 环境空气; 苏正村; 东; 175; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 噪声; 苏正村; 东; 175; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类区标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表6 环境空气质量标准 环境要素; 污染物名称; 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 大气环境; SO2; 1h平均 24h平均; 500 150; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二类区标准. NO2; 1h平均 24h平均; 200 80; μg/m³. PM10; 年均 24h平均; 70 150; μg/m³. CO; 1h平均 24h平均; 10 4; mg/m3. O3; 1h平均 日最大8h平均; 200 160; μg/m³. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准. 2、地下水环境 本项目区域地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准，具体见表7。 表7 地下水环境质量标准限值 类别; 因子; 标准限值; 单位; 标准来源. 地下水; pH; 6.5~8.5; 无量纲; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III 类标准. 耗氧量; ≤3.0; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 总硬度; ≤450; mg/L. 氨氮; ≤0.5; mg/L. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中表1的3类区标准，具体标准值见下表。 表8 声环境质量标准 (单位dB (A)) 执行标准; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 标准来源. 3类标准; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目印刷烘干执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求；涂布、注胶烘干废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准；天然气燃气烘房《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值。 表9大气污染物排放标准 单位：（mg/m3） 评价因子; 标准值; 无组织排放浓度限值; 标准来源. 废气; 印刷烘干 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度60mg/m3 最低去除效率70%; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求. 涂布、注胶烘干 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度60mg/m3; 4.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准. 单位产品（kg/t产品）非甲烷总烃排放限值0.3. 天然气燃烧废气; 烟尘; 最高允许排放浓度20mg/m3; ——; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值. SO2; 最高允许排放浓度200mg/m3; ——. NOx; 最高允许排放浓度200mg/m3; ——. 2、废水排放标准 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理。项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足园区污水处理厂的进水水质要求。具体指标如下： 表10污水排放标准 单位：mg/L(pH除外) COD; BOD5; SS; 氨氮; 单位. 综排三级标准; 500; 300; 400; -; mg/L. 污水处理厂进水水质标准; 500; 150; 200; 30; mg/L. 本项目采用标准; 500; 150; 200; 30; mg/L. 3、噪声排放标准 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 标准类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 营运期; ≤65; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。危险废物处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 表12 危废暂存间及容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室内外悬挂的危险废物警告标志; a、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm； 颜色：背景为黄色，图形为黑色。 b、警告标志外檐2.5cm。 c、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 室内外悬挂的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时。. 危险废物储存容器上的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm；；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、材料为不干胶印刷品。. 袋装危险废物包装物上的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm；；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、材料为印刷品。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据相关环保政策要求，结合建设项目的排污特点，确定建设项目的污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、总氮、SO2、NOX 、颗粒物、非甲烷总烃7项。 本项目不涉及废水排放，因此不涉及COD、氨氮、总氮总量指标。 特征污染物非甲烷总烃：印刷烘干废气执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求；涂布、注胶烘干废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准。标准浓度为60mg/m3，风量为5000m3/h，工作时长为1800h/a，则总量为60mg/m3×5000m3/h×1800h×10-9=0.54t/a 天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX执行《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值，本项目天然气用量为3.5万m3，工业废气总量为476907.095m3/a，烟尘最高允许排放浓度20mg/m3；SO2最高允许排放浓度200mg/m3；NOX最高允许排放浓度200mg/m3，则烟尘总量为0.0095t/a，SO2总量为0.095t/a，NOX总量为0.095t/a。 建议本项目排污口的污染物控制指标：COD：0t/a；氨氮：0t/a；总氮：0t/a；SO2：0.095t/a；NOx：0.095t/a；颗粒物：0.0095t/a；非甲烷总烃：0.54 t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目利用先进的技术方案，工艺简洁，技术可靠，操作方便，生产周期短，产品质量有保障，外协件加工方便。 - A、旋盖、皇冠盖生产工艺图如下： 噪声 废气 噪声 质检计数 盖胚冲压 成型注胶 烘干 装箱、打包 成品入库 马口铁 密封胶 工艺简述： 冲压环节：先将马口铁放置在冲床上，调整好位置，开始冲压盖坯。 注胶成型环节：将完成预卷的盖坯通过滑道（根据生产线不同有的生产线为传输带）送入注胶成型机。完成注胶及成型工序。 烘干环节：对已注胶成型的瓶盖进行电烘干，固化密封胶。 质检计数装箱环节：从烘房出来后在质检平台进行质检，然后通过计数器装箱。 成品：打包入库 - B 、马口铁印刷生产工艺流程 噪声 固废 涂料 废气 PS版 显影液 油墨 废气 光油 废气 原料 开平裁剪 涂布 烘干 制版（显影晒版） 印刷 烘干 罩光 烘干 成品入库 打包 翻包 噪声 主要污染工序： 一、施工期污染源强分析 本项目利用现有闲置厂房，主要污染为设备安装的噪声。 二、营运期污染源强分析 1、废气 经分析，本项目主要产生废气为①印刷烘干和涂布、注胶烘干废气②天然气燃烧废气。 2、废水 本项目废水主要是职工生活废水。 3、噪声 项目噪声源主要为生产设备噪声，即印刷机、涂布机、裁剪开平机、打包机等设备，噪声级为70~85dB(A)。 4、固废 本项目固体废物分为一般固废和危废，一般固废包括金属边角料和残次品、废包装、废原料桶和生活垃圾；危险废物主要为废机油（HW08）、废活性炭（HW49）、废显影液（HW16）、废抹布（HW49）、废化学原料桶（HW49）、废UV灯管（HW49）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印刷烘干 涂布、注胶烘干 | 非甲烷总烃 |  | 有组织 | 103.5mg/m3 0.93t/a | 31.05mg/m3 0.28t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.108t/a | 0.108t/a |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 SO2 NOX |  |  | 17.61mg/m3 8.4kg/a 7.34mg/m3 3.5kg/a 137.31mg/m3 65.485kg/a | 17.61mg/m3 8.4kg/a 7.34mg/m3 3.5kg/a 137.31mg/m3 65.485kg/a |
| 废 水 | 生活污水 | COD |  |  | 500 mg/L 0.18m3/a | 400 mg/L 0.144m3/a |
|  |  | BOD5 |  |  | 150 mg/L 0.054m3/a | 120mg/L 0.043m3/a |
|  |  | SS |  |  | 200mg/L 0.072m3/a | 160mg/L 0.058m3/a |
|  |  | 氨氮 |  |  | 35 mg/L 0.013 m3/a | 28 mg/L 0.01m3/a |
| 固 体 废 物 | 维修设备 | 危险废物 | 废机油（HW08） |  | 0.3t/3a | 暂存在符合规范要求的危废间，定期交有危废处置资质的单位处理、废PS版定期由厂家回收 |
|  | 吸附装置 |  | 废活性炭（HW49） |  | 0.4t/a |  |
|  | 晒版 |  | 废显影液（HW16） |  | 0.05t/a |  |
|  |  |  | 废PS版 |  | 30张/a |  |
|  | 清理设备 |  | 废抹布（HW49） |  | 0.01t/a |  |
|  | 包装 |  | 废化学包装桶（HW49） |  | 0.3t/a |  |
|  | UV光解装置 |  | 废UV灯管（HW49） |  | 若干根 |  |
|  | 日常生活 | 一般废物 | 生活垃圾 |  | 4.5t/a | 集中收集后交由环卫部门处理 |
|  | 冲压、裁剪 |  | 金属边角料和残次品 |  | 150t/a | 集中收集后出售 |
|  | 原料拆包 |  | 废包装物 |  | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 废原料桶 |  | 0.8t/a | 集中收集后由厂家回收 |
| 噪 声 | 主要噪声污染源为印刷机、涂布机、裁剪开平机、打包机等设备产生的噪声，噪声源强一般在70~85 dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声和厂区绿化等措施，使满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区标准 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目为租用厂房，不新增占地，不会造成水土流失、生物量减少等生态影响、 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租用车间，不存在施工期环境影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）本项目产生的废气主要为①印刷烘干和涂布、注胶烘干废气②天然气燃烧废气。 ①印刷烘干和涂布、注胶烘干废气 根据涂布、注胶工艺原料的主要成分并类比同类企业，涂布、注胶烘干时主要废气以非甲烷总烃为主，产生量以原料总量的2%计，涂布、注胶时原料（包括涂料、光油、底油、内涂粘合剂、天那水、食品级瓶盖密封胶）总用量为48t/a，则生产过程中非甲烷总烃的产生量为0.96t/a；印刷烘干时产生的废气以非甲烷总烃为主，类比可知产生量以原料总量的15%计，油墨用量为0.5t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.075t/a。综上，烘干过程中产生的非甲烷总烃的总量为1.035t/a。设备上方自带集气装置并联集气，经过共用的UV光解设备净化处理后，再经过共用活性炭吸附装置吸附，最后经15m高排气筒高空排放。 集气效率按90%计算，烘干工作时长按6h/d、1800h/a计，风机风量设置为5000m3/h，则有组织非甲烷总烃的产生量为0.9315t/a，产生速率为0.5175kg/h，产生浓度为103.5mg/m3，废气处理设施的处理效率按最低70%计算，则处理后的排放量为0.2795t/a，排放浓度为31.05mg/m3，处理后的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准。 收集过程中有10%的非甲烷总烃无法收集（0.1035t/a），在车间逸散，通过加强车间管理，可以减少无组织排放，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）无组织排放要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准（无组织排放浓度限值最低2.0mg/m3）。 ②天然气燃烧废气 本项目设有2台燃气烘房，天然气在燃烧过程中会产生燃烧废气，主要以烟尘，SO2和NOX为主。 表12 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表 原料; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 直排; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 直排; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200，本项目以。 参考上表数据，工业废气量的产污系数为136259.17Nm3/万Nm3-天然气，SO2产污系数为0.02Skg/万Nm3-天然气，参考《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，本项目以1.0kg/万Nm3-天然气计，NOX的产污系数为18.71kg/万Nm3-天然气计；同时参考《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，每万Nm3天然气燃烧产生的烟尘约为2.4kg。 根据企业提供资料，本项目天然气消耗量为3.5万Nm3/a，则工业废气量为3.5万Nm3/a×136259.17Nm3/万Nm3=476907.095m3/a，烟尘的产生量为8.4kg/a，直排浓度为17.61mg/m3；SO2的总量为3.5kg/a，直排浓度为7.34mg/m3；NOX的总量为65.485kg/a，直排浓度为137.31mg/m3。燃烧废气经15m高排气筒排放，满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值（烟尘最高允许排放浓度20mg/m3；SO2最高允许排放浓度200mg/m3；NOX最高允许排放浓度200mg/m3）。 （2）大气环境防护距离的确定 ①大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果是以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出厂界外的范围，确定为项目大气环境防护区域。本评估采用估算模式 SCREEN3 计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表13。 表13 大气环境防护距离 序号; 污染源; 污染物; 防护距离（m）. 1; 生产车间无组织排放; 非甲烷总烃; 无超标点. 根据大气环境防护距离计算结果要求，由于计算得到的污染源一次贡献浓度无超标点，因此根据计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离要求。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： LAr=LAr0−20lgrr0−8 式中：Qc——污染物的无组织排放量，kg/h； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L——卫生防护距离，m； R——生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 根据工程分析结果及相关规定，卫生防护距离计算结果见表14。 表14 卫生防护距离计算参数 项目; 因子; 标准 限值（mg/m3）; 源强特征; 平均 风速 （m/s）; 计算系数; 卫生防护距离计算 （m）. 源强 （kg/h）; 面积 （m2）; 排放平均高度（m）; A; B; C; D. 车间; 非甲烷总烃; 2.0; 0.015; 4000; 15; 2.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 50. 卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目的卫生防护距离100m。 距项目最近的敏感点为东侧175m处的苏正村，满足卫生防护距离要求。 综上所述，本项目产生的废气不会对周围大气环境产生明显影响，周围环境敏感点满足大气环境防护距离及卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 项目建成后产生的废水主要是职工生活污水。根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161.3-2016）标准，生活用水量按50L/人•d计，本项目劳动定员30人，总用水量为1.5m3/d，年工作日300天，生活用水量为450m3/a。由园区自来水管网给，水质和水量可以满足项目需求。排放系数按0.8计，废水产生量为1.2m3/d、360m3/a。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理。COD排放浓度400mg/L，排放量0.144m3/a；BOD5排放浓度120mg/L，排放量0.043m3/a；SS排放浓度160mg/L，排放量0.058m3/a；氨氮排放浓度28mg/L，排放量0.001m3/a。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足园区污水处理厂的进水水质要求。 3、声环境影响分析 本项目建成后主要噪声污染源为印刷机、涂布机、裁剪开平机、打包机等设备产生的噪声，噪声源强一般在70~85 dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声和厂区绿化等措施，采取措施后厂界各预测点的贡献值范围为41.2～45.3dB（A），使满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区标准，对周围环境的影响可以得到有效控制，不会对周围声环境造成明显不良影响。 - 固废影响分析 本项目固体废物分为一般固废和危废，一般固废包括金属边角料和残次品、废包装、废原料桶和生活垃圾；危险废物主要为废机油（HW08）、废活性炭（HW49）、废显影液（HW16）、废抹布（HW49）、废化学原料桶（HW49）、废PS版（HW16）、废UV灯管（HW49）。 维修设备产生的废机油（HW08）三年大修一次，产生量为0.3t/3a，环保设施中的废活性炭每季度更换一次，每次更换0.1t，则废活性炭（HW49）产生量0.4t/a；废显影液（HW16）产生量为0.05t/a；废抹布的产生量为0.01t/a；废化学原料桶的产生量为0.3t/a，废PS版（HW16）产生量为30张/a，废UV灯管（HW49）若干根。以上属于危险废物，暂存于符合规范要求的危废间，定期交有危废处置资质的单位处理，废PS版定期由厂家回收。 厂区划分一般防渗区和重点防渗区，车间为一般防渗区，危废间为重点防渗区。重点防渗区即危废间依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单，《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的规范要求，采取严格防渗措施，一般防渗区地面采取水泥硬化处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s；重点防渗区需强化防渗处理，防渗层为在底层铺不小于30cm厚的三合土压实，其上铺150mm厚的混凝土，然后用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。 危废暂存间的要求：危废间位于五金库东北角，面积20m2。危废暂存间应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。 按照《国家危险废物名录》规定，本项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④设置单独的危废存放间，危险废物分类收集，妥善保存。⑤做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物台账和记录簿的保存时间应当为10年以上，联单保存期限为5年⑥必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，更换的包装容器等按照危险废物处置。 生活垃圾产生量按每人0.5kg/d 计，劳动定员共30人，则生活垃圾产生量为15kg/d，年产生量4.5t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运，不外排；金属边角料和残次品产生量为150t/a，废包装物0.5t/a，集中收集后出售，废原料桶产生量为0.8t/a，集中收集后暂存，定期由厂家回收。 5、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017 2017-06-01实施），建设单位属于非重点排污单位，厂区污染源监测点位、监测因子、采样频次等具体见下表： 表15 项目检测因子、点位及频率 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气监测点; 印刷烘干和涂布、注胶烘干废气; 非甲烷总烃; 废气处理措施出口; 1次/年; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准. 天然气燃烧废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值. 厂界无组织排放; 非甲烷总烃、; 厂界; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准. 噪声监测点; 等效连续A声级; 厂界设4个厂界噪声监测点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 6、排污口规范化要求 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)及衡水市环境保护局高新技术产业开发区分局下发的关于印发《衡水高新区排污单位排污口和监测孔规范化管理指南》的通知(衡环开办[2017]48号)的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 (1)污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 (2)污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台及排放口标志牌。 (3)建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置(GPS定位经纬度)，排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 (4)本项目无生产废水外排，生产过程中排放的污染物为废气、噪声、固废。 废气：保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。 废水：生活污水排入管网需在生活污水排放口按环保管理要求设立标志牌。 固废：固废及危险废物贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。 排污口监测孔设置要求：监测孔位置应便于开展监测工作，在规则的圆形或矩形烟道垂直管段上，距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍当量直径和距上述部件上游方向不小于3倍当量直径处。 监测平台设置要求：监测平台设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，可操作面积不小于2m2，平台长度和宽度不小于1.2m，永久、安全、便于采样及测试。 各排放口设置标志牌如下： 表16 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 排气筒; FQ-01; 辅助标志内容(1)排放口标志名称；(2)单位名称；(3)编号；(4)污染物种类；(5)衡水市环境保护局高新技术产业开发区分局监制。 辅助标志字型：黑体字 标志牌尺寸：(1)提示标志：480×300mm；(2)警告标志：边长420mm 标志牌材料：1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜. 噪声源; ZS-01. 固废堆放场所; GF-01. 6、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息主要内容见下表。 表17 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 衡水百思特包装有限公司. 2; 统一社会信用代码; 91131101MA0CD4392T. 3; 法定代表人; 康大伟. 4; 地址; 河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内. 5; 联系人及联系方式; 祖婧 13810458105. 6; 项目主要建设内容; 租赁河北义坤矿山机械有限公司闲置车间，购买双色印刷机、涂布机、16顿深喉冲床等设备共计79台/套，新建“年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷项目”. 7; 产品及规模; 年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷. （2）排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排污口数量及分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ④其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有更新时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 7、污染物排放清单 按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)要求，需要给出拟建项目的污染源排放清单，明确污染物排放的管理要求。 表18 全厂污染源排放清单-主体工程 序号; 生产设施名称; 主要设备; 生产加工能力. 1; 生产车间; 双色印刷机1台; 年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷. 涂布机1台. UV印刷机1台. 燃气烘房2台. 电烘房2台. 表19 全厂污染源排放清单-环保措施及排污口介绍 序号; 生产设施名称; 环保措施; 风量; 去除效率; 排污口信息. 1; 双色印刷机 涂布机 UV印刷机 电烘房; 集气罩+UV光解+活性炭吸附+共用15m高排气筒高空排放; 5000m3/h; 70%; 高15m 直径0.5m. 2; 燃气烘房; 15m高排气筒; -; -; 高15m 直径0.5m. 8、企业管理要求 按照《衡水工业新区企业综合整治实施标准》（衡开办字〔2016〕14号）要求，落实厂区“五化五度”标准，实现厂区内“净化”、“硬化”、“绿化”、“ 亮化”、“美化”；厂房内净化标准、温度标准、湿度标准、鲜度标准、静度标准。“五化五度”标准要求由专人负责，并定期上报厂区内情况。 9、环境风险分析 (1)环境风险评价等级划分依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，评价等级划分、物质危险性辨识标准见下表。 表20 物质危险性辨识标准 危险性判别; LD50 (大鼠经口) mg/kg; LD50 (大鼠经皮)mg/kg; LC50(小鼠吸入，4小时)mg/L. 有毒 物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃 物质; 1; 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 表21 评价工作级别划分依据表 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. (2)重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，凡生产加工运输使用或贮存的危险物质的数量等于或超过附录A所列的临界量的功能单元，定为重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004) 和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的有关规定，本项目使用原辅材料中，列入危险源的主要为天那水。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)、《危险化学品名录》和《危险货物品名表》(GB12268-2012)，确定稀释剂属于可燃物质。根据生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。项目涉及的主要危险物质生产场所及储存场所存储量见表22。 表22 项目主要危险物质生产场所及储存量一览表 序号; 物料名称; 临界量(t); 最大存储量(t); q/Q值; 是否属于重大危险源. 1; 稀释剂; 500; 0.040; 0.00008; 否. 合计; 0.00008; 否. (3)环境敏感性 本项目位于河北衡水高新技术产业开发区，所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区，无军事设施、重要电力设施等其他需要特别保护的环境敏感目标，不属于环境敏感地区。 综合以上分析，本项目不存在重大危险源，并且项目不在环境敏感区，风险评价等级为二级。 10、在线监测要求分析 根据河北省环境保护厅办公室《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》，对排气筒VOC排放速率大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOC在线监测设施。对符合上述条件企业的车间或厂界，安装环境在线监测设施或超标报警传感装置。 对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置；车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置。 根据本项目情况分析，印刷烘干和涂布、注胶烘干废气的排放速率0.1553kg/h，风量为5000m3/h，综合分析本项目排放速率和排气量均不符合安装VOC在线监测设施的要求，因此本项目在线监测措施安装超标报警传感装置；车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷烘干 涂布、注胶烘干废气 | 非甲烷总烃 |  | 并联集气罩+共用UV光解设备+共用活性炭吸附+15m高排气筒高空排放 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 SO2 NOX |  | 15m高排气筒高空排放 | 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值 |
| 废 水 | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 SS |  | 经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理 | 不外排 |
| 固 废 | 维修设备 | 危险废物 | 废机油（HW08） | 暂存在符合规范要求的危废间，定期交有危废处置资质的单位处理、废PS版定期由厂家回收 | 全部妥善处置 |
|  | 吸附装置 |  | 废活性炭（HW49） |  |  |
|  | 晒版 |  | 废显影液（HW16） |  |  |
|  |  |  | 废PS版（HW16） |  |  |
|  | 清理设备 |  | 废抹布（HW49） |  |  |
|  | 包装 |  | 废化学包装桶（HW49） |  |  |
|  | UV光解装置 |  | 废UV灯管（HW49） |  |  |
|  | 日常生活 | 一般废物 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门处理 |  |
|  | 冲压、裁剪 |  | 金属边角料和残次品 | 集中收集后出售 |  |
|  | 原料拆包 |  | 废包装物 |  |  |
|  |  |  | 废原料桶 | 集中收集后由厂家回收 |  |
| 噪 声 | 生产车间通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声和厂区绿化等措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区标准，不会对周围声环境造成明显不良影响。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设过程中加强绿化，不会对当地生态系统造成影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论： 1.结论 1.1项目概况 （1）项目名称：衡水百思特包装有限公司新建年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：该项目位于河北衡水高新技术产业开发区河北义坤矿山机械有限公司现有闲置厂房内，厂址中心地理坐标为37°47′05.1″N、115°48′41.3″E。本项目厂区北侧为东北助剂，东侧为泰源印刷，南侧为园区道路，隔路为鸿轩体育器材，西侧为伟业印刷，距离最近的敏感点为东侧175m处的苏正村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （4）项目投资：项目总投资1200万元，其中环保投资15万元，占总投资的1.25%。 （5）生产规模：年产2000万只旋盖、3亿只皇冠盖、3000吨马口铁印刷。 （6）占地面积：利用河北义坤矿山机械有限公司原有车间4000m2、办公室300m2，总建筑面积4300m2。 （7）项目定员及工作制度：项目劳动定员30人，年工作日300天，实行单班10小时工作制。 （8）平面布置：车间北侧为印铁车间，车间中部由西向东依次为成品区、制盖车间和原料区，车间南侧为成品区和马口铁裁剪区，车间东侧由北向南依次为车间办公区、制版化验区、维修间、备件库，危废间和固废间设置在厂房外两间库房内。 1.2环境影响分析结论 1、施工期环境影响分析 本项目为租赁厂房，故不作施工期环境影响分析。 2、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）本项目产生的废气主要为①印刷烘干和涂布、注胶烘干废气②天然气燃烧废气。 ①印刷烘干和涂布、注胶烘干废气 设备上方自带集气装置并联集气，经过共用的UV光解设备净化处理后，再经过共用活性炭吸附装置吸附，最后经15m高排气筒高空排放。经处理后非甲烷总烃的排放浓度为31.05mg/m3，处理后的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准。 ②天然气燃烧废气 本项目设有2台燃气烘房，天然气在燃烧过程中会产生燃烧废气，主要以烟尘，SO2和NOX为主。 本项目烟尘的产生量为8.4kg/a，直排浓度为17.61mg/m3；SO2的总量为3.5kg/a，直排浓度为7.34mg/m3；NOX的总量为65.485kg/a，直排浓度为137.31mg/m3。燃烧废气经15m高排气筒排放，满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值（烟尘最高允许排放浓度20mg/m3；SO2最高允许排放浓度200mg/m3；NOX最高允许排放浓度200mg/m3）。 2、水环境影响分析 项目建成后产生的废水主要是职工生活污水。根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161.3-2016）标准，生活用水量按50L/人•d计，本项目劳动定员30人，总用水量为1.5m3/d，年工作日300天，生活用水量为450m3/a。由园区自来水管网给，水质和水量可以满足项目需求。排放系数按0.8计，废水产生量为1.2m3/d、360m3/a。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理。COD排放浓度400mg/L，排放量0.144m3/a；BOD5排放浓度120mg/L，排放量0.043m3/a；SS排放浓度160mg/L，排放量0.058m3/a；氨氮排放浓度28mg/L，排放量0.001m3/a。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足园区污水处理厂的进水水质要求。 3、声环境影响分析 本项目建成后主要噪声污染源为印刷机、涂布机、裁剪开平机、打包机等设备产生的噪声，噪声源强一般在70~85 dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声和厂区绿化等措施，采取措施后厂界各预测点的贡献值范围为41.2～45.3dB（A），使满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区标准，对周围环境的影响可以得到有效控制，不会对周围声环境造成明显不良影响。 4、固废影响分析 本项目固体废物分为一般固废和危废，一般固废包括金属边角料和残次品、废包装、废原料桶和生活垃圾；危险废物主要为废机油（HW08）、废活性炭（HW49）、废显影液（HW16）、废抹布（HW49）、废化学原料桶（HW49）、废PS版（HW16）、废UV灯管（HW49）。 维修设备产生的废机油（HW08）三年大修一次，产生量为0.3t/3a，环保设施中的废活性炭每季度更换一次，每次更换0.1t，则废活性炭（HW49）产生量0.4t/a；废显影液（HW16）产生量为0.05t/a；废抹布的产生量为0.01t/a；废化学原料桶的产生量为0.3t/a，废PS版（HW16）产生量为30张/a，废UV灯管（HW49）若干根。以上属于危险废物，暂存于符合规范要求的危废间，定期交有危废处置资质的单位处理，废PS版定期由厂家回收。 生活垃圾产生量按每人0.5kg/d 计，劳动定员共30人，则生活垃圾产生量为15kg/d，年产生量4.5t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运，不外排；金属边角料和残次品产生量为150t/a，废包装物0.5t/a，集中收集后出售，废原料桶产生量为0.8t/a，集中收集后暂存，定期由厂家回收。 1.3 环保措施可行性分析 印刷烘干和涂布、注胶烘干废气设备上方自带集气装置并联集气，经过共用的UV光解设备净化处理后，再经过共用活性炭吸附装置吸附，最后经15m高排气筒高空排放，措施可行；天然气燃烧废气经15高排气筒排放，措施可行；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理，措施可行；废机油（HW08）、废活性炭（HW49）、废显影液（HW16）、废抹布（HW49）、废化学原料桶（HW49）、废PS版（HW16）、废UV灯管（HW49）暂存于符合规范要求的危废暂存间，并定期交由危废处置资质单位处理，废PS版（HW16）定期交生产厂家回收，措施可行；生活垃圾经收集后全部交由环卫部门处理，措施可行；金属边角料和残次品、废包装物集中收集后出售，措施可行；废原料桶集中收集后暂存，定期由厂家回收，措施可行；设备工作时产生的噪声通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声等措施，不会对周围声环境造成明显不良影响，措施可行。 1.4 污染物排放总量 本项目主要污染物排放量为：：COD：0t/a；氨氮：0t/a；总氮：0t/a；SO2：0.095t/a；NOx：0.095t/a；颗粒物：0.0095t/a；非甲烷总烃：0.54 t/a。 1.5清洁生产分析结论 根据建设项目的特点，通过加强管理，可以有效控制废水、废气和固废对周围环境的影响，项目采用国内较为先进生产设备和加工技术，产品产率高，能耗低，可以达到国内同行业中较为先进的生产水平，项目建设符合清洁生产的原则和要求。 - 1.6 项目建成后主要环保设施的“三同时”验收情况 表20 建设项目环保“三同时验收”情况一览表 废物 类型; 污染环节; 污染物; 治理措施; 验收标准. 废气; 印刷烘干 涂布、注胶烘干废气; 非甲烷总烃; 并联集气罩+共用UV光解设备+共用活性炭吸附+15m高排气筒高空排放; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的排放要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准（最高允许排放浓度60mg/m3）. 天然气燃烧; 烟尘 SO2 NOX; 15m高排气筒高空排放; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表2 大气污染物排放浓度限值（烟尘最高允许排放浓度20mg/m3；SO2最高允许排放浓度200mg/m3；NOX最高允许排放浓度200mg/m3）. 水 污 染 物; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 经化粪池处理后排入园区污水管网，进入威武大街集水池，最终排入园区污水处理厂处理; 不外排. 噪 声; 生产设备; 噪声; 生产设备全部置于生产车间内，通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声和厂区绿化等措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固 体 废 物; 维修设备; 危险废物; 废机油（HW08）; 暂存在符合规范要求的危废间，定期交有危废处置资质的单位处理、废PS版定期由厂家回收; 危险废物处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求. 吸附装置; 废活性炭（HW49）. 晒版; 废显影液（HW16）. 废PS版（HW16）. 清理设备; 废抹布（HW49）. 包装; 废化学包装桶（HW49）. UV光解装置; 废UV灯管（HW49）. 日常生活; 一般废物; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定. 冲压、裁剪; 金属边角料和残次品; 集中收集后出售. 原料拆包; 废包装物. 废原料桶; 集中收集后由厂家回收. 防渗措施; 厂区划分一般防渗区和重点防渗区，车间为一般防渗区，危废间为重点防渗区，采取严格防渗措施。一般防渗区地面采取水泥硬化处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s；重点防渗区需强化防渗处理，防渗层为在底层铺不小于30cm厚的三合土压实，其上铺150mm厚的混凝土，然后用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。. 分表计电; 企业用UV光解设备、活性炭吸附设备、风机等设施预留专门的电表计量口，与生产设备分表计电，单独计量环保设施用电。. 排污口规范; （1）建设规范化排污口（2）设立标志牌（3）建立规范化排污口档案. 在线监测; 安装超标报警传感装置；车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置. 综上所述，该项目选址可行，符合国家产业政策，各种污染物经治理均可做到达标排放，且对周围环境影响较小。因此，在实施污染物总量控制、确保污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： 1、落实环保设施，确保污染物达标排放； 2、为了防止污染，严格执行排放标准，建议建设单位设置专门人员负责环境保护管理工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。