建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  加工剪板、冲床、桥梁配件项目

建设单位（盖章）：   衡水滨湖新区宝龙工程橡胶厂

编制日期：2019年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 加工剪板、冲床、桥梁配件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡水滨湖新区宝龙工程橡胶厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王 磊 |  |  |  |  |  | 联 系 人 | 王 磊 |  |  |
| 通讯地址 | 衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13803188992 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 053000 |
| 建设地点 | 衡水滨湖新区彭杜乡南王庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 衡水滨湖经济开发区行政审批局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 衡滨审投资备字【2019】006号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3311 金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1333 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 138.5 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 5 |  | 环保投资占 总投资比例 | 3.61% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年9月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 衡水滨湖新区宝龙工程橡胶厂成立于2013年03月28日，现拟投资138.5万元，租赁衡水滨湖新区彭杜乡南王村村民王世洪、王世兵闲置车间（闲置说明见附件3），建设加工剪板、冲床、桥梁配件项目（租赁协议见附件4）。2019年04月23日衡水滨湖经济开发区行政审批局为本项目出具了备案信息（备案编号：衡滨审投资备字【2019】006号）（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目属于“二十二、金属制品业 67金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外）”，本项目需办理环评手续，编制环境影响报告表。为此，衡水滨湖新区宝龙工程橡胶厂委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接到委托后，立即组织技术人员赴现场对项目厂址及周边环境进行了现场踏勘，搜集了与本项目有关的技术资料和有关文件，编制完成了《衡水滨湖新区宝龙工程橡胶厂加工剪板、冲床、桥梁配件项目环境影响报告表》。 二、项目概况 1、建设地点及周边关系 项目位于衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村村北，厂址中心坐标为东经115°41'15.42"，北纬 37°42'3.77"。本项目租赁衡水滨湖新区彭杜乡南王村村民王世洪、王世兵闲置车间，东侧为南王庄村村地、西侧为闲置厂房、北侧200米为衡水滨湖新区东昊工程橡胶厂、南侧20米为居民闲置住宅无居住。距离本项目较近的敏感点为西南侧68m处的南王村居民。（项目地理位置见附图1，周边关系敏感点见附图2。） 2、占地面积和占地类型 项目占地面积1333m2（约2亩），为衡水滨湖新区宝龙工程橡胶厂彭杜乡南王庄村集体用地，原为衡水滨湖新区彭杜乡南王村村民王世洪、王世兵闲置车间，衡水市国土资源局为本项目出具了相关证明，明确项目所占土地性质为集体建设用地（见附件5）；该项目选址符合彭杜村乡人民政府土地利用规划，同意该企业在此办厂经营（见附件6）。 3、建设内容 本项目为新建项目，项目占地面积1333m2（约2亩），总建筑面积800m2，项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容及功能. 主体工程; 生产车间、库房、危废间; 建筑面积640m2，1层，主要功能为剪板加工、冲床、桥梁配件加工及原料成品储存. 办公室; 建筑面积160m2，1层，主要功能为员工办公使用. 公用工程; 给水; 由彭杜乡南王庄村供水系统供给. 排水; 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用于农田. 供电; 项目用电由赵新电力站供给. 供热; 项目生产过程不用热，办公室冬季供暖采用空调. 环保工程; 废气治理; 焊接工序颗粒物：经移动式焊接烟尘净化器处理后排放. 废水治理; 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用于农田. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声. 固体废物治理; 一般工业固体废物; 下脚料：收集后全部外售. 除尘灰：定期由环卫部门统一清运. 生活垃圾; 定期由环卫部门统一清运. 废润滑油; 暂存于危废间，定期交由资质单位处理. 4、平面布置 本项目租赁衡水滨湖新区彭杜乡南王村村民王世洪、王世兵闲置车间总占地面积为1333m2（约2亩），总建筑面积800m2，生产车间位于厂区西侧，厂区的北侧为办公室、大门的北侧为库房、危废间，项目平面布置见附图3。 5、产品方案及产能 本项目产品主要为年产剪板200t冲压、桥梁配件500t。项目产品方案及产能见表2。 表2 项目产品方案及产能一览表 6、主要原辅材料用量 序号; 产品方案; 产能. 1; 剪板; 200t/a. 2; 冲压、桥梁配件; 500t/a. 项目主要原辅材料用量见表3。 表3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 消耗量; 来源. 1; 钢板; 2.5m*5m; 700t/a; 外购. 2; 焊条; -; 2t/a; 外购. 3; 焊丝; -; 3t/a; 外购. 4; 润滑油; -; 0.1t/a; 外购. 5; 水; -; 120m3/a; 彭杜乡南王庄村供水系统供给. 6; 电; -; 3万kWh; 赵新电力站. 7、主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 生产车间; 设备名称; 单位; 数量. 1; 生产车间; 冲床; 台; 2. 2; 机床; 台; 1. 3; 气保焊机; 台; 3. 4; 电气焊; 台; 3. 5; 折弯机; 台; 1. 6; 摇臂钻; 台; 1. 7; 其他环保及辅助设备; 台/套; 2. 焊烟净化器; 台; 2. 合计; 15. 8、公用工程 （1）供电 项目年用电3万kWh，由赵新电力站供给。 （2）供热 项目生产过程不用热，冬季采暖用空调。 （3）给排水 ①给水 项目生产过程不用水，主要为生活用水，根据河北省地方标准《用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），职工办公生活用水量按40L/人·d计，项目劳动定员为10人，生活用水量为0.40m3/d（120m3/a），全部为新鲜水，由彭杜乡南王庄村供水系统供给。 ②排水 项目无生产废水产生，全部为生活污水，生活污水产生量按生活用水量80%计，约为0.32m3/d（96m3/a），生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用作农田。 项目水平衡图见图1： 0.4 0.32 新鲜水 生活用水（-0.08） 防渗旱厕 0.4 新鲜水 图1 项目水量平衡图（m3/d） 9、劳动定员及工作时间 项目厂区劳动定员为10人，每天工作8h，夜间不生产，全年工作300d。 10、产业政策符合性分析 本项目属于金属结构制造项目。项目建设内容未列入国家发展和改革委员会令21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》限制和淘汰类，为允许类；同时，项目不属于冀政办发[2015]7号文中《关于印发河北省新增限制和淘汰产业目录（2015年版）》限制和淘汰类。 衡水滨湖经济开发区行政审批局为本项目出具了备案信息（备案编号：衡滨审投资备字【2019】006号）（见附件2）。 综上所述，本项目符合相关法律、法规规定，符合国家及地方产业政策。 11、项目选址可行性分析 （1）项目位于衡水滨湖新区彭杜乡南王村闲置车间，厂址中心坐标为东经115°41'15.42"，北纬 37°42'3.77"。本项目东侧为南王庄村村地、西侧为闲置厂房、北侧200米为衡水滨湖新区东昊工程橡胶厂、南侧20米为居民闲置住宅无居住。距离本项目较近的敏感点为西南侧68m处的南王村。项目周边无自然保护区、学校、医院等敏感目标分布，项目建设不存在明显环境制约因素，与周边环境相容。 （2）本项目租赁衡水滨湖新区彭杜乡南王庄现有闲置生产车间进行项目建设。根据衡水市国土资源局为本项目出具的相关证明，明确项目所占土地性质为集体建设用地（见附件5）；该项目选址符合彭杜村乡人民政府土地利用规划，同意该企业在此办厂经营（见附件6），本项目符合彭杜乡规划要求。 （3）本项目确定的卫生防护距离为50m，距离本项目最近的敏感点为西南侧68处的南王村居民，符合其卫生防护距离要求。 因此，项目选址可行。 - 厂区平面布置 生产车间位于厂区西侧，厂区的东侧、大门的北侧为办公室，西南角为库房、危废间。具体厂区位置图见附图3。 13、建设性质及建设阶段 本项目为新建项目，目前处于前期准备阶段。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村民王世洪、王世兵现有闲置生产车间，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡水市位于河北省东南部，界于东经115°10′-116°34′，北纬37°03′-38°23′之间。总面积8815平方公里。衡水发展起步较晚，到1996年才成为地级市，但发展势头强劲，衡水位于环渤海经济圈、北京首都经济圈内，交通发达，东部与沧州市的东光县、吴桥县和山东省德州市毗邻，西部与石家庄市的深泽县、辛集市接壤，南部与邢台市的新河县、南宫市、清河县以及山东省武城县相连，北部同保定市的安国市、博野县、蠡县和沧州市的肃宁县、献县、泊头市交界。市政府所在地桃城区北距首都北京250公里，西距省会石家庄119公里，区域内路网纵横交织，通达便捷。 拟建项目位于衡水滨湖新区彭杜乡南王村闲置车间，厂址中心坐标为东经115°41'15.42"，北纬 37°42'3.77"。本项目东侧为南王庄村村地、西侧为闲置厂房、北侧200米为衡水滨湖新区东昊工程橡胶厂、南侧20米为居民闲置住宅无居住。距离本项目较近的敏感点为西南侧68m处的南王村。项目所处区域无自然保护区、饮用水源地保护区、风景名胜区、文物保护单位及医院等环境敏感点。 2、地形地貌 衡水市滨湖新区地处河北冲积平原，地势自西南向东北缓慢倾斜，海拔高度12m～30m。地面坡降，滏阳河以东在1/8000～1/10000之间，以西为1/4000。境内河流较多，由于河流泛滥和改道，沉积物交错分布，形成许多缓岗、微斜平地和低洼地。随着区域的人为的开发建设，地表基本平坦。 本项目地处河北冲积平原，地势平坦开阔，适合项目建设。 3、气候特征 衡水滨湖新区属大陆季风气候区，为温暖半干旱型。气候特点是四季分明，冷暖干湿差异较大。夏季受太平洋副高边缘的偏南气流影响，潮温闷热，降水集中，冬季受西北季风影响，气候干冷，雨雪稀少，春季干旱少雨多风增温快，秋季多秋高气爽天气，有时有连阴雨天气发生主要气候气象特征见表5。 表5 气候气象特征一览表 序号; 项 目; 单位; 数据; 序号; 项; 单位; 数据. 1; 年平均气温; ℃; 13.0; 6; 年日照时数; h; 2557. 2; 极端最高气温; ℃; 43.3; 7; 无霜期; d; 206. 3; 极端最低气温; ℃; -26.0; 8; 年平均风速; m/s; 2.16. 4; 年均降雨量; mm; 496; 9; 年最大风速; m/s; 18.0. 5; 最大日降雨量; mm; 282; 10; 年平均相对湿度; %; 61. 4、水文地质 本项目所在区域地下水均属松散孔隙承压水，依据含水层水质，水力性质及开采现状分成浅层地下水和深层地下水两大类。 (1)浅层地下水(第一含水组)： 浅层地下水系指咸水底界以上浅水层及咸水层。全县范围内普遍分布咸水层，咸、淡水界面由西部以细砂为主向东南渐变为粉砂为主。厚度10-20 m，砂层呈透镜状，直接受降雨入渗补给，单井单位涌水量2-6 m3/h.m，部分地区在咸水顶板以上分布浅层淡水，多呈条带状零星分布。 (2)深层地下水(分三个含水组)： 第二含水组顶界为咸淡水界面，底界埋深160 m，属承压水。含水层平面分布岩性自西向东由粗变细，由厚变薄，西北部以中粗砂为主，厚度约25-30 m；中部以细砂为主，厚度约20-30 m；东北部以粉砂为主，厚度小于20 m。单井单位涌水量，西部大，东部小，由5-10 m3/h.m到2-6 m3/h.m。矿化度小于1g/L，氟化物含量小于1-1.2 mg/L。 第三含水组，底界埋深350 m，属深层承压水。含水层岩性自西向东由粗变细，由粗砂为主变为以中砂为主，再变以细砂为主。砂层总厚度大于50 m，最厚85 m。砂层连续性较好，是本县的主要开采层。单井单位涌水量为10-15 m3/h.m，最大约20 m3/h.m。本组矿化度小于1 g/L的淡水。氟化物含量0.6-1.28 mg/L，水温为22-24℃。 第四含水组，底界埋深450 m，属深层承压水类型。含水层岩性自西向东由粗变细，依次由粗砂为主，变为以中砂为主，再变为以细砂为主，微胶结及半胶结。砂层连续性较差。砂层厚度20-40 m，单井单位涌水量为2-8 m3/h.m。本组为矿化度小于1 g/L的淡水，氟化物含量0.96-1.6 mg/L，水温为28℃。 (3)目前区域内的第二、第三含水组是主要的开采对象，浅井主要集中在县中南部的浅层淡水，项目厂址位于浅层淡水发育较差区，浅层地下水基本无利用价值。地下水开采以深井为主，开采深度一般在100-470 m。 5、地表水系 区域内主要河流有滏阳河、滏阳新河、滏东排河等。 滏阳河发源于太行山东麓邯郸峰峰矿区滏山南麓，故名滏阳河。滏阳河属海河流域子牙河系，流经邯郸、邢台、衡水，在沧州地区的献县与滹沱河汇流后称子牙河。全长413公里，是一条防洪、灌溉、排涝等综合利用的骨干河道。同时还是邯郸市目前唯一一条常年有水的天然河流，在中国北方城市十分难得。 滏阳新河位于中国河北省南部。滏阳河上游多流经丘陵地区，河水中挟带有大量泥沙，进入平原后，河道比降小，水流缓慢，泥沙大量淤积，成为地上河，加之下游河床窄小，一遇大雨，不易宣泄，易形成水灾。1967～1968年自宁晋县艾新庄引滏阳河水，经衡水到献县，与子牙新河相接。这条新开的人工河道全长33千米。起分泄滏阳河上游洪水，减轻子牙河下游泄洪负担的作用。滏阳新河设计行洪流量3340m/s，校核行洪流量6700m/s。 滏东排河接纳老漳河、小漳河的沥水，是黑龙港流域骨干排沥河道，它于1967～1968年修筑滏阳新河右堤取土时开挖而成，因河道紧紧并行于滏阳新河东侧故名。上游起自河北省宁晋县孙家口，下游至沧州市的泊头市冯庄闸止，以下分为两支，分别流入老盐河、北排河，干流全长121km，流域面积4386km2。流域内地势平坦开阔，西南高，东北底，地貌比较复杂，低矮沙丘、岗坡相互交错，形成许多条带状封闭洼地。域内土壤肥沃，农业比较发达，是河北省粮、棉、油、林果等农副产品主产区。 距离本项目厂界最近的地表水体为南侧450m的滏阳新河，项目无生产用水产生；职工生活污水排入厂区旱厕，定期清掏，不外排。项目不会对周边水体造成影响。 6、生物多样性 该区域主要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猥、鹰等。野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等，未发现稀有生物及保护动物。该区域土壤肥沃，主要种植小麦、棉花、玉米等。生物多样性较为单一。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、衡水市社会环境概况 衡水市地处华北平原，位于河北省东南部，北距首都北京和北方重要商埠天津 各 250km；南接邢台、邯郸煤炭钢铁基地；西离省会石家庄国际机场 100km；东去渤海之滨黄骅港、滨州港各 180km，属环渤海、环京津重要开发开放地带，辖一区二市八县，总面积 8815km2。 衡水农副产品丰富，是河北省重要的粮棉生产基地，所辖市县区中有 7 个是国家粮食基地县，有 6 个是国家优质棉基地县。历代贡品深州蜜桃远近闻名，阜城鸭梨远销海外，饶阳、景县、武邑等县的蔬菜一年四季畅销京津及东北各地。 衡水矿产资源丰富。一是石油，初步查明的储量为 3000 多万吨；二是地热，衡水具有良好的地下热储条件，地温梯度值 3.16℃/100m；三是矿泉水，仅在深州市郊区周围就有 33km2的地下矿泉水，储量达 3 亿 m3 。 衡水工业门类齐全，初步形成了以化工、纺织、轻工、建材、食品、机械、医 药、冶金等为支柱行业，以大中型企业为核心，以乡镇企业为主体的开放型工业体 系。主要工业产品有原煤、石油、钢材、水泥、化肥、电机、棉纱、服装、饮料、 染料、化学制品、水泵、暖气片、保险柜及工艺品等，有相当一部分产品是国优、省部优产品，在国内外享有盛誉。丝网、玻璃钢、工程橡胶等一批特色产业集群已 具雏形。 2、滨湖新区社会环境概况 衡水滨湖新区成立于 2011 年 1 月， 辖衡水湖自然保护区和彭杜、 魏屯两个乡镇。北邻桃城区，南接冀州城区，东靠枣强县城，西侧紧邻衡水湖，辖区面积 296km2 、人口 9.4 万人，其中管控区 166km2 、人口 5.4 万人。 滨湖新城为衡水环湖发展重要的发展地块，将主要以公共服务设施用地、旅游用地和配套居住服务用地为主，城市规划重要的公共服务设施多位于此，承担着老城区的居住和服务功能的转移，西邻衡水湖和老盐河生态景观走廊，拥有良好的自然景观环境资源，将主要发展高档居住和休闲服务业。 2014 年地区生产总值达到 11.21 亿元，其中第一产业为 3.4 亿元，第二产业为3.95 亿元，第三产业为 3.86 亿元，人均 GDP 达 20759 元。 3、交通运输 衡水滨湖新区州位于衡水市、冀州市之间，106国道、大广高速、282省道公路纵贯南北，新区北毗邻衡水市区。 本项目东侧距106国道290m，交通运输便利。 4、环境功能区划 根据厂址所在区域环境功能区划，评价区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单；地下水质量功能区为Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；声环境质量为2类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据衡水市环境保护局网站公布的《2017年衡水市环境质量公报》，衡水市主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物，属于以细颗粒物污染为主的复合型污染。据统计，2017年全年开展空气质量日报363天，环境空气质量二级及好于二级天数为166天，城市空气质量达标率45.7%，重度污染以上五、六级天数为35天。全年可吸入颗粒物的达标天数为256天，占总天数的70.1%，细颗粒物的达标天数为241天，占总天数的66.4%。综合空气质量指数7.29，较2016年下降9.3%。二氧化硫全年日均值达标率为100%，最高日均值不超标；二氧化氮全年日均值达标率为97.5%，最高日均值超标0.28倍；可吸入颗粒物全年日均值达标率为70.7%，最高日均值超标3.19倍，全市区年均值为137微克/立方米，超标0.96倍；细颗粒物：全年日均值达标率为66.4%，最高日均值超标3.47倍，全市区年均值为77微克/立方米，超标1.20倍；臭氧全年日最大8小时平均达标率为79.3%，最高值超标0.76倍；一氧化碳全年日均值达标率为99.2%，最高日均值超标0.22倍。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中 6.4.1 项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。 通过坚持科学治霾，大气污染综合治理强势推进。把大气污染防治作为政治任务、头等大事，一是出台史上最严的“1+27”政策体系。二是实施压煤、优企、抑尘、控车、增绿五大攻坚。三是专家引路科技治理。切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 - 地下水环境质量现状： 本项目所在区域的地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，评价区域监测范围内地下水水质较好。 - 声环境质量现状： 项目所在区域主要噪声污染源为交通噪声，区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，说明区域内声环境质量较好。 - 生态环境质量现状 评价区域目前属于城乡结合部生态系统，系统内生物种类主要为各种不同时令的农作物及各种常见鸟类、昆虫等，无珍稀物种及被保护生物。生态环境质量一般。主要生态环境为衡水湖国家级自然保护区，生态环境质量现状参考《衡水绳头村文化旅游开发等4个涉区项目对河北衡水湖国家级自然保护区生态影响专题报告》中关于衡水湖的生态调查成果。 （1）衡水湖的水环境 水资源是衡水湖生态环境的首要问题。长期以来，人们为满足自身生存和发展的需要，对衡水湖及周围地区的水、土、植物以及动物等资源的开发索取日益增加，周边人们生活生产用水增加，上游来水逐年减少且水质较差，造成了衡水湖严重的水资源匮乏。由于衡水湖是一个城市湖泊，静水生态系统，没有自然流域系统的水源补给，逐渐由自然状态变为人为控制的状态，因此水资源问题已经成为制约衡水湖生态环境发展的重要因素。衡水湖供水主要采用人工调水和部分自然降水补充维持，来水主要通过东线引蓄黄河水和岳城水库汛期弃水，西线主引蓄岗南水库、黄壁庄水库和邢台朱庄、临城等水库汛期弃水；耗水或用水主要是水自然蒸发和渗透水、工业用水等。衡水湖水位较浅，阳光穿透性好，是典型的易富营养化型湖泊。 （2）衡水湖的生物多样性 衡水湖湿地自然保护区物种丰富，是数百万只候鸟南北迁徙的交汇区，植物以温带植物为主，兼有热带及亚热带植物亲缘属，物种多达994种。《衡水湖国家级自然保护区生物多样性》一书调查显示：植物75科344种，浮游植物201种，昆虫102科416种，鱼类14科34种，两栖爬行类8科17种，鸟类57科323种，哺乳类10科20种，浮游动物174种，底栖动物23种。多年生物多样性调查结果显示，衡水湖鸟类种数呈增加趋势，过路鸟数量增加，不同环境为不同鸟类提供栖息地，但在衡水湖居留的鸟类个体数量逐年减少；衡水湖的水生植物过度生长已成为衡水湖富营养化的重要因素之一，香蒲大面积生长，菹草等沉水植物生长量大；滨岸带林木少，多是人工景观，从垂直方向看，可分为乔木层、灌木层和草本层，木本植物主要有旱柳、刺槐、火炬树、白蜡树和臭椿，草本主要有茜草、小藜、狗尾草和狗牙根等，人工种植的花草有萱草、千屈菜、鸢尾、荷花、菖蒲、地被菊、蜀葵、波斯菊和二月兰等。 （3）衡水湖湿地的类型及其植被 衡水湖湿地类型主要是湖泊湿地、沼泽湿地，其次是内陆盐沼滩涂、草甸等，每种湿地上都有典型的代表植被覆盖。湖泊湿地以芦苇、香蒲为主；沼泽湿地植物种类有芦苇、香蒲、苔草、莎草、藨草和荷花等；盐沼滩涂以翅碱蓬为主，还有柽柳、獐茅、蒿类植物、白茅和狗尾草等。各种类型的湿地相互联系，不可分割，若人工过度干预就会破坏植被，增加地表蒸发，加重土壤的盐渍化水平等。 通过生态现状调查，衡水湖边界外扩1km2范围内坑塘水面占地比重最大，约占总面积的51.66%。野生动物现状调查结果显示未发现“濒危野生动物”的分布。项目周边范围内代表性植被类型包括垂柳(Salix babylonica)林、白杨(Populus alba)林、柽柳（Tamarix chinensis）灌丛、白茅(Lmperata cylindrical var．major)草丛、芦苇(Phragmites communis)群落、香蒲(Typha oritentalis)群落、盐地碱蓬(Suaeda salsa)群落等，周边不涉及省级、国家级保护植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目工程特点、评价区域环境特征及《环境影响评价技术导则》，确定本次分析工作环境保护目标主要为厂址周围大气环境、声环境、地下水及地表水环境。各环境保护目标及保护级别如下： 表6 环境保护目标一览表 保护目标; 保护对象; 位置; 距离（m）; 保护级别. 环境空气; 南王庄村; WS; 68; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及修改单. 祝葛店村; ES; 807. 祝葛村; WS; 678. 声环境; 南王庄村; WS; 68; 《声环境质量标准》2类标准. 地下水; 项目所在区域内; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境：项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类声环境功能区标准。 环境质量评价标准见表7。 表7 环境质量标准一览表 类别; 评价因子; 标准值; 来源. 环境 空气; PM10; 24小时平均≤150µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单要求. PM2.5; 24小时平均≤75µg/m3. TSP; 24小时平均≤300µg/m3. SO2; 24小时平均≤150µg/m3. 1小时平均≤500µg/m3. NO2; 24小时平均≤80µg/m3. 1小时平均≤200µg/m3. O3; 日最大8小时平均≤160µg/m3. 1小时平均≤200µg/m3. CO; 24小时平均≤4mg/m3. 1小时平均≤10mg/m3. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.5mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 硝酸盐氮; ≤20mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤1.0mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 声环境; Leq（A）; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）焊接工序颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值。 （2）项目运营期无生产废水产生，职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于农田。 （3）厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类声环境功能区噪声排放限值。 （4）项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准及其修改单要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定，生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 具体污染物排放标准值见表7。 表7 污染物排放标准一览表 项目; 污染源; 评价因子; 标准值; 标准来源. 废气; 焊接工序; 颗粒物 （无组织）; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; 氨氮; --; 不外排. COD. BOD5. SS. 噪声; 冲床、机床、折弯机、摇臂钻等设备; Leq（A）; 昼间≤60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区噪声排放限值. 固废; 裁板工序; 下脚料; 收集后全部外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准及其修改单要求. 移动式焊接烟尘净化器; 除尘灰; 定期由环卫部门统一清运. 生产; 废润滑油; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 职工办公生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). |
| 总量控制指标 | 根据国家相关规定，结合建设项目的污染源及污染物排放特征，确定本项目的总量控制污染因子为COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物，共5种。 本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区旱厕，定期清掏，不外排。 本项目完成后以污染物实际排放量作为污染物排放总量控制指标建议值，为：COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，颗粒物0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 钢板加工剪板工艺 钢板加工剪板工艺流程及排污节点见图2 原材料 下料 剪至尺寸 抛丸（外加工） 调整 S1 N1 S2 N2 注：N-噪声 S-固废 G-废气 图2 钢板加工剪板、冲压生产工艺流程图 钢板加工剪板生产工艺简述： （1）钢材下料：根据要求，使用机床对选用的钢板进行切割下料； 本工序产生的污染物为N1下料噪声及S1下脚料。 - 剪至尺寸：将下料完成的钢板按照要求用机床进行剪切至标准要求尺寸。 本工序产生的污染物为N2下料噪声及S2下脚料。 - 抛丸(外加工)：抛丸工序外协完成。 - 调整：将切割后的钢板半成品按照要求和需要进行调整后即为成品。 - 冲压、桥梁配件工艺 冲压、桥梁配件生产工艺流程及排污节点见图3 原材料 下料 刨至尺寸 组焊 调整 抛丸除锈（外加工） S3 N3 S4 N4 N5 G1 N6 冲压 成品 注：N-噪声 S-固废 G-废气 冲压、桥梁配件工艺简述： （1）钢材下料：根据要求，使用机床对选用的钢板进行切割下料； 本工序产生的污染物为下料N3噪声及S3下脚料。 （2）刨至尺寸：将下料完成的钢板按照要求用机床进行剪切至标准要求尺寸。 本工序产生的污染物为N4下料噪声及S4下脚料。 - 调整：将切割后的半成品按照要求和需要进行调整符合要求， - 组焊：使用电气焊、气保焊机进行焊接。 本工序产生的污染物为N5设备噪声和G1焊烟。 - 抛丸除锈（外加工）：抛丸除锈工序外协完成。 - 冲压：使用冲床进行冲压，使用摇臂钻进行打眼完成后即为成品。 本工序产生的污染物为冲压、打眼噪声。

主要污染工序： 项目各工序排污节点见表8。 表8 项目排污节点一览表 种类; 工号; 污染源; 污染物; 排放 规律; 治理措施. 废气; G1; 组焊工序; 颗粒物; 间歇; 经移动式焊接烟尘净化器处理后排放. 噪声; N1~N6; 冲床、机床、气保焊、电气焊、摇臂钻等; 等效A声级; 间歇; 基础减震、厂房隔声. 废水; --; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间歇; 生活污水排入防渗旱厕、定期清掏. 固 体 废 物; S1、S3; 下料工序; 下脚料; 间歇; 收集后全部外售. S2、S4; 裁板工序; 下脚料; 间歇. --; 移动式焊接烟尘净化器; 除尘灰; 间歇; 定期由环卫部门统一清运. 生产; 废润滑油; 间歇; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. --; 职工办公生活; 生活垃圾; 间歇; 定期由环卫部门统一清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 |  | 颗粒物 （无组织） | 0.004t/a | ≤1.0mg/m3，0.0005t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD | 300mg/L、0.0288t/a | 不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.0192t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.0192t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0029t/a |  |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 下料、钢板剪材工序 | 下脚料 | 7.5t/a | 不外排 |
|  |  | 移动式焊接烟尘净化器 | 除尘灰 | 0.0035t/a |  |
|  | -- | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
|  | - | 生产 | 废润滑油 | 0.01t/a |  |
| 噪 声 | 项目主要产噪设备为冲床、机床、折弯机、摇臂钻等设备等，噪声源强约为80～95dB（A），项目生产过程中选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区噪声排放限值。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目在现有的闲置厂房内进行设备安装，对周围生态环境产生影响较小。 = |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期仅包括设备安装，设备安装过程中会产生安装设备噪声，产生的噪声值较小，不会对周围的声环境产生明显的不利影响。

营运期环境影响分析： 一、环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气污染物源强及治理措施 新建项目污染物为焊接产生的焊接烟尘。主要是使用焊机时产生，根据《科技情报开发与经济不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》中的研究，焊机施焊时焊接材料的发尘量为5g/kg~8g/kg，焊丝、焊条使用量为5t/a。焊接烟尘取8g/kg，则焊接烟尘产生量为0.04t/a，生产时间为1200h/a，产生速率为0.033kg/h。采用移动式焊接烟尘净化器对颗粒物进行收集，移动式焊接烟尘净化器内设高效过滤芯过滤颗粒物，引风通道采用柔软的材料制作，可任意弯曲，方便收集处理各焊接工位产生的颗粒物，处理后的洁净气体再经出风口排出。移动式焊接烟尘净化器的集气罩收集率为90%，除尘效率为99%，颗粒物处理后以无组织形式排放。排放量共为0.004t/a，经预测颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值。 - 环境空气影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表9 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染源参数 根据以上核算主要废气污染源排放参数见下表： 表10 项目无组织废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 矩形面源参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 长度（m）; 宽度（m); 有效高度（m). 生产车间; 35; 17.5; 7; 颗粒物; 0.033; kg/h. Ⅰ、预测因子和预测内容 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模型 AERSCREEN，估算模型 AERSCREEN 是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模型计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。估算模型计算参数见表11。 表11估算模型计算参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; 1000000. 最高环境温度/℃; 40 °C. 最低环境温度/℃; -20°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表12 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax(%); 出现距离（m）; D10%(m). 生产车间; 颗粒物; 1.0; 0.005601; 0.62; 165; 未出现. 综合以上预测结果分析，生产车间矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.62%，D10%不存在，Cmax为0.005601(ug/m3)；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 分析预测结果表明，项目对厂区周围大气环境质量的影响不大且影响范围相对较小。 防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中表13。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数见表12。 表13 项目卫生防护距离计算参数及计算结果 车间; 项目; 源强特征; 平均 风速 (m/s); 计算系数; 卫生防护距离计算(m). 源强 (kg/h); 面积 (m2); 排放平均高度(m); A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.009; 1275; 7; 2.16; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.404. 经计算颗粒物卫生防护距离计算值为0.404。确定项目设置卫生防护距离50m，项目厂界50m范围内无居民区等环境敏感点，距本项目最近的环境敏感点为西南侧68m处的南王村居民，满足本项目卫生防护距离要求。 水环境影响分析 本项目无生产废水产生，全部为生活污水，产生量为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于农田。因此，项目废水排放不会对当地水环境产生明显污染影响。 根据项目厂区生产功能单元是否可能对地下水产生影响，将厂区划分为一般防渗区，见表14。 表14 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 防渗范围; 防渗要求; 防渗措施. 一般防渗区; 生产车间; 渗透系数≤1×10-7cm/s; 三合土+水泥. 重点防渗区; 危废间; 渗透系数≤10-10cm/s; 在地面进行水泥硬化增涂2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗. 4、声环境影响分析 本项目主要噪声源为冲床、机床等生产设备运行时所产生的噪声，其源强约为80~95dB（A）。项目噪声设备均置于厂房内，选用低噪声设备，定期维护。采取措施后，噪声设备降噪量可达25-30dB(A)。 （1）预测模式 本次噪声预测计算采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界现状监测点的影响值进行预测，预测模式如下： Lr=Lr0−20lgrr0−ΔL 多点源对评价点的影响采用声源叠加模式（对削减源取负值）： Lc=10lgi=1n100.1li （2）预测结果与分析 各预测点噪声预测结果见表15（项目夜间不生产）。 表15各监测点噪声预测 单位：dB（A） 预测点; 时间; 贡献值; 标准值; 预测结果. 东厂界; 昼; 33; 60; 达标. 西厂界; 昼; 42; 60; 达标. 南厂界; 昼; 39; 60; 达标. 北厂界; 昼; 40; 60; 达标. 由表16可见，项目运营期间，各厂界昼间噪声贡献值在42.9～44.9dB（A）之间，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声功能区环境噪声排放限值。不会对项目周围声环境造成不利影响。 5、固体废物影响分析 固体废物产生量及处置措施 表16 一般固废产生量及处置措施一览表 序号; 污染源; 污染物; 废物类型; 数量; 处置措施. 1; 裁板工序; 下脚料; 一般固体废物; 7.5t/a; 收集后全部外售. 2; 移动式焊接烟尘净化器; 除尘灰; 一般固体废物; 0.0035t/a; 定期由环卫部门统一清运. 3; 职工办公生活; 生活垃圾; 一般固体废物; 1.5t/a; 定期由环卫部门统一清运. 4; 生产过程; 废润滑油; 危险固废; 0.01t/a; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 项目生产过程中产生的下脚料、除尘灰、职工办公生活产生的生活垃圾等固体废物均为一般固体废物，下脚料收集后全部外售，除尘灰和生活垃圾定期由环卫部门统一清运。废润滑油暂存于危废间，定期交由有资质单位处理，所有固体废物均得到合理处置，不外排，因此不会对周围环境造成不利影响。 二、废气治理措施可行性分析 本项目裁板、冲压、焊接工序产生的颗粒物采用移动式焊接烟尘净化器进行收集处理，颗粒物经处理后以无组织形式排放。 移动式焊接烟尘净化器是专为治理焊接作业时产生烟尘、粉尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备，它广泛应用于各种焊接、抛光打磨、化学品生产等场所。在额定处理风量下，移动式焊接烟尘净化器的烟尘净化效率可以达到99%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。移动式焊接烟尘净化器的工作原理如下： ①移动式焊接烟尘净化器内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体。 ②进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内。 ③洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟尘净化器设备洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。 移动式焊接烟尘净化器技术性能参数见表17。 表17 移动式焊接烟尘净化器技术性能参数一览表 参数名称; 参数指标. 电机功率（kw）; 1.1. 吸气臂根数; 1根或2根. 过滤效率; ≥99%. 本项目裁板、冲压、焊接工序产生的颗粒物经移动式焊接烟尘净化器处理，去除效率可达99%以上，处理后的颗粒物无组织排放量为0.004t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值。 因此，项目采用的废气治理措施是可行的。 三、环境管理和监测计划 1、环境管理 （1）环境管理机构设置目的 加强环境管理，目的是为了贯彻执行国家环保法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定，对项目产生的“三废”排放情况实行监控，确保建设项目区域的社会经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 （2）环境管理机构组成与定员 ①注重环保工作，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作。 ②厂内设置专门或者兼职环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长或副厂长一名，并设专职环保技术管理人员，负责环保设施的运行监督及其操作人员的管理。 ③倒班人员中班长兼职负责当班环保情况，发现问题立即向车间主任汇报。 ④各项治理设备要做到建制齐全，设专门维修人员。 （3）运营期环境保护管理 1）机构设置 根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理应采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1～2人，负责拟建项目的环保日常工作。 2）环保管理机构的基本职责 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ③掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； ④检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生环境风险应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； ⑤负责对职工进行环保宣传教育，检查、监督各单位环保制度执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑦建立环境管理台账，明确各项环境保护措施的建设运行维护费用。 （4）环境保护措施运行保障 ①企业应对环保员工培训，定期对环保设备检查维护，保证设备正常运行； ②企业应设置专门环保资金用于环保设备运行及维护，专人管理，专款专用，保证环保设施正常运行。 ③每年对环保设备进行检修。 2、环境监测计划 （1）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 污染源监控计划：根据项目生产特点和污染物排放特征，厂内废气、噪声、固废污染源监测点位、监测项目、采样频次等见下表。 表18 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 1季度/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准. 表19噪声固废监测项目、点位及频率 环境要素; 监测项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 一般固废和危险废物; 出厂时间、种类、数量、去向; 不定期; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准及其修改单要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定，生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。. （2）污染源监控措施 固废：固废贮存场所均采取防淋、防渗措施，按环保管理部门要求设立标志牌。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 |  | 颗粒物 （无组织） | 经移动式焊接烟尘净化器处理后排放 | 焊接工序颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物其它厂界排放标准限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD | 排入防渗旱厕，定期清掏，用于农田 | 不外排 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 下料、钢板裁切工序 | 下脚料 | 收集后全部外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  |  | 移动式焊接烟尘净化器 | 除尘灰 | 定期由环卫部门统一清运 |  |
|  | -- | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 定期由环卫部门统一清运 | -- |
|  | 危险固废 | 生产过程 | 废润滑油 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB48597-2001）标准及其修改单要求 |
| 噪 声 | 项目主要产噪设备为冲床、机床、折弯机、摇臂钻等设备等，噪声源强约为80～95dB（A），项目生产过程中选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区噪声排放限值。 |  |  |  |  |
|  | 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好路面硬化及车间外的绿化工作，美化环境，同时起到抑尘、隔声降噪的作用，有利于保护当地生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： （1）工程概况 项目名称：加工剪板、冲床、桥梁配件项目 建设单位：衡水滨湖新区宝龙工程橡胶厂 建设性质：新建 工程投资：138.5万元，环保投资5万元，占总投资的3.61%。 定员与工作制度：本项目厂区劳动定员为10人，工作制度为每天工作8h，夜间不生产，全年工作300d。 建设内容：本项目总建筑面积800m2，其中包括生产车间、办公室等。购置冲床、机床、气保焊机、电气焊、折弯机、摇臂钻、焊烟净化器、其他环保及辅助设备共计15台。建成后年产剪板200t冲压、桥梁配件500t。 公用工程：①项目供水由由彭杜乡南王庄村供水系统供给，主要为生活用水，用水量为0.40m3/d（120m3/a），能够满足项目需求；②排水：本项目废水为生活污水，产生量为0.32m3/d（96m3/a），排入厂区旱厕，定期清掏；③供热：项目生产不用热，冬季取暖使用空调；④供电：项目年用电量为3万kWh，由赵新电力站供给。 （2）环境质量现状 根据环境空气质量功能划分，项目所在地为2类功能区。 建设项目附近地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，说明项目所在区域地下水水质较好。 区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明区域内声环境质量较好。 （3）环境影响可行性分析结论 ①废气：项目焊接工序产生的颗粒物经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值，不会对周围大气环境造成明显的不利影响。 本项目设有50m卫生防护距离，距离本项目最近的敏感点为西南侧68m处的南王庄村闲置车间，满足卫生防护距离要求。 ②废水：本项目废水主要为生活污水，排入厂区防渗旱厕，定期清掏，用于农田。③噪声：本项目主要噪声源为冲床、机床、折弯机、摇臂钻等设备运行时所产生的噪声，项目噪声设备均置于厂房内，基础减震。采取措施后，可保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区噪声排放限值。 ④固体废物：本项目产生的固体废物主要为下脚料、除尘灰、废润滑油和职工生活垃圾等。生产过程中产生的下脚料、除尘灰、职工办公生活产生的生活垃圾等固体废物均为一般固体废物，下脚料收集后全部外售，除尘灰和生活垃圾定期由环卫部门统一清运。废润滑油，暂存于危废间，定期由有资质单位处理，所有固体废物均得到合理处置，不外排。 （4）污染防治措施可行性分析结论 项目采用的各项污染治理工艺成熟、可靠，防治措施可行，可保证污染物达标排放，并可满足总量控制要求，区域环境质量水平可维持现状。 （5）污染物排放总量控制结论 项目生活污水经排入厂区旱厕，定期清掏，不外排。因此，本项目不再另设废水污染物排放总量控制指标。 本项目完成后以污染物实际排放量作为污染物排放总量控制指标建议值，为：COD0t/a，氨氮0t/a，SO20t/a，NOX0t/a。

（6）“三同时”验收内容 项目环境保护“三同时”验收内容见表20。 表20建设项目竣工环境保护验收内容一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 标准限值; 验收标准. 废气; 焊接工序; 颗粒物; 经2台移动式焊接烟尘净化器处理后排放; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值. 废 水; 生活 污水; # COD; 排入防渗旱厕，定期清掏，用于农田; ---; 不外排. BOD5. SS. # 氨氮. 噪 声; 冲床、机床、折弯机、摇臂钻等设备; 等效A声级; 基础减震、厂房隔声; 昼间≤60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区噪声排放限值. 固 体 废 物; 一般固体废物; 下脚料; 收集后全部外售; --; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 除尘灰; 定期由环卫部门统一清运. --; 生活垃圾; 定期由环卫部门统一清运; --; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定. 危险固废; 废润滑油; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理; --; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB48597-2001）标准及其修改单要求. 厂区防渗; 一般防渗区：生产车间、库房; 生产车间渗透系数≤10-7cm/s. 重点防渗区：危废间; 渗透系数≤10-10cm/s. 其他; 1制定环境管理和环保设施运行制度； 2企业风机、电机所用电量预留专门的电表计量口，与生产设施分表计电，单独计量环保设施用电并与市生态环境局联网； 3设置环保设施运行记录台账； 4一般固废、生活垃圾签订处置协议，合理处置；. 项目总结论： 评价认为，该项目的建设内容符合国家产业政策，选址可行，在落实本报告规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，符合“总量控制”要求。从环境保护的角度讲，项目的建设是可行的。 建议： （1）对职工进行培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为影响因素。 （2）加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。 （3）定区域、定岗位、定职责、定操作流程，落实专人负责颗粒物污染防治工作。 （4）项目生产车间外50m卫生防护距离内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感点。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 土地证 附件4 租赁协议 附件5 土地说明 附件6 准入证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 卫生防护距离包络线 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。