建设项目环境影响报告表

项目名称:   装配式钢结构民用建筑技改项目

建设单位:   河北金维重工有限公司（盖章）

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：二〇一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 装配式钢结构民用建筑技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北金维重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈会生 |  |  |  |  | 联系人 |  | 路超 |  |  |
| 通讯地址 | 河北武邑经济开发区河钢路以南、学苑大街以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13103187527 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 053400 |
| 建设地点 | 武邑县河钢路以南、学苑大街以西河北金维重工有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 武邑县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  |  | 武行审备字[2019]63号 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3311 金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 470 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 75 | 其中环保投资（万元） |  | 8 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 10.67 |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  | 2019年9月 |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模： 河北金维重工有限公司位于武邑县河钢路以南、学苑大街以西，于2016年投资建设《装配式钢结构民用建筑及配套重钢系列产品项目》，2016年5月31日该项目取得武邑县环保局批复意见（武环函[2016]3号）；因企业资金不足，实际建设产能为环评设计的二分之一，2018年3月5日，项目完成阶段性自主验收，2018年3月27日，项目通过武邑县环保局验收（武环验[2018]015号）开始正式生产，生产规模为年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个。 实际运行中，由于部分装配式民用住宅专用钢结构产品体积较大，现有喷漆线喷漆工序不能满足生产需求，综合考虑，公司拟投资75万元建设装配式钢结构民用建筑技改项目，建设内容为新增一座喷漆房，用于体积较大工件（约2万平方米装配式民用住宅专用钢结构）喷漆，其他工件仍使用现有喷漆线。技改完成后，总产能不变，仍为年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，项目已于2019年7月9日取得了武邑县行政审批局关于本项目的备案，备案编号为“武行审备字[2019]63号”，项目建设符合产业政策。项目位于河北武邑经济开发区，根据《河北武邑经济开发区总体规划环境影响报告书》中产业定位为“金属制品、橡胶橡塑、仿古家具、高新技术”，南部产业片区产业布局为“现状入驻企业较少，产业发展空间大，该区域临近040和规划路，交通便利考虑发展物流仓储业，其主要的用地功能为二类工业用地和物流仓储用地”，本项目属于金属结构制造项目，用地为二类工业用地，项目符合产业定位和产业布局，且不在环境准入负面清单内，符合园区规划要求。 二、现有项目基本情况 1.基本概况 河北金维重工有限公司位于武邑县河钢路以南、学苑大街以西，于2016年投资建设《装配式钢结构民用建筑及配套重钢系列产品项目》，2016年5月31日该项目取得武邑县环保局批复意见（武环函[2016]3号）；因企业资金不足，实际建设产能为环评设计的二分之一，2018年3月5日，项目完成阶段性自主验收，2018年3月27日，项目通过武邑县环保局验收（武环验[2018]015号）开始正式生产，生产规模为年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个。 （2）建设内容 项目建设生产车间、办公楼、食堂及公用配套设施等。工程主要建设内容见表1： 表1 现有项目主要建构筑物 工程类别; 建设内容. 主体工程; 一车间; 轻钢结构，13000m2，主要为产品生产，分为办公区、抛丸区、机加工区、下料区、焊接区、组装区、喷漆房、喷塑流水线等. 辅助工程; 办公楼; 厂区北侧，砖混结构，1500m2，用于企业办公. 食堂; 办公楼南侧，砖混结构. 储运工程; 危废间; 砖混结构，56m2，位于食堂东侧. 公用工程; 供水; 项目用水由园区供水管网供给；. 排水; 项目无生产废水外排，餐饮废水采用隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理，排入园区污水管网，最终排入武邑县污水处理厂处理；. 供电; 用电由园区电网供给；. 供热; 项目厂区办公楼及宿舍楼内冬季供暖由分体式空调提供；生产用热工序主要是喷粉固化用热，由生产线配套的2台燃气热风炉提供生产用热；. 环保工程; 废气; 抛丸粉尘经旋风+袋式除尘器除尘系统处理后，由15m排气筒（1#）外排；喷漆废气经漆雾洗涤水洗涤后，与流平废气一同由活性炭吸附装置处理，由15m排气筒（3#）外排；活性炭脱附-催化燃烧废气通过催化燃烧器燃烧后，由15m排气筒（2#）外排；烘干固化废气、热风炉燃烧废气、喷粉固化废气在烘干室内循环利用，少量引入热风炉炉膛内燃烧，一同经15m排气筒（4#）外排；喷粉产生的颗粒物经滤芯+袋式收尘器回收，定期清理；焊接产生的烟尘经移动式焊烟收集装置处理；食堂油烟经高效侧吸式油烟净化装置处理后，由高出屋顶1.5m排气筒（5#）外排；等离子切割机、激光切割机烟气经烟气收集装置处理后车间无组织散逸。. 废水; 项目无生产废水，餐饮废水采用隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理，排入园区污水管网，最终排入武邑县污水处理厂处理；. 固废; 钢铁下脚料、废焊条、焊烟收集装置收集的焊烟粉尘及抛丸除锈工序回收的铁锈粉末，集中收集后出售；喷粉工序收尘器回收的粉尘经收集后回用于喷粉工序；废漆渣、废吸附毡、废活性炭、废油漆包装物、废润滑油、废乳化液暂存在危废间内，定期委托有资质单位处理；职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。. 噪声; 基础减震，厂房隔声. 表2 现有项目主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 剪板机; 台; 2. 2; 抛丸机; 台; 1. 3; H型钢翼矫正机; 台; 4. 4; 气保焊机; 台; 22. 5; 数控切割机; 台; 2. 6; 摇臂钻床; 台; 2. 7; 室内行车; 台; 13. 8; 龙门吊车; 台; 1. 9; 焊接操作架; 台; 21. 10; 数控飞锯切割冲孔C型钢机; 台; 1. 11; 600吨折弯机; 台; 1. 12; 变压器（1000kVA）; 套; 2. 13; 喷涂生产线; 套; 1. 14; 活性炭吸附装置（喷漆工序）; 套; 2. 15; 活性炭脱附-催化燃烧装置; 套; 1. 16; 其他附属设备; 台; 22. 合计; 98. 表3 现有项目原辅材料用量 序号; 名 称; 消耗量(t/a); 用途; 包装; 备注. 1; 各种板材; 73000; 生产车库底板（座）等; /; /. 2; 各种型材; 30000; 生产横梁、顶梁、立柱、支架、钢梁、钢柱等; /; /. 3; 焊条、焊丝等其它辅件; 12; 用于钢材的焊接; /; /. 4; 外购各类配件; 6万套; 包括极限开关、链条调节装置、操作盒、电机; /; /. 5; 环氧富锌漆; 25; 用于工件表面的防锈底漆和面漆喷涂; 20kg桶; 防锈底漆，属环氧漆类，漆膜厚度75±5μm(干). 6; 环氧云铁漆; 25; 20kg桶; 防锈面漆，属环氧漆类，漆膜厚度75±5μm(干). 7; 固化剂; 5; 用于底漆和面漆的调配; 4kg桶; 与环氧漆配比使用. 8; 环氧漆稀释剂; 12; 与环氧底漆调配，调整粘度以便于喷漆。少量用于喷枪清洗; 20kg桶; 一般用量为环氧漆用量的20%左右. 9; 环氧树脂粉末; 30; 用于工件的表面静电喷塑; 50kg袋. 10; 乳化液; 0.1; 与水1:15配制，机加工中起到润滑冷却、防锈作用; 25kg桶; 乳化液每年换两次，每次更换0.1吨，共0.2t/a. 11; 润滑油; 0.1; 支持设备正常运转; 50kg桶; /. （3）生产规模：年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个。 （4）项目投资：项目总投资48602.7万元。 （5）公用及辅助工程： ①给水 本项目用水主要为职工生活用水及生产用水，生产用水包括水帘式喷漆房漆雾洗涤用水补水和乳化液补水，用水由园区供水管网提供。项目劳动定员为200人，生活用水量为20m3/d（6600m3/a）；漆雾洗涤水循环使用不外排，根据消耗定期补充新鲜水，循环水用量为8m3/d，平均补水量约为1.0m3/d；乳化液是外购乳化油自行配制的，配制按乳化油和水比例1：15进行配制，乳化液循环利用，循环用量约0.1m3/d（33m3/a），使用过程根据消耗定期补充新鲜水，补水量较小，约0.001m3/d（0.33m3/a）。则项目总新鲜用水量为20.101m3/d（6633.33m3/a）。 ②排水 项目生产用水循环使用并定期补充，不外排；废水主要为职工生活污水，排放量为17m3/d，年废水量为5610m3/a，餐饮废水采用隔油池隔油处理后与生活污水一同经厂区化粪池处理，排入园区污水管网，最终排入武邑县污水处理厂处理。 ③供电 项目用电由园区电网供给，工程配套1000 kVA变压器2台，可以满足项目生产和生活用电的需要。 - ④供热 项目厂区办公楼及宿舍楼内冬季供暖由分体式空调提供。 项目生产用热工序主要是喷漆烘干及喷粉固化用热，由生产线配套的2台燃气热风炉提供，消耗天然气总量18.48万m3/a。 （6）项目定员及工作制度：项目劳动定员200人，年工作日330天，实行三班制，每班工作8小时。 三、技改项目基本情况 1、项目名称 装配式钢结构民用建筑技改项目 2、建设性质 技改 3、建设单位 河北金维重工有限公司 4、项目投资 项目总投资75万元，其中环保投资8万元，占总投资的10.67%。 5、建设地点 本项目位于河北武邑经济开发区河钢路以南、学苑大街以西，厂区中心地理坐标为北纬37°46'23.04"，东经115°51'19.38"。项目厂区北侧为河钢路，路北为武邑冠宏金属制品有限公司，南侧为河北万亿交通设施有限公司，东侧为韵达快递，西侧为空地。距离项目最近的敏感点为东北侧350m处的白石槽村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 6、项目占地 项目在现有生产车间内新建一座喷漆房（26.6m*17.6m*6m），占地面积470m2，项目用地性质为工业用地（土地证见附件），符合河北武邑经济开发区规划。 7、生产规模与产品方案 项目建成后，生产规模不变，仍为年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个。 8、建设内容 项目在现有生产车间内新建一座喷漆房，用于体积较大工件（约2万平方米装配式民用住宅专用钢结构）喷漆，其他工件仍使用现有喷漆线，依托现有生产车间、办公楼等公辅工程。项目主要建设内容见表4。 表4 项目主要建设内容一览表 项目; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 一车间; 轻钢结构，13000m2，主要为产品生产，分为办公区、抛丸区、机加工区、下料区、焊接区、组装区、喷漆房、喷塑流水线等，新增一座喷漆房; 依托现有/新增. 辅助工程; 办公楼; 厂区北侧，砖混结构，1500m2，用于企业办公; 依托现有. 食堂; 办公楼南侧，砖混结构; 依托现有. 储运工程; 危废间; 砖混结构，56m2，位于食堂东侧; 依托现有. 公用 工程; 供水; 项目用水由园区供水管网供给；本项目无新增用水；; 依托现有. 排水; 项目无生产废水外排，餐饮废水采用隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理，排入园区污水管网，最终排入武邑县污水处理厂处理；本项目无新增排水；; 依托现有. 供电; 用电由园区电网供给；本项目新增用电量6万kW·h/a; 依托现有. 供热; 项目厂区办公楼及宿舍楼内冬季供暖由分体式空调提供。生产用热工序主要是喷粉固化用热，由生产线配套的2台燃气热风炉提供生产用热；本项目无新增用热。; 依托现有. 环保工程; 废气; 抛丸粉尘经旋风+袋式除尘器除尘系统处理后，由24m排气筒（1#）外排；喷漆废气经漆雾洗涤水洗涤后，与流平废气一同由活性炭吸附装置处理，由18m排气筒（3#）外排；活性炭脱附-催化燃烧废气通过催化燃烧器燃烧后，由18m排气筒（2#）外排；烘干固化废气、热风炉燃烧废气、喷粉固化废气在烘干室内循环利用，少量引入热风炉炉膛内燃烧，一同经18m排气筒（4#）外排；喷粉产生的颗粒物经滤芯+袋式收尘器回收，定期清理；焊接产生的烟尘经移动式焊烟收集装置处理；食堂油烟经高效侧吸式油烟净化装置处理后，由高出屋顶1.5m排气筒（5#）外排；等离子切割机、激光切割机烟气经烟气收集装置处理后车间无组织散逸；新增喷漆房废气经车间底部过滤棉吸附后由管道收集至“一级过滤棉+两级活性炭吸附”设备处理后18m排气筒（6#）外排; 加高现有排气筒，高出200m半径范围的建筑5m；新建喷漆房新增一套过滤棉+“一级过滤棉+两级活性炭吸附”设备及6#排气筒. 废水; 本项目不新增劳动人员，无新增生活污水；本项目无新增排水; /. 噪声; 选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施; /. 固 废; 危险废物; 废过滤棉、废活性炭集中收集后暂存危废间，定期交由有资质的单位统一处理; 依托现有危废间. 依托工程; 生产车间; 现有生产车间空间利用率约70%，可满足技改项目需求; /. 储运工程; 项目现有危废间利用率为60%，可满足技改项目需求; /. 注：加粗字体为本次技改项目建设内容。 9、主要生产设备 项目建成后全厂主要生产设备见表5。 表5 项目建成后全厂主要生产设备一览表 单位：台/套 序号; 设备名称; 单位; 现有数量; 技改新增数量; 全厂数量. 1; 剪板机; 台; 2; /; 2. 2; 抛丸机; 台; 1; /; 1. 3; H型钢翼矫正机; 台; 4; /; 4. 4; 气保焊机; 台; 22; /; 22. 5; 数控切割机; 台; 2; /; 2. 6; 摇臂钻床; 台; 2; /; 2. 7; 室内行车; 台; 13; /; 13. 8; 龙门吊车; 台; 1; /; 1. 9; 焊接操作架; 台; 21; /; 21. 10; 数控飞锯切割冲孔C型钢机; 台; 1; /; 1. 11; 600吨折弯机; 台; 1; /; 1. 12; 变压器（1000kVA）; 套; 2; /; 2. 13; 喷涂生产线; 套; 1; /; 1. 14; 活性炭吸附装置; 套; 2; /; 2. 15; 活性炭脱附-催化燃烧装置; 套; 1; /; 1. 16; 其他附属设备; 台; 22; /; 22. 17; 喷漆房; 套; /; 1; 1. 合计; 98; 1; 99. 10、原辅材料、能源消耗 本次技改项目仅更改部分产品喷漆位置，原辅材料用量不变。项目建成后全厂主要原辅材料、能源消耗见表7。 表6 项目建成后全厂主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名 称; 消耗量(t/a); 备注. 1; 各种板材; 73000; 不变. 2; 各种型材; 30000; 不变. 3; 焊条、焊丝等其它辅件; 12; 不变. 4; 外购各类配件; 6万套; 不变. 5; 环氧富锌漆; 25; 其中新建喷漆房用量为3.5t. 6; 环氧云铁漆; 25; 其中新建喷漆房用量为3.5t. 7; 固化剂; 5; 其中新建喷漆房用量为0.7t. 8; 环氧漆稀释剂; 12; 其中新建喷漆房用量为1.7t. 9; 环氧树脂粉末; 30; 不变. 10; 乳化液; 0.1; 不变. 11; 润滑油; 0.1; 不变. 技改项目不新增用漆量，将现有9.4t环氧漆（包括稀释剂及固化剂）用于新增喷漆房，根据企业提供资料，环氧漆、固化剂及稀释剂成分明细见下表。 表7 技改项目使用环氧漆成分明细 油漆名称; 使用量t/a; 主要成分; 质量比（%）; 各成分总量t/a. 环氧漆 （包括底漆及面漆）; 7; 环氧树脂; 14.6; 1.022. 防锈颜料; 35; 2.45. 溶剂; 非甲烷总烃; 二甲苯; 10; 0.7; 小计0.728. 混合芳烃; 0.4; 0.028. 环己酮、乙酸丁酯、丁醇、不饱和聚羧酸等; 5; 0.35. 锌粉/云铁; 35; 2.45. 表8 技改项目使用固化剂成分明细 名称; 使用量 t/a; 主要成分; 质量比（%）; 各成分总量 t/a. 固化剂; 0.7; 石脑油（主要为烷烃）; 50; 0.35. 正丁醇; 35; 0.245. 二甲苯; 15; 0.105. 表9 技改项目使用环氧漆稀释剂挥发成分明细 稀释剂名称; 使用量（t/a）; 主要成分比例（%）. 二; 苯 环己酮; 丁醇. 环氧漆稀释剂; 1.7; 80; 5; 15. 1.36; 0.085; 0.255. 11、公用工程 （1）给排水 本次技改项目无新增用水及排水。 （2）供电 技改项目用电依托厂区现有供电系统，新增用电量6万kW·h/a，可满足项目需求。 （3）供热 技改项目无生产用热。 12、劳动定员及工作制度 技改项目不新增劳动定员，年工作330天，实行三班制，每班8小时。 13、项目进度 预计2019年9月竣工投入运营。 四、项目选址合理性分析 项目厂址位于河北武邑经济开发区，利用现有生产车间，项目用地为二类工业用地。 根据河北武邑经济开发区最新规划，园区产业定位为“金属制品、橡胶橡塑、仿古家具、高新技术”，南部产业片区产业布局为“现状入驻企业较少，产业发展空间大，该区域临近040和规划路，交通便利考虑发展物流仓储业，其主要的用地功能为二类工业用地和物流仓储用地”，本项目属于金属结构制造项目，用地为二类工业用地，项目符合产业定位和产业布局，且不在环境准入负面清单内，符合园区规划要求。 项目周围无文物保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区以及珍稀濒危野生动植物。因此，项目选址可行。 五、产业政策 武邑县行政审批局已对本项目出具了备案表（武行审备字[2019]63号），项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》中的限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类的项目，符合国家产业政策要求。 六、环境管理符合性分析 根据环保部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，具体如下： “为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下建成“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，项目与环评[2016]150号文符合性分析见表10。 表10 项目与环评[2016]150号文符合性分析一览表 相关政策; 分析内容; 该企业情况; 评估 结果. 三线一单; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于武邑县河钢路以南、学苑大街以西，周边无自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标，距离中角汉墓1500m，不在保护范围内，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 通过分析预测，各废气污染物均能达标排放，通过预测污染物占标率均低于10%；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目未新增污染物排放，不属于高污染、高消耗型企业; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属金属结构制造项目，未在园区引进项目负面清单内; 符. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、基本情况 河北金维重工有限公司位于武邑县河钢路以南、学苑大街以西，于2016年投资建设《装配式钢结构民用建筑及配套重钢系列产品项目》，2016年5月31日该项目取得武邑县环保局批复意见（武环函[2016]3号）；因企业资金不足，实际建设产能为环评设计的二分之一，2018年3月5日，项目完成阶段性自主验收，2018年3月27日，项目通过武邑县环保局验收（武环验[2018]015号）开始正式生产，生产规模为年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个。 二、生产工艺及环保措施 项目产品主要为机械立体车库产品和装配式钢结构住宅产品，生产工艺相似，主要包括下料成型、焊接、抛丸和喷漆喷粉工序，厂区不设置酸洗除锈及碱洗脱脂等表面处理设施。生产工艺流程图如下： （1）立体车库产品生产工艺流程及排污节点 槽钢、圆钢 切割下料 车床加工 铣床加工 冲床加工 支架、立柱、横梁、顶梁、连接梁等 外购配件 钢板等 车床加工 铣床加工 载车板、底架等 部分焊接组装 抛丸除锈 底漆喷涂 流平 面漆喷涂、流平 烘干/固化 现场组装 底漆 稀释剂 调漆 调漆 稀释剂 面漆 G3 G4 S7 G2 G3 G5 G7 G2 N1 S1 S2 S3 G4 G5 S7 注：G --废气 S --固废 N --噪声 N1 S1 S2 S3 G2 N1 S1 S2 S3 G2 N1 S1 S2 S3 G2 N1 S1 S2 S3 G2 N1S1S2S3 G2 图1 机械立体车库生产工艺流程及排污节点图 G1 检验入库 G2 （2）住宅钢结构钢柱、钢梁生产工艺流程及排污节点 冲床加工 N1 S1 S2 S3 N1 S1 S2 S3 G2 N1 S1 S2 S3 各种钢材 车床加工 铣床加工 抛丸除锈 底漆 稀释剂 调漆 G3 G4 S7 G2 G5 底漆喷涂 流平 面漆喷涂、流平 调漆 面漆 G3 G4 G5 S7 烘干/固化 稀释剂 G7、G8 G2 检验入库 注：G --废气 S --固废 N --噪声 部分焊接 G1、S4、S5 G2、S6 粉末喷涂 环氧树脂粉末 G6 S8 固化剂 固化剂 图2 钢柱、钢梁生产工艺流程及排污节点图 （3）住宅钢结构梁柱节点生产工艺流程及排污节点 全程质量监测 各种规格板 注：G --废气 S --固废 N --噪声 承载板坯 自锁肩坯 连接板坯 摩擦抗剪板坯 数控切割下料 冷成型 承载环 自锁肩 摩擦抗剪配件 组焊 预装配 入库 专业外协 楔块 压片 抗剪销 冲压 冲压 冲压 N1 S1 S2 S3 N1 S1 S2 S3 N1 S1 G2 N1 S1 S2 G2 N1 S1 S2 S3 G1、S4、S5 N1 S1 S2 S3 图3 梁柱节点生产工艺流程及排污节点图 现有污染治理设施为： （1）废气 抛丸粉尘经旋风+袋式除尘器除尘系统处理后，由15m排气筒（1#）外排；喷漆废气经漆雾洗涤水洗涤后，与流平废气一同由活性炭吸附装置处理，由15m排气筒（3#）外排；活性炭脱附-催化燃烧废气通过催化燃烧器燃烧后，由15m排气筒（2#）外排；烘干固化废气、热风炉燃烧废气、喷粉固化废气在烘干室内循环利用，少量引入热风炉炉膛内燃烧，一同经15m排气筒（4#）外排；喷粉产生的颗粒物经滤芯+袋式收尘器回收，定期清理；焊接产生的烟尘经移动式焊烟收集装置处理；食堂油烟经高效侧吸式油烟净化装置处理后，由高出屋顶1.5m排气筒（5#）外排；等离子切割机、激光切割机烟气经烟气收集装置处理后车间无组织散逸。 根据2018年12月河北秉信检测技术有限公司出具的监测报告（秉信（检）字BXPW201812-06-1），项目废气均达标排放。 （2）废水 项目无生产废水，生活污水经化粪池处理，2018年12月接通园区污水管网，餐饮废水采用隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理，排入园区污水管网，最终排入武邑县污水处理厂处理，根据2018年12月河北秉信检测技术有限公司出具的监测报告（秉信（检）字BXPW201812-06-1），公司外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足武邑县污水处理厂的进水水质要求。 （3）噪声 项目噪声主要为机加工设备及风机噪声，采取基础减震、厂房隔声等措施，根据2018年12月河北秉信检测技术有限公司出具的监测报告（秉信（检）字BXPW201812-06-1），项目北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，其余厂界满足3类标准要求。 （4）固废 项目钢铁下脚料、废焊条、焊烟收集装置收集的焊烟粉尘及抛丸除锈工序回收的铁锈粉末，集中收集后出售；喷粉工序收尘器回收的粉尘经收集后回用于喷粉工序；废漆渣、废吸附毡、废活性炭、废油漆包装物、废润滑油、废乳化液暂存在危废间内，定期委托有资质单位处理；职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 （5）总量 全厂污染物排放总量控制建议指标为：SO2：0.139t/a；NOx：0.554t/a； COD：2.244t/a；氨氮：0.168t/a；非甲烷总烃：1.585t/a；二甲苯：1.339t/a；粉尘：0.326t/a。 综上所述，本项目废气、废水、噪声及固废均得到合理处置，2018年5月10日衡水市环保局武邑县分局颁发了河北省排放污染物许可证（PWX-131122-0050-18），许可内容：SO2：0.139t/a，NOX：0.426t/a，污染物达标排放。 三、现有工程存在环保问题及整改措施： 经过现场排查，现有工程存在的环保问题主要为： （1）现有排气筒高度不满足高出200m半径范围的建筑5m的标准要求； “以新带老”措施如下： （1）现有排气筒高度提升，1#排气筒提高至24m（高出办公楼5m），2#-4#排气筒提升至18m（高出生产车间5m）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 武邑县地处东经115°45′~116°08′，北纬37°37′~38°00′之间，东西最宽27km，南北最长42.5km，总面积830.1km2。位于河北省东南部，衡水市东北部，东邻阜城县、景县、西接桃城区、深州市，南与枣强县接壤，北与武强县毗连，东北与泊头市为邻，县城距省会石家庄市129公里，距首都北京270公里。 本项目位于河北武邑经济开发区河钢路以南、学苑大街以西，厂区中心地理坐标为北纬37°46'23.04"，东经115°51'19.38"。项目厂区北侧为河钢路，路北为武邑冠宏金属制品有限公司，南侧为河北万亿交通设施有限公司，东侧为韵达快递，西侧为空地。距离项目最近的敏感点为东北侧350m处的白石槽村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 武邑县属于河北省中南部平原，全境地势平坦，由西南向东北平微倾斜，海拔15.10~22.50m，平均海拔20m。土壤类型主要为潮土亚类，东南沙，西北粘，中间碱，沿河两岸是良田，pH值7.3--8.9，有机质含量一般为0.8%左右。 3、气候特征 武邑县属暖温带大陆性半湿润季风气候，干燥度在1.23～1.57之间。四季分明，冬夏长，春秋短。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季气候凉爽，冬季干冷少雪。多年平均气温12.5℃，多年平均气压101.44kPa，一月平均气温-4℃，七月平均气温26.6℃，年平均降雨量540mm，集中在6-8月份，无霜期约200天，年蒸发量1321.9mm。年平均风速2.16m/s，评价区域地面风常年主导风向为SSW，频率为10.30%；次主导风向为NNE，频率为7.25%，W风频率最低，为1.87%，年静风频率为22.76%。基本风压462Pa。 4、水文地质 本区处于河北平原中部，属于近山河流及古黄河交替沉积形成的冲积平原沉积区，松散沉积物厚达数百至千余米，多为冲洪积相和湖沼相沉积，水文地质条件较为复杂。区内含水组埋深不一，连续性较差。按照各层岩性在不同深度内的密集程度，间隔情况，平面的分布状态，砂层出水率等，划分为四个含水组： 第一含水组：底界埋深约20m～160m，含水组埋深较浅，南四乡、苏正乡南部、清凉店乡中部以粉砂为主，其余皆为细砂为主夹粉砂，西部咸淡水界面40～60m，含水层厚度大于20m，6m降深时单位涌水量30～40t/h，矿化度1g/L左右。 第二含水组：底界埋深约140～260m，少数地区小于10m或大于40m,含水层岩性以南部以粗中砂和中砂为主，北部以中细砂为主，厚度及岩性皆按东偏北方向分布。砂层厚度20～30m地区分布较广，主要分布在苗小庄乡以南，主要为粗中砂及中细砂，北部为中细砂及细砂，中部为中砂，6m降深时单位涌水量15～25吨/小时，矿化度0.5g/L左右。 第三含水组：底界埋深约240～370m，本含水组含水层厚度大部分地区大于30m,少数地区在20～30m，岩性以中细砂为主，其次为粗砂，个别地方有粉砂，富水性较好。砂层厚度30～40m地区分布面积很广，以中细砂为主，有粗砂及粉砂，6m降深时单位涌水量15～25吨/小时，矿化度0.5g/L左右。 第四含水组：底界埋深约350～500m，本含水组含水层厚度变化较大，约以滏阳河为界，西部含水层富集，东部很薄，岩性变化较大，有粉、细、中、粗砂。滏阳河以东地区含水层厚度20m左右，以粉细砂为主，东南部砂层厚度小于10m，6m降深时单井涌水量一般小于20吨/小时。滏阳河以西含水层厚度30~40m，部分地区大于40m，岩性以中细砂为主，6m降深时单井涌水量在35～45吨/小时，矿化度0.5g/L左右。 区域地下水流向为西南至东北方向。 5、植被物种 该区域所种植的物种以粮食作物为主，主要包括小麦、玉米、谷子、大豆及各种杂粮，经济作物有棉花、花生、芝麻，林木多为人工种植。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 2017武邑县生产总值、固定资产投资、规模以上工业增加值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、社会消费品零售总额等六项指标增速均居衡水市前3位。全县212个贫困村有201个达到脱贫标准，3672户6858名贫困人口脱贫出列，顺利通过市级贫困退出验收。“1+X+1”产业扶贫机制深入推进，在全省率先实现了对所有贫困村、贫困户的“全覆盖”；京东“跑步鸡”被确定为全省8个产业扶贫典型案例之一，先后在央视《新闻联播》、《焦点访谈》等栏目播出。门诊慢性病报销取消起付线，在全市率先实现贫困户看病“先诊疗、后付费”、“一站式报销”，贫困人口报销封顶线从30万元提高到50万元。整合投入资金2.1亿元，大力实施街道硬化亮化、美化绿化、改水改厕、“两室一中心”建设等13项专项行动。 先后与中冶、中建、中铁、北理工、正大集团等20多家京津企业、科研院所签署战略合作协议，洼地效应逐步彰显。正升高铁配套设施、东盛物资输送装备、宏邦水肥一体化、民航通导、金维重工等一批重点项目建成投产，文化印刷包装创意产业园、科技型企业创业园、河钢衡板涂布印铁、鑫能轨道交通等一批重点项目开工建设，宏运智能环保设备、高端智能润滑油产业园、装配式新型建材产业基地、蓝驰汽车城、衡武交通职业学校、宁波智能安防工业园等15个重点产业项目完成前期，春节后开工建设，这些项目建成投产后，将成为武邑新的经济增长点。 结构调整步伐加快。金属橱柜产业从最初的单一产品发展成为文件柜、金库门（警银亭）、保险柜三分天下的局面，文件柜产品纳入教育部等招标库，帅牌金库门跻身同行业产品前列；以生产警银亭为主的超越智能科技股份有限公司在“新三板”成功挂牌，成为全国保险柜行业“第一券”。明清家具大世界二期、清凉店雕刻文化产业园建成投用，韩庄花台花架产业基地基本完工。衡东物流、远东物流等一批重点企业实现规模效益，古早清凉“文旅农”融合发展初具雏形；全年电商销售额突破20亿元，“双十一”当天电商销售额1.4亿元，位居全国国定贫困县之首。——城乡融合加快推进。省级园林县城复检顺利通过，成为全市首个新标准达标验收县。全国首条钢制地下综合管廊开工建设，中国城市钢制综合管廊新技术应用发展大会、全省地下综合管廊建设现场会相继在武邑县召开。龙店乡成功通过省级撤乡设镇验收，清凉店镇区实现集中供热，面积达到11.8万平方米，全市乡镇清洁能源集中供热现场会在清凉店召开。 改革创新蹄疾步稳。县行政审批局规范运行，县城综合执法管理机构设置完成。深化商事登记制度改革，全面推行“多证合一、一照一码”。环保垂直改革基本完成，县级检验检测机构整合扎实开展。县经济开发区体制机制改革全面深化，人事薪酬制度改革在全市率先完成。农村产权交易中心正式运营，乡镇交易办公室、村级服务站实现全覆盖，96个农业水价改革“一提一补”试点村工作顺利完成。积极推进金融创新，县农联社改制全面推进，村镇银行落户武邑。在全省率先开展“云上武邑”建设，成为全市九大特色改革典型之一。 生态环境明显改善。坚持科学治霾、协同治霾、铁腕治霾，出台史上最严“1+27”政策体系，强化清单式台账、差别化管理、双网格化监管制度，强力实施“压煤、优企、抑尘、控车、增绿”五大攻坚，强化重点行业VOCs治理，武邑镇、清凉店镇、韩庄镇三个表面处理中心全部投用。木质家具产业转型升级作为典型，在环保部微信公众号发布，并在《中国环境报》头版头条刊登。空气质量达到近年来最好水平，PM2.5平均浓度较去年下降24.7%，全年优良天数达到141天，较去年增加42天。深化拓展“一人一亩林”工程，全年完成造林2.7万亩，平原森林覆盖率达到30.4%。 民生福祉持续提升。全年完成民生投入8.5亿元，占全部财政支出的72.5%。社会保障全面加强，城乡居民年低保标准分别提高到6000元、3300元，五保户集中供养、分散供养年救助标准分别提高到6000元、4296元。2017年高考武邑中学18名学生达到清华、北大录取分数线，本一上线突破4000人，继续蝉联全省县级高中第一名。宏达实验学校、精英学校建成投用，龙店中学、赵桥中学等7所学校完成改造。城乡居民医疗保险并轨运行，分级诊疗体系初步建立。南水北调云齐水厂实现水源切换，封存填埋县城自备井72眼，县城居民吃上了清洁安全的长江水。被中央综治委授予“全国平安建设先进县”荣誉称号。被评为“河北省双拥模范县”。 河北武邑经济开发区简介 河北武邑经济开发区位于武邑县城西南侧，106国道与宁武路穿区而过，临近大广高速、石德铁路以及邯黄铁路。河北武邑经济开发区规划范围为：北至宏达路，西至106国道，南至规划街，东至新华街，总规划面积为12.43km2。《河北武邑经济开发区总体规划环境影响评价报告书》由衡水市环保局以衡环评函[2016]28号文通过审查。 河北武邑经济技术开发区定位为“省级经济开发区，衡水市近郊工业卫星城，以精优金属制品、橡胶橡塑、仿古家具、高新技术等产业为主”。 本项目生产产品为金属结构制造，因此项目符合园区产业定位。 （1）供电规划 城区现有三处电源点，一处是位于城区东部的110kV变电站，主变容量6.3万kV；一处是位于城区北部的35kV变电站，主变容量2×3150kVA；另一处是位于城区南部的35kV变电站，主变容量为1×10000+1×8000kVA。随着城市发展，现有变电站规模已不适应城市的发展需求，规划将现有欢龙35kV变电站升级为110kV变电站，武邑110kV变电站原址扩容升级，在西南工业区新增城南110kV变电站一座，已满足城区供电需求。 本项目用电引自园区供电网。 （2）供水规划 园区规划在南云齐村东建设武邑县云齐净水厂一座，目前已建设完成。武邑县云齐净水厂一期供水规模为3.0万m³/d，二期供水规模为6.0万m³/d，供水水源引自南水北调汉江水，供水范围为中心城区，即县城和武邑县工业园区。 项目用水引自园区供水管网。 （3）供热规划 按照资源共享的原则，园区的供热和武邑县城的供热统一综合考虑。园区居民及企业冬季取暖有县城集中供热站提供，县城集中供热热源采用煤，采用先进工艺，满足环保要求。 （4）供气规划 规划拟采用天然气作为燃气气源，由县城南部衡水中石油昆仑燃气有限公司武邑天然气门站供气为规划区供气。规划天然气管网采用中低压一级压力系统。大型公建用户采用柜式调压装置，居民用户采用箱式调压装置，调压后供用户使用。 武邑县污水处理厂简介 武邑县污水处理厂位于武邑县城北部，106国道与武清路交汇处，设计处理规模为30000m3/d，采用“A/O+生物滤池+超滤”组合处理工艺，污泥经浓缩、脱水后外运填埋或做农肥处置。武邑县污水处理厂收水范围主要为武邑县建成区和河北武邑经济开发区内生产及生活污水。收水范围内生活污水及预处理后的工业废水须达到武邑县区污水处理厂进水水质要求，拟建污水处理厂的处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1 一级A标准，同时满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准要求。 污水处理厂设计进出水水质参数见表11。 表11 武邑县污水处理厂设计进出水水质参数 因子 项目; COD; BOD5; SS; pH; 氨氮; TP. 进水指标（mg/L）; 400; 240; 250; 6-9; 30; 3.0. 出水指标（mg/L）; 50; 10; 10; 6-9; 5(8); 0.5. 武邑县污水处理厂已建设完成，并于2010年10月由衡水市环保局进行了竣工验收，目前正常运行中。 本项目位于武邑县污水处理厂收水范围内，项目现有生活污水经厂区现有化粪池处理达标后排入武邑县污水处理厂进行深度处理。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、大气环境 根据根据衡水市生态环境局公布的2018年衡水市环境质量公报，武邑县全年达标天数为187天，SO2年平均浓度23mg/m³，全年日均值达标率100%；NO2年平均浓度37mg/m³，全年日均值达标率99.2%；PM2.5年平均浓度60mg/m³，超标倍数0.71，全年日均值达标率78%；PM10年平均浓度102mg/m³，超标倍数0.46，全年日均值达标率87.3%；CO第95百分位浓度2.0mg/m³；O3最大8h滑动平均值的第90百分位浓度为198 mg/m³，超标倍数0.24。 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，项目所在评价区域为不达标区。区域内基本污染因子除SO2、NO2和CO之外，年均浓度、百分位日均浓度均存在超标情况，属于以细颗粒物污染为主的复合型污染。目前区域内逐步推行清洁煤炭计划及雾霾综合治理工程，随着区域内各类大气污染治理工程推进，环境空气质量能够得到有效改善。 2、地下水环境 根据《河北武邑经济开发区总体规划环境影响报告书》中地下水现状检测结果可知，潜层水水质类型为Na-Mg-Cl-SO4～Na-Ca-Mg-Cl-SO4-HCO3型水，监测超标因子有总硬度、氟化物、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐，其中总硬度超标率为100%，标准指数在1.35-5.51之间；氟化物超标率为80%，标准指数在2.0-2.9之间；溶解性总固体超标率为100%，标准指数在1.69-7.36之间；氯化物超标率为100%，标准指数在1.94-7.40之间；硫酸盐超标率为100%，标准指数在1.36-8.60之间。其余各监测项目标准指数值均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 深层承压水水化学类型为Na-Ca-Cl-SO4型，各监测点监测项目标准指数值均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类标准要求。 3、声环境 项目所处区域以工业生产为主，区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于河北武邑经济开发区河钢路以南、学苑大街以西，厂区中心地理坐标为北纬37°46'23.04"，东经115°51'19.38"。评价区域内无国家重点保护珍稀动植物、饮用水水源保护区、自然风景名胜。距离项目厂区最近的敏感点为东北侧350m处的白石槽村。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见表12。 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂区方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 白石槽村; 413.2; 579.85; 村庄; 居民; 2类区; NE; 350. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准. 地下水; 厂址周围地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)，二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中限值。具体见表13。 表13 环境空气质量标准 物质名称; 浓度限值，μg/m3; 标准来源. 小时; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. TSP; —; 300; 200. 非甲烷总烃; 2.0（mg/m3）; —; —; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012). 二甲苯; 200; —; —; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. 2、地下水环境 本项目区域地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准，具体见表14。 表14 地下水环境质量标准限值 (单位：mg/L，pH除外) 类别; 因子; 标准限值; 单位; 标准来源. 地下水; pH; 6.5~8.5; 无量纲; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III 类标准. 耗氧量; ≤3.0; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 总硬度; ≤450; mg/L. 氨氮; ≤0.5; mg/L. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中表1的3类区标准，具体标准值见表15。 表15 声环境质量标准 (单位dB (A)) 执行标准; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 标准来源. 3类标准; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目喷漆工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（染料尘）二级标准，非甲烷总烃、二甲苯排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）及表2（其他行业）排放标准。详见下表。 表16 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 喷漆工序; 颗粒物; 有组织： 排放浓度<18mg/m3 排放速率<0.51kg/h 无组织： 周界外浓度最高点肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（染料尘）二级标准及无组织监控浓度限值要求. 喷漆工序; 非甲烷总烃; 有组织排放浓度<60mg/m3，最低去除效率70%， 企业边界浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）及表2（其他行业）排放标准. 甲苯与二甲苯; 有组织排放浓度<20mg/m3， 甲苯企业边界浓度限值：0.6mg/m3， 二甲苯企业边界浓度限值：0.2mg/m3. 2、噪声排放标准 项目营运期北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他厂界执行3类标准。具体数值见下表。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 标准类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 4类标准; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-200. 3类标准）; 65; 55. 3、固体废物 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关规定。 |
| 总 量 控制 指 标 | 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文件要求，结合项目排污特点，确定项目的污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮、非甲烷总烃、颗粒物。 本项目无新增用水及排水，因此水污染物控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a。 本项目无生产用热，未新增锅炉等设施，因此大气污染物控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a。 本项目特征污染物为非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物，经预测，技改项目建成后全厂非甲烷总烃排放量为1.585t/a、二甲苯排放量为1.339t/a、粉尘排放量为0.326t/a。 综上，本次技改项目建设完成后全厂污染物总量控制指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0.139t/a、NOX：0.426t/a、非甲烷总烃：1.585t/a、颗粒物：0.326t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本次技改项目新增一座喷漆房，用于体积较大工件（约2万平方米装配式民用住宅专用钢结构）喷漆，其他工件仍使用现有喷漆线。喷漆工序工艺流程不变，工艺流程图如下： 上料 下料 自然晾干 底漆喷涂 面漆喷涂 两级活性炭吸附装置 排空 底漆流平 面漆流平 过滤棉 过滤棉 过滤棉 过滤棉 G1 N1 G2 G3 N2 G4 G5 G废气 N噪声 图4 技改项目喷漆工艺流程图 技改项目新增喷漆房为干式喷漆房，喷漆房地面上方铺设集气管道，管道上方设置格栅用于放置产品工件。调漆仍利用现有调漆室，本项目产品喷漆共2道，底漆和面漆各1道。底漆选用环氧富锌漆，底漆喷涂厚度约为75微米，喷完后，工件进行流平，流平约8min后，进入面漆喷漆室进行面漆的喷涂。面漆选用环氧云铁漆，面漆喷涂厚度约为75微米，工件在面漆流平室流平约8min后进行自然晾干，晾干时间25-30min，晾干后即可下料。喷漆、流平、晾干工序均在喷漆房内进行。 新增喷漆房主要污染源为底漆喷涂废气（G1）、底漆流平废气（G2）、面漆喷涂废气（G3）、面漆流平废气（G4）、自然晾干废气（G5）。本项目废气均经喷漆房底部集气管道收集，喷漆室为微负压状态。新增喷漆房废气经车间底部过滤棉吸附后由管道收集至“一级过滤棉+两级活性炭吸附”设备处理后18m排气筒（6#）外排。废过滤棉、废活性炭收集后暂存于危险废物暂存间，由有资质单位定期处理。 二、物料平衡 根据原料成分表（表7、8、9）数据，技改项目新增喷漆房用漆中固体分含量为5.922t/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为3.478t/a，二甲苯含量为2.165t/a。 项目喷漆过程中，90%的漆附着在工件上，剩余10%漆未附着在工件上，两级过滤棉对漆雾的去除效率可达70%以上（按70%计）；两级活性炭设备对有机废气的去除效率可达80%以上（按80%计），晾干过程中喷漆房进出工件会导致少量晾干废气散逸到生产车间，散逸量按10%计。 新建喷漆房油漆固体组分、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二甲苯物料平衡图见图5、6、7，物料平衡表见表18、19、20。 表18 固体组份物料平衡表 单位t/a 序号; 投入; 序号; 产出. 1; 环氧漆; 5.922; 1; 漆雾; 漆渣; 0.44415. 2; 有组织排放 （6#排气筒）; 0.14805. 3; 附着产品量; 5.3298. 总计; 5.922; 5.922. 图5 固体组分物料平衡图 单位t/a 表19 非甲烷总烃物料平衡表 单位t/a 序号; 投入; 序号; 产出. 1; 底漆; 1.739; 1; 活性炭吸附; 2.732317. 2; 面漆; 1.739; 2; 有组织排放; 0.683079. 3; 无组织排放; 0.062604. 总计; 3.478; 3.478. 图6 非甲烷总烃物料平衡图 t/a 表20 二甲苯物料平衡表 单位t/a 序号; 投入; 序号; 产出. 1; 底漆; 1.0825; 1; 活性炭吸附; 1.700824. 2; 面漆; 1.0825; 2; 有组织排放; 0.425206. 3; 无组织排放; 0.03897. 总计; 2.165; 2.165. 图7 二甲苯物料平衡图 t/a

主要污染工序： 运营期主要污染工序： 1、废气：本次技改项目涉及的废气主要为喷漆房内喷漆、流平、晾干工序产生的废气。 2、废水：项目无生产废水，无新增生活污水。 3、噪声：主要为喷枪、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值为75~85dB(A)。 4、固废：主要包括废过滤棉、废活性炭。 运营期挥发性气体密闭性分析： 拟建项目投入运营后，喷漆、流平、晾干工序全部在密闭的喷漆房内进行，有组织废气通过底部集气管道收集后进入后续废气治理措施处理，喷漆房进出工件时有少量无组织有机废气散逸到车间。 经预测，项目产生的非甲烷总烃、二甲苯浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业及表2浓度限值要求，实现达标排放。 有机废气产生及治理措施情况见表21。 表21 有机废气产生及治理措施情况一览表 污染物类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 有组织废气; 喷漆、流平、晾干; 非甲烷总烃、二甲苯; 密闭喷漆房+两级活性炭+6#排气筒. 无组织有机; 气 喷漆房进出工件; 非甲烷总烃、二甲苯; 密闭喷漆房+车间密闭.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有 组 织 | 喷漆、流平、晾干工序 （6#排气筒） | 颗粒物 | 8.972mg/m3，0.592t/a | 2.243mg/m3，0.148t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 二甲苯 | 51.75mg/m3，3.42t/a 32.21mg/m3，2.13t/a | 10.35mg/m3，0.68t/a 6.44mg/m3，0.43t/a |
|  | 无 组 织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 二甲苯 | 0.0379kg/h，0.0626t/a 0.0236kg/h，0.0390t/a | 0.0379kg/h，0.0626t/a 0.0236kg/h，0.0390t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 本项目无新增生活污水 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 吸附装置 |  | 废过滤棉 | 1.5t/a | 暂存在危废间内，委托有资质单位处理 |
|  |  |  | 废活性炭 | 10t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为喷枪、风机等设备运行时产生的噪声，其声级值约75~85dB(A)。通过采取距离衰减、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 采取相应风险应急措施，制定风险应急预案。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在现有生产车间内新建喷漆房，不新增占地，不会造成水土流失、生物量减少等生态影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目仅在现有生车间内进行生产设备的拆除与安装，施工期环境影响短暂且影响较小，故不对其进行施工期环境影响分析。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目生产期间废气污染源主要包括：喷漆房内喷漆、流平、晾干工序产生的废气（主要成分为漆雾、非甲烷总烃、二甲苯）。 （1）源强分析 技改项目喷漆、流平、晾干工序均在新建的密闭喷漆房内进行，工作时间1650h/a，废气经底部过滤棉过滤后经集气管道收集至“一级过滤+两级活性炭吸附”设备处理，由一根18m排气筒（6#）外排。根据喷漆工序物料平衡分析，喷漆、流平、晾干工序漆雾有组织排放量为0.148t/a、非甲烷总烃有组织排放量为0.68t/a、二甲苯有组织排放量为0.43t/a。喷漆房配备风机风量为40000m3/h，则漆雾有组织排放速率为0.0897kg/h，排放浓度为2.243mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（染料尘）二级标准；非甲烷总烃有组织排放速率为0.414kg/h，排放浓度为10.35mg/m3，二甲苯有组织排放速率为0.258kg/h，排放浓度为6.44mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）标准要求。 喷漆房进出工件时有少量无组织有机废气散逸到车间，根据喷漆工序物料平衡分析，非甲烷总烃无组织排放量为0.063t/a，排放速率为0.038kg/h，二甲苯无组织排放量为0.039t/a，排放速率为0.024kg/h。 （2）AERSCREEN估算结果分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 ①污染源参数 主要废气污染源参数见表22、表23、表24。 表22 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 115.861423; 37.774485; 21.0; 18.0; 1.3; 20.0; 9.14; NMHC 二甲苯 PM10; 0.414 0.258 0.148; kg/h. 表23 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 115.860791; 37.776719; 21.0; 72.51; 415.07; 13.0; NMHC 二甲苯; 0.0379 0.0236; kg/h. 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.8 °C. 最低环境温度; -16.6 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ②评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按表25的分级判据进行划分： 表25 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 技改项目所有污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表26 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; NMHC; 2000.0; 29.21; 1.46; /. 点源; 二甲苯; 200.0; 18.21; 9.1; /. 点源; PM10; 450.0; 6.33; 1.41; /. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 10.61; 0.53; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的二甲苯，Pmax值为9.1%，Cmax为18.21ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价不需要做进一步预测，只对污染物排放量进行核算。大气污染物排放量见表27、表28。 表27 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m³; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量 t/a. 1; 6#排气筒; 颗粒物; 2.243; 0.0879; 0.148. 2; 非甲烷总烃; 10.35; 0.414; 0.68. 3; 二甲苯; 6.44; 0.258; 0.43. 表28 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产车间; 喷漆工序; 非甲烷总烃; 密闭喷漆房+车间密闭; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2排放要求; 2.0mg/m³; 0.0626. 2; 二甲苯; 0.2mg/m³; 0.0390. （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测结果，二甲苯最大落地浓度Cmax为18.21ug/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2排放要求且不超过环境质量浓度限值，项目厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目废气能够达标排放，对外界环境影响较小。 （4）卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中卫生防护距离计算公式对产生污染物的装置与居住区之间的距离进行计算。卫生防护距离的计算模式如下： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。从GB/T13201-91中查取；A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 以车间无组织排放污染物参数计算，具体的计算结果见下表： 表29 项目卫生防护距离参数取值及计算结果一览表 污染源; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离. 生产车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.128. 二甲苯; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.130. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各车间污染物计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此本项目应设100m卫生防护距离。距离本项目最近的敏感点为东北侧350m处的白石槽村，满足卫生防护距离要求。 本次环评建议在车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点。 （5）排气筒高度符合性分析 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，项目所在区域的环境空气质量功能区属于二类功能区。参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1，“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）4.1.7，“企业排气筒高度一般不应低于15m。排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。高度如果达不到规定时，按排放限值的50%执行”。经现场勘查，项目喷漆房周边200m范围内最高建筑物为13m，因此本次技改项目排气筒（6#）设置为18m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）关于排气筒高度相关要求。 （6）VOCs超标报警传感装置 根据《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控》（冀环办字函[ 2017 ]544号）： 对排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOCs在线监测设施，对符合上述条件企业的车间及厂界，安装在线监测设施或超标报警传感装置。 对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置；车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置。 本项目VOCs经集气管道收集后，由两级活性炭吸附处理，最终经过排气筒排放，排气量小于60000m3/h；经预测，VOCs排放速率均小于2.5kg/h。为响应冀环办字函[ 2017 ]544号文件，强化挥发性有机物排放治理设施管理，确保污染物达标排放，本项目拟在厂区VOCs固定排放源处及厂界处安装超标报警传感装置并与衡水市生态环境局实行数据联网，进行集中监控，环保设施与生产设备一并分表计电。 2、水环境影响分析 本项目无生产用水，且不新增劳动人员，无新增生活污水外排。项目不会对区域水环境产生不良影响。 3、噪声环境影响分析 项目噪声源主要为喷枪、风机等设备运行时产生的噪声，其声级值约70~85dB(A)。防治措施主要通过距离衰减、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 （1）预测模式 ①预测因子、方位 A预测因子：等效连续A声级； B预测方位：厂界各监测点。 ②预测模式 A室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r)=LAref(r0)－(AdⅣ+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)──距声源r米处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级； AdⅣ──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 a几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) b遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。 c空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 d附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 B室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 a首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lwoct为某个声源的倍频带声功率级； r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。本次预测选取15dB(A)作为厂房围护的隔声量。 d将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct； 式中：S为透声面积，m2。 e等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： () () () C有限长线声源对场界噪声预测点贡献值预测模式 ③预测步骤 A以本项目一车间西南角为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及场界预测点坐标。 B根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： C将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得该预测点声级值L1： D将场界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。 ④预测结果与评价 厂界噪声预测结果见表34。 表30 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东场界; 南场界; 西场界; 北场界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 51.4; 50.2; 47.5; 45.3; 51.0; 49.8; 37.2; 36.5. 现状监测值; 58.7; 50.7; 62.3; 51.3; 61.7; 50.1; 63.4; 52.6. 预测值; 59.4; 53.5; 62.4; 52.3; 62.1; 53.0; 63.4; 52.7. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 70; 55. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，项目北厂界昼间噪声预测值为63.4dB(A)之间，夜间噪声预测值为52.7dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；其他厂界昼间噪声预测值在59.4~62.4dB(A)之间，夜间噪声预测值在52.3~53.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要包括废过滤棉、废活性炭。废过滤棉产生量为1.5t/a、废活性炭产生量为10t/a，全部暂存在现有危废间内，定期委托有资质单位处理。 危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。 （1）收集、贮存 项目的危险废物主要为废过滤棉、废活性炭。因此，建设单位根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。 现有危废间占地面积56m2，空间利用率约60%，从上述表格可知，新增危险废物占地面积约为10m2，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 （2）运输 对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志 （3）处置 项目产生的危险废物集中收集后暂存于危废间，定期由有资质的单位统一处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案;环境保护行政主管部门应当进行检查。 综上所述，项目一般固废以及危险废物均得到合理处置，不会对环境产生不良影响。 5、“三本账” 全厂污染物总量“三本账”情况一览表见表31。 表31 全厂污染物总量“三本账”情况一览表 单位t/a 项目; 污染物; 技改前 全厂污染物总量; 以新带老的量; 技改项目增加量; 技改后全厂污染物总量; 变化量. 废气; SO2; 0.139; 0; 0; 0.139; 0. NOX; 0.426; 0; 0; 0.426; 0. 颗粒物; 0.326; 0.148; 0.148; 0.326; 0. 非甲烷总烃; 1.585; 0.683; 0.683; 1.585; 0. 二甲苯; 1.339; 0.425; 0.425; 1.339; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0. 6、污染物排放及总量控制 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文件要求，结合项目排污特点，确定项目的污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮、非甲烷总烃、粉尘。 技改项目建成后全厂污染物总量控制指标为：SO2：0.139t/a；NOx：0.426t/a； COD：0t/a；氨氮：0t/a；非甲烷总烃：1.585t/a，粉尘：0.326t/a。 7、清洁生产分析 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。目的为提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，实现生产全过程节能、降耗、减污、增效的目标。保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展。 本项目的清洁生产水平分析将结合国内外同类企业的清洁生产现状，对项目生产的各个环节，从原辅材料、生产工艺及生产设备、能源利用指标分析、污染物控制、环境管理能力等方面进行分析评价。 （1）原辅材料 项目主要原材料选择了有机物含量较低的环氧漆，降低了危害性及挥发性有机物含量，从源头上降低了挥发性有机物的产生量，减少了污染物的排放。 （2）生产工艺及生产设备 项目新增喷漆房工艺设备先进，操作条件安全，在国内同行业中处于领先水平。 （3）能源利用指标分析 项目无生产用热，办公室冬季采暖使用空调，减少对环境的影响。 （4）污染物控制 项目在控制污染物排放方面采取了先进的治理措施：有机废气治理措施均采用了两级活性炭吸附措施；噪声影响采取距离衰减、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施；危险废物桶装收集后暂存危废间，由有资质单位统一处理。 （5）环境管理能力 公司已建立“安全与环保管理体系”，对厂区实施规范化管理。对员工进行培训，使员工自觉遵守安全、环保管理要求，保护自身的人身安全和健康，减少直至杜绝环境污染事故的发生。责任到人、指标到岗，并有监督，实行合理的奖惩制度，促进环境保护理念深入人心。 （6）清洁生产结论 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目属于允许类项目，符合国家产业政策要求。通过以上分析可知，项目在原辅材料、生产工艺及生产设备、污染物控制等方面较同行业具有优势，从源头上减少了污染物排放，项目清洁生产水平处于国内同行业先进水平。 8、环境风险影响分析 （1）风险调查 本项目涉及到的原料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对照：本项目涉及到的环境风险物质为油漆、固化剂、稀释剂（主要成分按照二甲苯考虑）。本项目厂区内油漆、固化剂、稀释剂储存量为0.2t，则厂区内贮存二甲苯最大量为0.46t，环境风险物质具体见下表。 表32 项目危险物质最大储存量及临界量 名称; 危险类别; 储存位置; 最大储存量; 临界量; Q. 二甲苯; 易燃; 仓库; 0.46; 10t; 0.046. （2）风险潜势初判 由表30可知，本项目Q=0.046，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表31可知，本工程潜势为 Ⅰ 时环境风险仅进行简单分析即可。 评价工作等级判别见下表。 - 表33 风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （4）环境风险简单分析 本工程环境风险简单分析内容见下表。 - 表34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河北金维重工有限公司装配式钢结构民用建筑技改项目. 建设地点; 武邑县河钢路以南、学苑大街以西. 地理坐标; 北纬37°46′23.04″，东经115°51′19.38″. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为油漆、固化剂及稀释剂，主要储存于油漆库. 环境影响途径及危害后果; 泄漏影响途径： 油漆、固化剂、稀释剂包装桶破裂泄露，二甲苯的挥发会污染大气环境，有机液体的渗透会污染地下水环境。 火灾次生/伴生影响途径： 本项目二甲苯为易燃、有毒液体，泄漏后在静电、明火、雷击、电气火花的诱发下极可能发生火灾，次生废气及事故废水会污染大气环境和水环境。. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）在平面布置中，各生产区域、装置及建筑物间均设置足够的防火安全间距，道路则根据消防车对通道的要求进行设计与布置。 （2）在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 （3）原料需做到随用随购，不储存多余原料，对必须储存的原料设专人看管。 （4）油漆仓库地面进行防渗处理，其渗透系数应小于10-10cm/s，并设置围堰不低于10cm，保证油漆泄露后不会外溢。 （5）建立完善的消防水系统，原料贮存区配备足够的消防栓、灭火器。 （6）企业必须高度重视安全生产工作，由一名厂领导主抓安全工作，各车间和生产工段都应设专门的安全员，并建立严格的安全生产规章制度。严格检查、照章办事，及时消除事故隐患。 常见事故应急措施： 针对本项目油漆在储运、使用过程中，可能发生的泄漏、火灾等事故，简要提出如下应急措施： （1）泄露应急措施 ①少量泄露时：少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染扩散，用沙土吸收泄露的液体，然后转移至安全地区，送到危废间暂存，被污染的地面用油漆刀刮清； ②大量泄露是：大量溢出时用沙土防止溢出的液体蔓延，将溢出的液体转入桶中收集，放置于危废间内，最后由有资质的单位进行处置。 事件控制之后面对现场进行洗消等处理工作，防止二次污染事件的发生，环境监测人员对污染因子进行监测，及时报告应急指挥中心，作为预警解除指令的依据。 （2）火灾应急措施 泄漏油漆、稀释剂遇明火、高温、氧化剂极易燃，引发火灾，火灾过程还可能产生刺激性烟雾、次生废气及事故废水，本项目油漆等存放量较少，发生火灾的几率很小，但是一旦发生火灾应采取以下应急措施： ①现场指挥人员及时做好人员疏散工作，指导抢险人员正确配备和使用个人安全防护用品，做好现场排烟工作，维护火场秩序； ②有现场人员受伤立即将其救离灾区，保持其呼吸道畅通，由医务人员进行抢救，可用大量冷清水湿敷，如出现因烟熏导致心跳骤停时，立即行心肺复苏术，并组织车辆及时运送就近医院进行抢救与治疗。. 填表说明： 无. （5）风险评价结论 在加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度地减少伴随的环境影响。企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环保主管部分及有关部门备案，定期演练。 9、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A表A.1中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业，本项目为技改项目，原辅材料用量未增加，污染物排放量未增加，项目污染程度低于该行业II类项目（有化学处理工艺的），因此本项目属于III类项目。项目位于园区，敏感程度为“不敏感”。项目占地面积为470m2，为小型项目。 综上所述，根据导则中表4判断本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 10、环保信息公示 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： （1）项目基础信息主要内容见下表。 表35 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 河北金维重工有限公司. 2; 统一社会信用代码; 91131122308011224G. 3; 法定代表人; 陈会生. 4; 地址; 河北武邑经济开发区河钢路以南、学苑大街以西. 5; 联系人及联系方式; 路超 13103187527. 6; 项目主要建设内容; 现有车间内新建一座喷漆房. 7; 产品及规模; 项目建成后产能不变，仍为年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个. （2）排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排污口数量及分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ④其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有更新时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 11、污染物排放清单 按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)要求，需要给出拟建项目的污染源排放清单，明确污染物排放的管理要求。 表36 拟建项目污染源排放清单-主体工程 序号; 生产设施名称; 主要设备; 生产加工能力. 1; 喷漆房; 喷枪; 2万平方米装配式民用住宅专用钢结构. 表37 拟建项目污染源排放清单-环保措施 序号; 生产设施名称; 环保措施; 风量; 去除效率; 排污口信息. 1; 喷漆、流平、晾干工序; 两级过滤棉+两级活性炭+6#排气筒; 40000m3/h; 80%; 高18m 直径1.3m. - 12、排污口规范化设置 （1）废气排放口规范化设置 根据《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年修正版），规定一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部门和项目验收的内容之一。因此企业应按照如下要求设置规范化排污口： ①废气排放口应统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的规定统一定点监制。 ②对所有生产设备排气筒应设置永久采样孔，采样孔的设置应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定。 ③建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向、维护和更新记录。 （2）固定噪声污染源标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物贮存（处置）场所规范化设置 固体废物贮存（处置）场所和危废间应在醒目处设置标志牌。 - 13、排污口规范化设置 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017 2017-06-01实施)，本项目实施后，污染源监测点位、监测指标、监测频次等具体见表38。 表38 全厂污染物监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气. 1#排气筒; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求. 2#排气筒; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（染料尘）二级排放标准要求. 非甲烷总烃 二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）排放标准. 3#排气筒; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（染料尘）二级排放标准要求. 非甲烷总烃 二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）排放标准. 4#排气筒; 颗粒物 SO2 NOX; 一次/年; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2标准. 非甲烷总烃 二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）排放标准. 5#排气筒; 食堂油烟; 一次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表1、表2标准. 6#排气筒; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（染料尘）二级排放标准要求. 非甲烷总烃 二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）排放标准. 无组织废气. 厂界; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 一次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2（其他行业）排放标准. 二甲苯. 废水. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 一次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足武邑县污水处理厂的进水水质要求. 噪声. 厂界; Leq(A); 一次/季度; 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其它厂界执行3类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 喷漆、流平、晾干工序 （6#排气筒） | 颗粒物 | 两级过滤棉+两级活性炭+6#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（染料尘）二级标准要求 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 二甲苯 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）排放标准要求 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 密闭喷漆房+车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2（其他行业）排放标准 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活用水 |  | 本项目无新增生活污水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 吸附装置 |  | 废过滤棉 | 暂存危废间，交由有资质单位处理 | 不外排 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为喷枪、风机等设备运行时产生的噪声，其声级值约75~85dB(A)。通过采取距离衰减、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准，其他厂界满足3类标准。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 采取相应风险防范措施，制定风险应急预案。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在现有生产车间内新建喷漆房，不新增占地，不会造成水土流失、生物量减少等生态影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 河北金维重工有限公司拟投资75万元建设装配式钢结构民用建筑技改项目，建设内容为新增一座喷漆房，用于体积较大工件（约2万平方米装配式民用住宅专用钢结构）喷漆，其他工件仍使用现有喷漆线。技改完成后，总产能不变，仍为年产7万平方米装配式民用住宅专用钢结构与机械立体车库3万个。项目环保投资8万元，占总投资的10.67%。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，项目已于2019年7月9日取得了武邑县行政审批局关于本项目的备案，备案编号为“武行审备字[2019]63号”，项目建设符合产业政策。项目位于河北武邑经济开发区，行业类别为金属结构制造项目，符合园区产业布局规划。 2、环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 项目生产期间废气污染源主要包括：喷漆房内喷漆、流平、晾干工序产生的废气（主要成分为漆雾、非甲烷总烃、二甲苯）。 技改项目喷漆、流平、晾干工序均在新建的密闭喷漆房内进行，工作时间1650h/a，废气经底部过滤棉过滤后经集气管道收集至“一级过滤+两级活性炭吸附”设备处理，由一根18m排气筒（6#）外排。处理后排放废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（染料尘）二级标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）标准要求。 喷漆房进出工件时有少量无组织有机废气散逸到车间，经预测，厂界污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2浓度限值要求。 （2）水环境影响分析 本项目无生产用水，且不新增劳动人员，无新增生活污水外排。项目不会对区域水环境产生不良影响。 （3）噪声环境影响分析 项目噪声源主要为喷枪、风机等设备运行时产生的噪声，其声级值约75~85dB(A)。通过距离衰减、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，项目北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他厂界满足 3类标准。 （4）固体废物环境影响分析 本项目固废主要包括废过滤棉、废活性炭。废过滤棉、废活性炭全部暂存在现有危废间内，定期委托有资质单位处理。 综上所述，项目固废均得到合理处置，不会对环境产生不良影响。 4、总量控制 本次技改项目建成后全厂的污染物排放总量控制建议指标为： SO2：0.139t/a；NOx：0.426t/a； COD：0t/a；氨氮：0t/a；非甲烷总烃：1.585t/a，粉尘：0.326t/a。 5、项目建设的可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小。在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 （1）建设单位应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确各岗位人员职责，建立健全各项规章制度； （2）严格执行“三同时”制度，使环保设施的建设和使用落到实处； （3）做好日常环境管理，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目实施后“三同时”工程验收见表39。 表39 建设项目环境保护“三同时”工程验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 处理措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 有组织; 喷漆、流平、晾干工序 （6#排气筒）; 颗粒物; 两级过滤棉+两级活性炭+6#排气筒 （新增）; 排放浓度<18mg/m3 排放速率<0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（染料尘）二级标准要求; 3.5. 非甲烷总烃; 排放浓度<60mg/m3，最低去除效率70%；; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）排放标准要求. 甲苯与 二甲苯合计; 排放浓度<20mg/m3. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃; 密闭喷漆房+车间密闭; 非甲烷总烃：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2（其他行业）排放标准; 1.0. 二甲苯; 二甲苯：0.2mg/m3. 废水; 生活污水; 本项目无新增生活污水. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器、厂房隔声; 北厂界：昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 其他厂界：昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A); 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界执行3类标准; 1.0. 固体废物; 吸附装置; 废过滤棉; 暂存在现有危废间内，委托有资质单位处理; 不外排; /. 废活性炭. 管理要求; 有机废气固定排放源（6#排气筒）及厂界设置超标报警传感装置并与衡水市生态环境局实行数据联网；厂区环保设施与生产设备实行分表计电; 1.0. 其他; 喷漆房进行重点防渗处理，保证渗透系数小于10-10cm/s，企业应按要求编制环境风险应急预案，报环保主管部门备案并定期演练; 1.5. 合计; 8.0.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 立项批准文件 附件3 土地证 附件4 现有环保手续 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 河北武邑经济开发区产业布局规划图 附图5 河北武邑经济开发区用土布局规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。