运往环卫部门指定地点卫生填埋

生活用品等

别墅建设

投入使用

生活污水

汉俗污水处理站

生活垃圾

统一收集

建筑垃圾

运往环卫部门指定地点卫生填埋

化粪池

冲厕废水

建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称 ： | 衡水湖闾里•琴瑟园客栈项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 衡水汉魏房地产开发有限公司 |

- 编制日期：2019年5月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡水湖闾里•琴瑟园客栈项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡水汉魏房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘海港 |  |  | 联系人 | 吴工 |  |  |
| 通讯地址 | 衡水市桃城区人民东路106号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18603180381 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 053000 |
| 建设地点 | 衡水滨湖新区魏屯镇，董公河（盐河故道）中段东岸 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 衡水滨湖新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 衡滨经核准[2014]003号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 房地产开发经营 K7010 |  |
| 占地面积 （平方米） | 129200 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 70000 |  |
| 总投资 （万元） | 65000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 60 |  | 环保投资占 总投资比例 | 0.09% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期 投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 衡水汉魏房地产开发有限公司拟投资65000万元建设衡水湖闾里•琴瑟园客栈项目，目前项目部分已建成，衡水滨湖新区管理委员会出具关于同意建设本项目未批先建免于处罚、补办相关手续，衡滨管呈字[2014]25号，详见附件 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中有关规定，本项目需编制环境影响报告表。衡水汉魏房地产开发有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 - 工程概况 (1)项目名称：衡水湖闾里•琴瑟园客栈项目。 (2)建设单位：衡水汉魏房地产开发有限公司。 (3)建设性质：新建。 (4)行业类别：房地产开发经营K7010。 (5)项目投资：项目总投资为65000万元。其中环保投资60万元，占总投资的0.09%。 (6)建设地点：本项目位于衡水滨湖新区魏屯镇，董公河（盐河故道）中段东岸。项目中心坐标为E：115°37′39.13′′，N：37°35′44.44′′。项目东侧为于家庄村；南侧为空地；西侧为老盐河；北侧为婚冠礼项目。 2、主要建设情况 (1)建设规模：项目总占地面积129200m2，总建筑面积77129m2，其中地上部分建筑面积38129m2，地下部分建筑面积39000m2，结发礼院项目占地33300m2，总建筑面积30429m2，其中地上部分建筑面积20383m2，地下部分建设面积10046m2。主要建设闾里•琴瑟园客栈，配套琴瑟广场和凤鸣广场，改造相关段董公河，建设相应的景观和道路建设。 表1 工程主要技术经济指标表 序号; 名 称; 单 位; 数值. 一; 总占地面积; m2; 129200. 1; 总建筑面积; m2; 77129. 2; 地上建筑面积; m2; 38129. 3; 地下建筑面积; m2; 39000. 二; 琴瑟园客栈A区. 1; 总建筑面积; m2; 33294.73. 2; 地上建筑面积; m2; 16200. 3; 地下建筑面积; m2; 17094.73. 三; 琴瑟园客栈B区 37300. 1; 总建筑面积; m2; 43834.27. 2; 地上建筑面积; m2; 21929. 3; 地下建筑面积; m2; 21905.27. 四; 居住户（套）数; 户（套）; 183. 1; 居住人数; 人; 586. 2; 户均人口; 人/户; 3.2. 五; 绿地率; %; 40.3. (2)建设内容：本项目主要建设该项目结发礼院、龙凤会两部分。 表2 项目建设内容一览表 项目; 建筑物 名称; 内容. 层 数; 建筑面积（m2）. 主体工程; 琴瑟园客栈A区; 地下一层，地上二层，局部三层，共34户; 30429. 琴瑟园客栈B区; 地上三层，地下一层，共149户; 37300. 公用工程; 供电; 由当地供电公司提供. 供水; 由当地市政供水管网接入. 供暖; 项目供热采用地源热泵的方式进行供暖. 环保工程; 废气; 化粪池和垃圾箱产生的恶臭. 废水; 经项目区化粪池（4座）处理后，排入汉俗文化村污水处理站. 噪声; 进出车辆限速、禁鸣笛等措施. 固废; 生活垃圾由环卫部门统一处理. 3、公用工程 (1)给水工程 本项目给水水源由当地市政供水管网接入，可满足本项目需要。 用水量测算根据《河北省用水定额 生活用水》(DB13/T1161.3-2016)的用水标准测算，新鲜水用水定额为：住宅—110L/人•d（室内有给排水、卫生设施、淋浴设备），绿化取值—0.6m3/m2•a(260d/a)。根据经验值，新鲜水用水定额为：道路—1.0L/m2•d。本项目建成后总用水量为240.99m3/d（详见项目用水情况一览表4）。 表4 项目用水情况一览表 用水部位; 用水定额; 数量; 水用量(m3/d); 备注. 生活用水; 110L/人•d; 586人; 64.46. 绿化; 0.6m3/m2•a; 70000m2; 161.53; 按260d/a计算. 道路; 1.0L/m2•d; 15000m2; 15. 合计; --; --; 240.99; --. (2)排水工程 本项目产生的废水主要为生活污水。项目建成后，排水量按照生活用水的80%计算，废水量为51.57m3/d，污水经化粪池处理后，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足汉俗文化村污水处理站进水水质要求后，进入汉俗文化村污水处理站处理。 (3)给排水平衡分析 本项目总用水量为119.6m3/d，新鲜水量119.6m3/d，排入市政管网量51.57m3/d。本项目水量平衡情况见表5和图1。 表5 项目水量平衡表 用水项目; 总用水量(m3/d); 新鲜水量; 损耗水量(m3/d); 排放量(m3/d). 生活用水; 64.46; 64.46; 12.89; 51.57. 绿化; 161.53; 161.53; 161.53; 0. 道路; 15; 15; 15; 0. 合计; 240.99; 240.99; 189.42; 51.57. 生活用水 绿化用水 道路用水 51.57 化粪池 汉俗文化村污水处理站 64.46 用于于家庄绿化与灌溉 51.57 161.53 161.53 240.999 新鲜水 15 15 图1 项目水量平衡图 (单位：m3/d) (4)供电 本项目用电电源引自项目区附近规划有110KV变电站，通过变压器调压后送至各住户点，可满足项目用电需求。根据本项目情况，预计年耗电量为300万kwh。 (5)供天然气 燃气由市政燃气管网提供，经附近供气管网引入项目区，质量可满足需求。人均天然气用量为70m3/a，该项目总人口为586人，则总用气量为4.1万m3/a。 (6)供暖 本项目供热采用地源热泵的方式进行供暖。 (7)制冷 本项目夏季制冷采用单体空调。 (8)环卫 本项目设有垃圾箱，收集后统一由项目环卫人员定期清运。 4、选址可行性 本项目位于衡水滨湖新区魏屯镇，董公河（盐河故道）中段东岸。项目中心坐标为E：115°37′39.13′′，N：37°35′44.44′′。项目东侧为于家庄村；南侧为空地；西侧为老盐河；北侧为婚冠礼项目。 项目距离河北衡水湖国家级自然保护区试验区250m，不在保护区范围内，因此项目建设对保护区不会造成影响。 本项目的建设不会对周围生态环境产生明显影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，项目选址可行。 5、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2013年第21号）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许建设项目，该项目的设立符合国家和当地产业政策的要求。 三线一单”符合性分析 表6 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于衡水滨湖新区魏屯镇，根据《河北省生态保护红线》，衡水市生态红线总面积为188.97km2(剔除重叠面积)，占衡水市国土面积的2.15%。红线分布在桃城区、武邑市、工业新区、滨湖新区、安平县、饶阳县、故城县、景县、阜城县、武强县、武邑县和深州市。本项目位于衡水滨湖新区魏屯镇，不在生态保护红线区内。. 资源利用上线; 能源利用上线：本项目能源利用主要为电力，运营生产过程中消耗一定量的电源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求； 水资源利用上线：本项目主要是生活用水，由当地市政供水管网接入，经化粪池处理后最终排入汉俗文化村污水处理站； 土地资源利用上线：本项目用地符合《滨湖新城总体规划设计方案》，详见附件。. 环境质量底线; 本项目不属高能耗、高污染型企业，不会对环境质量产生明显不利 影响，不违背环境质量底线要求。. 负面清单; 禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合不满足河北省区域禁(限)批项目相关要求、不符合国家产业政策要求、不符合行业准入条件要求、不符合节能减排要求的项目进入园区。同时严格控制土地供应，保护有限的土地资源，提高土地资源的利用效率，发挥开发区的辐射作用，带动区域经济整体发展，减轻资源环境压力。 本项目符合国家产业政策要求，符合行业准入条件要求，符合节能减排要求，不在上述负面清单内。. 项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: - 项目场址区域环境状况较好，场址及周边没有污染源，不存在污染超标现象。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 衡水市位于河北省东南部，属黑龙港流域，地处东经115°10′~116°34′，北纬37°03′~38°23′之间。西距石家庄110km，北距北京市250km，东北距天津市203km，东至德州市60km。北部、西部与深州市毗邻，南与冀州、枣强毗连，东部与武邑县接壤。全区东西宽35km，南北长25km。 本项目位于衡水滨湖新区魏屯镇，董公河（盐河故道）中段东岸。项目中心坐标为E：115°37′39.13′′，N：37°35′44.44′′。项目东侧为于家庄村；南侧为空地；西侧为老盐河；北侧为婚冠礼项目。 项目地理位置优越，交通便利。 2、水文地质 本区属河北平原滏阳河堆积区，处于山前堆积平原和冲积平原的交接地带。自第四纪以来连续沉积，形成厚厚的松散堆积物质，结构复杂。区域地下水流向为自西南向东北，浅层为咸水层体，在约为60~70m处有一隔水层，深层为淡水，是当地农业生产及生活用水的主要开采利用层。 该区域水文地质可分为四个含水层组，第I含水层组为潜水和微承压水，水质以咸水为主，底界深度为40~50m；第II含水层组岩性以粉细砂和中细砂为主，底界深度170m；第III含水层组底界深度350m；第IV含水层组底界深度450~460m。第II含水层组至第IV含水层组除第二含水层组上部有10~40m咸水外，均为承压淡水。目前第II、第III含水层组是重要的开采段，开采深度在100~460m。 ①浅层地下水： 浅层地下水主要补给来源为大气降水入渗，汛期河流及坑塘蓄水对周围的地下水也有一定的补给作用。由于区内地形平坦，坡度小，侧内径流微弱。排泄方式：以蒸发为主，由于浅、深层水位差较大，浅层水向深层水越流也是一种排泄方式。 ②深层地下水： 深层地下水为淡水，由西南向东北径流，补给方式为径流及越流补给，排泄方式主要为人工开采。 地下水是衡水市主要水源，根据近期河北省平原区地下水位动态监测，衡水市浅层地下水位埋深11.93m，深层地下水位埋深61.99m。地下水流向总体趋势为自SSW至NNE。 3、气候特征 根据衡水市多年气象统计资料，项目所在地区属于半干旱大陆性气候，四季分明，春季少雨多风，夏季炎热，雨量集中，秋高气爽，冬季严寒干燥。多年平均气温13℃，多年极端最高气温42.7℃，多年极端最低气温-23℃，平均降雨量510mm，年蒸发量1321.9mm。 地面常年主导风向为SSW，次主导风向为S，全年平均风速2.16m/s，一月份平均风速1.84m/s，四月份平均风速2.47m/s，七月份平均风速2.04m/s，十月份平均风速2.16m/s，年静风频率为22%。 4、土壤植被 衡水市土壤为壤土、沙壤土、粘性土，熟化程度较高，土层深厚，适合于各种农作物生长。 区域地处干旱大陆性季风区，由于历史变化和诸多因素的影响，加之长期的人为耕作，目前已无原始的植被存在，主要是人工种植的各种农作物、人工栽培的用材林、经济林和防护林等林木以及少量的野生杂草植被所组成。 5、生物多样性 区域主要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猬、鹰等。野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等，未发现稀有生物及保护动物。该区域土壤肥沃，主要种植小麦、棉花、玉米等，生物多样性较为单一。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、衡水市社会环境概况 衡水市地处华北平原，位于河北省东南部，北距首都北京和北方重要商埠天津 各 250km；南接邢台、邯郸煤炭钢铁基地；西离省会石家庄国际机场 100km；东去渤海之滨黄骅港、滨州港各 180km，属环渤海、环京津重要开发开放地带，辖一区二市八县，总面积 8815km2。 衡水农副产品丰富，是河北省重要的粮棉生产基地，所辖市县区中有 7 个是国家粮食基地县，有 6 个是国家优质棉基地县。历代贡品深州蜜桃远近闻名，阜城鸭梨远销海外，饶阳、景县、武邑等县的蔬菜一年四季畅销京津及东北各地。 衡水矿产资源丰富。一是石油，初步查明的储量为 3000 多万吨；二是地热，衡水具有良好的地下热储条件，地温梯度值 3.16℃/100m；三是矿泉水，仅在深州市郊区周围就有 33km2的地下矿泉水，储量达 3 亿 m3 。 衡水工业门类齐全，初步形成了以化工、纺织、轻工、建材、食品、机械、医 药、冶金等为支柱行业，以大中型企业为核心，以乡镇企业为主体的开放型工业体 系。主要工业产品有原煤、石油、钢材、水泥、化肥、电机、棉纱、服装、饮料、 染料、化学制品、水泵、暖气片、保险柜及工艺品等，有相当一部分产品是国优、省部优产品，在国内外享有盛誉。丝网、玻璃钢、工程橡胶等一批特色产业集群已 具雏形。 2、滨湖新区社会环境概况 衡水滨湖新区成立于 2011 年 1 月， 辖衡水湖自然保护区和彭杜、 魏屯两个乡镇。北邻桃城区，南接冀州城区，东靠枣强县城，西侧紧邻衡水湖，辖区面积 296km 2 、人口 9.4 万人，其中管控区 166km 2 、人口 5.4 万人。 滨湖新城为衡水环湖发展重要的发展地块，将主要以公共服务设施用地、旅游用地和配套居住服务用地为主，城市规划重要的公共服务设施多位于此，承担着老城区的居住和服务功能的转移，西邻衡水湖和老盐河生态景观走廊，拥有良好的自然景观环境资源，将主要发展高档居住和休闲服务业。 2014 年地区生产总值达到 11.21 亿元，其中第一产业为 3.4 亿元，第二产业为3.95 亿元，第三产业为 3.86 亿元，人均 GDP 达 20759 元。 3、衡水湖国家级自然保护区 （1）保护区概况 衡水湖国家级自然保护区位于河北省衡水市境内，衡水市桃城区西南约 10km 处，北倚衡水市区，南靠冀州市区，衡水湖是华北平原的两大内陆湖之一，是由草 甸、沼泽、水域、林地、滩涂等组成的天然湿地生态系统。2000 年 7 月经河北省人民政府批准成立了衡水湖湿地和鸟类省级自然保护区。2003 年 6 月国务院以“国办发[2003]54 号”文件批准衡水湖为国家自然保护区。2014 年 6 月国务院以“国办函[2014]55 号”文件同意对衡水湖国家级自然保护区范围进行调整。2014 年 10 月 8日环境保护部以“环函[2014]219 号”文件发布了衡水湖国家级自然保护区调整后的面积、范围及功能区划。调整后的河北衡水湖国际级自然保护区总面积 1635 公顷，其中核心区面积 5816 公顷，缓冲区面积 4604 公顷，实验区面积 5945 公顷。保护区位于河北省衡水市境内，范围在东经 115°28′27″~115°41′54″，北纬 37°31′39″~37°41′16″之间。 （2）区内主要鸟类及其分布 鸟类是衡水湖自然保护区的主要保护对象。按照本地区鸟类在不同植被类型中 的种类和数量多少，划分以下 6 类鸟类群落类型。 ①农田苇沟鸟类群落 该群落分布区为种植小麦、玉米的农田生境，周边有苇沟存在，鸟类群落有明 显的季节性变化。 大苇莺 （Acrocephalus orientalis）－黄斑苇鳽（Ixobrychus sinensis）—黑水鸡(Gallinula chloropus)鸟类群落在苇沟营巢繁殖；须浮鸥(Chlidonias hydrida) －家燕（Hirundo rustica）－普通燕鸻（Glareola maldivarum）鸟类群落有效地控制 着农田害虫。而在冬季，鸭雁类、灰鹤、大鸨等则集中于该区，构成蔚为壮观的景象， 也危害了农作物。 冬季还有隼形目， 鸮形目鸟类出现。 春、 秋季分布着泽鹬 （Tringastagnatilis）－金眶鸻（Charadridae dubius）－青脚鹬（Tringa nebularia）－灰头麦鸡（Vanellus cinereus）等以鹬类为主的鸟类群落。 ②森林鸟类群落 主要以大片柳树、杨树、刺槐、臭椿林为主要生境类型，鸟类种类夏季主要以 黑卷尾（Dicrurus macrocercus）－红尾伯劳（Lanius cristatus）－白头鹎（Pycnonotus sinensis） 为主， 还有棕扇尾莺 （Gsticola juncidis） 、 大斑啄木鸟 （Dendrocopos major）等，在控制森林害虫方面发挥着重要作用。冬季则多见鸮形目、隼形目种类。 ③苇场草地鸟类群落 自然保护区的苇场草地不仅面积大，生长旺盛，而且露天沼泽、苇塘、杂草地 相间分布，人类活动难以深入，为鸟类的繁殖提供了宁静多样的栖息环境。群体较大的有黄斑苇鳽－苍鹭－小鸊鷉 （Podiceps ruficollis） 鸟类群落， 而白额燕鸥 （Sternalalbifrons）、白翅浮鸥、鹰类则觅食于苇场草地生境。冬季常见有灰鹤、大鸨等在此觅食。 ④灌丛碱蓬鸟类群落 本区有大量的柽柳灌丛，优势种为碱蓬、三棱草等，有少量芦苇分布。主要鸟 类种群为泽鹬－环颈鸻（Charadrius alexandrinus）等中小型涉禽在此觅食。还有几 种雀形目鸟类在此繁殖。 ⑤芦苇、蒲草鸟类群落 衡水湖为华北平原上水质优良的天然内陆淡水湖，为鸥类、雁鸭类提供了良好 的栖息生境。常见须浮鸥（Chlidonias hydrida）－黑尾鸥（Larus crassirostris）－斑 嘴鸭（Anas poecilorhyncha）－绿头鸭（Anas platyrhynchos）类群，其数量较多。环颈鸻－鸥类－青脚鹬－苍鹭类群在此觅食栖息。 ⑥碱蓬滩涂鸟类群落 本区有大面积的滩涂，因而有丰富的无脊椎动物。食物资源丰富，人类活动少， 成为鸟类宁静的家园。 单位面积鸟类种群数量最大， 常见有上万只鸻鹬类在此栖息。 （3）区内其他动物群落及其分布 衡水湖内共有鱼类7目13科24属26种，以鲫鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲶鱼、草鱼等为主；浮游植物7门53属，以蓝藻为主；浮游动物174种，隶属3门5纲18目 90 属；底栖动物23种，隶属3门4纲8目20属；水生维管束植物3门14科22属 32 种。另有芦苇、蒲草、莲藕分布。 4、汉俗文化村污水处理站 本工程为河北省衡水市滨湖新区2016年度美丽乡村建设汉民俗文化旅游片区生活污水处理工程，污水主要源自于家庄村民日常生活产生的生活污水及汉魏公馆生活污水。原水由污水管网统一收集后送至污水处理站，污水经过处理达标后排放，处理能力140m3/d，并建设配套污水管网。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。汉俗文化村污水处理站污水最终用于于家庄村绿化和灌溉。 污水处理厂设计进出水水质参数见表7 表7 汉俗文化村污水处理站设计进出水水质参数 项目; COD; BOD5; SS; 总磷; 氨氮. 进水指标（mg/L）; ≤400; ≤200; ≤200; ≤4.0; ≤60. 出水指标（mg/L）; 50; 10; 10; 0.5; 5.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、空气环境质量现状 2017年，衡水市环境空气质量综合指数为7.29%，市区环境空气首要污染物为细颗粒物。 表8 区域空气质量现状评价表 单位：μg/Nm3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 77; 35; 1.2; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 135; 70; 0.93; 超标. O3（8h）; 8h平均质量浓度; 191; 160; 0.19; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 2.6mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. 该区域内环境空气质量SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，O3、PM2.5、PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，根据《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2013）判断，衡水市为空气质量不达标区。 2、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水环境符合《地下水质量标准》(GB-T14848-93)Ⅲ类标准。 3、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中 Ⅴ类标准要求。 4、声环境质量现状 根据《衡水市城市总体规划》（2016——2030年），本项目位于滨湖新区，该区域规划以居民住宅、医疗卫生、文化教育等为主，根据《 声环境功能区划分技术规范》(GBT 15190–2014），该区域声环境功能区应为I类声环境功能区，执行昼间55dB（A）、夜间45dB（A），声环境现状质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内无重点文物、名胜古迹。针对施工期及施工场地周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，确定该项目的具体保护目标及保护级别见表9。 表9 环境保护对象及保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 方位; 距离; 保护级别. 大气 环境; 于家庄村; 东; 紧邻; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 地表水; 老盐河; 西; 紧邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中 Ⅴ类标准要求. 地下水; 潜水含水层和可能受建设项目影响的具有饮用水开发利用价值的含水层; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准. 声环境; 项目边界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 区域内环境质量适用于如下标准： 1、环境空气 区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准（标准值限见表10）。 表10 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值（二级标准）（μg/Nm3）. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 氮氧化物（NOx）; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地下水 区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区标准。（见表11） 表11 地下水环境质量标准 单位：mg/L pH除外 类别; 评价因子; 标准限值; 备注. 地下水; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 硝酸盐; 20mg/L. 亚硝酸盐; 1.00mg/L. 总大肠菌群; 3.0MPNb/100mL. 细菌总数; 100CFU/mL. 3、地表水 老盐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅴ类标准要求，即pH为6~9，BOD5≤10mg/L，COD≤40mg/L。详见表11。 表12 地表水环境质量标准 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 衡水湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1Ⅴ标准; pH; 无量纲; 6-9. BOD5; mg/L; 10. COD; 40. 氨氮; 2.0. 石油类; 1.0. 4、噪声 项目噪声评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。（具体限值见表13） 表13 声环境量质量标准 单位：dB(A) 点位; 类别; 昼间; 夜间; 适应范围. 项目边界; 2; 60; 50; 边界外1m. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期： 1、粉尘：粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2，无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3； 2、噪声：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 运营期： 1、废水：满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，并满足汉俗文化村污水处理站进水水质标准，详细指标见下表14。 表14 污水排放水质要求标准指标 单位：mg/L 要求; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》; ≤500; ≤300; ≤400; ——; 100. 汉俗文化村污水处理站进水水质标准; ≤400; ≤200; ≤200; ≤60; ——. 本项目执行指标; 400; 200; 200; 60; 100. 2、废气：化粪池、垃圾收集箱恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新改扩标准。（详见表15） 表15 恶臭污染物排放标准指标要求 单位：mg/m3 要求; 级别; 臭气浓度. 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993); 表1二级新改扩标准; ≤20（无量纲）. 3、噪声：噪声排放标准执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。 4、固废：生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算结果和计算依据如下： 废水经收集排入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级要求以及汉俗文化村污水处理站进水水质要求后进入汉俗文化村污水处理站处理。汉俗文化村污水处理站进水水质要求COD≤400mg/L；氨氮≤60mg/L； 表16 项目污染物排放总量计算 项目; 排放/协议标准 (mg/L); 污水排放量 （m3/d）; 运行时间 （d/a）; 污染物年排放量 （t/a）. COD; - 400; 51.57; 365; 7.529. NH3-N; - 60; 51.57; 365; 1.129. - SO2; - --; - --; --; --. - NOX; - --; - --; --; --. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/L)×废水量（m3/d）×生产时间（d/a）/106. 核算结果; 由公式核算可知，新建项目污染物年排放量分别为： COD：7.529t/a，NH3-N：1.129t/a，SO2：0t/a，NOx：0 t/a. 表17 项目总量控制指标核算 总量控制指标; SO2; NOX; COD; NH3-N; 工业固体废物. 污染物预测排放量; 0; 0; 6.023; 0.45; 0. 污染物核定排放量; 0; 0; 7.529; 1.129; 0. 建议总量控制指标; 0; 0; 7.529; 1.129; 0. 综上，根据排放标准核算，建议污染物排放总量控制指标为COD：7.529t/a，NH3-N：1.129t/a、SO2：0t/a，NOx：0 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目环境影响包括工程施工期和营运期。工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。营运期污染源主要是居民生活产生的垃圾、生活污水以及化粪池、垃圾收集箱产生的恶臭。 从污染角度分析，可将本工程的工艺流程及产污环节图示如下： 运往环卫部门指定地点卫生填埋 生活用品等 别墅建设 投入使用 生活污水 汉俗污水处理站 生活垃圾 统一收集 建筑垃圾 运往环卫部门指定地点卫生填埋 化粪池 冲厕废水 土地平整 各种建筑材料 于庄村绿化与灌溉 图2 工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 施工期污染工序 （1）施工期废气 施工废气主要包括场地整平挖掘扬尘和建筑施工扬尘及施工机械燃油废气；另外装修过程有一定的有机废气。 ①施工扬尘：根据国内外的有关研究资料，该过程扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。扬尘的产生源主要包括挖掘机抓落时产生的扬尘；推土机、装载机等装卸建筑材料时产生的扬尘和链、轮的起尘；车辆运输过程中的撒、漏起尘；水泥、土方等的堆放随风起尘；混凝土拌和过程中往往也有大量粉尘逸散到大气中。 ②其他：包括物料运输等产生的扬尘及施工机械燃油废气。 （2）施工期噪声 施工过程中的噪声影响主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声。项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度也有所不同。施工期参与施工的机械类型多，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远，受影响面积较大，主要有挖掘机、轮式装载机、电焊机、起重机、冲击式钻机、柴油发电机组、推土机等，其产生的噪声情况见下表。 表18 施工过程主要噪声源及噪声级 序号; 设备名称; 声级强度dB（A）; 序号; 设备名称; 声级强度dB（A）. 1; 空压机; 110; 9; 吊车; 76. 2; 切割机; 97; 10; 电锯; 90. 3; 挖掘机; 79～83; 11; 焊接机; 78. 4; 推土机; 85; 12; 平铲; 80. 5; 装载机; 85; 13; 压路机; 84. 6; 升降机; 72; 14; 打桩机; 110. 7; 卷扬机; 97; 15; 震捣棒; 105. 8; 载重汽车; 79～83; 16; 混凝土泵; 85. （3）施工期废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 本工程施工期民工人生活会产生污水，建设单位在施工期间建设简易旱厕，定期清抽用作农肥。 在施工现场进行砂、石冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将有施工废水产生。要求施工方在施工现场开挖修建临时废水沉淀池，使施工废水经沉淀除渣后循环使用，不外排。池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾一起运到指定的建筑垃圾堆放场。 （4）施工期固体废物 施工期开挖土方部分用于地基回填，其余用于抬高地表，弃土外运。固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾。均属一般固体废物。 2、运营期污染因素 (1)废气 本项目运营期中，主要污染物为垃圾收集箱、化粪池恶臭。 垃圾回收箱、化粪池运营期会产生一定异味。 (2)废水 项目所产生的废水主要是居民生活污水（包括洗浴废水、盥洗废水和厨房废水等），其污水量按总用水量的80%计，为51.57m3/d，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，其产生浓度分别为400mg/L、180mg/L、250mg/L、25mg/L、30mg/L。 (3)噪声 本项目设备噪声主要来自水泵、风机等配套系统运转产生噪声声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声，声级在在60~85dB（A）。 (4)固体废物影响分析 生活垃圾主要为废纸、外包装等，按照每人每天0.5kg的产生量计算，产生量为106.9t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 垃圾箱 化粪池 | 臭气浓度 | 无组织排放 | 臭气浓度≤20（无量纲） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 400mg/L，7.529t/a 180mg/L，3.388t/a 250mg/L，4.706t/a 25mg/L，0.47t/a | 320mg/L，6.023t/a 150mg/L，2.823t/a 170mg/L，3.20t/a 24mg/L，0.45t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 生活 | 生活垃圾 | 106.9t/a | 环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 项目运营后，噪声污染主要为水泵房等设备产生的设备噪声以及进出车辆产生的交通噪声。声级值65-85dB(A)。经采取布置在隔声房内、基础减振，对进出车辆限速、禁鸣笛等措施后，经距离衰减后满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 施工过程需对建设场地进行地基开挖、填筑和平整，破坏土地使用类型。但这只是暂时性的，随着施工后期的绿化美化，本项目绿地率将达到54%。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期结束和绿化设施完善，这种影响也将随之消失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工扬尘影响分析 根据项目的工程分析，施工扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。扬尘量的大小与施工现场的条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工场地的扬尘情况类比北京市环科院对施工扬尘所做的实测资料。 表19 北京建筑施工工地扬尘污染情况 (μg/m3) 监测位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 0m 100m; 150m; 平均风速2.5m/s. 范围值; 303-328; 409-759; 434-538; 356-659; 309-336. 均值; 317; 596; 487; 390; 322. 表20 施工近场大气TSP浓度变化表 距工地距离m; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度mg/m3; 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 由表中可见，建筑施工扬尘较严重，当风速2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。 由于该区域年平均风速为1.7m/s，对比上表可知，本项目施工期影响范围在下风向约100m以内。周围敏感点不在此距离以内，因此施工扬尘不会对周围敏感点产生影响。 为最大限度避免和减轻施工扬尘对周围环境空气的不利影响，本次环评对施工扬尘提出具体的治理措施如下： (1)业主对施工单位加强监理，要求施工单位在作业期间要文明施工，为减少工程扬尘对周围环境的影响，及时清运多余土方，对堆存土方采取表面夯实处理，并及时对建筑场地洒水降尘，做到文明施工，防止扬尘。 (2)施工场地出入口地面做硬化处理，运载建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，在运输口建一座车辆冲洗池及沉淀设施，车辆驶出装、卸场地前用水将车箱外和轮胎冲冼干净，运输车辆行驶路线应选择远离市区道路，尽量避开居民点和环境敏感点；冲洗水排入沉淀池循环利用。 (3)在工程施工过程中，作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按2m以上设置。 (4)每个施工段安排1名员工定期对施工场地清扫、洒水以减轻扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。一般原则每天早(7:30～8:30)、中(12:00～1:00)、晚(5:30～7:00)各洒水一次，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔2个小时洒水一次；当风速大于4级，停止施工。 (5)工程承包者应按照弃土处理的要求，在弃土装运的过程中不要超载，装土车进行遮盖，防止沿途洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。 (6)设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料，防止二次扬尘污染。 总之，施工期间，通过对施工单位加强监理，清运多余土石方，对堆存土方采取表面夯实处理，对作业场地采取围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖蓬布等措施，通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘对环境的影响将会很小，扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。 2、施工期废水影响分析 施工期的施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地应设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。施工现场设置旱厕定期清运。对周围环境影响较小。 3、施工期噪声影响分析 (1)施工期的主要机械噪声源 噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、装载机等，其强度约在75~95dB（A）之间。结合类比资料，确定本工程各施工阶段的场界昼夜噪声排放情况，并与建筑施工场界噪声限值进行对比. 表21 施工期主要噪声源及噪声值一览表 施工阶段; 主要噪声源; 场界噪声预测值dB(A); 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方; 挖掘机、装载机等; 65-70; 50; 70; 55. 打 桩; 各种打桩机等; 65-70; 50; 70; 55. 结 构; 振捣棒、电锯等; 65-70; 50; 70; 55. 装 修; 吊车、升降机等; 65-70; 50; 70; 55. (2)施工期环境噪声影响预测 通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，他们的辐射声级将叠加，强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。噪声随距离衰减后的预测值。 表22 噪声随距离衰减后的预测值表 单位：Leq[dB(A)] 距离(m); 1; 10; 20; 50; 80; 100; 200; 400. 混凝土振捣棒; 97; 78; 71; 60; 57.9; 57; 53; 50. 混凝土搅拌机; 95; 75; 69; 60; 56.9; 55; 49; 43. 挖掘机; 92; 72; 66; 60; 53.9; 52; 46; 40. 混凝土翻斗车; 90; 70; 64; 58; 51.9; 50; 44; 38. 为了减小施工噪声对周边环境的影响，应采取如下措施： ①建设单位采用低噪声、低振动施工设备和相应技术，减小施工噪声； ②施工单位应合理安排好施工场所和施工时间，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工； ③严禁使用冲击打桩机、风锤等强噪声设备。 采取以上措施以后，施工噪声影响可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工过程中产生的固体废物为一般固体废物。施工单位应按当地环卫部门的要求，运至指定地点，用于沟坑的填埋。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，本环评要求建筑垃圾外运时应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按当地有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。 通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 运营期大气污染源主要有化粪池及垃圾收集箱的恶臭。 化粪池、垃圾收集箱产生的恶臭、中水处理站恶臭 拟建项目在每栋楼前设密闭垃圾收集箱，生活垃圾采用袋装后放在垃圾箱收集，由环卫人员从各楼前垃圾箱收集后外运卫生填埋。为了降低垃圾恶臭对环境的影响，采取防治措施如下：垃圾箱均采用加盖设计，同时用密封垃圾清运车将垃圾及时清运，夏季准备灭蝇，灭蛆杀虫剂及垃圾除臭剂，抑制和减少蝇、蛆和臭味的产生。可使垃圾恶臭对周围环境的影响降至最低，经类比，采取以上措施后其恶臭厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)表1中二级新扩改建标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。 化粪池运行过程中将产生少量异味，由于水源均为生活污水，水质较简单，异味影响较小。为防止化粪池产生的异味散发出来，将化粪池池顶用金属盖板密封，采取措施后，废气中臭气浓度≤20（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1臭气排放最高允许浓度二级新扩改标准，对本项目区域大气环境影响较轻。 综上所述，对小区内的大气污染源采取上述措施后可使污染物对大气环境的影响降至最低。 2、水环境影响分析 (1)地表水环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于污染影响型建设项目，废水经化粪池处理后排放到汉俗文化村污水处理站，排放方式为：间接排放。综上，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为：三级B。 (2)本项目废水水质水量评价 本项目建成投入使用后，废水主要为生活污水（厨房废水与其余生活污水）和商业废水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油及氨氮。废水产生量为51.57m3/d，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油产生浓度分别为400mg/L、180mg/L、250mg/L、25mg/L、30mg/L。本项目共建设4座18m3（A区2座、B区2座）化粪池即可满足要求。 (3)影响分析 本项目废水排放采用雨、污分流制。本项目生活污水18823.05m3/a进入化粪池处理后排入市政污水管网，COD、BOD5、SS、动植物油及氨氮经化粪池处理后的排放浓度分别为：320mg/L、150mg/L、170mg/L、24mg/L、15mg/L，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足汉俗文化村污水处理站进水水质要求后，排入城市污水管网，最终排入汉俗文化村污水处理站。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类：不开展地下水环境影响评价。为防止项目建设对地下水造成污染，本项目化粪池、中水处理设施防渗层底层采用0.5m三合土压实，上层采用防渗水泥浇筑进行防渗，使渗透系数低于10-7cm/s；池底部及四壁均采用防渗水泥做好防渗处理，防渗层渗透系数低于10-7cm/s。 综上分析，本项目废水可实现达标排放，对周围水环境影响较小。 汉俗文化村污水处理站污水工艺流说明： 于家庄村村民及汉魏公馆日常产生的厨房废水、洗衣排水、少量盥洗废水、冲厕等生活污水经化粪池后由管网收集后，输送至污水处理站。污水首先进格栅集水井，经进口处的提篮式中细格网拦截，对污水中较大的杂物进行去除。栅渣通过人工定期清理，外运安全处置。后经提升泵提升至调节酸化池，调节水质和水量，并提高污水的可生化性。调节酸化池内污水由提升泵送至核心处理段——MBR池，在MBR池进口处经提篮式细格网拦截，去除毛发等可能造成膜损坏的细小杂物后流入MBR池，利用膜分离技术对原水中污染物进行分离，同时深度去除有机物和氨氮，经膜过滤后，水中所有悬浮物、细菌和绝大部分胶体被膜截留下来。出水至回用水池，部分泥水混合物回流至调节酸化池。出水在回用水池中进行消毒处理后达标排放。达标后的水用于绿化、灌溉。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染主要为水泵房等设备产生的设备噪声以及进出车辆产生的交通噪声。声级值65-85dB(A)。经采取布置在隔声房内、基础减振，对进出车辆限速、禁鸣笛等措施后，经距离衰减后满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)；临路侧执行4类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 因此，项目噪声不会对环境产生不良影响。 4、固体废物环境影响分析 项目建成运营后，固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾主要为废纸、外包装、食物弃渣等，按照每人每天0.5kg的产生量计算，年产生量为106.9t/a。 项目拟在住宅楼旁设置分类垃圾收集箱，将垃圾按照塑料、玻璃、杂物分别分类袋装后再行分类收集处理，降低处理费用，对废电池的回收设置专门回收箱，同时由有关部门定期回收，不能回收的部分由小区物业公司清运至垃圾转运站，而后送垃圾处理场卫生填埋。 项目固体废物均能得到合理利用和妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显不良影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 化粪池 垃圾箱 | 臭气浓度 | 将化粪池池顶加金属盖板密封，垃圾箱采用加盖设计 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新改扩标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，并满足汉俗文化村污水处理站进水水质指标 |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处置 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求 合理处置，不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要为水泵房等设备产生的设备噪声以及进出车辆产生的交通噪声。声级值65-85dB(A)。经采取布置在隔声房内、基础减振，对进出车辆限速、禁鸣笛等措施后，经距离衰减后满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。 因此，项目噪声不会对环境产生不良影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期水土流失防治要进行全面规划、预防为主、防治结合的原则。在小区内恢复植被的主要方法是进行绿化，进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 项目名称：衡水湖闾里•琴瑟园客栈项目。 建设单位：衡水汉魏房地产开发有限公司。 建设性质：新建。 项目投资：该项目总投资为65000万元，其中环保投资为60万元，占总投资的0.09%。 建设规模：本项目总占地面积129200m2，总建筑面积77129m2，其中地上部分建筑面积38129m2，地下部分建筑面积39000m2，结发礼院项目占地33300m2，总建筑面积30429m2，其中地上部分建筑面积20383m2，地下部分建设面积10046m2。主要建设闾里•琴瑟园客栈，配套琴瑟广场和凤鸣广场，改造相关段董公河，建设相应的景观和道路建设。 建设地点：本项目位于衡水滨湖新区魏屯镇，董公河（盐河故道）中段东岸。项目中心坐标为E：115°37′39.13′′，N：37°35′44.44′′。项目东侧为于家庄村；南侧为空地；西侧为老盐河；北侧为婚冠礼项目。 2、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2013年第21号）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许建设项目，该项目的设立符合国家和当地产业政策的要求。 3、环境影响分析结论 (1)施工期环境影响分析结论 项目施工期间将产生噪声、废气、废水和建筑垃圾，施工单位应严格按照环保部门要求施工，合理安排施工时间，并落实本环评中提出的各项环保措施。在采取这些措施后，可使施工期噪声、废气、废水和建筑垃圾对周围环境的影响降到最低，并且施工期影响是暂时的，随施工期的结束而结束。 (2)运营期环境影响分析结论 ①废气 运营期大气污染源主要有化粪池、垃圾收集箱的恶臭。 化粪池和垃圾收集箱恶臭：将化粪池池顶加金属盖板密封，垃圾箱均采用加盖设计，同时用密封垃圾清运车将垃圾及时清运，夏季准备灭蝇，灭蛆杀虫剂及垃圾除臭剂，抑制和减少蝇、蛆和臭味的产生。可使垃圾恶臭对周围环境的影响降至最低，经处理后的废气中臭气浓度≤20(无量纲)，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1臭气排放最高允许浓度二级新改扩标准，对本项目区域大气环境影响较轻。 根据以上分析，在落实本项目提出的环保措施前提下，本项目运营过程废气均能得到有效合理的处置，达到国家相应排放限值要求，对周围大气环境影响较小。 ②废水 本项目建成投入使用后，废水主要为生活污水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油及氨氮。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足汉俗文化村污水处理站进水水质要求后，排入城市污水管网，最终排入汉俗文化村污水处理站。 综上分析，本项目废水可实现达标排放，对周围水环境影响较小。 ③噪声 本项目噪声污染主要为水泵房等设备产生的设备噪声以及进出车辆产生的交通噪声、小区内部社会噪声。通过对设备采取隔声、减震、消声等措施，对车辆采取限速、加强管理等措施，对小区内部居民活动采区禁止高噪声活动、加强管理等措施，可使场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的1类标准；临路侧执行4类标准，对周围声环境及小区居民影响较小。 ④固废 项目建成运营后，固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一处理。 项目固体废物均能得到合理利用和妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显不良影响。 4、总量控制结论 根据本项目污染物的达标排放量和实际排放量，本次环评给出污染物排放总量为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：7.529t/a，NH3-N：1.129t/a，全部进入汉俗文化村污水处理站集中处理，基本上只涉及区域内污染物的转移，区域污染源排放总量基本不会增加。建议项目污染物排放总量控制建议指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。 5、工程可行性结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策；其建设对改善城市建设及居民居住生活条件、促进社会、经济的全面发展等均具有重要意义，项目的社会、经济效益显著。在该小区的实施与运行过程中必须严格执行“三同时”原则，强化环境管理，落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施的正常运行。在此前提下，从环保角度而言本项目的建设是可行的。 二、建议 - （1）加强管理，保证资金投入，保证污染治理措施的实施； - （2）搞好厂区绿化，起到抑尘、防噪作用，改善生态环境； - （3）项目运行期，加强防治污染设备日常维护工作，环保设施的操作、管理及维护应设专人负责、有问题及时处理。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容： 建设项目环境保护“三同时”验收内容见表23。 表23 环境保护“三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 数量; 投资 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 化粪池、垃圾收集箱臭气; 将化粪池池顶加金属盖板密封，垃圾箱均采用加盖设计，同时用密封垃圾清运车将垃圾及时清运; —; 5; 臭气浓度≤20 （无量纲）; 《恶臭污染物 排放标准》(GB14554-1993)表1二级新改扩标准. 废水; COD BOD5 SS 氨氮; 4座18m3; 4座; 30; COD≤400mg/L BOD5≤200mg/L SS≤200mg/L 氨氮≤60mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及汉俗文化村污水处理站进水水质要求. 噪声; 水泵站等设备噪声; 安装于地下室，设备减震、消声处理等降噪措施; —; 10; 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A); 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准. 固废; 生活 垃圾; 各户实行垃圾袋装化收集，设封闭式垃圾箱，不乱堆放，及时清运至垃圾转运站，由当地环卫部门统一清运处理; —; 5; 合理处置率100%，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》管理要求要求. 防渗措施; 本次评价要求项目设置的化粪池设严格防渗措施，即池底及四周采用三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，使渗透系数低于10-7cm/s; 5; 渗透系数低于10-7cm/s. 小区绿化（70000m2）; 5; 绿化率54%. 合计; 60; ——.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边关系图 附图3 项目与保护区位置关系图 附件1 备案证 附件2 国土证明 附件3 发展局证明 附件4 未批先建证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。