- 建设项目环境影响报告表

项目名称： 滨湖万象城B1、C1区一期建设项目

建设单位(盖章):  河北鹏福房地产开发有限公司

编制日期：2019年7月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滨湖万象城B1、C1区一期建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北鹏福房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾长勇 |  |  | 联系人 | 王乐 |  |  |
| 通讯地址 | 衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18031811996 |  | 传真 | - | 邮政编码 |  | 053000 |
| 建设地点 | 衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 衡水滨湖新区行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 衡滨审批核字[2018]03号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | 房地产业K7010 |  |
| 占地面积 （平方米） | 46457.9㎡ |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 16260.3㎡ |  |
| 总投资 （万元） | 48000万元 | 环保投资 （万元） |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.1% |
| 评价经费 （万元） | _ | 预期 投产日期 |  | _ |  |  |  |
| 工程内容及规模: - 项目建设背景 随着衡水市宏观经济快速发展，商品房市场显现出了前所未有的快速发展势态，各项指标大幅度增长，投资与消费同步发展，存量与增量相互拉动，房地产业进入具有衡水自身特点的新一轮快速增长期，随着商住环境的日益改善，衡水市房地产市场将会加速由地域性市场变为全省性、区域性市场，外地人士的购买份额将会越来越大；项目的建设对衡水市市区建设的发展明显的社会意义。 本项目位于衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北，建设滨湖万象城B1、C1区一期建设项目，区域内地势较平坦，交通便捷，综合配套较齐全，项目周围无工业污染源，符合项目建设需要。项目规划符合衡水市总体规划要求，整体形成商务休闲一体化区域，从而拉动滨湖新区城市发展，与今后几年衡水市城镇建设的总体思路相契合。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（部令 第1号）（2018年4月28日实施）规定，确定该项目应编制环境影响报告表。 本公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位接受委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按《环境影响评价技术导则》要求规范编写了本项目环境影响报告表。 二、建设项目基本情况 （1）项目名称：滨湖万象城B1、C1区一期建设项目 （2）建设单位：河北鹏福房地产开发有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目位于衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北。厂址区域中心点坐标为北纬37°41'34.46"，东经115°41'14.28"。厂址四邻概况为：南、东至赵杜村农田，西至赵杜村二期回迁楼，北隔村路为施工单位的临时建筑，距离本项目最近的敏感点为西侧30米的赵杜村二期回迁楼。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）项目投资：项目总投资为48000万元，环保投资50万元，占总投资的0.1%。 （6）建设规模：项目占地46457.9平方米（约合69.69亩），新建4栋33/-2F住宅楼，8栋7/-1F住宅楼，总建筑面积为185094.94平方米。其中地上建筑面积150255.64平方米（住宅建筑面积150255.64平方米），地下建筑面积34839.3平方米（地下储间面积9238.06平方米，地下人防面积3748.24平方米，地下车库20953平方米，设备用房900平方米）。绿化面积16260平方米，绿化率35%。 （7）占地面积及主要建设内容：项目占地面积46457.9平方米（约合69.69亩），总建筑面积185094.94平方米，绿化面积16260平方米。 - 三、主要建设内容 1、主要工程内容 项目拟新建4栋33/-2F住宅楼，8栋7/-1F住宅楼，住宅户数1336户。地下建筑面积34839.3平方米，地下车位723个。以及一座60 m3/d中水站。 根据《河北省民用建筑节能条例》中规定：建筑面积在3万m2以上、用水量较大的公用建筑和建筑面积在10万m2以上的新建住宅小区，应当建设配套中水回用设施，并与主体工程同时交付使用。本项目的建筑面积为185094.94m2，因此区域内需建设中水处理回用设施。工程主要建（构）筑物一览表见表1，本项目组成及工程内容一览表见表2、表3。 表1 项目用地构成一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 占地面积; 46457.9㎡; （约合69.69亩）. 2; 总建筑面积; 185094.94㎡; 地上面积150255.64㎡; 住宅面积150255.64㎡. 地下面积34839.3㎡; 储藏间面积9238.06㎡. 人防面积3748.24㎡. 地下车库20953㎡. 设备用房900㎡. 表2 项目主要工程内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 滨湖万象城B1、C1区一期建设项目; 项目占地46457.9平方米（约合69.69亩），新建4栋33/-2F住宅楼，8栋7/-1F住宅楼，总建筑面积为185094.94平方米，住宅户数1336户。其中地上建筑面积150255.64平方米（住宅建筑面积150255.64平方米），地下建筑面积34839.3平方米，其中地下车位723个（地下储间面积9238.06平方米，地下人防面积3748.24平方米，地下车库20953平方米，设备用房900平方米）。绿化面积16260平方米，绿化率35%. 2; 公用工程; 供水; 本项目用水由市政自来水管网引入，年用水量17.7吨. 排水; 小区生活污水经化粪池处理后排入污水管道，最终排至衡水湖污水处理厂，部分污水进入中水回用系统，用于小区绿化和道路清扫使用。项目年排水量为11.73万 m3。. 供电; 本项目用电由国家电网提供，可满足项目需求，本项目年用电量为 502.55万 kWh。. 供暖; 本项目供暖为集中供暖，本项目实际年耗热量27962.12百万千焦。. 供气; 本项目用天然气，由市政天然气管网供应。年用天然气24.05万 Nm3/年。能满足项目需要。. 3; 环保工程; 废气; 厨房油烟、汽车尾气：加强车辆管理，地下车库机械排风设施，加强小区绿化. 废水; 项目排放的洗浴废水经收集排至中水回用系统，用于厂区绿化和道路清扫；其他生活污水经管网排至厂区设置的化粪池处理，再经下水道排至衡水湖污水处理厂。. 噪声; 本项目噪声主要为机动车来往、水泵、风机运行造成的，进行减振处理、加装隔声罩，水泵、风机进行减振处理，减低噪声向外的辐射。. 固废; 建筑垃圾和施工人员的生活垃圾以及建成后生活垃圾。建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废木材、废铁丝、钢筋、建材的包装箱、袋等由相关单位回收再利用； 废油漆和涂料需建设危废暂存间，并与为有资质的危废公司签订危废协议，集中收集处置； 生活垃圾主要分为厨房有机物、废纸、塑料、玻璃金属等由环卫部门统一收集处理。. 表3 项目主要工程内容一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 占地面积; 46457.9㎡; （约合69.69亩）. 2; 总建筑面积; 185094.94㎡; 地上面积150255.64㎡; 住宅面积150255.64㎡. 地下面积34839.3㎡; 储藏间面积9238.06㎡. 人防面积3748.24㎡. 地下车库20953㎡. 设备用房900㎡. 3; 住宅户数; 1336户. 4; 车位; 723个. 5; 建筑密度; 21.40%. 6; 容积率; ≤2.50，且＞1. 7; 绿地率; 35%. 四、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水由市政自来水管网引入，年用水量17.7吨。 水源采用市政给水水源，水源符合《生活饮水卫生标准》，该基地从附近市政给水管道上引一条DN200给水管，并在该区内做成环状管网，供给该区域的生活及消防用水。本项目用水定额参考《用水定额》 DB13/T 1161.3-2016。详见表4-1本项目用水一览表 表4-1本项目供水一览表(绿化期) 序号; 用水项目; 单位用水量; 单位用水量 单位; 用水数量; 日用水（吨）; 年用水量（吨）. 1; 生活用水; 100; 升/人·天; 4409人; 440.88; 160921.20. 3; 绿化; 2; 升/㎡; 16260.27平方米; 32.52（由中水回用提供）; 8134（按250天计算）. 4; 道路; 2; 升/㎡; 9291.58平方米; 18.58（由中水回用提供）; 4645（按250天计算）. 5; 不可预见用水; 生活用水10%; 49.20; 17958. 6; 总用水量; 490.08; 191658.2. 中水回用用水量; 51.1; 12779. 由上表可知，本项目生活用水日平均用水量490.08t/d，绿化、道路清扫废水由中水回用系统提供，用水量为51.1 t/d，本项目年用水量绿化期为绿化、道路清扫利用中水水量为1.28万t/a、生活用水及不可预见用水量为19.17万t/a； 非绿化期为115天，生活用水及不可预见用水量为19.17万t/a （2）排水系统 项目排放的洗浴废水经收集排至中水回用系统，用于厂区绿化和道路清扫；其他生活污水经管网排至厂区设置的化粪池处理，再经下水道排至衡水湖污水处理厂。其中中水处理后尾水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中道路清扫、消防用水标准，项目道路洒扫、绿化用水；冬季时间按照115天计算，冬季废水全部排至化粪池处理后经下水道排至排至衡水湖污水处理厂，水质达到污水厂进水水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 项目雨水采用排渗结合方式。流经建筑物的雨水经雨水管自然汇水直接排入市政雨水管网。地面雨水采用渗排结合排水方式。 绿化期 项目排水分为中水回用水和排污管网废水。项目绿化期洗浴废水经收集排至中水回用系统，用于厂区绿化和道路清扫；其他生活污水经管网排至厂区设置的化粪池处理，再经下水道排至衡水湖污水处理厂。项目给排水平衡表见表4-2。项目水平衡图见图1。 表4-2 本项目给排水平衡表 序号; 用水名称; 用水定额; 日用水量 （m3/d）; 废水排放量（m3/d）; 损耗水量 （m3/d）; 循环水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 100L/人•d; 440.88; 352.7; 88.18; \. 2; 绿化; 2L/m2 •d; 32.52（由中水回用提供）; \; 32.52; \. 3; 道路; 2L/ m2•d; 13.58（由中水回用提供）; \; 9.25; \. 4; 不可预计用水; 44.09; \; 44.09; \. 合计; 352.7; 174.04; \. 88.18 306.6 352.7 生活用水 440.88 衡水湖污水处理厂 化粪池 46.1 490.08 中水系统 46.1 46.1 绿化、道路清扫 49.2 49.2 不可预见用水 图1 本项目绿化期水平衡图（单位m3/d） 非绿化期 项目非绿化期按照为115天计算，生活污水全部经管网排至厂区设置的化粪池处理，再经下水道排至衡水湖污水处理厂。项目给排水平衡表见表4-3。项目水平衡图见图2 表4-3 本项目给排水平衡表 序号; 用水名称; 用水定额; 日用水量 （m3/d）; 废水排放量（m3/d）; 损耗水量 （m3/d）; 循环水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 100L/人•d; 440.88; 352.7; 88.18; \. 4; 不可预计用水; 49.2; \; 44.09; \. 合计; 352.7; 132.27; \. 88.18 352.7 352.7 生活用水 490.08 440.88 衡水湖污水处理厂 化粪池 49.2 不可预见用水 49.2 图2 本项目非绿化期水平衡图（单位m3/d） （2）供电 本项目用电由国家电网提供，场内设1座配电室，选用3台1000kVA和5台800kVA S15型非晶合金变压器，就近配套各建筑，可满足项目供电需求。本项目年用电量为 502.55万 kWh。 （3）供气 本项目用天然气，由市政天然气管网供应. 年用天然气24.05万 Nm3/年。能满足项目需要。能满足项目需要。 （4）温控措施 ①冬季采暖 根据工程设计，小区居民住宅及沿街商业和公共设施冬季取暖采用衡水市市政集中供热，建设区域内不设置单独的锅炉房，本项目不建设燃煤及燃气供热设施。 ②夏季调温 根据工程设计,区域内住户夏季调温均采用分体式空调解决,沿街商业等亦不建设集中式中央空调设施。居住小区内住宅均不统一配置中央空调，不设冷却塔等，由商户、住户和小区管理者自行安装家用电能分体空调。 （5）弱电系统 ①通信 本项目可根据需求与相关通信部门协商，由通信公司做电话等通信设施的接引方案。配线方式采用每栋楼设一条电缆的配电方式，入口采用光纤接口。电话电缆采用穿管埋地敷设，数据传输干线采用光纤线路穿钢管埋地敷设。 ②有线电视 户内布置智能网线，以LAN方式接入城域网，实现宽带网入户。由运营商负责光纤到本项目，光纤入户。为用户提供语音通信、视频广播、宽带数据等通信服务。在各商户门口安装具有电控门锁的安全防盗门。采用智能独立插卡水表、电表，实现随用随存，费用清楚。为从业者创造安全、舒适、便捷、高效的生活空间。 五、项目选址合理性分析 项目位于衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北。厂址区域中心点坐标为北纬37°41'34.46"，东经115°41'14.28"。厂址四邻概况为：南、东至赵杜村农田，西至赵杜村二期回迁楼，北隔村路为施工单位的临时建筑，距离本项目最近的敏感点为西侧30米的赵杜村二期回迁楼。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 本项目占地为城镇住宅用地。建设周围无重点文物保护单位、风景名胜区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。本项目建设位于衡水湖自然保护区调出区域，隔106国道为实验区边界，不在衡水湖自然保护区边界范围内。衡水湖国家级自然保护区分布范围见附图4。 综上，本项目选址合理。 六、产业政策 项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求； 本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类产业。 综上，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目属于新建项目，无原有污染情况。 区域主要环境问题：本项目所在区域内无大型排污企业，环境质量良好，根据现场勘察，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡水市位于河北省东南部，界于东经115°10′~116°34′，北纬37°03′~38°23′之间，地处华北平原的黑龙港流域，东与沧州市及山东省德州市毗邻，西与石家庄市接壤，总辖4个市辖区，1个县级市，8个县。共设63镇，49乡。 衡水滨湖新区成立于2011年1月，辖衡水湖自然保护区和彭杜、魏屯两个乡镇，按管控区和指导区两种类型对环湖区域实施统一领导管理，辖区面积296平方公里，其中管控区166平方公里。项目位于衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北。厂址区域中心点坐标为北纬37°41'34.46"，东经115°41'14.28"。厂址四邻概况为：南、东至赵杜村农田，西至赵杜村二期回迁楼，北隔村路为施工单位的临时建筑，距离本项目最近的敏感点为西侧30米的赵杜村二期回迁楼。本项目建设位于衡水湖自然保护区调出区域，隔106国道为实验区边界，不在衡水湖自然保护区边界范围内。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 衡水地区为河北冲积平原的一部分，境内地势较为平坦，地势由西南向东北略有倾斜，海拔在22.49m至26.4m之间，地面坡降一般在八千分之一至万分之一，境内分布大小不等、深浅不一的浅平封闭洼地。 土壤为壤土、沙壤土、粘性土，熟化程度较高，土层深厚，适合于各种农作物生长。树木以温带阔叶林为主。 项目所在区域为平原区，地势平坦，地形简单。 3、气候气象 该地区属半干旱大陆性气候，四季分明，春季少雨多风，夏季炎热，雨量集中，秋高气爽，冬季寒冷干燥。年均气温12.7℃,多年极端最高气温42.7℃，多年极低最低气温-23℃，平均风速2.16m/s，平均降雨量510mm，年蒸发量1321.9mm，年主导风向为SSW风，频率为10.30%，次主导风向为S风，频率为9.35%，年静风频率为22.76%。 4、地表水系 衡水市河流较多，东有卫运河、清凉江、江江河，中部有海河、滏阳河、滏阳新河、滏东排河、索泸河，北部有滹沱河、潴龙河。西南部还有一国家级湿地保护区——“衡水湖”。 滏阳河属海河水系，由西南部蜿蜒流向东北，在境内长49.5km。东部索泸河从本市大葛村入境，经由邓庄乡留仲村进入武邑县，长约10.3km。滏阳新河和滏东排河为两条人工排洪河道，纵贯全市。此外本市有排水干渠16条，总长173.6km。西南部有仅次于白洋淀的河北第二大洼淀——衡水湖，湖水面积75km2，库容量2.3亿m3，使多种候鸟南北前夕的密集交汇区，是众多珍稀鸟类在华北平原中南部最理想的栖息地，其生物多样性和完整的淡水湿地生态系统在华北内陆地区具有典型代表性。衡水湖不仅发挥着补充地下水的作用，而且是南水北调的调节水库，也是将来衡水市饮用水源地。衡水湖每年可调蓄引水5.6亿m3，将有效改变全市水资源缺乏状况。 距离本项目最近的地表水系为厂区西侧10m的盐河河。项目无生产废水产生，职工盥洗水排入小区化粪池，经污水管网流至衡水湖污水处理厂。不会对周边水体造成影响。 5、水文地质 境内地下水均属松散孔隙承压水，依据含水层水质，水力性质及开采现状分成浅地下和深层地下水两大类。 ⑴ 浅层地下水（第一含水组）： 浅层地下水系指咸水底界以上浅水层及咸水层。在全市范围内普遍分布咸水层，咸、淡水界面由西部以细砂为主向东南渐变为以粉细砂为主，厚度10-20m，砂层呈透镜状，直接受降雨入渗补能，单井单位涌水量2-6m3/h.m，部分地区在咸水顶板以上分布浅层淡水，面积171.31km2，占全部面积的28.96%，多呈条带状零星分布，根据浅层淡水埋藏地层的水文地质条件，全部分为四个区，即中南部浅层水较发育区，北部发育一般区，西部发育较差区，以及东南部发育较差区。 ⑵ 深层地下水（分三个含水组） 第二含水组顶界为咸淡水界面，底界埋深160m，属承压水。含水层平面分布岩性自西向东由粗变细，由厚变薄，西北部以中粗砂为主，厚度约25-30m；中部以细砂为主，厚度约20-30m；东北部以粉砂为主，厚度小于20m。单井单位涌水量，西部大，东部小，由5-10m3/h.m到2-6m3/h.m。矿化度小于1g/l。 第三含水组，底界埋深350m，属深层承压水。含水层岩性自西向东由粗变细，由粗砂为主变为以中砂为主，再变以细砂为主。砂层总厚度大于50m，最厚85m。砂层连续性较好，是本市主要开采层。单井单位涌水量为10-15m3/h.m，最大约20m3/h.m。本组矿化度小于1克/升的淡水，水化学类型为LSH-N和HLS-N型水。水温22-24℃。 第四含水组，底界埋深450m，属深层承压水类型。含水层岩性自西向东由粗变细，依次由粗砂为主，变为以中砂为主，再变为以细砂为主，微胶结及半胶结。砂层连续性较差。砂层厚度20-40m，单井单位涌水量为2-8m3/h.m。本组为矿化度小于1克/升淡水，水化学类型为HL-N和HLS-N型水，水温28℃。 目前第二、第三含水组是重要的开采阶段，开采深度在100-470m。区域地下水开采以深井为主，约占机井87%以上，浅井主要集中在县境中南部浅层淡水。项目厂址位于浅层淡水较发育区，岩性以细砂为主，砂层厚度5-8m，富水性和补给条件较好，单井涌水量3.5-7m3/h.m，矿化度1.3-2g/l,水位埋深2-4m，平均可开采模数14.73万m3/a.km2，地下水流向为西南至东北方向。 6、植被物种 该区域主要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猥、鹰等。野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等，未发现稀有生物及保护动物。该区域土壤肥沃，主要种植小麦、棉花、玉米等。生物多样性较为单一。 7.衡水湖污水处理厂介绍 河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会拟投资7369万新建衡水湖污水处理厂一期工程项目（本项目只处理周边区域生活污水），项目建成后能有效缓解衡水湖东北部未设堤防的区域对衡水湖水体的污染，使得衡水湖东部区域的城市污水得以全部收集和集中处理，从而彻底解决衡水湖东部区域的城市污水污染。 采用改良一体化A2O工艺+混凝沉淀+反硝化深床滤池+消毒工艺。收集滨湖新区106国道以东、以南区域的规划城区及周边村镇的生活污水。本工程污水处理后主要用于市政杂用水，用于灌溉城市绿地、冲洗街道、车辆、景观用水，多余尾水排入项目南侧刘台排干渠。排水标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 设计进、出水水质： 表5 污水处理厂进水水质 污染物; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. mg/L（pH除外）; 350; 180; 200; 32; 40; 4; 6~9. 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，废水处理达标回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）。 表6 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准 污染物; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. mg/L（pH除外）; 50; 10; 10; 15; 5; 0.5; 6~9. 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 衡水滨湖新区成立于2011年1月，辖衡水湖自然保护区和彭杜、魏屯两个乡镇，按管控区和指导区两种类型对环湖区域实施统一领导管理。辖区面积296平方公里、人口9.4万人，其中管控区166平方公里、人口5.4万人。 衡水滨湖新区是河北省"十二五"时期推动冀中南经济区加速崛起，培育冀中南经济增长新优势的战略重点之一，是衡水市充分发挥衡水湖生态优势，统筹"一湖两城"发展，集中打造滨湖城市特色品牌，拉动滨湖城市现代化建设又好又快发展的重大战略举措，同时，也是进一步加强国家级自然保护区衡水湖的保护管理、科学有效地开发利用这一宝贵资源，推动保护开发工作又好又快发展的重要载体。 2、社会经济结构 ①综述 2015年上半年，滨湖新区完成5.3亿元，完成全年目标的44.7%，增速5.2%，增速在13个县市区中排名第11位。其中，三产占GDP比重为46.5%，名列前茅。 2015年预计农村居民可支配收入完成10998元，上半年完成4485元，完成全年目标的40.8%，同比增长7.8%，增速在13个县市区中排名第13位；预计城镇居民可支配收入完成18394元，上半年完成7810元，完成全年目标的42.5%，同比增长8.3%，增速在13个县市区中排名第12位。 ②第二产业 2015年，滨湖新区规模以上工业增加值完成2.77亿元，上半年完成1.39亿元，完成全年目标的50.4%，增速6.9%，增速在13个县市区中排名第3位。 ③第三产业 2015年，滨湖新区社会消费品零售总额任务6.23亿元，上半年完成2.7亿元，完成全年目标的43.3%，增速9.7%，增速在13个县市区中排名第4位。 截至2015年5月，滨湖新区衡水湖景区接待游客17.8万人次（市外游客约占60%），同比2014年增长37.9%。截至2015年8月，已接待80万人次。预期到今年年底，游客数量将突破150万人次。同时，景区辐射半径不断扩大，签订了京津冀旅游一卡通、西安行游天下自驾车护照合作协议，加入了京津冀旅游发展合作联盟、京杭大运河城市旅游联盟，与18个城市近200家旅行社进行了业务对接，进一步促进了客源地由省内向鲁、豫、晋、蒙、辽等京津周边地区的辅射。 ④固定资产 上半年滨湖新区完成固定资产投资5.99亿元,同比下降29.2%，增速在13个县市区中排名末位。下半年加快项目建设力度，实现固定资产投资大幅增长。 ⑤外贸出口 2015年，滨湖新区外贸进出口任务35万美元，上半年累计完成7万美元，全部为出口，占年度目标任务的19.31%，同比下降57.37%，增速在13个县市区中排名第12位。 ⑥财政收入 2015年，滨湖新区预计财政收入完成1.5亿元，上半年完成5702万元，完成目标任务的38%，增速7.2%，增速在13个县市区中排名第8位。 3、衡水湖国家自然保护区概况 衡水湖国家级自然保护区地处河北省衡水市境内，位于衡水市桃城区西南约5km处，处在环京津、环渤海、沿京九铁路的位置。衡水湖北倚新兴的区域中心枢纽城市衡水市，南靠“天下第一州”冀州，一湖连两城，被称为京南第一湖。保护区是以湿地和鸟类为主要保护目标的国家级自然保护区。 保护区范围东至五开河村，西至大寨村，南至堤里王，北接滏阳河，面积为187.87平方公里。保护区以东的48平方公里由衡水市政府划为保护区的外围保护带，由保护区管委会统一管理，一并开展保护和建设工作。因此，保护区管理边界范围东至善官村，西至大寨村，南至堤里王，北接滏阳河，地理坐标范围为东经115°27′50″~ 115°42′51″，北纬37°31′40″~ 37°41′56″，东西向最大宽度22.28km，南北向最大长度18.81km。 4、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区；本项目所在区域地下水主要用途为集中式生活饮用水和工、农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中对地下水质量的分类，本项目所在区域地下水质量为Ⅲ类；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分，本项目所在区域为2类声环境功能区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、空气：项目位于衡水市滨湖新区赵杜村，区域地势平坦，大气流动性较好，有利于大气污染物的有效扩散。 根据衡水市环境保护局网站公布的《2017年衡水市环境质量公报》，衡水市主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物，属于以细颗粒物污染为主的复合型污染。据统计，2017年全年开展空气质量日报363天，环境空气质量二级及好于二级天数为166天，城市空气质量达标率45.7%，重度污染以上五、六级天数为35天。全年可吸入颗粒物的达标天数为256天，占总天数的70.1%，细颗粒物的达标天数为241天，占总天数的66.4%。综合空气质量指数7.29，较2016年下降9.3%。二氧化硫全年日均值达标率为100%，最高日均值不超标；二氧化氮全年日均值达标率为97.5%，最高日均值超标0.28倍；可吸入颗粒物全年日均值达标率为70.7%，最高日均值超标3.19倍，全市区年均值为137微克/立方米，超标0.96倍；细颗粒物：全年日均值达标率为66.4%，最高日均值超标3.47倍，全市区年均值为77微克/立方米，超标1.20倍；臭氧全年日最大8小时平均达标率为79.3%，最高值超标0.76倍；一氧化碳全年日均值达标率为99.2%，最高日均值超标0.22倍。 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中 6.4.1 项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。 2、地下水环境质量现状 项目区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约为2 g/L，底界埋深60-70 m；区域主要开发利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1 g/L。根据近年监测结果表明，深层地下水水质满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水体标准要求。 3、声环境：本项目位于位于衡衡水市滨湖新区赵杜村，区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 4、生态环境：评价区域目前属于城郊生态系统，系统内生物种类主要为各种绿化用树木和花草及各种常见鸟类、昆虫等，无珍稀物种及被保护生物。生态环境质量一般

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目厂址位于衡水市滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北。评价区域内无珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别，内容见表7。 表7 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 保护目标; 相对于厂址; 保护对象; 保护级别. 方位; 距离（m）. 环境空气; 赵杜村二期回迁楼; W; 30; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 彭杜村; E; 860; 居民. 滨湖国际一期; N; 210; 居民. 声环境; 赵杜村二期回迁楼; W; 30; 居民; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准. 滨湖国际一期; N; 210; 居民. 水环境; 项目区地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 项目区地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区。 表8 环境质量标准 环境要素; 评价因子; 标准值; 标准. 环境空气; SO224小时平均浓度; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. SO21小时平均浓度; 500μg/m3. NO224小时均浓度; 80μg/m3. NO21小时平均浓度; 200μg/m3. PM1024小时平均浓度; 150μg/m3. PM2.524小时平均浓度; 75μg/m3. 非甲烷总烃1小时平均浓度; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/ 1577-2012)二级标准. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.5mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 硝酸盐氮; ≤20mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤1.0mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 地表水; pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 溶解氧; ≥5mg/L. 高锰酸盐指数; ≤6mg/L. 化学需氧量（COD）; ≤20mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤4mg/L. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0mg/L. 总磷（以P计）; ≤0.2mg/L. 总氮（湖、库，以N计）; ≤1.0mg/L. 声环境; 项目所在区域; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 1、废水：项目运营期生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准同时满足衡水市污水处理厂进水水质标准，中水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 181905.53-2002)表1中城市绿化水质标准，标准值见表9。 表9 污水执行水质标准 单位mg/L 项目; 标准值; 标准来源. COD; 300; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准. BOD5; 150. SS; 250. 氨氮; 25. 动植物油; 100. COD; 350; 衡水湖污水处理厂进水水质标准. BOD5; 180. SS; 200. 氨氮; 40. 浊度; 10; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 181905.53-2002)表1标准. BOD5; 20. 溶解性总固体; 1000. 氨氮; 20. 总大肠菌群; 3. 2、废气： 施工期：建筑施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； 运营期：中水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。标准值见表10。 表10 废气污染物排放标准 污染源; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 废气; 施工期扬尘; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值. 运营期恶臭; 恶臭; 场界：≤20 （无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 3、噪声：建筑施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，标准值见表14。项目建成后主要噪声源为机动车来往、水泵、风机设备产生的噪声，执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准。 表11 环境噪声排放标准 项目; 时段; 标准值; 单位. 建筑施工噪声; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55. 运营期设备噪声; 昼间; 60; dB(A). 夜间; 50. 4、运营期固体废物排放：一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定，生活垃圾收集后由环卫部门外运处理； 施工期产生的危险废物执行项目产生的危险废物执行《 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，确定该项目总量控制指标为：COD、氨氮、SO2、NOx。 废水主要为生活废水，项目中水回用量为1.28万t/a；年排水量绿化期为7.67万t/a；非绿化期为4.06万t/a，均排至污水处理厂，项目排水经化粪池处理达标后执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准并满足污水处理厂进水水质要求。即COD:300 mg/L氨氮：25 mg/L 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文规定，本项目总量指标核定按照国家或地方污染物排放标准核定。 则本项目污染物总量控制指标为：COD：35.19t/a，氨氮2.93t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 拟建项目为新建项目，其施工期工艺流程及排污节点见图2。 建筑材料堆放、运输 平整 土方开挖 道路修整 房屋建筑 装修 N、G . N、G、S . N、G、S . N、G、S . N、W、S . N、W、S . N-噪声 S-固废 W-废水 G-扬尘 图2 施工期工艺流程及排污节点图 2、运营期 拟建项目为新建项目，其运营期工艺流程及排污节点见图3。 住宅楼居民生活、汽车 居民生活污水、 不可预计废水 居民生活垃圾 设备、汽车噪声 停车场废气 机械通风设施 采取降噪措施，注意安装位置，加强管理 中水站 垃圾箱 绿化 化粪池 经市污水管网排入衡水市污水处理厂 排入大气 环卫部门统一处置 局部环境 图3 运营期工艺流程及排污节点图 主要污染工序： 1、施工期 施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。施工期环境影响因素主要有以下几方面： （1）施工扬尘：在建筑场地平整、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起扬尘； （2）施工噪声：在地基开挖、物料运输、浇注、建筑作业过程中，会有噪声产生； （3）施工废水：主要为施工期施工人员生活污水； （4）施工固废：主要为施工建筑垃圾和生活垃圾。 2、运营期 （1）废气 拟建项目运营期废气主要为车辆废气、居民烹饪废气、垃圾箱和中水处理站产生的恶臭。 （2）废水 拟建项目运营期产生的废水主要是生活污水，主要包括居民住宅废水和公建废水。 （3）噪声 拟建项目运营期噪声污染主要为机动车来往、水泵、风机设备产生的噪声 （4）固体废物 拟建项目产生的固废主要是项目居民生活垃圾、化粪池内粪便。 - 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名 称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及 排放量（单位）. 大气污染物; 地下停车场废气; CO 、NOx、 THC; --; --. 居民烹饪废气; 油烟; --; --. 垃圾箱 中水处理站; 恶臭; ＜20（无量纲）; ＜20（无量纲）. 水污染物; 生活污水 11.73万m3/a; COD; 400mg/L，46.92t/a; 300mg/L，35.19t/a. BOD5; 180mg/L，21.11 t/a; 150mg/L，17.80 t/a. NH3-N; 25mg/L，2.93t/a; 25mg/L，2.93t/a. 固体废物; 住宅楼; 生活垃圾; 791.87t/a; 采用袋装后投入楼下垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清. 化粪池; 粪便; 110t/a; 直接由环卫部门用抽粪车抽走处理. 噪声; 项目噪声源主要为机动车来往、水泵、风机等设备产生的噪声，噪声值一般在65-85dB(A)。通过选用低噪设备，基础减振和距离衰减隔声等降噪措施后，减轻噪声对周围环境影响。. 其他; 无. 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目没有生态敏感因素，不产生明显影响。. 施工期污染分析 环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 拟建项目施工期对空气环境的影响主要是土方挖掘，建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大。 建设期扬尘的产生还是无法根除的，为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。本项目拟采取如下控制措施： （1）裸露土方扬尘污染控制。施工现场实行分区围挡管理，对出入口、道路、材料加工区、堆放区、生活区、办公区及施工现场地面100%硬化处理。对长期停工工地的裸露地面进行覆盖或绿化。基础施工过程中打井降水，应设置多层过滤池，防止泥降水外溢，从而形成扬尘等路面污染； （2）施工现场封闭管理。施工现场按规定连续设置硬质围挡(围墙)实施100%全封闭管理，保持围挡(围墙)整洁、美观。严格控制施工围挡范围，减少对周边环境的影响； （3）施工过程的防尘降尘管理。施工现场出入口处设置冲洗、排水等设施，建立冲洗制度，配备专职人员负责对进出道口的所有车辆进行100%冲洗保洁。工程施工至2层以上(含2层)时，主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网保持干净、整齐、无破损。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料严禁露天放置；施工现场土方、爆破施工等易产生粉尘的作业，100%采取湿法作业，安装喷淋系统； （4）垃圾的处理控制。建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁。施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧。施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并全部严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，严禁随意丢弃、焚烧； 采取以上措施后，施工扬尘对周围环境的影响会大大降低。只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对周围环境产生影响较小。 2、施工期噪声环境影响分析 （1）噪声源分析 由于在拟建项目施工过程中，需动用大量的车辆和施工机械，它们的噪声源强度较大，同时大型运输、施工车辆流动性强，产生的噪声值较高。因此，项目施工期的噪声污染源主要是施工现场的各类施工机械设备噪声和物料运输噪声的交通噪声，其主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、平地机、打桩机、装载机、钻探机、摊铺机、运输卡车等，根据《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的施工机械噪声测试值和建筑施工中的机械噪声类比监测结果，本报告将拟建项目主要的各类施工机械噪声值列于表12。 表12建筑施工中主要施工机械噪声值一览表 序号; 设备名称; 测点距施工设备距离(m); 单机最大声级(dB). 1; 推土机; 5; 86. 2; 装载机; 5; 85. 3; 挖掘机; 5; 84. 4; 振捣机; 5; 80. 5; 卷扬机; 5; 80. 6; 钻探机; 5; 82. 7; 顶板浇筑; 5; 80. 8; 压实机; 5; 80. 9; 打桩机; 5; 88. （2）施工期噪声影响分析 在考虑拟建工程噪声源对周围环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出噪声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算采用点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值，预测采用的公式为： Lr = Lr0－20Log（r0/r） 式中： Lr-----距声源r处的声压级； Lr0----距声源r0处的声压级； r------预测点与声源的距离； r0-----监测设备噪声时的距离。 施工机械在不同距离处的噪声预测结果表13。 表13 各种施工机械在不同距离的噪声贡献值 单位：dB(A) 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声贡献值. 20m; 40m; 60m; 100m; 200m. 1; 推土机; 74; 68; 64; 60; 54. 2; 装载机; 73; 67; 63; 61; 53. 3; 挖掘机; 72; 66; 62; 58; 52. 4; 振捣机; 68; 62; 58; 54; 48. 5; 卷扬机; 68; 62; 58; 54; 48. 6; 钻探机; 70; 64; 60; 56; 50. 7; 顶板浇筑; 68; 62; 58; 54; 48. 8; 压实机; 68 62; 58; 54; 48. 9; 打桩机; 76; 80; 66; 63; 55. 从上表可以看出，一般当相距60米时，施工机械的噪声值可降至58-66dB(A)，昼间噪声可达标，夜间噪声超过标准；当相距200米时，昼、夜噪声均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （3）施工噪声影响防治措施 从上述预测结果表明，拟建项目施工对周围的敏感点会产生一定的噪声影响，特别是夜间施工的影响应予以重视，必须采取相应的减少施工噪声对周围环境影响的措施。 ①合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必需外，禁止在12:00～14:00、22:00～次日6:00期间施工；同时应合理安排施工进度。 ②合理安排施工场地：采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距敏感点较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作。 ③ 按施工阶段进行噪声防治 土石方基础阶段：采用低噪声机械设备，禁止使用柴油打桩机、振动打桩机等，采用如垂直振打式螺旋、静压、喷注式打桩机等，同时在场界临居民区侧设置隔声屏障，来缓解噪声对居民生活的影响；主体施工期：将高噪声设备安装使用远离居住区，对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，以此来缓解主体施工期对周围居民影响。公用设施安装及装修阶段：施工场地尽量安排在屋内进行，合理安排时间，设施隔声屏障，来减缓对周围居民生活的影响。 ④ 环境管理措施 加强环境宣传教育，组织施工负责人进行培训，学习国家有关环保法规，增强环境意识，通过宣传教育使施工单位领导真正意识到降低噪声所能带来的经济效益和社会效益，采取一切可能降噪措施，自觉进行噪声治理。 ⑤其他措施 施工场所的施工车辆经南环西路进入施工场地，运输过程中避开居民区，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响。 建设单位与施工单位还应与施工场地附近小区建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。 3、施工期水环境影响分析 施工现场用水主要为施工混凝土浇注、养护用水等，用水量约占总用水量的90%以上；此外即为生活用水和降尘洒水等。 混凝土浇筑、水泥养护等工程的实施，将会产生一定量的施工废水。 施工废水水量少且水质简单全部用于场地喷洒抑尘或沉淀后回用。 4、施工期固体废物影响分析 施工期建筑垃圾和施工人员的生活垃圾以及建成后生活垃圾。建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废木材、废铁丝、钢筋、建材的包装箱、袋等由相关单位回收再利用； 废油漆和涂料需建设危废暂存间，并与为有资质的危废公司签订危废协议，集中收集处置； 生活垃圾主要分为厨房有机物、废纸、塑料、玻璃金属等由环卫部门统一收集处理 采取以上措施后，拟建项目施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小。 5、生态影响分析 工程施工期地表开挖、土方及建筑材料临时堆存，造成场地生态环境被破坏，雨季还有可能引发水土流失，但施工期的生态影响是暂时的。随着施工期的结束，本项目的建成，通过加强区域内绿化工作，使工程区域绿化率达到35%，对区域生态环境起到改善作用。为减小施工期对周围生态环境的影响，本项目采取如下生态保护措施： ①强化施工阶段的环境管理。在施工期间，为保证环境保护措施得到落实，应建立环境管理制度。因此，建议在双方签定合同时，应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中去，以便进行监督。 ②加强施工队伍环保教育，规范施工人员行为，爱护环境，保护施工场所周围一草一木，不随意破坏施工带以外的植物。 ③严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围。 ④对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按绿化方案恢复。 ⑤尽量避免雨季进行土建施工，减少水土流失。 6、施工营地污染防治措施 在施工期内，由于运输车辆进出施工现场，一是使附近道路车流量的增多，易造成交通堵塞，二是车辆进出施工现场将施工场地内的土壤带至附近道路，晴天易产生扬尘，雨雪天气将使道路泥泞，影响其他车辆及附近居民正常出行。为减少交通堵塞，施工车辆尽量避开上下班车辆高峰期运输物料，并且选择车辆流较少的路道运输。车辆施出施工场地时要对轮胎进行冲洗，并且在施工场地出口铺垫草苫，防止轮胎将大量冲洗水带至路面，在冬季造成路面结冰，易造成交通事故。 综上所述，建设单位在认真落实好各项环保措施后，该项目在施工期对周围环境的影响不大，且该影响是暂时性的，将随着施工期的结束而消失。

运营期污染源分析 1、大气环境影响分析 拟建项目废气主要为车辆废气、居民烹饪废气、垃圾箱和中水处理站产生的恶臭。 ①车辆废气 项目拟建地下停车场。汽车尾气主要是指汽车进出车库时，汽车怠慢及慢速(＜5km/h)状态下的尾气排放，汽车废气中主要污染因子为CO、NOx、THC(总烃)等。由于地下车库安装送、排风设施，换气次数不低于6次/h，设置9个排气口，离地面高度3m，满足规范中排气口离室外地坪高度应大于2.5m的要求，每个排气口上方设一座防雨亭，地面空气流动性较强，汽车尾气扩散能力较好，基本不会聚集。因此汽车尾气对周边的环境空气质量影响较小。 - 居民烹饪废气 本项目容纳1336户，每户设置一台燃气两眼灶，以天然气为燃料，油烟废气经抽油烟机收集并净化处理后，由独立的烟道引到楼顶排放，对环境空气影响较小。 ③垃圾箱和中水处理站恶臭 本项目各产垃圾单位均采用袋装收集，置于楼下垃圾箱内，然后由环卫部门统一处置，日产日清，以减少恶臭的产生及排放。项目采用垃圾箱密闭、日产日清的措施，可防止产生恶臭气味对环境的影响。 本项目中水处理站位于项目生活中心绿化带，布置于地下，运营过程中会产生恶臭气体，为减轻恶臭对周围环境的不利影响，项目对污水处理站预处理设施，例如格栅、气浮刮渣装置、污泥等，定期清理，以便消除那些易于腐烂致臭的有机物；对厌氧单元进行密闭，污泥由螺旋泵抽出后及时清运，运送至衡水市环卫部门指定地点处置；同时中水处理站周围加强绿化。经类比分析，采取以上措施后中水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准中的相关规定。 综上所述，拟建项目废气对大气环境产生的影响较小。 2、水环境影响分析 拟建项目废水主要为生活污水，绿化季46.1m3/d废水经中水处理站处理后回用于绿化，废水排放量为306.6m3/d，非绿化季废水排放量为352.7m3/d，不用于会用的废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入衡水市污水处理厂。经类比同类项目，外排废水中COD：300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准及衡水湖污水处理厂进水水质标准要求。主要污染物排放浓度及年排放量见表14。 表14 拟建项目外排废水水质一览表 污染物; COD; BOD5; 氨氮. 外排废水执行标准; 400; 180; 25. 项目染物外排浓度(mg/L); 300; 150; 25. 项目外排标准核算年排放量(t/a); 46.92; 21.11; 2.93. 项目废水污染物年排放量(t/a); 35.19; 17.8; 2.93. 中水处理站处理规模为60m3/d，工艺采用物化+生化净化处理工艺净化处理，其处理工艺流程图见图5。 格栅 隔油调节池 毛发聚集器 水解池 沉淀池 中水水箱 回用 生活废水 接触氧化池 罗茨 风机 曝气 絮凝剂 过滤 消毒剂 曝气 图5 中水处理工艺流程图 为防止污水随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地下，对地下水环境带来威胁，化粪池及中水处理站必须采取以下严格的防渗措施：①先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目地。②项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材。③拟建项目区域内道路及地面必须硬化，如铺砖并用防腐水泥抹面。④污水检查井：内壁用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂。采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。 综上所述，项目的建设对区域水环境产生影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声污染主要为机动车来往、水泵、风机等设备噪声及车辆噪声，其噪声级为65-85dB(A)。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，上述设备泵房、风机等均设置在地下层内，并且尽可能远离附件住宅及边界一侧。地下层隔声效果好，其隔声量能达到40-45dB 以上，经隔声减振处理后得到有效控制。另外，设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振沟，管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生噪声辐射，因此建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口可用橡胶软管或曲扰橡胶接头连接，可以有效减少建筑物固体传声的影响。 综上所述，拟建项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 拟建项目固废主要为居民生活垃圾。居民生活垃圾按人均生活垃圾产生量为0.5kg/人·d考虑，拟建项目居民生活垃圾产生总量为791.87t/a（4339人）；化粪池清理出来的粪便，其产生量为110t/a，不在小区内进行压滤干化处理，直接由环卫部门用抽粪车抽走处理；生活垃圾采用袋装后投入楼下垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清。 因此，拟建项目固废均得到合理处理，对环境产生影响较小。 5、清洁生产 拟建项目在设计上采取了南北朝向，最大限度的接纳阳光，增加光线的透入，建筑外墙门窗采用彩色节能断桥铝合金门窗，玻璃采用塑钢中空玻璃；外门窗有良好的气密性；外门窗框与门窗洞口之间的缝隙，采用聚氨酯高效保温材料填实，并用密封膏嵌缝；外门窗洞口周边侧墙进行保温处理；营运期以电作能源，电能属于清洁能源，项目建成后通过加强绿化，对改善区域生态环境起到一定的积极作用。因而，本项目的建设符合清洁生产的要求。 6、选址可行性分析 本项目位于滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北。项目占地属于城镇住宅用地，衡水市城乡规划局已出具《建设用地规划许可证》(建字第131101218/5066号)和(建字第1311012018J8056号)，同意建设单位按本通知要求委托具有相应资质的规划设计单位进行设计；此外，衡水市国土资源局已出具土地证，该项目地块为河北鹏福房地产开发有限公司所有。 拟建项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标。拟建项目营运期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对区域环境产生影响较小。 综上，本项目选址可行。 8、平面布置合理性分析 本项目住宅共新建4栋33/-2F住宅楼，8栋7/-1F住宅楼，充分利用小区路网、公共绿地对住宅进行灵活隔断，既保障了居民生活的私密性，又为居民提供了娱乐、交流的场所。较高的绿地率为居民提供了良好的居住环境。结合加压泵站等公建布置与住宅楼保持合理距离，设备噪声对住宅楼声环境产生的影响较小；小区设置了停车场。整个小区公共设施的布置基本体现了“以人为本”的宗旨，为居民提供了舒适方便的生活环境，可以避免其环境受到干扰影响。因此，本项目平面布置合理。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 停车场废气 | THC、NOx CO | 无组织排放 | -- |
|  | 垃圾箱恶臭 | 恶臭 | 垃圾箱密闭，日产日清 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准 |
|  | 中水处理站 | 恶臭 | 处理设施定期清理，对厌氧单元进行密闭，污泥及时清运 |  |
| 水污染物 | 居民生活污水和公建废水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 化粪池、中水处理站 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准 中水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 181905.53-2002)表1中城市绿化水质标准 |
| 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 用袋装后收集后，置于垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求 |
|  | 化粪池 | 粪便 | 由环卫部门用抽粪车抽走 |  |
| 噪 声 | 拟建项目运营期噪声污染主要为供水水泵、风机、配电室变压器等设备噪声及车辆噪声，其噪声级为65-85dB(A)。通过采用先进的低噪声设备，同时采取厂房隔声、基础减震、隔声门、距离衰减等防噪措施后，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：无。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目名称：滨湖万象城B1、C1区一期建设项目 （2）建设单位：河北鹏福房地产开发有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目位于衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北。厂址区域中心点坐标为北纬37°41'34.46"，东经115°41'14.28"。厂址四邻概况为：南、东至赵杜村农田，西至赵杜村二期回迁楼，北隔村路为施工单位的临时建筑，距离本项目最近的敏感点为西侧30米的赵杜村二期回迁楼。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）项目投资：项目总投资为48000万元。 （6）建设规模：项目占地46457.9平方米（约合69.69亩），新建4栋33/-2F住宅楼，8栋7/-1F住宅楼，总建筑面积为185094.94平方米。其中地上建筑面积150255.64平方米（住宅建筑面积150255.64平方米），地下建筑面积34839.3平方米（地下储间面积9238.06平方米，地下人防面积3748.24平方米，地下车库20953平方米，设备用房900平方米）。绿化面积16260平方米，绿化率35%。 （7）占地面积及主要建设内容：项目占地面积46457.9平方米（约合69.69亩），总建筑面积185094.94平方米，绿化面积16260平方米。 2、建设内容 项目拟新建4栋33/-2F住宅楼，8栋7/-1F住宅楼，住宅户数1336户。地下建筑面积34839.3平方米，地下车位723个。以及一座60 m3/d中水站。 根据《河北省民用建筑节能条例》中规定：建筑面积在3万m2以上、用水量较大的公用建筑和建筑面积在10万m2以上的新建住宅小区，应当建设配套中水回用设施，并与主体工程同时交付使用。本项目的建筑面积为185094.94m2，因此区域内需建设中水处理回用设施。 3、产业政策及选址 （1）产业政策 项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求； 本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类产业。 综上，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 （2）选址 本项目选址位于项目位于衡水滨湖新区东湖大道以东、滏阳二路以北。厂址区域中心点坐标为北纬37°41'34.46"，东经115°41'14.28"。2018年3月30日，衡水市国土资源局为本项目出具了相关证明，明确项目所占土地性质为城镇住宅用地。 本项目所处地理位置优越，交通发达、信息畅通。项目周围无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 综上所述，本项目选址可行。 4、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 （1）施工期 拟建项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、废水、噪声和固体废物。施工单位需严格执行环保部门的相关规定，施工期间对场地进行硬化处理，设置围挡，对工地定期清扫、洒水抑尘。尽量选择噪声低的机械设备，采取先进的作业方式和工艺，建筑垃圾应及时清运至指定地点，运输车辆要进行遮盖，防止运输过程中物料撒落。采取上述措施后并加强施工管理，可将污染影响降低到最低程度，而且污染影响比较短暂，随着施工活动的结束而自动消失。 （2）运营期 ①废气 拟建项目废气主要为车辆废气、居民烹饪废气、垃圾箱和中水处理站恶臭。 项目拟建地下停车场。汽车尾气主要是指汽车进出车库时，汽车怠慢及慢速(＜5km/h)状态下的尾气排放，汽车废气中主要污染因子为CO、NOx、THC(总烃)等。由于地下车库安装送、排风设施，换气次数不低于6次/h，设置9个排气口，离地面高度3m，满足规范中排气口离室外地坪高度应大于2.5m的要求，每个排气口上方设一座防雨亭，地面空气流动性较强，汽车尾气扩散能力较好，基本不会聚集。因此汽车尾气对周边的环境空气质量影响较小。 本项目容纳1356户，每户设置一台燃气两眼灶，以天然气为燃料，油烟废气经抽油烟机收集并净化处理后，由独立的烟道引到楼顶排放，对环境空气产生影响较小。 本项目各产垃圾单位均采用袋装收集，置于楼下垃圾箱内，然后由环卫部门统一处置，日产日清，以减少恶臭的产生及排放。项目采用垃圾箱密闭、日产日清的措施，可防止产生恶臭气味对环境的影响。 本项目中水处理站位于项目生活中心绿化带，布置于地下，运营过程中会产生恶臭气体，为减轻恶臭对周围环境的不利影响，项目对污水处理站预处理设施，例如格栅、气浮刮渣装置、污泥等，定期清理，以便消除那些易于腐烂致臭的有机物；对厌氧单元进行密闭，污泥由螺旋泵抽出后及时清运，运送至衡水市环卫部门指定地点处置；同时中水处理站周围加强绿化。经类比分析，采取以上措施后中水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准中的相关规定。 综上所述，拟建项目废气处理措施可行。 （2）废水 本项目建成投入使用后，废水主要为生活污水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 项目废水排放采用雨、污分流制。本项目生活污水17.7万 m3，其中11.73万 m3废水产生污染物COD、BOD5、SS、氨氮经化粪池处理后的排放浓度分别为：300mg/L、150mg/L、250mg/L、25mg/L、100/L；生活污水经化粪池处理后《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准，同时满足衡水湖污水处理站进水水质要求后，最终排入衡水湖污水处理站。 其中2.28万 m3废水经中水系统处理用于绿化和道路清扫废水。中水出水水质满足执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）。 综上分析，本项目废水可实现达标排放，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 对于设施噪声采取相关设备地下设置、围墙隔声、距离衰减、减振并选用消声性能好的材料等措施降低设备噪声；对于机动车辆限速+禁笛。通过一系列降噪措施再经过经距离衰减后，对周围环境影响较小。项目厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) （4）固体废物 拟建项目产生的固体废物主要为居民生活垃圾。生活垃圾采用袋装后投入楼下垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清。化粪池及中水处理站产生的粪便和污泥不在小区内进行压滤干化处理，直接由环卫部门用抽粪车抽走处理。本项目固体废物均得到合理处置，固废处理措施可行。 （5）防渗措施 通过对污水处理站各水池、污水管道、小区道路进行防渗处理后，可有效防止废水污染物通过跑、冒、滴、漏等对地下水污染。 （6）清洁生产 拟建项目建设采用无污染或轻污染的建筑材料，采取了一系列节能，节水措施，符合清洁生产要求。 6、总量控制结论 建议本项目建成后总量控制指标为：COD：35.19t/a，氨氮2.93t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 7、项目可行性结论 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许类建设项目。 综合以上分析，拟建项目符合国家产业政策，选址合理，在采取相应的环保治理措施并保证其正常运行的前提下，可以实现污染物达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 （1）规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有省级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备。 （2）绿化规划时根据小区的布置和建筑风格，宜多种乔、灌木，品种多样的鲜花作为点缀，增加生物多样性，以代替绿化面积减少所带来的负面影响。 （3）加强物业管理和环保宣传教育。物业管理部门要对小区内居民的环保宣传工作，爱护一草一木，不乱丢垃圾等，切实保护好卫生环境。 - （4）合理布设小区公建设施，按照相关规范和要求进行设计和施工，避免对居民的影响。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表15。 表15 环境保护“三同时”竣工验收一览表 项目; 环保措施; 投资 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 地下停车场 废气; 机械通风设施; 5; 严格按照设计规范进行建设，保证排换风设施正常运行; —. 垃圾箱恶臭; 垃圾箱密闭，日产日清; 2.0; 场界：臭气浓度 ≤20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1二级新扩改建 标准. 中水站恶臭; 预处理设施定期清理，对厌氧单元进行密闭，污泥及时清运; 1.0. 废 水; 居民生活污水、公建废水; 化粪池若干; 5.0; COD≤300mg/L BOD5≤150mg/L SS≤250mg/L 氨氮≤25mg/L; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准同时满足衡水市污水处理厂进水水质标准. 一座中水处理站，日处理规模为60m3; 10.0; pH 6~9 BOD5≤20mg/L 氨氮≤20mg/L 溶解性总固体≤1000mg/L; 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 181905.53-2002)表1中城市绿化水质标准。. 噪 声; 设备噪声; 水泵; 泵房+减震垫; 3; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 风机; 基础减震+密闭设备间; 3. 配电室变压器; 密闭设备间; 3. 固固体废物; 居民生活垃圾; 密闭垃圾箱，日产日清; 3; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求. 中水处理站及化粪池产生的污泥及粪便; 由衡水市环卫部门定期抽走处理; 3. 防防渗; 化粪池及中水处理站各水池先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目地；项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材；拟建项目区域内道路及地面必须硬化，如铺砖并用防腐水泥抹面；污水检查井：内壁用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂。; 12; --; --. 合计; 50; --; --.

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 衡水湖国家级自然保护区功能区划图 附件1 项目核准批复 附件2 土地证 附件3 稳评批复 附件4 规划证明 附件5 建设要求通知书 附件6 节能审批意见 附件7 企业承诺书 附件8 委托书 附件9 编制单位承诺书 附件10 营业执照 附件11 登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。