河北金航橡胶有限公司建设项目

环境影响报告表

项目名称：河北金航橡胶有限公司关于年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座项目

建设单位(盖章)：河北金航橡胶有限公司

编制日期：2019年7月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北金航橡胶有限公司关于年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北金航橡胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 安永吉 |  |  |  | 联系人 |  | 安永吉 |  |  |
| 通讯地址 | 衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15132828881 |  | 传 真 |  | -- |  | 邮政编码 | 053200 |  |
| 建设地点 | 衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 衡水滨湖经济开发区行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 衡滨审投资备字〔2019〕013号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C-3311 金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 40亩 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 15 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.3% |
| 评价经费 (万元) | -- |  |  | 预期 投产日期 |  | - |  |  |  |
| 项目内容及规模: 一、项目建设背景 河北金航橡胶有限公司位于衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园，占地面积40亩。项目投资5000万元，新建年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座。该公司经营范围为生产销售钢波纹管、伸缩缝、盆式支座。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（部令 第1号）（2018年4月28日实施）规定，本项目属于二十二、金属制品业- 67 金属制品加工制造-其他（仅切割组装除外），确定该项目应编制环境影响报告表。河北金航橡胶有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位接受委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按《环境影响评价技术导则》要求规范编写了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 （1）项目名称：河北金航橡胶有限公司关于年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座项目； （2）建设单位：河北金航橡胶有限公司； （3）建设性质：新建； （4）总投资：5000万元，其中环保投资15万元，占总投资额的0.3%； （5）建设地点：项目位于衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园，中心地理坐标为东经115°41'04.57"，北纬37°37'43.56"。厂区北侧为空地，南侧为河北西玛电机股份有限公司，东西两侧为村路。距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧586m处衡水中学（地理位置图见附图1，周边关系图见附图2）。 （6）生产规模：年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员15人，一班8小时，年工作300天。 三、主要建设内容 该项目占地面积40亩，主要建设生产车间，办公楼等，总建筑面积10490m2。 具体建设内容见表1。 表1 建设内容一览表 项目分类; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积9800m2，设置焊机、切割机、抛丸机等设备. 办公楼; 建筑面积400m2，用于员工办公，门卫40m2. 辅助工程; 库房; 建筑面积250m2，用于存放原料及成品. 公用工程; 供热; 生产不用热. 供电; 中小企业创业园供电系统提供. 供水; 中小企业创业园供水系统提供. 环保工程; 废水; 防渗旱厕. 废气; 抛丸废气经布袋除尘器处理后15米排气筒排放 焊接废气经移动式焊接烟尘净化装置处理. 噪声; 选用低噪声设备，加基础减振设施，厂房隔声等. 固废; 项目固体废物主要是生产过程中产生的金属下脚料、焊接过程产生的废焊渣、抛丸过程产生的废钢丸、除尘灰收集外售，生活垃圾由环卫部门定期清理。废机油暂存危废间，定期交由有资质单位处理。. 四、原辅材料及能源消耗 具体情况见表2。 表2 原辅材料及能源消耗一览表 产品名称; 原料名称; 年用量; 备注. 钢波纹管; 钢板; 20000t; 外购. 螺栓; 65t; 外购. 角钢; 30t; 外购. 伸缩缝; 异型钢; 3000t; 外购. 钢板; 40t; 外购. 锚固筋; 70t; 外购. 盆式支座; 钢铸件; 3600t; 外购. 钢板; 35t; 外购. 四氟板; 1.2t; 外购. 其他; 焊条、焊丝; 20000kg; 外购. 保护气; 1600瓶; 外购. 氧气; 500瓶; 外购. 乙炔气; 100瓶; 外购. 水; 180m3; 中小企业创业园供水系统供水. 电; 10000kWh; 中小企业创业园供电系统供电. 五、生产设备及产品 1、具体设备见表3。 表3 厂区设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 电焊机; 10; 台. 2; 氩弧焊; 1; 台. 3; 立车; 7; 台. 4; 卷管机; 1; 台. 5; 折弯机; 2; 台. 6; 铣边机; 2; 台. 7; 摇臂钻; 6; 台. 8; 抛丸机; 1; 台. 9; 车床; 1; 台. 10; 天车; 4; 台. 11; 切断机; 1; 台. 12; 压波机; 1; 台. 13; 法兰成型机; 1; 台. 14; 环保设备; 8; 台. 合计; 46; 台. 2、产品方案 表4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 钢波纹管; 20万米/a. 2; 伸缩缝; 2万米/a. 3; 盆式支座; 4万米/a. 六、公用工程 （1）给排水 ①给水：本项目用水由中小企业创业园供水管网供给，总新鲜用水量为0.60m3/d（180m3/a），主要为盥洗、饮用等生活用水。职工生活用水水量根据《河北省用水定额》(DB13/T1161.3-2016)，按40L/人·d计用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 ②排水： 项目废水主要为职工生活污水，产生量为0.48m3/d。排入防渗旱厕，定期清掏。 项目给排水平衡表见表5，给排水平衡图见图1。 生活用水 新鲜水 0.6 防渗旱厕，定期清掏 0.12 0.48 0.48 图1 项目给排水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目用电由衡水滨湖新区彭杜乡中小企业创业园供电系统提供，年用电量为10000kWh，可以满足项目用电需要。 （3）供热及制冷 本项目办公室夏季制冷及冬季取暖均采用空调，不设锅炉，生产过程不用热。 七、厂区平面布置 本项目按各种不同功能的设施进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，方便管理。厂区分为库房、生产车间、办公楼。生产车间位于厂区西侧，库房在厂区东北部，办公楼在厂区北侧中部。此方案具有工艺流程顺畅，生产线集中，物料输送距离短，能源损耗少，便于环保设施安装及运行维护特点（项目平面布置图见附图4）。 八、项目选址合理性分析 本项目占地为建设用地，2019年6月9日租赁衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园，建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名声区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 综上所述，本项目选址合理。 九、产业政策 本项目本项目属二十二 金属制品业-67金属制品加工制造；C3311金属结构制造，本项目属于金属制品业，不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2013 年第 21 号）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许建设项目，根据《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》(2005 年修订版)和《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》中的规定，扩建项目不属于禁止类项目。属允许类项目，符合国家产业政策，并且该项目在衡水滨湖经济开发区行政审批局备案，备案编号为【衡滨审投资备字（2019）013号】（见附件） 综合以上分析，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 #### 表5 本项目与大气污染防治行动计划相符性分析 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策符合性. 《国务 院关于 印发大 气污染 防治行 动计划 的通知》 （国发 [2013]37 号）; 加强工业企业大气污染综合治理; 本项目各废气均采取合理可靠有效的废气处理措施; 符合. 全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤推广应用高效节能环保型锅炉; 本项目用热采用电能，不设 ， 燃煤、燃油、燃气锅炉; 符合. 加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》 （2013 年修正）中规定的限制类、淘汰类项目，属允许类; 符合. 全面推行清洁生产; 本项目建设选用节能，节电环保设备，减少能源的浪费符合清洁生产要求; ， 符合. 《河北 省大气 污染防 治行动 计划实 施方案》; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用; 本项目用热采用电能，不设燃煤、燃油、燃气等锅炉; 符合. 根据国家产业政策，严格控制新建、改建 扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目; 、本项目属金属制品加工项目，不属于上述严格控制项 目类别; 符合. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务 活动，应当在密闭空间或者设备中进行， 并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目不产生挥发性有机废气，焊接烟尘均采取合理可靠的废气处理措施减少废气排放; 符合. 由上可知，本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求。 #### 表 6 本项目与水污染防治行动计划相符性分析 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）; 全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 本项目属于金属制品加工行业，不属于取缔类; 符合. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案、实施清洁化改造。; 本项目属于金属制品加工行业，不属于取缔类; 符合. 调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，布局，合理确定发展布局、结构和规模。; 不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2013 年第 21 号）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类。; 符合. 严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶 塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可; 本项目用水由彭杜乡中小企业创业园供水管网提供; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》; 对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代; 本项目不属于所述“十八”重点行业; 符合. 全面取缔“十小”落后企业。2016 年 6 月底前， 完成全省装备水平低、环保设施差的小型企业排查，制定和实施不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼硫炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目取缔实施方案，于 2016 年底前全部取缔; 本项目不属于“十小”落后企业; 符合. 本项目不属于“十小”落后企业达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡; 本项目用水由彭杜乡中小企业创业园供水管网提供; 符合. 格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于 2016 年底前一律予以关闭; 本项目用水由彭杜乡中小企业创业园供水管网提供; 符合. 由上表可知，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求。 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的“三线一单”环境管理要求符合性分析见表7。 #### 表7 本项目与“三线一单”符合性分析 项目; 分析内容; 该企业情况; 评估 结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 。 项目位于河北省衡水市滨湖新区彭杜乡彭杜乡中小企业创业园，拟建项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区疗养区等，区内无珍稀频危动植、植物，本项目规划区域内不涉及生态保护红线。; 、 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 通过分析预测，各废气污染物均能达标排放；项目无废水外排；固体废物均妥善处理， 不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足环境质量标 准，符合环境质量底线的要求; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高污染、高消耗型企业; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为金属制品加工项目，不在环境准入负面清单内 。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的“三线一单”环境管理要求。 #### 表8 本项目与土壤污染防治行动计划和净土计划相符性对照表 文件名称; 序 号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知国发 〔2016〕 31 号; 1; 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 项目占地为集体建设用地，该地不属于优先保护类耕地; 符合. 2; 分用途明确管理措施。自 2017 年起， 各地要结合土壤污染状况详查情况， 根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途; 2019年6月9日租赁衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园；并于2019年7月11日彭杜乡政府为其开具了乡政府规划证明。该项目建设选址符合彭杜乡规划，同意建设。; 符合. 3; 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施， 要与主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用。; 项目无重金属污染物，不涉及VOCs废气排放，车间防渗，不会对土壤产生影响; 符合. 河北省人民政府关于印发河北省“净土行动” 土壤污染防治工作方案的通知（冀政发 [2017]3 号）; 1; 实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单 的企业要自行或委托有资质的环境 监测机构对其企业用地每年开展至 少 1 次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。 规范危险废物处置行为，危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治的相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门案。; 企业目前未列入上述重点名单; 符合. 衡水市 “净土行动”土壤污染防治工作方案; 2; 推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能。2018 年底前依法搬迁或关闭对土壤造成严重污染的现有企 业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅 酸蓄电池行业企业。; 项目占地为集体建设用地，该地不属于优先保护类耕地。; 符合. 由上表可知，本项目符合国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发〔2016〕31 号）、河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017]3 号）和衡水市“净土行动”土壤污染防治工作方案中相关要求。 综上，项目符合国务院关于印发《水污染防治行动计划的通知》(国发【2015】17 号)和《河北省水污染防治行动计划实施方案》中相关要求，符合国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知(国发【2013】37 号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的“三线一单”环境管理要求。 #### 表9 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性对照表 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策符合性. “十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案; 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治：各地要 全面开展涉 VOCs，排放的“散乱污”企业 排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到 “两断三清”; 项目无未批先建，不属于“散乱污”企业; 符合. 2; 严格建设项目环境准入： 提高 VOCs 排放重点行业环保准入门 槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼 化项目一律不得建设。; 本项目不涉及VOCs废气排放; 符合. 表 10 本项目与衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）相符性对照表 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策符合性. 衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2 018-2 020）; （一）; 严格 VOCs 空间准入和环境准入：. 1; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目，新建、改建涉 VOCs 的石油化工、有机化工、制药等工业企业要进入工业园区。未纳入国家和省《石化产业规划布局方案》 的新建炼化项目一律不得建设; 本项目不涉及VOCs废气排放; 符合. 3; 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加 强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料， 加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目不涉及VOCs废气排放; 符合. （二）; 全面深化工业源 VOCs 综合整治：. 1; 加强清洁原辅材料源头替代，推广低（无） VOCs 含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高 VOCs 含量原辅材料使用。; 项目原料不涉及卤化、芳香性溶剂等高VOCs 含量原辅材料使用; 符合. （五）; 依法整治涉 VOCs “散乱污”企业. 对不符合产业政策，当地产业布局规划，污染物排放不达标，以及土地、环保、工商、质监等手续不全涉VOCs 排放的“散乱污”企业开展“回头看”，坚决杜绝死灰复燃，并建立排查档案报市大气办备案。; 项目无未批先建，不属于“散乱污”企业; 符合. 综上，本项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，符合衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）相关要求。 另根据《河北省生态保护红线》，河北省衡水市滨湖新区彭杜乡彭杜乡中小企业创业园不在衡水市的重点生态功能区、生态环境敏感脆弱区以及禁止开发区等各生态保护红线内，园区规划范围内无生态保护红线区； 因此，项目建设符合国家及河北省相关环境管理要求。 三线一单”符合性分析 表11 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于衡水滨湖新区彭杜乡，根据《河北省生态保护红线》，衡水市生态红线总面积为188.97km2(剔除重叠面积)，占衡水市国土面积的2.15%。红线分布在桃城区、武邑市、工业新区、滨湖新区、安平县、饶阳县、故城县、景县、阜城县、武强县、武邑县和深州市。本项目位于衡水滨湖新区彭杜乡，不在生态保护红线区内。. 资源利用上线; 能源利用上线：本项目能源利用主要为电力，运营生产过程中消耗一定量的电源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求； 水资源利用上线：本项目主要是职工生活用水，排入防渗旱厕，定期清掏； 土地资源利用上线：本项目用地符合《滨湖新城总体规划设计方案》，详见附件。. 环境质量底线; 本项目不属高能耗、高污染型企业，不会对环境质量产生明显不利 影响，不违背环境质量底线要求。. 负面清单; 禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合不满足河北省区域禁(限)批项目相关要求、不符合国家产业政策要求、不符合行业准入条件要求、不符合节能减排要求的项目进入园区。同时严格控制土地供应，保护有限的土地资源，提高土地资源的利用效率，发挥开发区的辐射作用，带动区域经济整体发展，减轻资源环境压力。 本项目符合国家产业政策要求，符合行业准入条件要求，符合节能减排要求，不在上述负面清单内。. 项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目生产车间，办公室等建筑已经建成，设备并未投入生产运营，生产车间、办公室地面已经全部进行水泥硬化处理。 根据现场勘察，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 衡水市位于河北省东南部，界于东经115°10′-116°34′，北纬37°03′-38°23′之间。总面积8815平方公里。衡水发展起步较晚，到1996年才成为地级市，但发展势头强劲，衡水位于环渤海经济圈、北京首都经济圈内，交通发达，东部与沧州市的东光县、吴桥县和山东省德州市毗邻，西部与石家庄市的深泽县、辛集市接壤，南部与邢台市的新河县、南宫市、清河县以及山东省武城县相连，北部同保定市的安国市、博野县、蠡县和沧州市的肃宁县、献县、泊头市交界。市政府所在地桃城区北距首都北京250公里，西距省会石家庄119公里，区域内路网纵横交织，通达便捷。 衡水滨湖新区成立于2011年1月，辖衡水湖自然保护区和彭杜、魏屯两个乡镇，按管控区和指导区两种类型对环湖区域实施统一领导管理。辖区面积296平方公里、人口9.4万人，其中管控区166平方公里、人口5.4万人。 项目位于衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园，中心地理坐标为东经115°41'04.57"，北纬37°37'43.56"。厂区北侧为空地，南侧为河北西玛电机股份有限公司，东西两侧为村路。距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧586m处衡水中学（地理位置图见附图1，周边关系图见附图2）。 2、水文地质 本区属河北平原滏阳河堆积区，处于山前堆积平原和冲积平原的交接地带。自第四纪以来连续沉积，形成厚厚的松散堆积物质，结构复杂。区域地下水流向为自西南向东北，浅层为咸水层体，在约为60~70m处有一隔水层，深层为淡水，是当地农业生产及生活用水的主要开采利用层。 该区域水文地质可分为四个含水层组，第I含水层组为潜水和微承压水，水质以咸水为主，底界深度为40~50m；第II含水层组岩性以粉细砂和中细砂为主，底界深度170m；第III含水层组底界深度350m；第IV含水层组底界深度450~460m。第II含水层组至第IV含水层组除第二含水层组上部有10~40m咸水外，均为承压淡水。目前第II、第III含水层组是重要的开采段，开采深度在100~460m。 ①浅层地下水： 浅层地下水主要补给来源为大气降水入渗，汛期河流及坑塘蓄水对周围的地下水也有一定的补给作用。由于区内地形平坦，坡度小，侧内径流微弱。排泄方式：以蒸发为主，由于浅、深层水位差较大，浅层水向深层水越流也是一种排泄方式。 ②深层地下水： 深层地下水为淡水，由西南向东北径流，补给方式为径流及越流补给，排泄方式主要为人工开采。 地下水是衡水市主要水源，根据近期河北省平原区地下水位动态监测，衡水市浅层地下水位埋深11.93m，深层地下水位埋深61.99m。地下水流向总体趋势为自SSW至NNE。 3、气候气象 根据衡水市多年气象统计资料，项目所在地区属于半干旱大陆性气候，四季分明，春季少雨多风，夏季炎热，雨量集中，秋高气爽，冬季严寒干燥。多年平均气温13℃，多年极端最高气温42.7℃，多年极端最低气温-23℃，平均降雨量510mm，年蒸发量1321.9mm。 地面常年主导风向为SSW，次主导风向为S，全年平均风速2.16m/s，一月份平均风速1.84m/s，四月份平均风速2.47m/s，七月份平均风速2.04m/s，十月份平均风速2.16m/s，年静风频率为22%。 4、土壤植被 衡水市土壤为壤土、沙壤土、粘性土，熟化程度较高，土层深厚，适合于各种农作物生长。 区域地处干旱大陆性季风区，由于历史变化和诸多因素的影响，加之长期的人为耕作，目前已无原始的植被存在，主要是人工种植的各种农作物、人工栽培的用材林、经济林和防护林等林木以及少量的野生杂草植被所组成。 5、生物多样性 区域主要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猬、鹰等。野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等，未发现稀有生物及保护动物。该区域土壤肥沃，主要种植小麦、棉花、玉米等农作物，生物多样性较为单一。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、衡水市社会环境概况 衡水市地处华北平原，位于河北省东南部，北距首都北京和北方重要商埠天津各250km；南接邢台、邯郸煤炭钢铁基地；西离省会石家庄国际机场100km；东去渤海之滨黄骅港、滨州港各180km，属环渤海、环京津重要开发开放地带，辖一区二市八县，总面积8815 km²。 衡水农副产品丰富，是河北省重要的粮棉生产基地，所辖市县区中有7个是国家粮食基地县，有6个是国家优质棉基地县。历代贡品深州蜜桃远近闻名，阜城鸭梨远销海外，饶阳、景县、武邑等县的蔬菜一年四季畅销京津及东北各地。 衡水矿产资源丰富。一是石油，初步查明的储量为3000多万吨；二是地热，衡水具有良好的地下热储条件，地温梯度值 3.16℃/100m；三是矿泉水，仅在深州市郊区周围就有33km²的地下矿泉水，储量达3亿m³。 衡水工业门类齐全，初步形成了以化工、纺织、轻工、建材、食品、机械、医药、冶金等为支柱行业，以大中型企业为核心，以乡镇企业为主体的开放型工业体系。主要工业产品有原煤、石油、钢材、水泥、化肥、电机、棉纱、服装、饮料、染料、化学制品、水泵、暖气片、保险柜及工艺品等，有相当一部分产品是国优、省部优产品，在国内外享有盛誉。丝网、玻璃钢、工程橡胶等一批特色产业集群已具雏形。 2、滨湖新区社会环境概况 衡水滨湖新区成立于2011年1月， 辖衡水湖自然保护区和彭杜、 魏屯两个乡镇。北邻桃城区，南接冀州城区，东靠枣强县城，西侧紧邻衡水湖，辖区面积296 km²、人口9.4万人，其中管控区166 km²、人口5.4万人。 滨湖新城为衡水环湖发展重要的发展地块，将主要以公共服务设施用地、旅游用地和配套居住服务用地为主，城市规划重要的公共服务设施多位于此，承担着老城区的居住和服务功能的转移，西邻衡水湖和老盐河生态景观走廊，拥有良好的自然景观环境资源，将主要发展高档居住和休闲服务业。 2014年地区生产总值达到11.21亿元，其中第一产业为3.4亿元，第二产业为3.95亿元，第三产业为3.86亿元，人均GDP 达20759元。 3、衡水湖国家级自然保护区 （1）保护区概况 衡水湖国家级自然保护区位于河北省衡水市境内，衡水市桃城区西南约 10km处，北倚衡水市区，南靠冀州市区，衡水湖是华北平原的两大内陆湖之一，是由草甸、沼泽、水域、林地、滩涂等组成的天然湿地生态系统。2000年7月经河北省人民政府批准成立了衡水湖湿地和鸟类省级自然保护区。2003年6月国务院以“国办发[2003]54号”文件批准衡水湖为国家自然保护区。2014年6月国务院以“国办函[2014]55号”文件同意对衡水湖国家级自然保护区范围进行调整。2014年10月8日环境保护部以“环函[2014]219号”文件发布了衡水湖国家级自然保护区调整后的面积、范围及功能区划。调整后的河北衡水湖国际级自然保护区总面积16365公顷，其中核心区面积5816公顷，缓冲区面积4604公顷，实验区面积5945公顷。保护区位于河北省衡水市境内，范围在东经115°28′27″~115°41′54″，北纬37°31′39″~37°41′16″之间。保护区外围设外围保护带，外围保护带面积2422公顷。 （2）区内主要鸟类及其分布 鸟类是衡水湖自然保护区的主要保护对象。按照本地区鸟类在不同植被类型中的种类和数量多少，划分以下6类鸟类群落类型。 ①农田苇沟鸟类群落 该群落分布区为种植小麦、玉米的农田生态环境，周边有苇沟存在，鸟类群落有明显的季节性变化。 大苇莺 （Acrocephalus orientalis）－黄斑苇鳽（Ixobrychus sinensis）—黑水鸡(Gallinula chloropus)鸟类群落在苇沟营巢繁殖；须浮鸥(Chlidonias hydrida)－家燕（Hirundo rustica）－普通燕鸻（Glareola maldivarum）鸟类群落有效地控制着农田害虫。而在冬季，鸭雁类、灰鹤、大鸨等则集中于该区，构成蔚为壮观的景象， 也危害了农作物。 冬季还有隼形目， 鸮形目鸟类出现。 春、 秋季分布着泽鹬 （Tringastagnatilis）－金眶鸻（Charadridae dubius）－青脚鹬（Tringa nebularia）－灰头麦鸡（Vanellus cinereus）等以鹬类为主的鸟类群落。 ②森林鸟类群落 主要以大片柳树、杨树、刺槐、臭椿林为主要生境类型，鸟类种类夏季主要以黑卷尾（Dicrurus macrocercus）－红尾伯劳（Lanius cristatus）－白头鹎（Pycnonotussinensis）为主，还有棕扇尾莺 （Gsticola juncidis）、大斑啄木鸟 （Dendrocopos major）等，在控制森林害虫方面发挥着重要作用。冬季则多见鸮形目、隼形目种类。 ③苇场草地鸟类群落 自然保护区的苇场草地不仅面积大，生长旺盛，而且露天沼泽、苇塘、杂草地相间分布，人类活动难以深入，为鸟类的繁殖提供了宁静多样的栖息环境。群体较大的有黄斑苇鳽－苍鹭－小鸊鷉（Podiceps ruficollis）鸟类群落，而白额燕鸥 （Sternalalbifrons）、白翅浮鸥、鹰类则觅食于苇场草地生境。冬季常见有灰鹤、大鸨等在此觅食。 ④灌丛碱蓬鸟类群落 本区有大量的柽柳灌丛，优势种为碱蓬、三棱草等，有少量芦苇分布。主要鸟类种群为泽鹬－环颈鸻（Charadrius alexandrinus）等中小型涉禽在此觅食。还有几种雀形目鸟类在此繁殖。 ⑤芦苇、蒲草鸟类群落 衡水湖为华北平原上水质优良的天然内陆淡水湖，为鸥类、雁鸭类提供了良好的栖息生境。常见须浮鸥（Chlidonias hydrida）－黑尾鸥（Larus crassirostris）－斑嘴鸭（Anas poecilorhyncha）－绿头鸭（Anas platyrhynchos）类群，其数量较多。环颈鸻－鸥类－青脚鹬－苍鹭类群在此觅食栖息。 ⑥碱蓬滩涂鸟类群落 本区有大面积的滩涂，因而有丰富的无脊椎动物。食物资源丰富，人类活动少，成为鸟类宁静的家园。单位面积鸟类种群数量最大， 常见有上万只鸻鹬类在此栖息。 （3）区内其他动物群落及其分布 衡水湖内共有鱼类7目13科24属26种，以鲫鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲶鱼、草鱼等为主；浮游植物7门53属，以蓝藻为主；浮游动物174种，隶属3门5纲18目 90 属；底栖动物23种，隶属3门4纲8目20属；水生维管束植物3门14科22属 32 种。另有芦苇、蒲草、莲藕分布。 4、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区；本项目所在区域地下水主要用途为集中式生活饮用水和工、农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中对地下水质量的分类，本项目所在区域地下水质量为Ⅲ类；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分，本项目所在区域为2类声环境功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 该项目实施地点位于衡水滨湖新区彭杜乡新立村，所在地地势平坦，符合本项目建设和运营的环境要求。本项目为新建项目，周边没有严重污染源。 1、环境空气：区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。 2、地下水：项目区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约为2g/L，底界埋深60-70m，主要利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1g/L。根据近年监测结果表明，区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、地表水环境：区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、声环境：项目所在区域环境噪声主要为交通噪声和生活噪声，所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于彭杜乡中小企业创业园，本项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点。保护目标及保护级别见表12。 表12 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对于本项目; 保护 对象; 保护级别. 方位; 距离. 环境空气; 衡水中学; NW; 586m; 学生; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 马家庄村; E; 990m; 居民. 马家南田; W; 1945m; 居民. 齐官屯村; SW; 1304m; 居民. 水环境; 地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准. 地表水; 项目区地表水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类。 表13 环境质量标准 环境要素; 评价因子; 标准值; 标准. 环境空气; SO2; 年平均浓度; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均浓度; 150μg/m3. 1小时平均浓度; 500μg/m3. NO2; 年平均浓度; 40μg/m3. 24小时平均浓度; 80μg/m3. 1小时平均浓度; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均浓度; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均浓度; 75μg/m3. CO; 24小时平均浓度; 4μg/m3. 1小时平均浓度; 10μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.5mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 硝酸盐氮; ≤20mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤1.0mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 地表水; pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 溶解氧; ≥5mg/L. 高锰酸盐指数; ≤6mg/L. 化学需氧量（COD）; ≤20mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤4mg/L. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0mg/L. 总磷（以P计）; ≤0.2mg/L. 总氮（湖、库，以N计）; ≤1.0mg/L. 声环境; 项目所在区域; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：抛丸废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放监控浓度限值；焊接废气无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值，标准值见表14。 表14 大气污染综合排放标准 （2）噪声：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见表15。 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 抛丸工序; 颗粒物; 120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级标准排放监控限值. 焊接工序; 颗粒物; 无组织监控浓度限值：1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值. 表15 环境噪声排放标准 项目; 环境要素; 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 运营期; 厂界噪声; 昼间; 60; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50. （3）固废 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准及其修改单要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定，生活垃圾收集后由环卫部门外运处理； |
| 总量控制指标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，确定该项目总量控制指标为：COD、氨氮、SO2、NOx。 本项目不涉及锅炉；项目无生产废水排放，生活污水水量较少，污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运不外排； 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文规定，本项目总量指标核定按照国家或地方污染物排放标准核定。 则本扩建项目污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。 本项目生产过程中不涉及产业特征污染物排放。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 钢波纹管生产工艺流程图及排污节点见下图： N N、S N 钻孔 压波 钢板 折弯 镀锌 （外协） 成品 N N、S N、S 角钢 卷成法兰 钻孔 焊接 镀锌 （外协） 成品 图例： G废气 N噪声 S固废 图2 钢波纹管生产工艺流程及排污节点图 一、1、压波：用压波机将外购钢板压出波纹。 此工序有噪声N产生。 2、钻孔：用摇臂钻将压波成型的钢板钻孔。 此工序有噪声N产生、金属下脚料S产生。 3、折弯：用折弯机将钻孔成型的钢板折弯。 此工序有噪声N产生。 4、镀锌（外协） 5、检验、入库待售 将成品按照国家相关标准进行检验，合格后入库待售，与螺栓一起发货。 二、1、卷成法兰：用法兰成型机将外购角钢卷成法兰。 此工序有噪声N产生。 2、钻孔：用摇臂钻将压波成型的钢板钻孔。 此工序有噪声N产生、金属下脚料S产生。 3、焊接：将钢板与法兰用焊接机焊接成型。 此工序产生的污染物有废焊渣S、焊烟 G和噪声N。 4、镀锌（外协） 5、检验、入库待售 将成品按照国家相关标准进行检验，合格后入库待售，与螺栓一起发货 盆式支座生产工艺流程图及排污节点见下图： 四氟板 1、下料：按成品图纸各尺寸参数测量并标记在待加工钢板上，根据需要使切断机或气切割进行下料，切断机为冲压裁断，无需切削液。 此工序有 S1 下角料、G1 气割烟气产生，还有噪声产生。 2、机床加工：对下料的钢材各类车床进行车、铣、钻等将钢材进行调整。此工序有 S2 下角料产生，还有噪声产生。 3、组装：将机械加工好的零件组装为成品。 伸缩缝生产工艺流程图及排污节点见下图 N、S N、S、G N N、S、G 型 钢 下 料 筋板组焊 并 缝 组 焊 N、S、G 伸缩量定位 抛丸除锈 喷漆（外协） 成品 图例： G废气 N噪声 S固废 图4 伸缩缝生产工艺流程及排污节点图 1、下料 伸缩装置所用型钢及钢板按图纸尺寸进行下料，将伸缩装置所用锚固钢筋按图纸尺寸下料、折弯。 该工序产生的污染物有下料过程产生的边角料和噪声。 2、筋板组焊 将伸缩缝横梁钢料与配套钢板进行焊接，将锚固筋下料、折弯与外协的锚固钢板进行筋板组焊。 该工序产生的污染物有废焊渣、焊烟和噪声。 3、异型钢加工 将已截好的异型钢图纸要求进行并缝，每条缝的宽度偏差应在正负2mm范围内，且扭曲度≤1/1000，如不符合要求则需矫正。 - 组焊 将组焊后的筋板、异型钢件、外协的箱体按照图纸进行焊接。 该工序产生的污染物有废焊渣、焊烟和噪声。 5、伸缩量定位 质检员根据图纸要求和国家有关标准对伸缩缝各部件外观、尺寸、焊接等要素进行检测，并进行伸缩量定位。 6、抛丸除锈 将加工后的伸缩缝工件利用通过式抛丸机进行表面处理，目的是清除镀件表面氧化物。 该工序产生的污染物有产生设备噪声、废钢丸、除尘灰和抛丸过程产生的废气。 7、喷漆（外协） 8、检验、包装入库 将成品按照国家有关标准进行检验，合格后的伸缩缝包装入库待售。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目为现有厂房，主要污染为设备安装的噪声、安装人员的生活废水及生活垃圾等，随着施工期的结束而消失，对环境影响不大。 二、运营期主要污染工序 （1）大气污染源：本项目主要大气污染物为抛丸废气，焊接废气，主要污染物为颗粒物。 （2）水污染源：本项目无生产废水，生活废水主要为职工盥洗废水，生活污水水量较少，排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。 （3）声污染源：本项目运营期噪声主要为焊机、抛丸机等设备噪声，声压级为75~85dB(A)。 （4）固体废物污染源：项目固体废物主要是生产过程中产生的金属下脚料、焊接过程产生的废焊渣、抛丸工序的废钢丸、布袋除尘灰、废机油及职工产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 抛丸工序 | 颗粒物 | 3333mg/m3，20.0 t/a | 33.3mg/m3，0.20t/a |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 0.107kg/h；0.16t/a | 0.011kg/h；0.016t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 SS | 不外排 | 不外排 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 收集后交由环卫部门定期清运 |
|  | 生产工序 | 金属下脚料 | 1t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废焊渣 | 0.5t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废钢丸 | 2.0t/a | 收集后外售 |
|  |  | 布袋除尘灰 | 15t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废机油 | 0.03t/a | 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 噪 声 | 噪声主要为切割、抛丸、焊接工序产生的噪声，噪声源强在75-85dB(A)之间，通过基础减震及墙体隔音后，降噪值可达25dB（A）以上。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目为现有生产车间，不会造成水土流失、生物量减少等生态影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 ： 本项目为现有厂房，主要污染为设备安装的噪声、安装人员的生活废水及生活垃圾等，随着施工期的结束而消失，对环境影响不大。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目主要大气污染物为抛丸废气、焊接废气，主要污染物为颗粒物。 （1）有组织废气：抛丸过程产生的颗粒物 - 钢丸在高速气流喷射下对工件进行抛光，期间有钢渣和受力破裂的钢丸粉尘产生，主要成分是钢屑。参考《机械工业环境保护实用手册》中喷砂机的源强数据，喷砂机粉尘的产生浓度约为3333mg/m3，采用5000m3/h的风机负压收尘，为间歇运行，喷砂机全年工作时间为1200小时，粉尘产生量为20.0t/a。 喷砂工段废气由设备自带布袋除尘系统进行净化，总废气量为5000m3/h，除尘效率可达99%以上，喷砂机有组织粉尘的排放量为0.20t/a，排放速率0.17kg/h，排放浓度为33.3mg/m3，废气经处理后由一根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 （2）无组织废气 无组织废气为未被收集的废气、少量焊接废气。 原材料在焊接成型过程中产生焊接烟尘和有害气体，根据《焊接工作的劳动保护》，烟尘中的主要成分为铁、硅、锰等氧化物，本项目焊接烟尘产生量按8g/kg计，焊丝用量为20t/a，则该项目的焊接烟尘总量为0.16t/a，按年工作时间1500h计算，本项目接烟尘产生速率为0.107kg/h。通过在产尘点设置可移动式焊接烟尘处理器，移动式焊接烟尘处理器的处理效率为90%，则焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后的排放量为0.016t/a，排放速率为0.011kg/h。经预测，排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值的要求，即周界外最高点浓度≤1.0mg/m³，达标排放对区域环境空气影响较小。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表16 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染源参数 根据以上核算主要废气污染源排放参数见下表： 表17 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 高度（m); 内径（m）; 温度（℃); 流速（m/s). 排气筒1; 15; 0.5; 20; 9.8; 颗粒物; 0.17; kg/h. 表18 项目无组织废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 矩形面源参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 长度（m）; 宽度（m); 有效高度（m). 生产车间; 136; 70; 7; 颗粒物; 0.011; kg/h. 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 1000000. 最高环境温度; 40 °C. 最低环境温度; -20°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表20 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 出现距离 （m）; D10% (m). 生产车间; 颗粒物; 1.0; 0.00971; 0.97; 99; 未出现. 排气筒1; 颗粒物; 120; 0.0646; 0.05; 72; 未出现. 综合以上预测结果分析，排气筒点源排放的颗粒物，Pmax值为0.05%，D10%不存在，Cmax为0.0646(ug/m3)；生产车间矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为0.97%，D10%不存在，Cmax为0.00971(ug/m3)；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 分析预测结果表明，项目对厂区周围大气环境质量的影响不大且影响范围相对较小。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数见表21。 表21 项目卫生防护距离计算参数及计算结果 车间; 项目; 源强特征; 平均 风速 (m/s); 计算系数; 卫生防护距离计算(m). 源强 (kg/h); 面积 (m2); 排放平均高度(m); A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.011; 9520; 7; 2.16; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.109. 经计算颗粒物卫生防护距离计算值为0.109。确定项目设置卫生防护距离50m，项目厂界50m范围内无居民区等环境敏感点，距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧586m处衡水中学；项目排气筒高15米，厂界200米范围内无高于12米高建筑物，因此符合项目卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 本项目生产过程中无废水产生；项目废水主要为职工生活污水，污水排放量按用水量80%计，生活污水排放量为0.48m3/d，排入厂区防渗旱厕，定期清掏。因此，项目不会对区域地表水环境产生影响。 按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中规定，根据建设项目对地下水环境影响的程度，将建设项目分为四类，根据对照结果，本项目属于Ⅳ类建设项目，不用开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为生产设备等设备产生的噪声，噪声值一般在70～90dB(A)。通过选取低噪音设备，将产噪设备布置于车间内，增加基础减振、减震垫等措施进行降噪。通过采取以上措施及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （1）噪声源强 本项目主要噪声源来自于各类生产设备运行时产生的噪声，根据工程分析，噪声排放情况见表22。 表22 项目车间外噪声污染源源强 单位：dB(A) 声源位置; 复合噪声源强; 降噪措施; 降噪后声源. 车间; 70--90; 厂房隔声; 38. （2）预测模式 根据建设项目声源特性，结合《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ/2.4-2009）选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 点源噪声衰减模式 Lp=L r0-20lgr/ro 式中：Lp－受声点所接受的声压级，dB(A)； Lr0－噪声源的平均声功率级，dB(A)； r－声源至受声点的距离，m； ro－参考位置的距离，取1m； （3）厂界噪声预测与评价 根据噪声源强及预测模式，预测本项目噪声对公司厂界的影响，预测结果见表23。 表23 噪声源对厂界的影响预测结果 单位：dB(A） 噪声源; 位置; 距厂界距离; 贡献值; 标准值. 生产 车间; 东厂界; 10; 33; 60. 西厂界; 10; 42; 60. 南厂界; 10; 39; 60. 北厂界; 10; 40; 60. 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废为金属下脚料、废焊渣、布袋除尘灰、废钢丸收集后外售综合利用；职工生活垃圾收集后及时送垃圾卫生填埋场处理。生活垃圾产生量按0.5kg/(d.人），固体废物产生及处置情况见下表24。 表24 固体废物产生及处置情况一览表 单位t/a 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》本报告对建设项目危险废物处置情况作以下要求： 序号; 固废名称; 产生量; 属性; 废物代码; 处置措施. 1; 金属下脚料; 1 t/a; 一般固废; --; 收集后外售. 2; 废焊渣; 0.5 t/a; 一般固废; --. 3; 废钢丸; 2.0 t/a; 一般固废; --. 4; 布袋除尘灰; 15 t/a; 一般固废; --. 5; 职工生活垃圾; 2.25t/a; 一般固废; --; 环卫部门统一收集处理. 6; 废机油; 0.03 t/a; 危险废物; HW08; 暂存危废间，定期交由有资质单位处置. ①设置明显的危险废物标识，采用专用密封桶对收集后的危险废物进行密封包装，外包装标明“请勿倒置”的字样。分类堆存，按危废种类分别设置危废贮存室，桶装废物后必须盖严，并保证容器不得破漏，整齐摆放在室内，防日晒、雨淋；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并装入完好容器内。 ②危废暂存间防渗应符合如下要求：危险废物专用暂存库房地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，门口设置不低于10cm防溢流围堰。整体渗透系数低于10-10cm/s。 ③根据危废类别，设置明显危废警示标志，危废间内外均需设置危险废物标识，具体要见表25。 表25 危险废物标识要求 ④建设单位应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控，设立危废管理人员及管理台帐，要保证危险废物及时外运，避免过量暂存，避免可能造成二次污染。危险废物纸质转移联单（包括电子转移联单的打印联、转移信息台账记录）保存期一般为危险废物利用或处置完毕后三年。危险废物电子转移联单数据应永久保留。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物转移管理办法》规定的各项程序。 场合; 样式; 要求. 室内外悬挂的危险废物警告标志; a、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm； 颜色：背景为黄色，图形为黑色。 b、警告标志外檐2.5cm。 c、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 室内外悬挂的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时。. 危险废物储存容器上的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm；；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、材料为不干胶印刷品。. 袋装危险废物包装物上的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm；；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、材料为印刷品。. 综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 5、生态影响分析 本项目占地为集体建设用地；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目厂区周边、道路两侧、厂界因地制宜种植树木，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。 综上可知，本项目不会对区域的生态造成不利影响。 6、选址可行性分析 (1)规划合理性分析 本项目占地为建设用地，2019年6月9日租赁衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园；2019年7月11日彭杜乡政府为其开具了乡政府规划证明，该项目选址符合彭杜乡人民政府规划，同意该企业在此办厂经营。 (2)周边环境敏感性分析 本项目所处地理位置优越，交通发达、信息畅通。项目周围无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 (3)防护距离符合性分析 根据计算，本项目卫生防护距离为以生产车间为起点50m，距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧586m处衡水中学。防护距离内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区及医院、学校等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。 综上所述，本项目选址可行。 7、平面布置合理性分析 厂区分为库房、生产车间、办公楼。生产车间位于厂区西侧，库房在厂区东北部，办公楼在厂区北侧中部。此方案具有工艺流程顺畅，生产线集中，物料输送距离短，能源损耗少，便于环保设施安装及运行维护特点。综上所述，该项目平面布置合理。 8、污染源及环境监测计划 8.1、污染源监测计划 项目投入运行后，日常环境监测可以委托有资质监测单位进行监测，根据该项目污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： (1)定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； (2)定期向当地环境管理部门上报监测结果。 运营期污染源常规监测计划见表26。 表26 运营期常规污染源监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 抛丸排气筒; 颗粒物; 1次/1年. 厂界; 颗粒物; 1次/1年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/1季度. 为确保建设单位所在区域环境达到功能区划的要求，建设单位有必要投资进行本环评报告中的环保措施，减轻噪声对环境的污染，有利于环境的可持续发展，这样才能真正达到经济、社会、环境三方面的和谐统一。 8.2、环境质量监测计划 （1）监测项目 ①环境空气：颗粒物。 ②声环境：等效连续A声级； （2）环境监测布点及频次 ①环境空气：环境空气监测点可设在厂区上下风向，一般情况下，环境空气监测每年进行一次。 ②声环境：声环境监测点位：厂界四周；监测频率：厂界噪声每季度至少进行一次监测，夜间生产的需进行夜间监测。 9、总量控制分析 本项目从源头上削减污染物排放量。对各工序污染源均采取了相应有效的治理措施，实现了各类污染物的达标排放，有效控制了各类污染物的排放量。本项目投入使用后污染物排放总量为：SO20t/a，NOx0t/a，COD0t/a，氨氮0t/a。 按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算，除火电行业外，其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定，本项目污染物达标排放总量控制指标如下： 表27 项目废气污染物总量核算 项目; - 排放浓度(mg/m3); - 排气量(m3/h); 运行时间(h/a); - 污染物年排放量 - (t/a). - SO2; －; －; －; －. - NOX; －; －; －; －. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3) *排气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：SO2：0t/a；NOX：0t/a；. 表28 项目废水污染物总量核算 项目; 污染物浓度(mg/L); 废水量(m3/d); 运行时间(d/a); 污染物年排放量(t/a). COD; －; －; －; －. 氨氮; －; －; －; －. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L) *废水量(m3/d)*生产时间(d/a)/106. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；. 因此，本项目污染物达标排放总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，COD0t/a，氨氮0t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 抛丸工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15米排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值120mg/m³。 |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值1.0mg/m³。 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 设置防渗旱厕，定期清掏 | -- |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 | 合理处置，不外排 |
|  | 生产工序 | 金属下脚料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废钢丸 |  |  |
|  |  | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 废焊渣 |  |  |
|  |  | 废机油 | 暂存危废间 | 定期交由有资质单位处置 |
| 噪声 | 主要为焊接、抛丸产生的噪声，噪声源强在75-85dB(A)之间，通过基础减震及墙体隔音后，降噪值可达25dB（A）以上，项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：河北金航橡胶有限公司关于年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座项目； （2）建设单位：河北金航橡胶有限公司； （3）建设性质：新建； （4）总投资：5000万元，其中环保投资15万元，占总投资额的0.3%； （5）建设地点：项目位于衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园，中心地理坐标为东经115°41'04.57"，北纬37°37'43.56"。厂区北侧为空地，南侧为河北西玛电机股份有限公司，东西两侧为村路。距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧586m处衡水中学（地理位置图见附图1，周边关系图见附图2）。 （6）生产规模：年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员15人，一班8小时，年工作300天。 2、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由中小企业创业园供水管网供给，总新鲜用水量为0.60m3/d（180m3/a） 排水：项目废水主要为职工生活污水，产生量为0.48m3/d。排入防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电 本项目用电由衡水滨湖新区彭杜乡中小企业创业园供电系统提供，年用电量为10000kWh，可以满足项目用电需要。 （3）供热及制冷 本项目办公室夏季制冷及冬季取暖均采用空调，不设锅炉，生产过程不用热。 2、建设内容 该项目占地面积40亩，主要建设生产车间，办公楼等，总建筑面积10490m2。购置冲床、电焊机、切断机、抛丸机等共计46台。建成后年产20万米钢波纹管、2万米伸缩缝、4万块盆式支座。 3、产业政策及选址 (1)规划合理性分析 本项目选址位于衡水滨湖新区彭杜乡中小企业创业园，2019年6月9日租赁衡水市滨湖新区彭杜乡中小企业创业园土地，明确项目所占土地性质为集体建设用地；该项目选址符合彭杜乡土地利用总体规划，同意该企业在此办厂经营。 (2)周边环境敏感性分析 本项目所处地理位置优越，交通发达、信息畅通。项目周围无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 (3)防护距离符合性分析 根据计算，本项目卫生防护距离为以生产车间为起点50m，距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧586m处衡水中学。防护距离内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区及医院、学校等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。 综上所述，本项目选址合理，可行。 4、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 项目废气主要包括抛丸、焊接过程产生的颗粒物。 抛丸工序颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值；厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值。 综上，项目运营期产生的大气污染经采取相应治理措施后，能够实现达标排放，且排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生产过程中无废水产生；项目废水主要为职工生活污水，污水排放量按用水量80%计，生活污水排放量为0.48m3/d，水量较少排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。 因此，项目不会对区域地表水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 项目主要噪声源为生产设备等设备产生的噪声，噪声值一般在70～90dB(A)。通过选取低噪音设备，将产噪设备布置于车间内，增加基础减振、减震垫等措施进行降噪。通过采取以上措施及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 项目固体废物主要是切割过程中产生的下脚料、焊接过程产生的废焊渣、抛丸过程产生的废钢丸、除尘灰及职工产生的生活垃圾。下脚料、废焊渣、废钢丸、除尘灰收集外售，生活垃圾由环卫部门定期清理。废机油暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 5、总量控制指标 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，确定该项目总量控制指标为：COD、氨氮、SO2、NOx。 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文规定，本项目总量指标核定按照国家或地方污染物排放标准核定。 则本项目污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。 6、工程可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理，并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，项目在保证落实各项环保治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落实到实处，污染物达标排放。 （2）为了防止污染，严格执行排放标准，建议建设单位设置管理人员负责环境保护管理工作。 （3）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表29。 表29 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 类 别; 污染源; 污染物; 措施; 数量 台/套; 投资 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 抛丸工序; 颗粒物; 布袋除尘器+15米排气筒; 1; 6; 颗粒物≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值. 焊接工序; 颗粒物; 移动式焊烟净化器; 11; 6; 颗粒物≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值. 噪 声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; --; --; 昼间≤60dB（A）， 夜间≤50dB（A）; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 生产工序; 金属下脚料; 收集后外售; --; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求. 废焊渣. 除尘灰; --. 废钢丸; --. 废机油; 暂存危废间; 3; 定期交由有资质单位处置; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定要求. 职工; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; --; 不外排; 参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关标准. 合计; 15; —. 危废间建设; ①按照《国家危险固废名录》规定，本项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定进行： ②必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③容器应粘贴符合标准中附录A 所示标签。 ④容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤设置单独的危废存放间，危险废物分类收集，妥善保存。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置） 场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数 ≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。 ⑥做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危废转移前向主管环保部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移等。危险废物台账保存期限至少为 5 年，定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 其他; 防渗; 生产车间地面硬化；危废暂存间采取整体防渗措施; --. 监测计划; 参照表 “监测项目、点位及频率一览表”进行监测. 卫生防护距离; 厂界 100m；; 建议相关部门对项目卫生防护距离内用地进行规划控制，禁止防护距离内建设永久居住区等敏感建筑物. 环保管理; 企业废气处理装置及配套风机、电机所用电量预留专门的电表计量口，与生产设施分表计电，单独计量环保设施用电. 设置环保设施运行记录台账，做好记录. 设立规范化采样口及检测平台. 车间内设置一般固废暂存区，设置标识，同一般固废处置企业签订合同，妥善处置.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 土地证 附件2 租赁协议 附件3 乡政府证明 附件4 营业执照 附件5 企业投资项目备案信息 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系简图 附图3 项目周边关系详图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目与衡水湖自然保护区相对位置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。