- 建设项目环境影响报告表

项目名称： 河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产线扩建项目

建设单位(盖章)：       河北衡昊塑胶制品有限公司

- 编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产线扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北衡昊塑胶制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高铁良 |  |  | 联系人 | 高铁良 |  |
| 通讯地址 | 河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13293330888 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 053500 |
| 建设地点 | 河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 景县工业和信息化局 |  |  | 批准文号 | 景工信技改备字【2019】053号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2922 塑料板、管、 型材制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2300 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 120 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 8.33% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期 投产日期 |  |  |
| 项目建设背景: 河北衡昊塑胶制品有限公司是一家生产塑料制品的行业，位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，租赁河北衡水第一电炉厂现有厂房。河北衡昊塑胶制品有限公司于2018年6月完成了《河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产项目环境影响报告表》，并于2018年12月3日通过了景县行政审批局的审批（景环表【2018】85号），且于2018年12月5日通过衡水市环境保护局景县分局的验收（景环验【2018】230号），并已取得河北省排放污染物许可证，证书编号：PWX-131127-A1978-19有效期限：2019年1月2日—2022年1月1日。 随着市场需求的不断增大，河北衡昊塑胶制品有限公司拟投资120万元河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产线扩建项目。建成后年新增塑料桶15万只。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订稿）等有关环保政策、法规的规定，该项目属于“十八、橡胶和塑料制品业，47、塑料制品制造，其他”，应编制环境影响报告表。河北衡昊塑胶制品有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员进行了现场踏勘、调查和资料收集工作，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 一、现有工程概况 1、项目名称：河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产项目 2、建设单位：河北衡昊塑胶制品有限公司 3、建设地点：河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区 4、建设内容及规模：现有工程占地面积2300m2，建筑物面积2300m2，主要为生产区、办公区及相应的辅助设施，主要建设内容详见表1。 表1 现有工程建筑一览表 项目; 建设内容; 规模. 主体工程; 生产区; 1座，轻钢结构，建筑面积2250m2，主要设置14台吹塑机、2台注塑机、2台破碎机、1台包装机. 辅助工程; 办公区; 1座，建筑面积50m2. 公用 工程; 供电; 由景县供电所提供. 供水; 由景县供水管网提供. 供热; 生产用热由电提供，冬季职工利用空调或电暖气取暖. 环保 工程; 废气; 注塑/吹塑废气采用集气罩+“UV光解催化氧化”装置+15m高排气筒. 破碎废气采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 噪声; 噪声设备均置于室内，且进行减震处理等. 废水; 生活盥洗用水，厂区泼洒抑尘，不外排. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期统一清理. 除尘灰收集后回收利用. 5、产品方案及规模 现有工程产品方案及规模见表2。 表2 现有工程产品方案及规模 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 塑料桶; 只/a; 50万; -. 6、主要生产设备 原环评计划购置19台生产设备，实际购置设备时，XL-90X型吹塑机减少1台（实际2台）、XLB/5L-SS型吹塑机减少4台（实际4台），验收时少上的5台设备，以后不再购置。现有工程主要设备情况见表3。 表3 现有工程主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 原环评数量; 原环评产能; 验收数量; 验收产能. 1; 吹塑机; XLB/5L-80X型; 台; 3; 10万; 3; 10万. 2; 吹塑机; XL-90X型; 台; 3; 9万; 2; 6万. 3; 吹塑机; XLB/5L-SS型; 台; 8; 24万; 4; 12万. 4; 注塑机; 300g; 台; 2; 7万; 2; 6万. 5; 破碎机; /; 台; 2; --; 2; --. 6; 包装机; /; 台; 1; --; 1; --. 合 计; /; 只; 19; 50; 14; 34. 7、原辅材料消耗 现有工程原辅材料及能源消耗见表4。 表4 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 单 位; 数 量（吨）. 1; 聚乙烯颗粒; t/a; 133. 2; 聚丙烯颗粒; t/a; 133. 3; 电; 万Kwh/a; 30. 4; 水; m3/a; 270. 8、公用工程 （1）供电 现有工程供电由景县变电站提供，年用电量为30万kwh，能够满足生产生活用电需要。 （2）供热 现有工程生产用热由电提供，冬季办公楼、生产车间采用电暖供暖。 （3）给排水 ①给水 现有工程供水由景县自来水供水管网供给，主要为生产用水和生活用水，项目总用水量为10.4m3/d，其中循环水用量为9.5m3/d，新鲜用水为0.9m3/d。 生产用水主要为冷却循环水总用水量为10m3/d，其中循环水量为9.5m3/d，新鲜用水0.5m3/d。 现有工程劳动定员10人，不设员工食堂，职工不在厂区住宿，主要为生活盥洗用水，按40 L/人·天计算，用水量约为0.4m3/d。 ②排水 现有工程设备冷却水循环使用，无工艺废水产生；生活污水产生量为0.32 m3/d，水量小且水质简单，用于厂区泼洒抑尘。 职工生活 新鲜水0.9 0.32 厂区泼洒抑尘 循环冷却水 0.4 10 0.5 0.08 0.5 现有工程给排水平衡图见图1。 图1 现有工程给排水平衡图 单位：m3/d 9、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员10人，采用日班8小时工作制，年工作300天。 - 现有工程生产工艺及排污节点 现有工程主要生产塑料桶，主要原料为聚乙烯、聚丙烯，根据产品要求选择原料及相应的注塑或吹塑工艺。 生产工艺流程图见图2。 G1、N 聚乙烯\聚丙烯 上 料 注塑/吹塑 冷 却 检 验 不合格品 合 格 破 碎 图例：G-废气 N-噪声、S-固体废物 入 库 G2、N、S1 图2 项目生产工艺及排污节点图 工艺流程简述： - 原料颗粒通过负压抽吸的方式泵入注塑机/吹塑机，进行熔融，通过电加热来控制温度，温度一般160~180℃左右，熔化的物料注入到模具中成型。模具中设置水管对产品进入间接冷却。产品经检验后，合格产品入库待售。不合格产品经破碎机破碎后做为原料回用于生产。 二、扩建项目基本概况 1、工程概况 (1)项目名称：河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产线扩建项目 (2)建设单位：河北衡昊塑胶制品有限公司 (3)建设性质：扩建 (4)工程投资：项目建设总投资120万元，其中环保投资10万元，占总投资的8.33%。 (5)建设地点：本项目选址位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，项目厂址中心地理坐标为东经116°17'27.91"、北纬 37°40'54.92"。项目东侧为厂房，南侧为河北腾亚橡塑管业有限公司，西侧为欧亚特种胶管公司，北侧为河北衡水第一电炉厂。距离项目最近的敏感点为西南侧240m的老庄村。项目区域无珍惜野生动植物及文物保护单位。项目地理位置见附图1，周边关系情况见附图2。 (6)建设内容及建设规模： 本项目建设位于景县高新技术产业开发区景州工业园东区原租赁车间内，新购3台XL-90X型吹塑机，项目建成后，形成年新增塑料桶15万只的规模。扩建项目组成及工程内容见表5。 表5 扩建项目组成及工程内容一览表 项目; 项目组成; 工程内容. 主体工程; 生产区; 依托现有工程，新购购3台XL-90X型吹塑机. 辅助工程; 办公区; 依托现有工程，用于员工办公和休息. 公用 工程; 供电; 依托现有工程，由景县供电所提供. 供水; 依托现有工程，由景县供水管网提供. 供热; 生产用热由电提供，冬季职工利用空调或电暖气取暖. 环保 工程; 废气; 挤出工序; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15米排气筒P1. 破碎工序; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+除尘器+15m排气筒P2. 噪声; 噪声设备均置于室内，且进行减震处理等. 废水; 扩建工程设备冷却水循环使用，无生产废水产生；项目不新增职工，由厂内调剂，故不新增生活用水。. 固废; 除尘灰收集后回收利用. 废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭危废间暂存， 定期送有资质单位处置. - （7）劳动定员及工作制度：项目不新增职工，由厂内调剂。 - （8）扩建项目产品方案 表6 扩建项目产品方案一览表 名称; 产量; 单位. 塑料桶; 15万; 只/a. 2、扩建后主要设备 表7 扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 吹塑机; XL-90X型; 3; 新增. 合计; 3; 新增. 3、扩建项目主要原辅材料及能源消耗： 扩建项目原料及能源消耗见表8。 表8 扩建项目原料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 单 位; 数 量（吨）; 备注. 1; 聚乙烯颗粒; t/a; 120; 外购（不使用再生料）. 2; 聚丙烯颗粒; t/a; 120; 外购（不使用再生料）. 3; 电; 万Kwh/a; 9; 由景县供电所提供. 4; 水; m3/a; 60; 由景县供水管网提供. 聚乙烯：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，模具温度为35~55°C，成型温度在160°C~220°C，聚乙烯熔点为140℃，分解温度为 300℃。不溶于水，微溶聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，吸水率低，小于0.01%。聚乙烯膜透明，并随结晶度的提高而降低。聚乙烯膜的透水率低但透气性较大，不适于保鲜包装而适于防潮包装。易燃、氧指数为17.4，燃烧时低烟，有少量熔融落滴，火焰上黄下蓝，有石蜡气味。聚乙烯的耐水性较好。制品表面无极性，难以粘合和印刷，经表面处理有所改善。支链多其耐光降解和耐氧化能力差。于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 聚丙烯：又称PP材料或PP塑料，是聚丙烯共聚物；比重为0.9~0.91g/cm3；成型收缩率为1.0-2.5%；成型温度为160-220℃。PP料是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀；具有良好的高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。PP的耐热性最好，其热变形温度为80~100℃，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。 4、公用工程 （1）给排水 本项目用水由河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区供水管网提供，主要为生产过程冷却水补水，总用水量为0.4m3/d。其中，生产过程冷却水补水量为0.2m3/d。 扩建工程设备冷却水循环使用，无废水产生。项目不新增职工，由厂内调剂，故不新增生活用水。 职工生活 新鲜水1.1 0.32 厂区泼洒抑尘 循环冷却水 0.4 10 0.7 0.08 0.7 扩建完成后，项目给排水平衡图见图3。 图3 扩建完成后项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电：项目用电仍由景县高新技术产业开发区景州工业园东区变电站提供，新增用电量9万kWh/a，可满足用电需求，其中环保设备与生产设备分表计电。 （3）供热：本项目生产采用电加热，夏季制冷和冬季采暖均使用分体空调，厂区内不建设锅炉。 5、扩建后全厂原辅材料用量及生产设备 （1）扩建后全厂原辅材料用量 扩建后全厂原辅材料用量见表9。 表9 扩建后全厂原辅材料用量一览表 序号; 材料名称; 单 位; 数 量（吨）. 1; 聚乙烯颗粒; t/a; 253. 2; 聚丙烯颗粒; t/a; 253. 3; 电; 万Kwh/a; 39. 4; 水; m3/a; 270. （2）扩建后全厂设备 扩建后全厂生产设备见表10。 表10 扩建后全厂生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 吹塑机; XLB/5L-80X型; 台; 3. 2; 吹塑机; XL-90X型; 台; 5. 3; 吹塑机; XLB/5L-SS型; 台; 4. 4; 注塑机; 300g; 台; 2. 5; 破碎机; /; 台; 2. 6; 包装机; /; 台; 1. 7; 合 计; /; 台; 17. 6、土地规划符合性 本次扩建项目位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，租赁河北衡水第一电炉厂现有厂房，景县人民政府出具了《国有土地使用证》（景国用（2012）第029号），项目用地为工业用地；同时河北景县高新技术产业开发区管理委员会为本项目出具了同意选址的证明（详见附件）。本项目属于橡塑制品业，属于景县工业聚集区规划产业重点发展方向，符合园区产业定位，项目位于规划结构中“一区两园”中的“东工业区—现状橡塑产业园区”，符合园区产业布局。项目选址位于景县高新技术产业开发区景州工业园东区，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中：新建涉VOCs排放的工业企业要入园区的要求。项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点。项目选址合理。 7、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目所采用设备、工艺、产品均不属于限制类和淘汰类；根据《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005 年修订本）》，本项目不属于其中禁止、限制类项目；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中限制类和淘汰类项目。本项目已经景县工业和信息化局备案通过，备案编号：景工信技改备字【2019】053号（见附件）。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 8、环境管理政策符合性 本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求；符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；另外符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”环境管理要求、《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中相关要求。 （1）大气污染防治行动计划相符性分析 表11 本项目与大气污染防治行动计划相符性分析 文件 名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）; 1; 加强工业企业大气污染综合治理; 本项目各废气均采取合理可靠有效的废气处理措施; 符合. 2; 全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉; 厂区用热源采用电加热，不设燃煤、燃油锅炉; 符合. 3; 加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒闭产业转型升级; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类、淘汰类项目; 符合. 4; 全面推行清洁生产; 本项目实行清洁生产; 符合. 5; 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设; 本项目已依据环评法要求进行环境影响评价，现处于报审阶段; 符合. 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》; 1; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用; 厂区用热源采用电加热，不设燃煤、燃油锅炉; 符合. 2; 根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目; 本项目不属于所述控制新建、改建及扩建的行业; 符合. 3; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目产生挥发性有机物废气全部在密闭厂房内进行，并且安装废气治理设施; 符合. 4; 禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 本项目所在区域不属于人口集中地区; 符合. 由表11可知，本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求。 （2）水污染防治行动计划符合性分析 表12 本项目与水污染防治行动计划相符性分析 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）; 1; 全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 本项目为塑料板、管、型材制造项目，不属于取缔类项目; 符合. 2; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造; 本项目为塑料板、管、型材制造项目，不属于整治类行业; 符合. 3; 调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类、淘汰类项目; 符合. 4; 严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可; 本项目用水由河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区供水管网提供，厂内不设自备水井; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》; 1; 对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代; 本项目不属于所述“十大”重点行业; 符合. 2; 全面取缔“十小”落后企业。2016年6月底前，完成全省装备水平低、环保设施差的小型企业排查，制定和实施不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼硫、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目取缔实施方案，于2016年底前全部取缔; 本项目不属于“十小”落后企业; 符合. 3; 严格建设项目取水许可审批，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡; 本项目用水由河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区供水管网提供，厂内不设自备水井; 符合. 4; 严格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于2016年底前一律予以关闭; 本项目用水由河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区供水管网提供，厂内不设自备水井; 符合. 由表12可知，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求。 - 与土壤污染防治行动计划和净土计划符合性分析 表13 本项目与土壤污染防治行动计划和净土计划相符性对照表 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知 国发〔2016〕31号; 1; 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 项目占地为工业用地，不属于优先保护类耕地; 符合. 2; 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目无重金属污染物，VOCs设置治理措施达标排放，车间防渗，不会对土壤产生影响; 符合. 河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017]3号）; 1; 实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单的企业要自行或委托有资质的环境监测机构对其企业用地每年开展至少1次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。; 企业目前未列入上述重点名单; 符合. 衡水市“净土行动”土壤污染防治工作方案; 1; 推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能。2018年底前依法搬迁或关闭对土壤造成严重污染的现有企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; 项目所在区域不属于优先保护类耕地区域; 符合. 由表13可知，本项目符合国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发〔2016〕31号）、河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017]3号）和衡水市“净土行动”土壤污染防治工作方案中相关要求。 （4）与“三线一单”符合性分析 表14 本项目与“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本次扩建项目在河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区建设，根据《河北省生态保护红线》，本项目选址不属于其中划定的生态保护红线，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。. 资源利用上线; 本次扩建项目位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，用地为工业用地；生产过程中消耗一定量的水和电，均由厂区现有供水系统和供电系统提供，不开采地下水；本项目资源消耗量相对区域资源总量较少。因此，项目符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目所在区域为河北省衡水市河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，园区规划环评大气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求。 项目采取废气治理措施后，非甲烷总烃浓度均能够达标排放，符合环境质量底线要求。项目职工盥洗废水厂区泼洒抑尘；噪声采取治理措施后能达到相关排放标准要求，项目产生的固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于河北省衡水市河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，根据《《景县工业聚集区总体规划》，本项目属于塑料制品，属于景县工业聚集区规划产业重点发展方向， 因此该项目符合园区规划及规划环评准入条件，项目不在该功能区的负面清单内。. 由表14可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的“三线一单”环境管理要求。 （5）与“十三五”挥发性有机物防治工作方案符合性分析 表15 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案、打赢蓝天 保卫战三年行动计划相符性对照表 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治：各地要全面开展涉VOCs，排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”; 项目无未批先建，不属于“散乱污”企业; 符合. 2; 严格建设项目环境准入：提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。; 项目市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，本项目不属于高VOCs排放项目; 符合. 打赢蓝天保卫战三年行动计划; 1; 优化产业布局，严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治，深化工业污染治理; 项目为塑料制品业，满足产业布局要求，废气收集及治理措施满足环保要求; 符合. 2; 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系; 项目用热采用电能，办公采暖采用空调，不设燃煤、燃气锅炉; 符合. 3; 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。; 项目为塑料制品业，采用聚乙烯\聚丙烯为原料，废气收集及治理措施满足环保要求; 符合. 由表15可知，项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的相关要求。 （6）与《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》符合性分析 表16 项目与《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划》符合性分析一览表 编号; 分析内容; 该企业情况; 评估结果. 第 一 条; 一、严格VOCS空间准入和环境准入; 本项目位于景县高新技术产业开发区景县工业聚集区，符合生态保护红线政策，符合资源利用上线政策，符合环境质量底线政策，不在该功能区的负面清单内; 符合. 1、严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单. 2,严格控制VOCs新增污染物排放，新、改、扩建排放VOCs的项目严格执行相关排放标准要求。; 本项目严格控制废气的排放. 3、新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制。; 本项目废气通过加大集气罩尺寸和软帘长度，提高集气装置收集效率；车间进出口加装软帘，增加车间整体的密闭性. 第 二 条; 二、全面深化工业原VOCs综合整治; 不涉及; 符合. 1、加强清洁原辅材料源头替代。. 2、全面推行“泄露检测与修复（LDAR）”。. 3、继续推进重点行业VOCs工程治理。; 本项目使用优质聚乙烯料、聚丙烯料，其非甲烷总烃含量较低，固废定点存放. 4、加强无组织废气排放控制。; 本项目严格控制无组织废气排放. 第 三 条; 三、统筹推进交通源VOCs深度治理; 不涉及; 符合. 1、加强机动车VOCs综合治理。. 2、加快油品油气回收治理。. 第 四 条; 四、积极开展生活源VOCs减排治理; 不涉及; 符合. 1、实施建筑装饰行业VOCs综合治理。. 2、实施汽修行业VOCs治理。. 3、实施干洗行业VOCs深度治理。. 4、实施餐饮油烟深度治理。. 5、实施农业农村面源VOCs治理。. 第 五 条; 五、依法整治涉VOCs“散乱污”企业; 本项目符合产业政策，符合当地的产业布局规划，各种手续齐全; 符合. 对不符合产业政策、当地产业布局规划，污染物排放不达标，以及土地、环保、工商、质监等手续不全涉VOCs排放的“散乱污”企业开展“回头看”；对关停取缔类的，切实做到“两断三清”；对搬迁进园的，做好服务抓紧办理手续入园；对改造提升的，保证改造完成后达标排放。. 第 六 条; 六、大力推行错时生产和作业; 按照当地环保部门要求错峰错时生产; 符合. 1、实行重点VOCs企业错峰错时生产。. 2、减少高温市政涉VOCs污染作业; 不涉及. 3、调整加油站装卸油作业时间。. 综上所述，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求；符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；另外符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”环境管理要求，根据《河北省生态保护红线》，河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区不在衡水市的重点生态功能区、生态环境敏感脆弱区以及禁止开发区等各生态保护红线内，园区规划范围内无生态保护红线区；同时，项目符合《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划》的相关规定。 因此，项目建设符合国家及河北省相关环境管理要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 河北衡昊塑胶制品有限公司是一家生产塑料制品的行业，位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，租赁河北衡水第一电炉厂现有厂房。河北衡昊塑胶制品有限公司于2018年6月完成了《河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产项目环境影响报告表》，并于2018年12月3日通过了景县行政审批局的审批（景环表【2018】85号），且于2018年12月5日通过衡水市环境保护局景县分局的验收，现已正式投入生产。 现有污染情况：经现场踏勘及结合原项目环评及验收专家意见，河北衡昊塑胶制品有限公司现有污染物排放情况如下： 表17 现有工程排污节点及污染物治理措施一览表 污染物类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 产生特征; 治理措施. 废水; -; 生活污水; COD、氨氮; 间断; 厂区泼洒抑尘. 废气; G1; 注塑/吹塑; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+UV光解催化氧化+15米排气筒P1. G2; 破碎; 颗粒物; 间断; 集气罩+除尘器+15m排气筒P2. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 间断; 基础减震，厂房隔声. 固体 废物; S1; 除尘器; 除尘灰; 间断; 回收利用. －－; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门定期统一清运. 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行；根据《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)要求：排气筒高度一般不应低于15m，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，高度如果达不到规定时，按排放限值的50%执行。经现场核查，本项目周围200米半径范围的建筑均低于10m，因此15m的排气筒高度满足要求。 根据沧州燕赵环境监测技术服务有限公司为该项目出具的验收监测报告（CZYZ18F10Z08F）可知，河北衡昊塑胶制品有限公司非甲烷总烃排放浓度最大值为3.6mg/m3，最大处理效率55%，排放浓度满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业非甲烷总烃去除效率的要求，排放速率不满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业非甲烷总烃去除效率的要求；破碎工序颗粒物排放浓度最大值为24.8mg/m3，最大排放速率为0.062kg/h，排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；无组织非甲烷总烃和颗粒物的浓度最大值分别为0.79mg/m3、0.34mg/m3，满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值标准； 车间边界无组织非甲烷总烃浓度最大值为1.51mg/m3，满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3中标准限值。四周厂界噪声昼间最大值为62.9dB(A)，夜间最大值为54.0dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。 表18 现有工程污染物排放汇总表 单位：t/a 项目; SO2; NOx; COD; 氨氮; 非甲烷总烃. 许可排放量; 0; 0; 0; 0; 1.92. 注：以上数据取自原环评报告及审批意见（景环表【2018】85号）。 “以新带老”整改工程 通过对现有工程的现场踏勘，厂区的现有工程存在一定环保问题，在本次扩建工程中一并“以新带老”解决，使其符合现行环保管理要求。 表19 “以新带老”整改措施一览表 序号; 存在问题; “以新带老”整改措施; 备注. 1; 有机废气处理设施未安装超标报警装置; 在有机废气治理设施排气筒及厂界处安装VOCs超标报警传感装置，并与环保部门进行联网; 与扩建工程一并进行验收. 2; 废气治理设施未与生产设施进行分表计电; 废气治理设施与生产设施设置分表计电，并与环保部门进行联网; 与扩建工程一并进行验收. 3; 有机废气治理设施治理设施一级处理效率低; 扩建项目对有机废气处理装置进行提升，在UV光氧催化氧化装置后增加1台活性炭吸附装置; 与扩建工程一并进行验收. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置及交通 景县位于河北省东南部，大运河西岸，地处环京津、环渤海经济开发地区和京津、石家庄、济南三角经济中心地带。北距北京270公里，天津210公里，南距山东省会济南市150公里，西距河北省会石家庄150公里，与山东省德州市毗邻。景县交通、通讯便利。京沪铁路、京富高速公路贯穿东境，德石铁路、石德高速公路横跨南部，县境恰位于两路交汇腋部。 扩建项目选址位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，项目厂址中心地理坐标为东经116°17'27.91"、北纬 37°40'54.92"。项目东侧为厂房，南侧为河北腾亚橡塑管业有限公司，西侧为欧亚特种胶管公司，北侧为河北衡水第一电炉厂。距离项目最近的敏感点为西南侧240m的老庄村。项目区域无珍惜野生动植物及文物保护单位。 2、地形地貌 景县地处黑龙港流域，属华北平原的一部分，全县地势平坦，海拔高度一般为14~25 m，地势自西南向东北缓缓倾斜。本县土壤大部分为黄潮土，东北部为漏沙土，北部为壤质砂质盐渍化潮土，土壤板结，有机质含量较低。 3、气候气象 该地区属半湿润大陆性季风气候，四季分明、冷暖显著，干湿差异分明，春季少雨多风，夏季炎热，雨量集中，秋高气爽，冬季寒冷干燥。多年平均降水量518 mm，集中在6~8月份，多年平均气温12.5℃，多年平均气压101.44 kPa，多年平均风速2.l6 m/s，多年极端最高气温42.7℃，多年极低最低气温-23.0℃，年蒸发量1321 mm，年主导风向为SSW风，频率为13.5％，次主导风向为NNE和S风，频率分别为10.30％和7.25％，年静风频率为22％，基本风压462 Pa。 4、地表水 景县位于海河水系的东南部，属黑龙港流域，境内河流较多，较大的河流有南运河、江江河、清凉江和惠民渠等，这些河流随着流域地势自西或南，向东北流去。 南运河为景县与德州和吴桥县的界河，南接卫运河，北流至天津入海河，全长344km，近年来由于水源不足，南运河成为干涸道，加上德州市的工业废水和生活污水的排入，南运河有水时水质较差。玉泉庄干渠为农灌渠，东连南运河，西连惠民渠，其功能为引南运河之水用于农田灌溉。 惠民渠源于故城县牛卧庄，收于景县的八里庄乡大洋村入境，自南向北流入江江河，主要功能为泄洪行沥，也可从南运河引水灌溉。该渠从景县开发区东部穿过，景州镇居民生活污水及工业企业废水，经排污管网排入城市下水道，最终汇入惠民渠。 跃进渠在景县境内主要功能为农业用水及行洪排沥。有水季节流向自南向北，最终去向为江江河。 扩建工程设备冷却水循环使用，不外排；扩建工程不新增职工，由厂内调剂，不新增生活用水，故无废水产生，不会对当地地表河流水环境产生影响。 5、水文地质 景县位于海河水系的东南部，属黑龙港流域，处于山前堆积平原与中积平原的交接地带。该区域属陆相地层，为第四系冲洪积、湖洪积，水文地质可分为四个含水层组，自第四纪以来连续沉积，形成厚厚的松散堆积物质。浅部为咸水层体，深层为淡水。 6、植被物种 该区域所种植的物种以粮食作物为主，经济作物有棉花、花生等，生物多样性贫乏。 7、规划选址分析 本项目所处园区为景县工业聚集区，即河北景县高新技术产业开发区景州工业园西区位于景县城区南部，聚集区规划范围东至东外环，南至南外环，西至西外环，北至景新大街，规划总面积11.47平方公里。《景县工业聚集区总体规划环境影响报告书》已于2010年12月审批通过，批文号为：冀环评函[2010]793号。2018年3月30日，《景县工业聚集区总体规划环境影响跟踪评价报告书》通过审查，批文号为：衡环评函[2018]16号。 - （1）规划概况 景县工业聚集区的总体规划的基本概况： 表20 景县聚集区总体规划的基本概况 序号; 项目; 内 容. 1; 指导思想; 在景县城区总体规划基础上，依据河北省和衡水市城镇总体发展战略，立足现实，着眼未来，统筹兼顾，综合部署，以保证景县工业聚集区社会经济持续、快速、健康、协调发展为宗旨，积极发展新型工业，改造传统产业，增强工业聚集区的综合竞争力， 形成兼具行政办公、体育文教、休闲娱乐、商业、居住等综合功能的具有产业凝聚力的工业聚集区. 2; 规划原则; 以人为本、可持续发展原则；因地制宜、实事求是原则；优先保证产业用地，各产业用地集中成片布置，更好的发挥产业聚集作用；紧凑布局， 产业集约组团式，统一配置公用基础设施， 形成疏密有致、高效节约的土地利用模式；远近结合、增强可操作性原则；有机生长、空间与功能逐渐丰富；增加弹性、与强制性互补原则. 3; 发展定位; 以打造全国驰名的橡塑管业基地为目标，同时积极发展汽车零部件、电子材料和新型板材业，对同类和相关联项目集中布局、聚集发展，最终形成经济循环发展、污染集中治理、社会服务和新型资源共享的具有高度竞争力和吸引力的工业聚集区. 4; 规划范围; 聚集区位于景县城区南部，东至东外环、西至西外环，北至景新大街，南至南外环，东西6.6km，南北1.8km范围。. 5; 规划产业; 以橡塑管业、汽车零部件产业、电子材料产业、新型板材业为主导产业，配套发展现代服务业. 6; 规划布局; 形成“两园一区”的功能布局. 7; 用地规模; 总用地规模为11.47 km2，近期达到7.16km2、远期达到11.47km2；. 8; 规划期限; 2010～2020 年，以2009 年为基准年，2010～2015 年为规划近期，2016～2020 年为规划远期. 9; 规划目标; 规划近期(至2015 年)实现工业增加值75.0 亿元， 规划期末(至2020 年)实现工业增加值100 亿元. 10; 人口规模; 规划近期(至2015 年)为4万人， 规划期末(至2020 年)为6万人. - （2）产业发展方向 规划聚集区产业发展方向为：以橡塑管业、汽车零部件产业、电子材料产业、新型板材业为主导产业，同时配套发展现代服务业。具体的各产业发展方向详见表20。 表21 工业聚集区规划产业发展方向一览表 序号; 规划产业; 发展方向. 1; 橡塑管业; 继续做大做强“中国（景州）橡塑管业基地”，以开发进口替代产品和拓展产业链延伸项目为重点，推动与行业主导企业、科研院所的战略合作，培育龙头企业，扩大产业规模，提高专业化生产水平，打造国家级高端胶管、密封件产品. 2; 汽车零部件产业; 重点开发排气、制动、汽车电子零件、空气悬挂等整套产品， 实现由生产配套产品向定型、成套产品转变，逐步形成河北省汽车零部件加工基地；重点建设树脂铸砂件、不锈钢锻造件、模具锻铸等项目，开发各具特色的差异化产品，逐步发展为精密、大型锻铸件加工基地. 3; 电子材料业; 重点发展电子材料和电子元器件行业，形成以电容膜和电力电子器件产品为主导，光通信元器件、液晶电子材料及电工材料生产为两翼的电子产业新格局。电子元器件、光通信元器件、液晶电子材料的生产主要为元器件的组装，不进行芯片的生产和电路板的印刷、刻蚀等. 4; 新型板材业; 发展以家电、汽车和建筑业用为主的高档镀锌板产品，重点建设家电用电镀锌板、高档精密涂镀薄板及深加工和高强耐蚀节能建筑涂镀板项目. 5; 现代服务业; 建设星级酒店、高档商住区、物流中心、商业金融设施、行政办公设施等现代服务设施，进一步完善园区功能. 本项目主要生产塑料制品，属于景县工业聚集区规划产业重点发展方向，符合园区产业定位。 - （3）规划结构 聚集区规划结构情况见表22。 表22 聚集区规划结构一览表 类别; 规划布局情况. 功能布局结构; “一区两园”. 一区; “一区”亚夫路至仲舒路区域内为生活区， 规划建设休闲广场、会展中心、星级酒店、住宅小区、物流中心、中小学、医疗卫生、行政办公区、新规划公园等公共服务设施. 两园; “两园”是以仲舒路和亚夫路为界，分东、西两部分，重点向南发展。亚夫路以西为西工业区，主要发展橡塑管业、汽车零部件、电子材料和新型板材等产仲舒路以东为东工业区，除一小部分为生活区外，其余均为工业区，主要发展橡塑管业. 项目厂址位于聚集区规划结构中“一区两园”中的“东工业区—现状橡塑产业园区”。 - （4）规划用地布局 聚集区规划用地布局见表23。 表23 工业聚集区规划用地布局一览表 序号; 用地类别; 规划用地布局情况. 1; 工业用地; 工业用地分为东部和西部两个工业区， 东部工业区55% 现状保留橡塑产业用地，在此基础上，继续发展该产业。西部工业区除部分为现状保留橡塑产业用地外，其余用地规划分为三部分，分别为：汽车零部件产业园区、电子材料产业园区、新型板材业园区. 2; 居住用地; 按照“布局合理、密度适中、配套完善”的原则进行规划及建设，环绕中心公园和中心服务核心布置，共分为四大片居住社区. 3; 公共设施用地; 主要在市场路和仲舒路之间进行布置. 4; 绿地; 规划公共绿地36.31 公顷，防护绿地52.05 公顷，主要分布在南外环路北侧和其它用地交接处. 项目位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，属于工业用地，景县国土资源局为该项目出具了土地证，证明该项目占地规划用途为工业建设用地，同时，园区为本项目出具了入园证明。因此，该项目用地满足景县土地利用总体规划要求。 - （5）配套设施建设规划 ①给水工程规划 规划的给水工程基本概况见表24。 表24 工业聚集区给水工程规划概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 用水量 预测; 结合聚集区规划产业用水特点进行核算，聚集区规划近期总需水量为670.8 万m3/a，规划期末总需水量为922.6 万m3/a. 2; 规划水源; 聚集区规划近期以污水处理厂再生水、微咸水淡化水和深层地下水联合作为聚集区水源，深层地下水仅作为聚集区生活用水；南水北调通水后以污水处理厂再生水、微咸水淡化水和南水北调引江水联合作为聚集区水源，再生水处理设施供水量为492.5 万m3/a，微咸水淡化水供水量为183.1 万m3/a，引江水供水量为247.0 万m3/a，可在一定程度上减轻区域对深层地下水的开采。聚集区集中供水实施后取缔企业自备水井。. 3; 规划水厂; 聚集区用水由县城集中供水系统供水，集中供水厂规模按《景县城市总体规划（2009-2020）》中确定的规模进行建设。县城总体规划确定：南水北调工程通水前第一水厂供水规模达到2.0 万m3/d，南水北调工程通水后(2014 年)第一水厂改为地表水厂，供水规模扩建至4.0 万m3/d，2020年前建设第二水厂，供水规模为6.0 万m3/d，均可以满足聚集区和县城用水需求。. 4; 配水管 网规划; 区域内配水管网采用环枝结合的方式布置，其中管网最不利点自由水头按24 m考虑设计。. 5; 水资源 保护; 水源地做好地下水的动态监测工作，控制区域下降漏斗的发展；聚集区范围内禁止新建自备井；开源与节流并重，充分利用境内河流及大型排灌渠道的地表水和区内自产径流进行人工调蓄，增加农灌用水水源和地下水补给量；建立地下水资源管理模型。 根据地下水流向、含水层埋藏特征，建立两个卫生防护带以保护水源地地下水质，卫生防护带应由供水主管部门会同政府环保水文地质和卫生等部门共同研究划定；定期进行水质监测。. ②排水工程规划 工业聚集区内排水工程规划概况见表25。 表25 工业聚集区排水工程规划概况一览表 序号; 项 目; 规 划 内 容. 1; 排水 体制; 规划采用雨污分流式排水体制，聚集区废水产生量规划近期为441.9 万m3/a(1.3 万m3/d)，规划期末为600 万m3/a(1.76 万m3/d)。聚集区废水排入县城污水处理厂进行集中处理，景县污水处理厂位于县城北部惠民渠东侧，龙华街以南，目前一期工程已通过了环保部门的验收，处理规模为4 万m3/d，规划期末污水处理厂规模调整至5.0 万m3/d。经深度处理后的再生水用于农灌、工业回用、观赏水体和绿地、道路浇洒用水，多余的水向西排入惠民渠。. 2; 污水 工程; 污水排水系统规划为三个系统，惠民渠以东区域污水主干管布置在仲舒路、景泰大街；亚夫路东、惠民渠西区域污水主干管不制造惠民渠西侧规划路或绿化带内；亚夫路以西区域污水主干管布置在赵屯西路、景泰大街和景丰大街等，三个区域污水在城区北部汇合后向北送入污水处理厂。. 3; 雨水 工程; 聚集区地势平坦、坑塘多，结合现状排水渠的排水出路，遵循分散就近排放的原则，沿主次干道布置雨水管道，排入惠民渠。. 扩建工程设备冷却水循环使用，不外排；扩建工程不新增职工，由厂内调剂，不新增生活用水，故无废水产生。 ③电力系统规划 景县工业聚集区电力系统规划概况见表26。 表26 工业聚集区内电力系统规划概况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 负荷 预测; 采用单位建设用地负荷指标进行负荷预测， 规划区估算容量197.5MKVA。. 2; 电源 规划; 近期在县城南部规划一座110KV变电站，变压器容量为3×50MVA，一期主变容量为1×50MVA；中期对县城两座110KV变电站进行扩容，到规划期末， 县城两座110KV 变电站主变容量达到250MVA 。为了减少10KV 以上变电站的出线路数,在规划区内设置6个10KV开闭聚集区内35KV及以上线路主要采用架空线,10KV 线路一般采用架空与地下电缆敷设相结合的方式。. ④ 供热工程规划 景县工业聚集区供热工程规划概况见表27。 表27 工业聚集区供热工程规划概况一览表 序号; 项目; 规划内容. 1; 热负荷; 规划2020年工业聚集区内集中供热普及率100%。规划近期非采暖期集中供热负荷为37.0MW，采暖期集中供热负荷为237.0MW；规划期末非采暖期集中供热负荷为46.0MW，采暖期为369MW。. 2; 供热厂站规划; 聚集区内规划建设一座区域性锅炉房，锅炉房内设58MW蒸汽锅炉3～4台，以惠民渠为界划分为二个供热区域。集中供热锅炉房选址位于东部工业区内，县城最多风向的侧风向，减轻其对县城环境的影响。集中供热实施后取缔各企业自备锅炉。. 本项目生产过程中不使用蒸汽，生产用热采用电能，办公室采暖采用空调。 ⑤排水规划 根据《景县工业聚集区总体规划(2010～2020)》，聚集区规划排水采用雨污分流制，污水由景县县城污水处理厂进行处理。目前，聚集区通往景县县城污水处理厂的污水管网已经建成，主管道直径DN600mm～DN1200mm。聚集区废水处理依托景县县城污水处理厂。 景县县城污水处理厂收水范围包括景县县城及周边村庄和景县工业聚集区。景县县城污水处理厂现状处理能力4万m3/d，目前，实际收水水量约为3.2万m3/d，尚有一定的余量。进水水质要求：COD≤410mg/L、SS≤215mg/L、氨氮≤35mg/L、BOD5≤184mg/L，采用百克乐与A/A/O结合(悬挂链曝气处理工艺)，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，之后经MNR-O3工艺进行深度处理，处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)和《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)相应标准后回用于农灌、工业、观赏水体和绿地道路洒水。目前该污水处理厂已经运行，并通过了环保部门验收。 扩建工程设备冷却水循环使用，不外排；扩建工程不新增职工，由厂内调剂，不新增生活用水，故无废水产生。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、空气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本次评价PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO选用《2017年衡水市环境质量公报》中统计的数据进行区域达标分析。区域各评价因子现状见表28。 表28 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 日均值达标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 137; 70; 195.7; 70.7; 不达标. 日均值第95百分位数; /; 150; /; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 77; 35; 220; 66.4. 日均值第95百分位数; /; 75; /; /. SO2; 年平均质量浓度; /; 60; /; 100. 日均值第98百分位数; /; 150; /; /. NO2; 年平均质量浓度; /; 40; /; 97.5. 日均值第98百分位数; /; 80; /; /. CO; 年平均质量浓度; /; /; /; 99.2. 日均值第95百分位数; 2800; 4000; 70. O3; 年平均质量浓度; /; /; /; 79.3. 8h平均第90百分位数; 206; 160; 128.75. 由表9结果可知，本项目所在区域环境空气质量为非达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 本项目区域环境空气中基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO环境空气现状数据采用河北省空气质量自动监测及发布系统中“景县县委”点位2018年连续一年的逐日监测数据。监测结果见表29。 表29 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标概率/%; 达标 情况. X; Y. 景县县委监测点; -129; 2706; PM10; 年平均质量浓度; 70; 88; 125.7; 100; 不达标. 日均值第95百分位数; 150; 241; 208.0; 10.1; 有超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 51; 145.7; 100; 不达标. 日均值第95百分位数; 75; 158; 318.7; 16.3; 有超标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 21; 35.0; 0; 达标. 日均值第98百分位数; 150; 63; 56.7; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 37; 92.5; 0; 达标. 日均值第98百分位数; 80; 76; 116.3; 0.5; 有超标. CO; 年平均质量浓度; /; /; /; /; /. 日均值第95百分位数; 4000; 1100; 27.5; 0; 达标. O3; 年平均质量浓度; /; /; /; /; /. 8h平均第90百分位数; 160; 185; 149.4; 18.6; 有超标. 2、地下水质量现状 根据衡水市环境监测中心站近期对区域地下水监测结果，除部分区域溶解性总固体超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求外，其它监测因子标准指数均小于1。其中溶解性总固体超标原因主要是由于区域浅层水矿化度较高造成溶解性总固体超标。 3、声环境质量现状 本项目位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，根据景县工业聚集区总体规划环境影响报告书中的声环境现状监测和声环境影响评价，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目所在地周围无自然保护区、饮用水源地等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的特殊环境敏感目标。本项目主要环境保护目标见30。 表30 主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/m; 保护目标; 方位; 距厂界最近距离（m）; 保护对象; 保护级别. X; Y. 环境空气; 750; 600; 潘庄地; NE; 1170; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准. 240; -55; 老庄村; SE; 240. -275; -370; 大楼村; SW; 525. 900; -100; 上官村; SES; 874. 60; -580; 从庄村; SE; 570. -500; -560; 赵楼村; SSW; 858. 650; -570; 杨庄村; SE; 842. 地下水; 厂区周围潜水含水层及具有饮用水开发利用价值的含水层; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：本项目处于环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准； 2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 3、声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表31 环境质量标准 环境要素; 评价因子; 标准值; 标准值来源. 环境 空气; SO2; 24小时平均浓度; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 1小时平均浓度; 500μg/m3. NO2; 24小时平均浓度; 80μg/m3. 1小时平均浓度; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. PM10; 24小时平均浓度; 150μg/m3. TSP; 24小时平均浓度; 300μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 耗氧量; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.5mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 硝酸盐氮; ≤20mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤1.0mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0MPN/100mL. 菌落总数; ≤100CFU/mL. 声环境; 项目所在区域; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1有机化工业浓度限值及表2其他企业边界大气污染物浓度限值。具体标准值见表32。 表32 大气污染物排放标准 污染源; 项目; 排放限值; 单位; 标 准 来 源. 破碎工序; 颗 粒 物; 排放浓度; 120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 15m高排气筒排放速率; 3.5; kg/h. 吹塑工序; 非甲烷总烃; 80; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业浓度限值. 去除效率90%. 车间无组 织废气; 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准限值. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 2、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表33 环境噪声排放标准 项目; 标准值; 标准来源. 运营期; 昼间≤65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准. 夜间≤55dB(A). - 固废：营运期固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB48597-2001)及其修改单的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据河北省环保厅文件《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)规定，除火电行业外的建设项目总量指标应依照国家或地方污染物排放标准核定。 根据河北衡昊塑胶制品有限公司现有环评报告及审批意见（景环表【2018】85号），现有工程各污染物总量控制指标建议值为：COD：0.039t/a，氨氮：0.004t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，非甲烷总烃：1.92t/a。 现有工程建设过程中由于资金问题，生产设备少上了5台，产能削减（验收时实际产能为34万只），现有工程非甲烷总烃总量为1.31t/a。 扩建工程不新增员工，由厂内调剂，不新增生活污水，项目无废水排放，因此，扩建项目废水总量控制指标：COD：0t/a，NH3-N：0t/a 扩建项目生产用热采用电加热，因此，扩建项目废气总量控制指标：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 非甲烷总烃的核算过程见下表。 表34 项目废气污染物总量核算 项目; - 排放浓度(mg/m3); - 排气量(m3/h); 运行时间(h/a); - 污染物年排放量(t/a). - 非甲烷总烃; 80; 2000; 2400; 0.384. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3) *排气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：非甲烷总烃：0.384t/a. 扩建项目污染物达标排放总量控制指标建议值为COD 0t/a，NH3-N 0t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，非甲烷总烃0.384t/a。 本项目属于扩建项目，根据项目原有及本项目的排污和污染防治情况，扩建项目污染物排放量“三本帐”见下表31。 表31 项目污染物总量控制表 单位：t/a 项目; 现有工程; 以新代老削减量; 扩建工程; 扩建完成后; 总量指标变化情况. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0.039; 0; 0; 0.039; 0. NH3-N; 0.004; 0; 0; 0.004; 0. 非甲烷总烃; 1.92; 0.61; 0.384; 1.694; -0.226. 扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为COD：0.039t/a，氨氮：0.004t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，非甲烷总烃1.694t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 扩建项目仅新增设备，进行产能扩建项目，其生产工艺流程及产污节点保持不变。扩建项目生产工艺流程图见图4。 G1、N 聚乙烯\聚丙烯 上 料 吹塑 冷 却 检 验 不合格品 合 格 破 碎 图例：G-废气 N-噪声、S-固体废物 入 库 G2、N、S1 图4 扩建项目生产工艺及排污节点图 工艺流程简述如下： 原料颗粒通过负压抽吸的方式泵入吹塑机，进行熔融，通过电加热来控制温度，温度一般160~180℃左右，熔化的物料注入到模具中成型。模具中设置水管对产品进入间接冷却。产品经检验后，合格产品入库待售。不合格产品经破碎机破碎后做为原料回用于生产。 生产过程中产生的废气主为非甲烷总烃G1，颗粒物G2；噪声主要为生产设备噪声N；固体废物主要为除尘器的除尘灰S1，生产过程中设备产生的废机油、废气处理装置产生的废UV灯管、废催化剂。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： 本项目利用现有厂房，仅涉及设备安装，施工期主要污染源是噪声。 二、运营期主要污染工序： 项目污染物产生情况见下表35。 表35 项目污染物产生情况 污染物类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 产生特征; 治理措施. 废水; -; 冷却水; COD、氨氮; 间断; 循环利用. 废气; G1; 吹塑工序; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15米排气筒P1. G2; 破碎工序; 颗粒物; 间断; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+除尘器+15m排气筒P2. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 间断; 基础减震，厂房隔声. 固体 废物; S1; 除尘器; 除尘灰; 间断; 回收利用. --; 生产过程; 废机油HW49; 间断; 危废间暂存，定期送有资质单位处置. --; 废气处理装置; 废UV灯管、废催化剂、废活性炭（HW49）; 间断. 1、废气 扩建工程废气主要为有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为吹塑工序产生的非甲烷总烃和破碎工序产生的颗粒物，无组织废气主要为未收集的颗粒物、非甲烷总烃。 2. 废水 扩建工程冷却水循环利用，不外排，无废水产生。扩建工程不新增员工，由厂内调剂，不新增生活污水。因此，扩建工程无废水外排。 3. 噪声 扩建工程噪声主要来源于吹塑机，噪声污染性质以机械动力性噪声为主。根据类比同类企业生产设备噪声可知，噪声源强一般在80-85dB(A)之间。 4. 固体废物 本项目产生的固体废物主要为除尘器产生的除尘灰、废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹塑工序 | 非甲烷总烃 | 16mg/m3、0.076t/a | 1.6mg/m3、0.008t/a |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 16.49mg/m3、0.0027t/a | 0.165mg/m3、0.0003t/a |
|  | 无组织 排放 | 非甲烷总烃 | 0.003kg/h | 0.003kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 0.005kg/h | 0.005kg/h |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 0.0024t/a | 0t/a |
|  | 生产过程 | 废机油HW49 | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 废气处 理装置 | 废UV灯管、废催化剂（HW49） | 0.1t/a | 0t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0.194t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，噪声级约为80-85dB(A)。通过采用低噪声设备，采取减震等措施，并将风机进出口采用软管连接等措施后，设备噪声可以降低30dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用闲置厂房，施工期影响仅为设备安装产生一定的噪声，因此施工期对周围环境产生的影响较小，且随施工期结束影响消失。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、源项及达标分析 （1）有组织废气 扩建工程废气主要为有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为吹塑废气和破碎废气，无组织废气主要为未收集废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。 ①吹塑废气 扩建工程生产过程中产生吹塑废气，主要污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中的资料数据，非甲烷总烃产生量按照原辅材料用量的0.035%计算，扩建工程原料聚乙烯、聚丙烯的用量为240t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.084t/a。 由于扩建工程设备较大，且生产过程中通过电加热温度一般在160~180℃左右，安装密闭间后温度持续增高，影响工人正常生产，故无法进行二次密闭。因此，对于吹塑过程中产生的非甲烷总烃，在吹塑机上方安装集气罩+阻风开关，并且加大集气罩尺寸，保证集气罩尺寸＞设备边界，集气罩增加软帘，进行废气收集，以提高集气效率；同时，车间进出口需加装软帘，以增加车间整体的密闭性，减少无组织废气的排放，收集后进入“UV光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，然后15m排气筒P1排放。 项目集气罩收集效率90%计，风量2000m3/h，“UV光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理效率90%，则有组织非甲烷总烃产生量为0.076t/a，产生速率为0.032kg/h，产生浓度为16mg/m3，废气经处理后，非甲烷总烃排放量为0.008t/a，产生速率为0.003kg/h，产生浓度为1.6mg/m3。 根据企业2018年6月11日沧州燕赵环境监测技术服务有限公司《河北衡昊塑胶制品有限公司验收检测报告》（CZYZ18F10Z08F），有机废气最大风量5578m3/h，非甲烷总烃排放浓度最大值为3.6mg/m3，最大排放速率为0.018kg/h，最大处理效率为55%，废气治理措施增加一台活性炭吸附装置后，非甲烷总烃去除效率增加至90%。 扩建工程将吹塑废气收集后排入“UV光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，然后15m排气筒P1排放（与现有工程废气治理措施及排气筒共用）。新增排气量为2000m3/h，叠加现有工程后总排气量7578m3/h。最不利情形下（现有工程、改扩建工程同时进行时），项目年运行2400h,外排废气中非甲烷总烃排放量、排放速率分别为 0.05t/a、0.021kg/h，排放浓度 2.77mg/m3。 废气排放符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322—2016）中表1有机化工业排放浓度限值。 ②破碎废气 在生产过程会产生不合格品和废下脚料，经破碎后返回生产工序重新加工使用。 根据类比调查，不合格产品占总量的1%，废下脚料占总量的0.05%，则不合格品产生量为2.4t/a，废下脚料产生量为0.12t/a。项目在破碎过程中产生的颗粒物的量为破碎物料量的0.1%，则颗粒物的产生量分别为0.003t/a。 项目在破碎机上方安装集气罩，并且加大集气罩尺寸，保证集气罩尺寸＞设备边界+阻风开关，集气罩增加软帘，进行废气收集，以提高集气效率；收集的废气经处理后进入布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒P2排放。 根据企业2018年6月11日沧州燕赵环境监测技术服务有限公司《河北衡昊塑胶制品有限公司验收检测报告》（CZYZ18F10Z08F），破碎工序最大风量2726m3/h，项目集气罩收集效率90%计，布袋除尘器处理效率99%，年运行60h，则有组织颗粒物产生量为0.0027t/a，产生速率为0.045kg/h，产生浓度为16.49mg/m3，废气经处理后，颗粒物排放量为0.0003t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.165mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准。 （2）无组织废气 本项目废气尽管采取了相应的废气处理净化措施，但生产过程中仍不可避免地会产生无组织废气。无组织废气中主要污染物非甲烷总烃、颗粒物排放速率分别为0.003kg/h（0.008t/a）、0.005kg/h（0.0003t/a）。经预测，本项目厂界颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准限值。 根据《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)要求：排气筒高度一般不应低于15m，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，高度如果达不到规定时，按排放限值的50%执行。本项目周围200米半径范围的建筑均低于10m，因此15m的排气筒高度满足要求。 非甲烷总烃物料平衡见图4。 0.084 0.076 有组织废气 无组织废气 0.008 UV光氧催化氧化装 置+活性炭吸附装置 0.008 0.076 15m排气筒P1排放 图4 非甲烷总烃物料平衡图 单位：t/a 2、大气环境影响评价 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，评价等级按下表的分级判据进行划分。 表36 大气评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 表37 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 平均时段; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 24小时平均; 150.0; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 非甲烷总烃; 二类限区; 1小时平均; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 表38 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -23.0. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表39 大气环境影响评价AERSCREEN模式点源计算参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 海拔 高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数/h; 污染物; 排放速率kg/h. 经度; 纬度. 1; 排气筒P1; 116.290770; 37.682112; 16; 15; 0.3; 0.56; 25; 2400; 非甲烷 总烃; 0.003. 2; 排气筒P2; 116.290873; 37.682107; 16; 15; 0.3; 0.76; 25; 60; PM10; 0.005. 表40 大气环境影响评价AERSCREEN模式面源计算参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物; 排放速率kg/h. 经度; 纬度. 1; 车间无组 织废气; 116.290751; 37.682116; 57.5; 40; 8; 2400; 非甲烷总烃; 0.003. 60; PM10; 0.005. 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果及评价等级结果见下表。 表41 项目环境空气评价等级计算 排放方式; 污染源; 评价因子; 评价标准（µg/m3）; Cmax（µg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 点源; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 2000; 0.7696; 0.0385; --. 点源; 排气筒P2; PM10; 450; 3.4356; 0.8976. 面源; 生产车间; 非甲烷总烃; 2000; 41.284; 2.0642; --. TSP; 900; 5.7068; 1.2682; --. 由上表可知，本项目Pmax最大值出现为生产车间面源非甲烷总烃，Pmax值1%≤2.0642%＜10%，D10%未出现，Cmax为41.284µg/m3。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ③污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中要求“二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算”。因此，本评价针对污染物排放量进行核算，具体如下： 表42 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 1.6; 0.003; 0.008. 2; 排气筒P2; PM10; 0.165; 0.005; 0.003. 表43 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产物 环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2企业边界污染物浓度限值; 2.0; 0.008. 2; TSP; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求; 1.0; 0.003. 3、防护距离 （1）卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，无组织排放有害气体进入大气时，其浓度如超过TJ36-79规定的居住区气体浓度限值，则无组织排放源所在的生产车间与居住区之间应设置卫生防护距离。本评价根据颗粒物无组织排放量，计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm──标准浓度限值，mg/m3，0.9； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，见表44； Qc──工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表44 卫生防护距离计算参数选取及计算结果一览表 污染物; Q(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); 年平均风速m/s; 计算值(m). 颗粒物; 0.005; 0.45; 2000; 2.2; 15. 非甲烷总烃; 0.003; 2.0; 2000; 2.2; 8. 由上表可知，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放量计算的卫生防护距离分别为15m、8m。根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，极差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m；无组织排放多种有害气体的工业企业，当按两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定，本项目厂界与周围敏感点边界应有100m的卫生防护距离。本项目生产车间与最近的环境敏感点老庄村之间的距离为240m，满足卫生防护距离要求，卫生防护距离范围内不得规划建设居住区、学校、医院等敏感保护目标。 （2）大气环境防护距离 采用《大气环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源污染物颗粒物、非甲烷总烃的大气环境防护距离。经计算，评价范围内没有超标点，按照导则要求本项目设置大气环境防护距离为0m。 综上所述，项目营运期产生的污染物对周围大气环境造成污染影响可接受。 因此，项目废气对周围环境的影响很小。 4、自查表 大气环境影响评价自查表见表45。 表45 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50 km□; 边长 5～50 km□; 边长=5 km□☑. 评价 因子; SO2+NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500～2000t/a; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物() 其他污染物（TSP、非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑. 评价 标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□ . 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2016）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（ / ）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质 量的整体变 化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量 监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ / ）; 无监测. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑  不可以接受 □. 大气环境 防护距离; 距 （ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年 排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 非甲烷总烃：（0.384）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 5、有机废气治理可行性分析： 光氧催化氧化工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯， VOC类，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道外排。 光氧催化氧化的技术特点： 1.无毒无任何副作用。完全超越了传统的臭氧等空气净化器，能在有人在场的环境中持续灭菌、除尘，对人体无毒副作用。 2.消除污染有害气体异味，初级电子在电场中获得加速，撞击空气中的氧分子。当能量超过氧分子的电离电位时氧分子迅速离子化。失去电子的氧分子变成正极性氧离子（O2+），而释放的电子又与另一中性氧分子结合变成负极性氧离子（O2－），结果是氧离子的两级分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2－、O2 等氧聚集的离子群，具有极强的氧化性，可在很短的时间内将污染空气中的有害成分氧化分解为无害的产物和水。 - O2+e（3.6eV）→·O+O H2O+e（5.09eV）→·OH+HO+·OH→·OH2 研究表明：活性自由基·OH 的氧化电位（2.8eV）比氧化性极强的臭氧的氧化电位（2.07eV）还高出35％。·OH 自由基与有机物的反应速度高出几个数量级。而且·OH自由基对氧化污染物的反应是无选择性的，可引发链式反应，直接将污染空气中的大部分有害物质氧化为二氧化碳和水。 光氧催化氧化废气处理技术具有投资费低，适用范围广，净化效率高，操作简单，除臭效果好，设备运行稳定，占地小，运行费用低，随用随开，不会造成二次污染。 活性炭吸附装置：是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺，经常用于废水的末级处理，也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。当粉尘和颗粒物比较多时，活性炭吸附装置可同时和UV等离子一起使用，达到废气净化达标排放。活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性，它在水的深度处理中被广泛应用，如生活给水，污水后段的(净水)深度处理等。 活性炭吸附装置原理：含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 1.吸附效率高，吸附容量大，适用面广 2.维护方便，无技术要求 3.比表面积大，良好的选择性吸附 4.活性炭具有来源广泛价格低廉等特点 5. 吸附效率高,能力强 6. 操作简易、安全 活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，严重时将穿透滤层，因此应进行活性炭的再生或更换。 本项目采用“UV光氧净化+活性炭吸附装置”处理生产过程中产生的非甲烷总烃，其对非甲烷总烃处理效率分别为90%，经处理后非甲烷总烃的排放浓度为1.6mg/m3，排放速率为0.003kg/h，满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业大气污染物排放限值。 因此，本项目非甲烷总烃采用“UV光氧净化+活性炭吸附装置”处理，措施可行。 二、水环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 项目属于“塑料制品制造”，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016) 中对地下水环境影响评价工作等级的要求，确定该项目地下水环境影响评价仅做简要分析，不设评价等级和评价范围。 生产车间地面采取一般防渗措施，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，危险废物暂存于危废间；机械设备操作区及危废间采取重点防渗措施，防渗层为在水泥硬化基础上增涂2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。 采取以上措施后，可有效防止污染物对地下水环境带来的威胁。 （2）地表水环境影响分析 项目冷却水循环使用，定期补水，不外排；扩建工程不新增员工，由厂内调剂，不新增生活污水。 因此，扩建项目对周围水环境不产生影响。 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 扩建工程完成后，噪声源主要为吹塑机等生产设备运行的噪声。噪声源及防治措施见表43。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 （2）治理措施 本项目各机械设备噪声值均较高，如不进行处理，在一定范围内将对周围声环境质量产生影响，建议建设方采取下列降噪措施。 ①尽量选用低噪声设备，闲置设备应关闭或减速，并加强设备的维修养护，避免部件松动等情况使噪声增强。 ②在设备与基础之间、设备和隔声罩支撑之间、隔声罩与基础之间应加装减振器； ③安装隔声门、窗，并采用隔声效果好的墙体材料； 通过采取上述减震、隔声等降噪措施后，预计噪声衰减量为30dB（A）。 表46 项目主要设备噪声源强及治理措施 主要噪声设备; 数量(台/套); 声压级dB(A); 防治措施; 降噪效果dB(A). 吹塑机; 3; 80; 基础减震、厂房隔声; 30. （3）预测模式 本评价采用环评导则推荐的噪声叠加、衰减模式，对四周厂界噪声影响值进行评价。 噪声叠加模式：L1+2=10lg[10L1/10+10L2/10] 式中：L1+2——被影响点所接受的总声压级，dB（A）； L1、L2——分别为1、2噪声源对被影响点的噪声影响值，dB（A）。 噪声衰减模式：△L=10lg[1/（4πr2）] 式中：△L——噪声源强至受声点的衰减量，dB（A）； r——噪声源至受声点的距离，m。 评价采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界现状监测点的影响值进行预测，预测模式如下： L(r)=L(r0)－20lg(r/r0)－△L 其中：L(r)——预测点处声级， dB（A）； L(r0)——声源处声级，dB（A）； r——声源距离预测点处的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）； （4）噪声预测 采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施和距离衰减等处理措施后不会对周围环境造成影响。预测结果见下表47。 表47 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 标准值; 现状值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 65; 55; 61.6; 53.6; 36.5; 35.0; 61.7; 53.7. 南厂界; 65; 55; 62.9; 54; 35.9; 35.4; 63.0; 54.2. 西厂界; 65; 55; 62.8; 53.5; 33.4; 32.9; 62.9; 53.6. 北厂界; 65; 55; 62.0; 52.3; 41.4; 40.6; 62.1; 52.4. 由上表预测结果分析可知，采取上述措施后，厂界噪声贡献值在32.9~41.4dB(A)，贡献值较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。叠加现状值后，噪声预测值52.4~63.0dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求。扩建工程距离最近环境敏感点西南侧240m的老庄村，经过距离衰减，不会对其产生明显影响。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为除尘器产生的除尘灰、废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭。 - 一般固体废物： - 本项目一般固体废物为除尘灰产生量为0.0024t/a，全部回收利用。 2、危险废物： 本项目危险废物主要为：废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭。 UV光氧催化装置中的灯管和催化剂每年更换一次，机油每一年更换一次。废机油产生量为0.01t/a，废催化剂产生量为0.1t/a。 活性炭饱和吸附量为自重的35%。根据前文源强分析，有机废气环保设施去除非甲烷总烃量为：0.068t/a ，那么废活性炭产生量计算为：0.068t/a/35%=0.194t/a。 本项目危险废物暂存危废间，定期交有资质单位处置。 危废间设计要求： 危废间建筑面积为15m2，应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置，本次要求设置不低于10cm围堰。并且地面防渗按照重点防渗处理。 同时，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留五年。⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上可知，本项目营运期间产生的工业固体废物均得到妥善处置，边角料、不合格品和职工生活垃圾满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求，废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭等危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB48597-2001)标准及其修改单要求，不会对周围环境造成二次污染。 五、清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调与发展的环境策略，是将综合预防的环境策略应用于生产过程和产品中，以便减少对人类的危害，推动经济方式的转变和总量控制目标的实现。本项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）生产工艺与装备要求 本项目引进的生产设备较为先进，原料利用率高，工艺技术流程短、污染物产生率很小，且便于工人操作，极大的提高了产品的质量。 （2）资源能源利用指标 本项目原材料购进渠道普遍，产生的工业固体废物全部综合利用，项目过程用热由电提供，很大程度上减少了大气污染物的排放。 （3）产品指标 本项目产品可满足相应标准要求，在其销售、使用过程无二次污染，报废后有回收价值，因此其销售、使用以及报废后不会对环境产生明显影响。 （4）污染物产生指标 生产过程中产生废气、噪声均达标排放，固体废物符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求和《危险废物贮存污染控制标准》(GB48597-2001)标准及其修改单要求，全部妥善处理或综合利用。因此本项目产生的污染物对环境影响不大。 （5）废物回收利用指标 本项目产生的除尘灰全部回收利用，具有良好的经济效益和环境效益。 （6）环境管理要求 本项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施了严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度；设有专门的环境管理机构，设有完善的环保措施。 本项目从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等六方面分析，建设项目选择的是国内先进的生产工艺，采用国内外的先进设备，对资源进行最大限度的回收加以综合利用，既减少了资源浪费，又降低了排污量，又创造了经济效益，充分体现了清洁生产的要求，项目清洁生产属于国内先进水平。 六、污染源监测计划 环境监测计划是为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。 根据项目污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： (1)建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 (2)定期向环保局上报监测结果。 (3)监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇到特殊情况应随时监测。 废气、噪声可委托当地有资质环境监测站进行监测。监测类别、监测位置、监测因子及监测频率详见表48。 表48 污染源监测工作计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测 频率; 执行标准. 废气监测点; 吹塑工序; 非甲烷总烃; 排气筒P1出口; 1次/1年; 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业大气污染物排放限值. 破碎工序; 颗粒物; 排气筒P2出口; 1次/1年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 厂界无组织排放; 非甲烷总烃; 厂界; 1次/1年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 厂界; 1次/1年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. 噪声监测点; 等效连续A声级; 厂界设4个厂界噪声监测点; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. ①废气监测 监测点位：废气点源分别在处理设施出口设取样点，废气面源分别在厂界上方向设监控点、下风向设监测点。 监测项目：有组织排放的监测排放速率及浓度，无组织排放监测厂界浓度。 监测频次：污染源监测每年进行一次。 ②噪声监测 监测点位：厂界四周均匀布设，点位位于厂界外1m。 监测项目：厂界等效连续A声级。 监测频次：厂界噪声每年监测四次，每次昼间监测一次，监测1天。 七、环境管理 （1）环境管理的目的 加强环境管理，目的是为了贯彻执行国家环保法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定，对项目产生的“三废”排放情况实行监控，确保建设项目区域的社会经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 （2）环境管理机构设置 厂内设有专门或者兼职环保机构，机构中设置主抓环保工作的职工一名，负责环保设施的运行监督及其操作人员的管理。 各项治理设备要做到建制齐全，设专门维修人员。 （3）运营期环境管理要求 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ③掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； ④检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生环境风险应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； ⑤负责对职工进行环保宣传教育，检查、监督各单位环保制度执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑦建立环境管理台账，明确各项环境保护措施的建设运行维护费用。 （4）环境保护措施运行保障 ①企业应对环保员工培训，定期对环保设备检查维护，保证设备正常运行； ②企业应设置专门环保资金用于环保设备运行及维护，专人管理，专款专用，保证环保设施正常运行。 ③每年对环保设备进行检修。 （5）污染源监控措施 ①废气： 保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设置排污口标识牌。 ②固废： 固废贮存场所均采取防淋、防渗措施，按环保管理部门要求设立标志牌。 ③危废： 危废贮存场所均采取防淋、防渗措施，按环保部门要求设立标志牌。 （6）污染源排放口规范化 根据项目的工艺特征和污染物排放情况，项目需规范化的排污口为废气排放口，具体规范化设置内容如下： 1）废气排放口规范化设置 ①排放同类污染物的两个或两个以上的排污口（不论其是否属同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口。 ②有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定。 ③无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点。 ④排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157—1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。 2）固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 3）固体废物贮存（处置）场所规范化设置 工业固体废物在处置前暂存在车间内。固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。同时危废间要设置标识（门或侧墙），门口设置围堰，室内地面及内墙裙要刷环氧树脂漆进行防渗，危废间要满足防风、防雨、防渗漏等功能，门口设双锁，建立管理台账，登记更换记录，室内设置危险编号代码等。 （4）排放口管理 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 ③建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 ④本项目冷却水循环利用不外排，不新增员工，由厂内调剂，不产生新的生活污水。 生产过程中需排放的污染物为废气、噪声、固废。 废气：保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。根据河北省环境保护厅办公室《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函【2017】544号）文件要求：对排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOCs在线监测实施，对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置。项目未达到在线监测设施安装条件，需安装超标报警传感装置，超标报警传感装置安装在排气筒及厂界处，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控。 固废：固废及危险废物贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。 各排放口设置标志牌如下： 表49 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志. 排气筒; FQ-01. 噪声源; ZS-01. 固废堆放场所; GF-01. （7）危废间标识要求 由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表50 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 八、污染源排放清单 按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，需要给出扩建项目的污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。具体排放清单见下表。 表51 污染物排放清单-主体工程 序号; 生产区域; 主要设备. 1; 生产车间; 吹塑机3台. 表52 污染物排放清单-环保设施及排污口 车间; 生产设施; 环保措施; 风量(m3/h); 排污口编号; 排污口信息. 生产 车间; 吹塑工序; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15米排气筒P1; 2000; 排气筒P1; H=15m Φ=0.3m. 破碎工序; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+除尘器+15m排气筒P2; 2726; 排气筒P2; H=15m Φ=0.3m. 表53 污染物排放清单-执行标准 类型; 污染源; 污染物; 排放限值; 单位; 标准来源. 废气; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 80（最低去除效率90%）; mg/m3; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”标准. 排气筒P2; 颗粒物; 排放浓度120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 排放速率3.5; kg/h. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织排放限值. 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2标边界标准. 噪声; 运营期噪声; 等效连续A声级; 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准. 65dB(A); 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求. 九、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，本公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： （1）项目基础信息 主要内容见下表。 表54 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 河北衡昊塑胶制品有限公司. 2; 统一社会信用代码; 91131127MA08G2KW6R. 3; 法定代表人; 高铁良. 4; 地址; 河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区. 5; 联系人及联系方式; 高铁良 13293330888. 6; 项目主要建设内容; 本项目本项目占地面积2300m2，建筑物面积2300m2，购置生产设备3台. 7; 产品及规模; 年新增塑料桶15万只/年. （2）排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排污口数量及分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ④其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有更新时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 十、总量控制分析 扩建工程不新增员工，由厂内调剂，不新增生活污水，项目无废水排放，因此，扩建项目废水总量控制指标：COD：0t/a，NH3-N：0t/a 扩建项目生产用热采用电加热，因此，扩建项目废气总量控制指标：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 非甲烷总烃的核算过程见下表。 表55 项目废气污染物总量核算 项目; - 排放浓度(mg/m3); - 排气量(m3/h); 运行时间(h/a); - 污染物年排放量(t/a). - 非甲烷总烃; 80; 2000; 2400; 0.384. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3) *排气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：非甲烷总烃：0.384t/a. 因此，本项目污染物达标排放总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0 t/a，特征污染物：非甲烷总烃：0.384t/a。 十一、 项目建设前后污染物三本账 项目建设前后污染物三本账详见下表56。 表56 扩建工程完成后企业主要污染物排放变化情况表 （单位：t/a） 项目; 现有工程; 以新代老削减量; 扩建工程; 扩建完成后; 总量指标变化情况. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0.039; 0; 0; 0.039; 0. NH3-N; 0.004; 0; 0; 0.004; 0. 非甲烷总烃; 1.92; 0.61; 0.384; 1.694; -0.226.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15米排气筒P1 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的最高允许排放浓度限值 |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+除尘器+15m排气筒P2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 加大集气罩尺寸和软帘长度，提高集气装置收集效率；车间进出口需加装软帘，以增加车间整体的密闭性 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表2其他企业标准限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | COD SS | 循环利用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 全部回用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |
|  | 生产过程 | 废机油HW49 | 暂存于危废间，定期交由有危废处置资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB48597-2001)及其修改单的相关要求 |
|  | 废气治 理治理 | 废UV灯管、废催化剂 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，噪声级约为80-85dB(A)。通过采用低噪声设备，采取减震等措施，并将风机进出口采用软管连接等措施后，设备噪声可以降低30dB(A)。项目厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12008-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产线扩建项目 (2)建设单位：河北衡昊塑胶制品有限公司 (3)建设性质：扩建 (4)工程投资：项目建设总投资120万元，其中环保投资10万元，占总投资的8.33%。 (5)建设地点：本项目选址位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，项目厂址中心地理坐标为东经116°17'27.91"、北纬 37°40'54.92"。项目东侧为厂房，南侧为河北腾亚橡塑管业有限公司，西侧为欧亚特种胶管公司，北侧为河北衡水第一电炉厂。距离项目最近的敏感点为西南侧240m的老庄村。项目区域无珍惜野生动植物及文物保护单位。 （6）建设内容及建设规模： - （7）本项目建设位于景县高新技术产业开发区景州工业园东区原租赁车间内，新购3台XL-90X型吹塑机，项目建成后，形成年新增塑料桶15万只的规模。 - （8）劳动定员及工作制度：项目不新增职工，由厂内调剂。 2、用地规划符合性分析 本次扩建项目位于河北省衡水市景县高新技术产业开发区景州工业园东区，租赁河北衡水第一电炉厂现有厂房，景县人民政府出具了《国有土地使用证》（景国用（2012）第029号），项目用地为工业用地。本项目属于橡塑制品业，属于景县工业聚集区规划产业重点发展方向，符合园区产业定位，项目位于规划结构中“一区两园”中的“东工业区—现状橡塑产业园区”，符合园区产业布局。项目选址位于景县高新技术产业开发区景州工业园东区，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中：新建涉VOCs排放的工业企业要入园区的要求。项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点。项目选址合理。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目所采用设备、工艺、产品均不属于限制类和淘汰类；根据《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005 年修订本）》，本项目不属于其中禁止、限制类项目；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中限制类和淘汰类项目。本项目已经景县工业和信息化局备案通过，备案编号：景工信技改备字【2019】053号（见附件）。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 4、环境管理政策符合性分析 本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求；符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；另外符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”环境管理要求及《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》中相关要求。 5、环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析结论 由于扩建工程设备较大，且生产过程中通过电加热温度一般在160~180℃左右，安装密闭间后温度持续增高，影响工人正常生产，故无法进行二次密闭。因此在吹塑机上方安装集气罩，并且加大集气罩尺寸，保证集气罩尺寸＞设备边界+阻风开关，集气罩增加软帘，进行废气收集，以提高集气效率；同时，车间进出口需加装软帘，以增加车间整体的密闭性，减少无组织废气的排放，收集后进入“UV光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，然后15m排气筒P1排放。 废气经处理后，非甲烷总烃排放符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322—2016）中表1有机化工业排放浓度限值。 在生产过程会产生不合格品和废下脚料，经破碎后返回生产工序重新加工使用。 项目在破碎机上方安装集气罩，并且加大集气罩尺寸，保证集气罩尺寸＞设备边界+阻风开关，集气罩增加软帘，进行废气收集，以提高集气效率；收集的废气经处理后进入布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒P2排放。废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准。 本项目废气尽管采取了相应的废气处理净化措施，但生产过程中仍不可避免地会产生无组织废气。经预测，废气均能达标排放。 综上所述，扩建工程对周边大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 项目冷却水循环使用，定期补水，不外排；项目冷却水和试压水循环使用，定期补水，不外排；扩建工程不新增员工，由厂内调剂，不新增生活污水。 综上所述，扩建工程废水不会对区域水环境产生明显影响。 (3)声环境影响分析结论 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，噪声级约为80-85dB(A)。通过采用低噪声设备，采取减震等措施，并将风机进出口采用软管连接等措施后，设备噪声可以降低15-20dB(A)。项目厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12008-2008）中3类标准。 综上所述，本项目不会对区域声环境产生明显影响。 (4)固体废物影响分析结论 本项目产生的固体废物主要为除尘器产生的除尘灰、废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭。 除尘灰全部回收利用，废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭暂存于危废间，定期交由有危废处置资质的单位处置。 综上可知，扩建工程营运期间产生的固体废物均得到妥善处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求和《危险废物贮存污染控制标准》(GB48597-2001)标准及其修改单要求，不会对周围环境造成二次污染。 6、总量控制结论 扩建项目污染物达标排放总量控制指标建议值为COD 0t/a，NH3-N 0t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，非甲烷总烃0.384t/a。 扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，非甲烷总烃1.694t/a。 7、项目可行性结论 综上所述，河北衡昊塑胶制品有限公司河北衡昊塑胶制品有限公司塑料桶生产线扩建项目符合国家和地方产业政策要求；项目选址可行，平面布置合理；项目建设符合清洁生产要求；项目建设过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，环保措施可行。从环境保护的角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。 2、将环保设施纳入生产设施管理范围，定期进行维护，确保其与生产设施同时检修、同时运行。 3、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系； 4、严格执行污染源监测计划。 - 建设项目污染源及治理措施情况： 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见下表。 表57 扩建项目 “三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 标准限值; 验收标准; 环保投资 （万元）. 废气; 吹塑工序产生的非甲烷总烃; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15米排气筒P1; 排放浓度≤80mg/m3 最低去除效率90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的最高允许排放浓度限值; 3.0. 破碎工序产生的颗粒物; 集气罩（尺寸＞设备边界+软帘）+阻风开关+除尘器+15m排气筒P2; 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 1.0. 无组织 颗粒物; 加大集气罩尺寸和软帘长度，提高集气装置收集效率；车间进出口需加装软帘，以增加车间整体的密闭性; 周界外浓度最点浓度＜1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监测限值; 1.0. 无组织非甲烷总烃; 周界外浓度最高点浓度＜2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准限值. 废水; 冷却水; 循环利用; --; 不外排; /. 噪声; 设备 噪声; 合理布局、基础减振、 厂房隔声; 昼间：＜65dB(A) 夜间：＜55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 1.0. 固体废物; 除尘灰; 全部回收利用; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单; /. 废机油、废UV灯管、废催化剂、废活性炭; 暂存于危废间，定期交由有危废处置资质的单位处置; 合理处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB48597-2001)及其修改单的相关要求; 0.5. 危废间建设; ①按照《国家危险固废名录》规定，本项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定进行： ②必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。 ④容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤设置单独的危废暂存间，危险废物分类收集，妥善保存。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。 ⑥做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危废转移前向主管环保部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移等。危险废物台账保存期限至少为5年，定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。; 0.5. 防渗; 厂区划分一般防渗区和重点防渗区，机械设备操作区及危废间为重点防渗区，其余为一般防渗区，一般防渗区地面采取水泥硬化处理，防渗层渗透系数应小于1×10-7cm/s，重点防渗区需强化防渗处理，防渗层为在水泥硬化地面基础上增涂2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，防渗层渗透系数应小于1×10-10cm/s; 0.2. 监测计划; 参照表 “监测项目、点位及频率一览表”进行监测; 0.8. 环境管理; ①制定环境管理和环保设施运行制度； ②企业废气处理装置及配套风机、电机所用电量预留专门的电表计量口，与生产设施分表计电，单独计量环保设施用电，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控； ③设置环保设施运行记录台账； ④设立规范化采样口及规范化检测平台； ⑤本项目在注塑、吹塑工序排气筒出口及厂界安装超标报警传感装置，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控； ⑥车间内设置一般固废暂存区，设置标识，同一般固废处置企业签订合同，妥善处置。; 0.5. 废气分 控措施; ①集气罩加设软帘，以加强各废气污染源的有组织收集； ②废气收集采取分控措施，各集气罩顶部设置阻风开关，设备停止工作时，关闭相对应集气罩，建立设备和集气罩同时开关的连锁制度，以提高废气收集效率。; 0.2. 分表计电; 环保设施设置单独的电表，进行分表计电，运营期间并做记录，确保环保设施的正常运行。; 0.3. 在线监测; 安装VOCS超标报警传感装置；排气筒及厂界无组织排放情况安装超标报警传感装置，并与环保部门联网; 0.5. 排污口规范化; ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 ③建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。; 0.5. 合计环保投资; 10.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置图及分区防渗图 附图4 项目规划结构分析图 附图5 项目土地利用规划图 #### 附图6 河北省生态保护红线图 附件1 项目备案信息 附件2 项目土地证及租赁协议 附件3 项目选址意见 附件4 现有工程环评审批意见及相关验收意见、企业排污许可证 附件5 验收检测报告 附件6 园区规划环评审查意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。