建设项目环境影响报告表

项目名称：年产3万立方米组装式污水处理罐、8万套SMC蹲便器改造项目

建设单位（盖章）：河北金悦能源科技开发有限公司

编制日期：2019年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万立方米组装式污水处理罐、8万套SMC蹲便器改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北金悦能源科技开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李梅生 |  |  |  | 联系人 | 陈昭阳 |  |  |
| 通讯地址 | 枣强县玻璃钢城工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13932881858 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 053100 |
| 建设地点 | 枣强县玻璃钢城工业园区现有河北金悦能源科技开发有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 枣强县工业和信息化局 |  |  | 批准文号 | 枣技改备字【2019】056号 |  |  |
| 建设性质 |  | 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C3062玻璃纤维增强塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 3980 |  |  | 绿化面积（平方米） | —— |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 600 | 其中：环保投资（万元） |  | 20 | 环保投资占总投资比例 | 3.33% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 河北金悦能源科技开发有限公司于2015年投资10960万元建设河北金悦能源科技开发有限公司年产50万米SMC电缆槽新建项目，并于2016年1月8日通过枣强县环境保护局的审批，审批文号：枣环表[2016]006号。后由于生产设备种类及数量、产品方案、产排污节点及治理措施发生调整或变化，于2018年6月委托衡水江成环保科技开发有限公司编制《河北金悦能源科技开发有限公司年产50万米SMC电缆槽新建项目环境影响补充报告》，并于2018年7月23日通过了原枣强县环保局（现衡水市生态环境局枣强县分局）备案，备案文号为：枣环备【2018】108号。以上项目于2018年8月20日通过原枣强县环保局（现衡水市生态环境局枣强县分局）验收，验收文号为：枣环验[2018]112号。 玻璃钢制品是以玻璃纤维为增强材料，采用科学配方加工而成的，具有强度高、耐腐蚀、耐老化、耐热性高、耐水性好，且重量轻，施工简便，使用寿命长等特点。目前国内已经具有比较成熟的玻璃钢生产工艺，而且玻璃钢制品应用广泛，拥有很好的市场前景，蕴藏着巨大商机。根据对市场调研，市场对现有产品的消化能力有所下降，客户需求降低，为此，河北金悦能源科技开发有限公司决定对现有产品方案进行调整，由年产50万米SMC电缆槽、30万套SMC污水处理罐、3000米缠绕管道降低为年产3万米SMC电缆槽、20万套SMC污水处理罐、3000米缠绕管道，同时更换部分高耗能设备，用来进行现有产品的生产。由于市场对组装式污水梳理管和SMC蹲便器产品的需求量增加，河北金悦能源科技开发有限公司决定投资600万元，利用现有仓库改建为车间，建设年产3万立方米组装式污水处理罐、8万套SMC蹲便器改造项目。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类或淘汰类项目之列，且项目已在枣强县工业和信息化局备案，根据《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》，“对于不符合规划产业及用地布局的现有及在建企业，建议保留现状，不再扩大用地规模（企业今后发展做到增产不增污）”，本次项目将现有产能中的SMC电缆槽由50万米降低为3万米，SMC污水处理罐30万套降低为20万套，同时更换高耗能压力机，改进有机废气治理措施，转而进行技改项目的生产，可实现增产不增污的要求，因此符合国家和地方相关产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关政策和法律法规规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及生态环境部发布的《关于修改≤建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部第1号令）的要求，该项目应编制环境影响报告表。受河北金悦能源科技开发有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，评价单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并组织有关人员进行现场踏勘，收集和核实了相关资料，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 二、现有工程 1、现有工程概况 河北金悦能源科技开发有限公司位于枣强县胜利北延路西侧，现有生产规模为年产50万米SMC电缆槽、30万套SMC污水处理罐、3000米缠绕管道。 2、工程内容： 现有工程占地面积为17246.75m2，总建筑面积为10184m2，主要建设内容包括生产车间、库房和办公楼等。项目具体建设内容见表1，平面布置见附图3。 表1 项目主要建设内容一览表 序号; 工程内容; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 4000; 2栋，轻钢结构. 2; 库房; 5816; 2栋，轻钢结构. 3; 办公楼; 368; 1栋，砖混结构. 合计; 10184. 3、建设规模： 现有工程生产规模为年产50万米SMC电缆槽、30万套SMC污水处理罐、3000米缠绕管道。 - 主要原材料及消耗： 现有工程主要原材料及消耗见表2。 表2 现有工程原辅材料及消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年耗量; 生产产品. 1; 树脂; t/a; 600; SMC电缆槽、污水处理罐. 2; 玻璃纤维纱; t/a; 600. 3; 固化剂; t/a; 12. 4; 钙粉; t/a; 800. 5; 树脂; t/a; 150; 管道. 6; 玻璃纤维纱; t/a; 150. 7; 固化剂; t/a; 3. 注： 树脂：不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂，当其在热或引发剂的作用下，可固化成为一种不溶不融的高分子网状聚合物。但这种聚合物机械强度很低，不能满足大部分使用的要求，当用玻璃纤维增强时可成为一种复合材料，俗称“玻璃钢”（简称 FRP）。不饱和树脂是玻璃钢中的基体材料，其作用是在纤维间传递力载荷，它决定玻璃钢的耐热、耐腐蚀、耐老化性能。 固化剂：主要成分为苯酚、甲醛、脂环胺，绝大部分树脂在固化后，尽管有良好的机械及耐化学性等性能，但由于树脂本身在实际常温应用中的粘度较大而导致操作工艺性能差，不能满足某些产品的性能工艺要求。为了能得到适宜的粘度，则需在固化体系中加入稀释剂来降低树脂粘度，增加树脂对玻璃纤维或其他织物的渗透能力，改善操作成型工艺性能。 玻璃纤维纱：玻璃纤维比有机纤维耐温高，不燃，抗腐，隔热、隔音性好，抗拉强度高，电绝缘性好。但性脆，耐磨性较差。工业过滤材料，防腐、防潮、隔热、隔音、减震材料。还可作为增强材料，为无机纤维，具不燃性，耐化学性佳，弹性系数高，吸水性小，耐热性好，不易燃烧。 钙粉：俗称石灰石、石粉，用途广泛，广泛用于塑料、钙片、化妆品、衣服、牙膏等产品中。 5、主要生产设备： 现有工程设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 所在 车间; 单位; 型号规格; 功率; 数量. 1; 四柱压力机; 1#车间（生产电缆槽和污水处理罐）; 台; Y32-2500T/1800T; 120kw; 6. 2; 吊装设备; 台; LDA10t-22.57mA3; /; 5. 3; 模具; 套; 1m3-2.5m3; /; 14. 4; 节能油温机; 台; TQW-80; /; 6. 5; 片材机; 套; SC125*100; /; 1. 6; 其他辅助设备; 台; CPC35-Q9K; /; 2. 7; 缠绕模具; 2#车间（生产管道）; 套; 500-2400; /; 6. 8; 脱模机; 台; 4M; /; 1. 9; 缠绕机; 台; 4M; /; 1. 10; 配料罐; 台; 1t; /; 1. 合计; 台/套; 43. 6、劳动定员及工作制度：现有工程劳动定员50人，采用日班8小时工作制，年工作300天。 7、公用工程： （1）供水：本项目用水由枣强县玻璃钢城工业园区供水管网提供，项目生产不用水，用水主要为职工生活用水，用水量为1m3/d。 （2）排水：本项目无生产工艺废水产生。项目职工均为附近村民，厂区内不设食堂，产生的废水主要为职工生活污水，产生量为0.8m3/d，生活污水排入厂区化粪池内，化粪池由附近农民定期清理用作农肥。 （3）供电：本项目供电由枣强县玻璃钢城工业园区变电所提供，年用电量185.04万kwh，厂区备有200KVA变压器2台，100KVA变压器1台，可满足项目用电需求。 （4）供热：本项目冬季采暖使用空调，厂区内不建设锅炉。 二、技改工程 1、项目名称：年产3万立方米组装式污水处理罐、8万套SMC蹲便器改造项目 2、建设单位：河北金悦能源科技开发有限公司 3、建设性质：技改 4、建设地点：枣强县玻璃钢城工业园区现有河北金悦能源科技开发有限公司厂区内 5、工程投资和环保投资：本项目总投资600万元，其中环保投资20万元，占总投资的3.33%。 6、项目占地：本项目占地为现有厂区用地，利用现有仓库改为车间，建筑面积3980m2，不新增占地面积。 7、劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，仍采用日班8小时工作制，年工作300天。 8、建设项目地理位置 本项目位于枣强县玻璃钢城工业园区河北金悦能源科技开发有限公司现有厂区内。项目中心地理坐标为37°32'08.2"N，115°44'24.4"E。项目东侧为奥宇玻璃钢；西侧为中小企业创业园路；南侧为衡店北街；北侧为河北华盛节能设备有限公司。厂区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地及其他需要特别保护的敏感目标。厂区周围的敏感点为南侧135m的店东张庄村和西侧200m的卫千渠。枣强县经济开发区管委会出具证明，该厂区西侧用房属于政府建设的公租房，用于经济开发区内周边企业职工倒班宿舍使用，故不作为本项目的敏感点。项目地理位置详见附图1，周边关系见附图2。 9、本项目主要工程内容 项目利用原有仓库3980m2改为车间，淘汰原有四柱压力机6台，并新增四柱压力机、片材机、提升机、搅拌分散机等设备20台/套。 本项目属于技改项目，均在现有厂区内进行，技改前场地为库房，无原有污染问题。 10、本项目产品规模 年产3万立方米组装式污水处理罐、8万套SMC蹲便器。 11、本项目新增主要设备 本项目在现有工程基础上更换高耗能四柱压力机，改进有机废气治理措施，新增生产设备，新上生产线未依托现有工程设备。现有生产设备中四柱压力机的功率为120kw，共6台。更换后的设备见下表。通过以上措施，降低现有生产的耗能，同时SMC电缆槽产能由50万米 降低至3万米，SMC污水处理罐由30万套降低为20万套，缠绕管道产能不变。 本项目原有设备更换及新增主要生产设备见表4。 表4 原有设备更换及新增主要生产设备情况一览表 （1）原有设备变化情况. 序号; 设备名称; 型号; 功率; 单位; 数量; 备注. 1; 四柱压力机; Y32-2500T/1800T; 120kw; 台; 6; 淘汰. 2; 吊装设备; LDA10t-22.57mA3; /; 台; 5; 不变. 3; 模具; 1m3-2.5m3; /; 套; 14; 不变. 4; 节能油温机; TQW-80; /; 台; 6; 不变. 5; 片材机; SC125*100; /; 套; 1; 不变. 6; 其他辅助设备; CPC35-Q9K; /; 台; 2; 不变. 7; 缠绕模具; 500-2400; /; 套; 6; 不变. 8; 脱模机; 4M; /; 台; 1; 不变. 9; 缠绕机; 4M; /; 台; 1; 不变. 10; 配料罐; 1t; /; 台; 1; 不变. 合计; 台（套）; 43; 6; 37. （2）技改项目新增设备情况. 序号; 设备名称; 单位; 功率; 数量. 1; 四柱压力机（原有生产线）; 台; 115kw; 1; 新增. 89kw; 2. 27.5kw; 1. 29.5kw; 2. 四柱压力机（新增生产线）; 81kw; 2. 60kw; 1. 18.5kw; 1. 22kw; 4. 37.5kw; 1. 2; 片材机; 套; 1; 新增. 3; 提升机; 台; 2; 新增. 4; 搅拌分散机; 台; 2; 新增. 合计; 台/套; 20; 新增. 12、本项目原辅材料及用量 本项目原辅材料及用量见表5。 表5 本项目原辅材料及用量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 树脂; t/a; 300; 桶装，液态. 2; 玻璃纤维纱; t/a; 300; 散装，塑料膜包裹. 3; 固化剂; t/a; 10; 桶装，液态，25kg/桶. 4; 钙粉; t/a; 500. 注： 树脂：不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂，当其在热或引发剂的作用下，可固化成为一种不溶不融的高分子网状聚合物。但这种聚合物机械强度很低，不能满足大部分使用的要求，当用玻璃纤维增强时可成为一种复合材料，俗称“玻璃钢”（简称 FRP）。不饱和树脂是玻璃钢中的基体材料，其作用是在纤维间传递力载荷，它决定玻璃钢的耐热、耐腐蚀、耐老化性能。 固化剂：主要成分为苯酚、甲醛、脂环胺，绝大部分树脂在固化后，尽管有良好的机械及耐化学性等性能，但由于树脂本身在实际常温应用中的粘度较大而导致操作工艺性能差，不能满足某些产品的性能工艺要求。为了能得到适宜的粘度，则需在固化体系中加入稀释剂来降低树脂粘度，增加树脂对玻璃纤维或其他织物的渗透能力，改善操作成型工艺性能。 玻璃纤维纱：玻璃纤维比有机纤维耐温高，不燃，抗腐，隔热、隔音性好，抗拉强度高，电绝缘性好。但性脆，耐磨性较差。工业过滤材料，防腐、防潮、隔热、隔音、减震材料。还可作为增强材料，为无机纤维，具不燃性，耐化学性佳，弹性系数高，吸水性小，耐热性好，不易燃烧。 钙粉：俗称石灰石、石粉，用途广泛，广泛用于塑料、钙片、化妆品、衣服、牙膏等产品中。 表6 非甲烷总烃、苯乙烯物料平衡表 t/a 苯乙烯; 序号; 投入; 产出. 1; 树脂中苯乙烯含量; 60; 生产过程; 固化附着产品; 59.4. 2; 环保设备处理量; 0.486. 3; 有组织排放; 0.054. 4; 无组织排放; 0.06. 合计; 60; 60. 非甲烷总烃; 序号; 投入; 产出. 1; 原材料中非甲烷总烃含量; 1.55; 生产过程; 处理措施处理; 1.25. 2; 有组织排放; 0.14. 3; 无组织排放; 0.16. 合计; 1.55; 1.55. 13、公用工程 （1）供、排水： 供水：本项目用水由枣强县供水管网提供，项目生产过程不用水，用水主要为职工生活用水，厂区不设食堂和浴室，本次技改不新增劳动定员因此不新增生活用水。 排水：本项目生产过程不用水，因此无生产工艺废水产生。产生的废水主要为职工生活污水，本次技改不新增劳动定员，因此不增加生活污水的产生量。生活污水排入厂区化粪池内，化粪池由附近农民定期清理用作农肥。 （2）供电 本项目用电由枣强县供电电网提供，可满足项目用电需求。 - 供暖和制冷 - 本项目生产不用热，冬季办公楼供暖采用分体空调，厂区不建设锅炉。 14、产业政策符合性分析 据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订本），项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目；项目也不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号《河北省新增限制类及淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；根据《河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项目名录（2005年版）》，项目不属于限制、禁止类，属于允许类。项目已在枣强县工业和信息化局备案，备案编号：枣技改备字【2019】056号（备案信息见附件）。综上所述，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 15、环境管理政策符合性分析 （1）大气污染防治行动计划相符性分析 表7 本项目与大气污染防治行动计划相符性分析 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）; 1; 加强工业企业大气污染综合治理; 本项目各废气均采取合理可靠有效的废气处理措施; 符合. 2; 全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉; 厂区用热源采用电加热，不设燃煤、燃油锅炉; 符合. 3; 加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒闭产业转型升级; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类、淘汰类项目; 符合. 4; 全面推行清洁生产; 本项目实行清洁生产; 符合. 5; 所有新、改、技改项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设; 本项目已依据环评法要求进行环境影响评价，现处于报审阶段; 符合. 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》; 1; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用; 厂区用热源采用电加热，不设燃煤、燃油锅炉; 符合. 2; 根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目; 本项目不属于所述控制新建、改建及扩建的行业; 符合. 3; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目产生挥发性有机物废气全部在密闭厂房内进行，并且安装废气治理设施; 符合. 4; 禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 本项目所在区域不属于人口集中地区; 符合. 由表7可知，本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求。 （2）水污染防治行动计划符合性分析 表8 本项目与水污染防治行动计划相符性分析 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）; 1; 全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造项目，不属于取缔类; 符合. 2; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造; 本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造项目，不属于整治类行业; 符合. 3; 调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类、淘汰类项目; 符合. 4; 严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可; 本项目用水由园区供水管网提供，厂内不设自备水井; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》; 1; 对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、技改项目实行新增主要污染物排放倍量替代; 本项目不属于所述“十大”重点行业; 符合. 2; 全面取缔“十小”落后企业。2016年6月底前，完成全省装备水平低、环保设施差的小型企业排查，制定和实施不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼硫、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目取缔实施方案，于2016年底前全部取缔; 本项目不属于“十小”落后企业; 符合. 3; 严格建设项目取水许可审批，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡; 本项目用水由园区供水管网提供，厂内不设自备水井; 符合. 4; 严格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于2016年底前一律予以关闭; 本项目用水由园区供水管网提供，厂内不设自备水井; 符合. 由表8可知，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求。 - 与土壤污染防治行动计划和净土计划符合性分析 表9 本项目与土壤污染防治行动计划和净土计划相符性对照表 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知 国发〔2016〕31号; 1; 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 项目占地为一类工业用地，不属于优先保护类耕地; 符合. 2; 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目无重金属污染物，VOCs设置治理措施达标排放，车间防渗，不会对土壤产生影响; 符合. 河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017]3号）; 1; 实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单的企业要自行或委托有资质的环境监测机构对其企业用地每年开展至少1次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。; 企业目前未列入上述重点名单; 符合. 衡水市“净土行动”土壤污染防治工作方案; 1; 推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能。2018年底前依法搬迁或关闭对土壤造成严重污染的现有企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; 项目为二类项目，所在区域不属于优先保护类耕地区域; 符合. 由表9可知，本项目符合国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发〔2016〕31号）、河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017]3号）和衡水市“净土行动”土壤污染防治工作方案中相关要求。 （4）与“三线一单”符合性分析 表10 本项目与“三线一单”符合性分析 序号; 分析内容; 该企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 衡水市“生态保护红线”包括衡水湖和滏阳河、滏阳新河等河流。枣强县规划范围不在衡水湖划定的“生态保护红线”的范围中；在滏阳河、滏阳新河划定的“生态保护红线”的范围中，滏阳河、滏阳新河划分的生态红线类型为平原河湖滨岸带生态保护红线，保护宽度为10m。枣强县不在衡水市的重点生态功能区、生态环境敏感脆弱区以及禁止开发区等各生态保护红线内，工业区规划范围内无生态保护红线区。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目通过采取完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保废气、废水、噪声各类污染物满足排放标准要求，不会对枣强县开发区所在区域环境质量产生明显影响，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，企业已经与园区签订协议，由园区集中供水、供电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 枣强工业园区总体规划环评负面清单：禁止使用废环保型不饱和聚酯树脂的项目，规模较小，投资在2000万以下的项目 本项目使用环保型不饱和聚酯树脂且不属于新建项目，因此，本项目不在禁止入园项目; 符合. 由表10可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的“三线一单”环境管理要求。 （5）与《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》符合性分析 表11 本项目与《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》符合性分析 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 玻璃钢及玻璃纤维制品行业VOCs治理。生产过程中基体树脂使用低苯乙烯挥发树脂，降低苯乙烯排放；; 本项目环保型不饱和聚酯树脂，为低苯乙烯挥发树脂; 符合. 内衬制作、固化、夹砂等生产过程中产生的有机废气进行排风吸收，做到“应收尽收、分质收集”，并引入废气处置装置吸附或焚烧处理；; 项目固化成型过程均进行二次密闭，有机废气经风机引至二级活性炭处置后经15m排气筒排放; 符合. 各企业建成规范的玻璃钢下脚料存放点，建立清运档案，禁止焚烧；; 项目建设了玻璃钢下脚料存放点，定期交由枣强县玻璃钢城下脚料清运队妥善处理; 符合. 企业内的金属加工表面涂装作业必须在封闭式喷漆房内操作，并进行废气吸附处理，确保稳定达标; 项目不涉及表面涂装工序; 符合. 工业企业含VOCs物料应密闭储存、输送、投料、卸料以及含VOCs产品分装等过程应密闭操作或设置集气系统。涉及VOCs物料的生产应采用密间生产工艺，或在有集气系统的密闭空间内进行（特殊工艺除外），确保稳定达标。; 项目生产工序均在密闭车间内进行，并在各VOCs产生节点设置集气罩集气，集气罩均设置软帘及截止阀; 符合. 由表11可知，本项目符合《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》中相关要求。 - 与“十三五”挥发性有机物防治工作方案符合性分析 表12 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性对照表 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治：各地要全面开展涉VOCs，排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”; 项目无未批先建，不属于“散乱污”企业; 符合. 2; 严格建设项目环境准入：提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。; 项目位于枣强开发区，本项目不属于高VOCs排放项目; 符合. 综上所述，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求；符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；另外符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”环境管理要求，根据《河北省生态保护红线》，枣强县不在衡水市的重点生态功能区、生态环境敏感脆弱区以及禁止开发区等各生态保护红线内，园区规划范围内无生态保护红线区；因此，项目建设符合国家及河北省相关环境管理要求。 - （7）与枣强工业园区总体规划环评“三线一单”符合性分析 表13 本项目与枣强工业园区总体规划环评“三线一单”符合性分析 名称; 规划环评成果清单; 该企业情况; 评价 结果. 生态保护红线; 根据《河北省生态保护红线》，衡水市生态保护红线分布在桃城区、冀州市、工业新区、滨湖新区、安平县、饶阳县、故城县、景县、阜城县、武强县、武邑县和深州市。枣强县不在衡水市的重点生态功能区、生态环境敏感脆弱区以及禁止开发区等各生态保护红线内，工业区规划范围内无生态保护红线区，距离最近的滨湖新区生态保护红线区约13km。; 项目位于枣强县工业园区，工业区规划范围内无生态保护红线区; 符合. 环境质量底线清单; 枣强县工业区环境质量底线清单 地表水环境. 所在流域水体; 断面名称; 规划近期目标; 规划远期目标. 卫千渠; —; GB3838-2002Ⅲ类; GB3838-2002Ⅲ类. 索泸河; —; GB3838-2002Ⅳ类; GB3838-2002Ⅳ类. 地下水环境. 项目; 规划近期目标; 规划远期目标. 区域地下水环境; 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 大气环境质量. 项目; 二氧化硫; 二氧化氮; PM2.5; PM10; 非甲烷总烃. 规划近期目标; 满足GB3095-2012二级标准; 满足DB13/1577-2012. 规划远期目标. 土壤环境质量. 项目; pH; 镉; 汞; 砷; 铜; 铅; 铬; 锌; 镍. 规划近期目标; 满足GB/T15618-1995二级标准. 规划远期目标.; 本项目对产生的废水、废气经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，经预测可知，项目投产后排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线清单; 枣强县工业区资源利用上线清单 类别; 规划期; 建议上线指标. 能源利用上线; 规划近期; 燃煤量为1.47万tce/a，天然气用量为624.61万m3/a. 规划远期; 燃煤量为3.39万tce/a，天然气用量为1407.56万m3/a. 水资源利用上线; 地下水; 规划近期; 禁止开采地下水. 规划远期. 地表水; 规划近期; 不突破建议可利用资源总量 （284.91万m3/a）. 规划远期. 土地资源利用上线; 规划近期; 至规划期末，土地资源总量上线不突破1877hm2，建设用地总量上线不突破1819.6hm2，工业用地总量上线不突破1078.13hm2. 规划远期. 严格工业区土地开发规模，对耕地先补后占，实现占补平衡，杜绝耕地数量减少.; 本项目营运过程中不使用燃煤和天然气能源，用水取自园区管网，企业已经与园区签订协议，由园区集中供水、供电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 枣强县工业区环境准入负面清单 分类; 行业清单; 工艺及设备清单; 制订依据. 玻璃钢制造业; 禁止准入产业; —; 禁止使用废环保型不饱和聚酯树脂的项目，规模较小，投资在2000万以下的新建项目; 规划环评要求.; 本项目使用环保型树脂且不属于新建项目，因此，本项目符合工业区环境准入负面清单要求。; 符合. 7、选址符合分析 （1）土地利用及园区规划符合性 本项目位于枣强工业园区，根据枣强工业园区管理委员会出具的证明，该厂区用地符合园区总体规划。根据枣强工业园用地布局规划图，项目用地属于一类工业用地；根据枣强县工业园区功能分区规划图，项目位于装备制造区。根据《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》，“对于不符合规划产业及用地布局的现有及在建企业，建议保留现状，不再扩大用地规模（企业今后发展做到增产不增污）”，本次项目将现有产能中的SMC电缆槽由50万米降低为3万米，SMC污水处理罐30万套降低为20万套，同时更换高耗能压力机，改进有机废气治理措施，转而进行技改项目的生产，可实现增产不增污的要求，因此符合国家和地方相关产业政策要求，因此本项目符合枣强县工业园区产业定位。 项目交通运输条件较好，适于生产流通；厂址供水、供电方便；项目生产过程产生的污染物很少，且采取合理处理措施后不会对周围环境产生影响，因此项目选址合理。 根据枣强经济开发区管理委员会出具的证明，该厂区用地符合园区总体规划（见附件）。本项目属于现有企业，按照增产不增污原则扩建。 （2）厂址环境功能区划相符性 - 根据环境功能区划，厂址所在区域环境空气为二类区，声环境属于3类区。经过分析，项目投产后，区域各项环境质量指标仍可以满足功能区划的要求，因此，拟选厂址符合环境功能区划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 现有工程环保手续情况 河北金悦能源科技开发有限公司于2015年投资10960万元建设河北金悦能源科技开发有限公司年产50万米SMC电缆槽新建项目，并于2016年1月8日通过枣强县环境保护局的审批，审批文号：枣环表[2016]006号。后由于生产设备种类及数量、产品方案、产排污节点及治理措施发生调整或变化，于2018年6月委托衡水江成环保科技开发有限公司编制《河北金悦能源科技开发有限公司年产50万米SMC电缆槽新建项目环境影响补充报告》，并于2018年7月23日通过了原枣强县环保局（现衡水市生态环境局枣强县分局）备案，备案文号为：枣环备【2018】108号。以上项目于2018年8月20日通过原枣强县环保局（现衡水市生态环境局枣强县分局）验收，验收文号为：枣环验[2018]112号。 二、现有工程生产工艺流程及产排污节点见下图： （1）SMC电缆槽、污水处理罐生产工艺流程及说明： 图4-2 SMC电缆槽、污水处理罐生产工艺流程图 生产工艺流程说明：外购的树脂、玻璃纤维纱、钙粉、固化剂经过混合后，再经过片材制作和自然氧化后进入模具，然后经加热固化后出模，出模后最终经过人工修整得到成品。项目生产过程采用电加热。 ### （2）缠绕管道生产工艺流程及说明： 图4-3 缠绕管道生产工艺流程图 生产工艺流程说明如下： 将外购的树脂和固化剂混合配料，配置好的液态物料进入管道料槽备用，人工在模具上衬一层塑料内膜便于后期脱模，将与树脂混合后的玻璃钢纤维缠绕在储罐模具上，再衬一层塑料外膜，然后在常温下固化成型，再经过人工修整、检验后成品入库。 生产过程中产生的污染物主要为配料、缠绕、料槽中产生的含非甲烷总烃、苯乙烯废气，以及人工修整过程中产生的含尘废气；产生的固体废物主要为人工修整过程产生的边角料、布袋除尘器收集粉尘、活性炭吸附塔更换的废活性炭，另外由于管道内外衬膜，固化过程基本无废气产生，企业生产过程中的废树脂桶入危废间暂存，作为周转桶回生产厂家 三、与本项目有关的原有污染情况如下： 1、废气 现有工程产生的废气主要是电缆槽、污水处理罐生产片材机废气、加热固化废气及人工修整废气和管道生产配料、缠绕工序、料槽及人工修整废气。 电缆槽和污水处理罐生产片材机的压床和摆臂处进行整体密闭，采用集气罩收集废气，其中片材机混料废气先经布袋除尘器处理，片材机有机废气再和加热固化工序废气经活性炭吸附处理；人工修整于固定操作台进行，废气采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后和1#车间有机废气经同一根15m排气筒（P1）排放；缠绕管道生产过程中配料、缠绕工序及料槽废气经侧吸式集气罩收集后由活性炭吸附处理；人工修整于固定操作台进行，废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后和2#车间有机废气经同一根15m排气筒（P2）排放。废气经处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放标准限值。厂界无组织颗粒物浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。厂界苯乙烯无组织排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 项目产生的废气能够达标排放，因此不会对周围环境空气产生明显不利影响。 2、废水 现有工程生产用水全部进入产品，无生产废水排放；生活污水排入厂区化粪池内，化粪池由附近农民定期清理用作农肥。因此，本项目对周围水环境无直接影响。 3、噪声 现有工程产生的噪声主要为四柱压力机、片材机、缠绕机、风机等设备产生的噪声，噪声值在70~85dB（A）之间。经采取基础减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。综上，项目噪声对周围声环境影响很小。 4、固废 现有工程固废主要是生产下脚料、布袋除尘器收集粉尘、废活性炭，其中生产下脚料、布袋除尘器收集粉尘集中收集后委托枣强下脚料处置单位统一外运填埋，废活性炭作为危废存放于专用容器中，暂存于危废间内，定期交有危废处理资质的单位进行处理，生活垃圾集中收集交环卫部门处理。 项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；项目满足环评及批复要求。 - 四、现有环境问题及以新带老整改措施： 序号; 现有环境问题; 整改意见. 1; 未安装超标报警装置; 排气筒出口及厂界安装在线监测措施安装超标报警传感装置，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控. 2; 废气处理措施需优化; 现有处理措施为UV光氧净化器+活性炭吸附处理，技改完成后升级为二级活性炭吸附装置处理，产污设备二次密闭，顶吸风，二次密闭间内设稳压排风系统，使其保持微负压，收集的废气重新进入废气治理措施内治理. |

- 建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （1）地理位置 枣强县位于河北省东南部，衡水市南端，界于东经115°35′~58′，北纬37°08′~35′之间，总面积892.3平方公里。东隔清凉江与景县、故城相望，西临冀州市，南靠邢台地区南宫市，北接桃城区、武邑县。县城北距首都北京272公里，西距省会石家庄124公里。 本项目位于枣强县玻璃钢城工业园区河北金悦能源科技开发有限公司现有厂区内。项目中心地理坐标为37°32'08.2"N，115°44'24.4"E。项目东侧为奥宇玻璃钢；西侧为中小企业创业园路；南侧为衡店北街；北侧为河北华盛节能设备有限公司。厂区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地及其他需要特别保护的敏感目标。厂区周围的敏感点为南侧135m的店东张庄村和西侧200m的卫千渠。枣强县经济开发区管委会出具证明，该厂区西侧用房属于政府建设的公租房，用于经济开发区内周边企业职工倒班宿舍使用，故不作为本项目的敏感点。项目地理位置详见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 枣强县属于河北省中南部平原，全境除索泸河两岸有少许沙丘外，地势平坦，由西南向东北倾斜。海拔23-29米。在总体平坦之中，尚有不少洼地：重点大洼12个，小片洼地500多个。 （3）气候特征 枣强县位于中国大陆东部中纬度地带，为北半球暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季昼夜温差大，冬季严寒少雪。常年平均气温13.0℃，极端最高气温40.3℃，最低气温-21.2℃；全年无霜期184天；年平均日照2744.9小时；年平均降雨量582mm；最大冻土深度56厘米；盛行风向为东南风，风频15%，其次为南风，风频11%。枣强县集中降水主要为6-9月份，日最大降雨量为220.9mm（1967.7.11），月最大降雨量为132.1mm。 （4）水文特征 枣强县多年平均降水量521.8mm，2001年平均降水量为525.5mm，平均径流深1.5mm（多年13.0mm），2000年末至2002年初通过清凉江引黄输水，全县总入境水量22175.7万立方米，总出境水量21757.6万立方米。2001年全县地下水资源量为5411.8万立方米，加上2~3g/1和3~5g/l微咸水量，地下水总量为9403.7万立方米，2001年末全县浅层地下水平均埋深为13.06米，深层地下水平均埋深63.82米。 （5）植被物种 该区域物种以粮食作物为主，生物多样性贫乏。

社会简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 1、枣强县行政区划 枣强县位于河北省东南部，河北平原中部，衡水市南部，总面积829km2，辖8镇3乡，分别为枣强镇、大营镇、马屯镇、恩察镇、肖张镇、加会镇、王常乡、张秀屯镇、王均乡、新屯镇、唐林乡。县域总人口39.44万人，其中农业人口29.5万人，占总人口的74.3%。 ### 2、枣强县经济概况 2017年完成生产总值106.2亿元，增长7.3.33%；固定资产投资116.9亿元，增长3.9%；规模以上工业增加值32.5亿元，增长5.9%；全部财政收入11.9亿元，增长11.5%；一般预算收入6.8亿元，增长16.3.33%；社会消费品零售总额52.3亿元，增长11.2%；外贸进出口61.4亿元，增长14.2%；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达到26416元、10761元，分别增长10.1%、11.2%。多项指标名列全市前茅，经济发展持续向好，质量效益显着提升。 枣强县是国内品种最齐全、样式最新颖、潜力最充足的皮毛生产、加工、销售集散地之一。全县拥有皮毛加工企业1.2万家，从业人员达到8万人，主要生产经营生皮、熟皮、半成品、裘皮服装、裘皮饰品、剪绒、工艺品等七大系列2000多个品种，产品90%以上出口，主要销往俄罗斯、北美、西欧等40多个国家和地区。 枣强县是中国玻璃钢工业协会命名的全国唯一一家“中国玻璃钢工业基地县”，科技部命名的“玻璃钢材料产业化基地”。全县共有玻璃钢加工规模企业200余家，从业人员3万多人，年产值30多亿元，产品包括玻璃钢缠绕管罐、冷却塔、风机、空调、造纸纺织机械配件、游艺设施、建筑型材、工艺品、汽车部件等9大系列4000多个品种，产量占全国玻璃钢产品市场份额的10％，并远销欧美、东南亚、日本、韩国、香港等十几个国家和地区。 枣强县拥有耕地92万亩，水利资源充足，农副产品丰富。农作物以小麦、玉米、棉花为主。林果业和特色养殖业发展迅速。全县果品种植达到13万亩，林地面积达到23万亩；以奶牛、狐狸、水貂、獭兔为主的特色养殖存栏量达40万只以上。 ### 3、枣强县文教卫生 枣强县现有各类学校122所。其中普通中学22所，在校中学生20681人，专任教师1727人；小学100所，在校生25575人，专任教师1815人。枣强县现有各类医疗卫生机构12个，医院、卫生院床位数390床，卫生技术人员402人。 ### 4、文物保护 枣强县内文物保护单位有通明宫遗址和董仲舒祠堂遗址。 通明宫遗址位于枣强县张秀屯乡，近似正方形，长、宽约300米，分布面积近9万平方米。遗址由南向北依次为：山门遗址、前殿遗址、后殿遗址。原通明宫属元代寺庙建筑，建于1341年，几经增修，因兵燹毁于1939年（抗日战争时期）。通明宫遗址为市级文物保护单位。董仲舒祠堂遗址位于枣强县王常乡后旧县村村西，始于明代，为河北省重点文物保护单位。 根据现场踏勘，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物景观等环境敏感区。 5、枣强工业园区 5.1 园区简介 枣强工业园区原为河北枣强玻璃钢产业园区，始建于1997年，1998年被省科技厅批准为省级民营科技产业园区，2004年被省政府批准为衡水市保留的五家省级产业园区之一。规划范围用地为5.4km2，规划以玻璃钢制品为主导发展产业，规划目标为以玻璃钢城的开发建设为契机，建设以工业为主，辅以居住、休闲、商贸、文化等多功能于一体的现代化新城区。该规划的环境影响报告书已于2008年11月通过了原河北省环境保护局审查(冀环评函[2008]396号)。管委会根据近几年经济发展趋势，对其规划范围、产业定位及用地布局进行了调整，并更名为“枣强工业园区”，编制了《枣强工业园区总体规划（2014-2030）》。调整后枣强工业园区分为东、西两个片区，其中东区位于枣强县城区东部和北部，规划范围东至武馆线，西至董子路、卫千渠、京九铁路一线，北至张仓口村以南，南至裕华街，规划总面积13.18km2；西片区位于县城以西，东至五里铺村以西，南至段宅城村以北，西至大广高速公路以东，北至河头村，规划总面积5.59km2。东区规划以玻璃钢制品业、装备制造业为主导产业，西区以装备制造产业、新材料、新能源产业和节能环保产业为主导产业，规划期限2014-2030年。其中，规划近期（2020年）产值达到110亿元，规划远期（2030年）产值达到260亿元。 5.2 本项目与园区规划符合性 根据枣强工业园用地布局规划图，项目用地属于一类工业用地；根据枣强县工业园区功能分区规划图，项目位于装备制造区。根据《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》，“对于不符合规划产业及用地布局的现有及在建企业，建议保留现状，不再扩大用地规模（企业今后发展做到增产不增污）”。河北枣强经济开发区管理委员会为本项目出具了证明，按照增产不增污的原则进行建设。 本项目与园区准入负面清单符合性分析 表14 本项目与园区准入负面清单符合性分析 产业分类; 工艺及设备清单; 本项目; 符合性. 玻璃钢制品产业; 禁止使用非环保型不饱和聚酯树脂的项目; 本项目使用环保型树脂; 符合. 投资在2000万以下的新建项目; 本项目不属于新建项目; 符合. 由表14可知，本项目符合枣强县工业园区规划中的园区准入负面清单中相关要求。 5.2 园区基础设施情况 ①给水 园区内现有1座集中供水厂，位于管委会以北、富强路以西，规模为2.0万m3/d，共3个水源井，单井单位出水量为60t/h，取水深度为250-360m。 本项目由园区给水管网统一供水，给水管网可铺设至本项目厂区。 ②排水 园区未规划污水处理，依托枣强县污水处理厂，枣强县污水处理厂位于县城北王庄村西北，平原西街南侧，索泸河东岸，占地面积48亩，配套污水管网42.69km，设计日处理能力为3万m3/d，收水范围为索泸河以东、卫千渠以西及平原街以南城区。 ③供热 园区规划在产业园卫千渠以东、朝晖街以南的规划用地内设置一座集中供热站，规模为1×20t/h的热水锅炉。目前，园区内未建设集中供热站。 本项目用热采用电能，办公室采暖采用电能。 6、枣强县污水处理厂 枣强县污水处理厂选址于县城西北方向的北王庄村西北，濒临受纳水体索泸河畔。该污水处理厂占地面积79200m2。远期处理规模为30000m3/d，近期处理规模为15000m3/d，采用百乐克处理工艺，同时建设县城的排水管网体系（全长29.01km）和中水回用管网（全长6.97km）。管网建设工程需建两座污水提升泵站，一座建在县城西南部，位于南环西路与西环南路交叉口西北角，主要用来收集卫千渠西部县城内排放的工业废水和生活污水；另一座建在县城东北部，位于富强北路与工贸东街交叉口西北角，主要用来收集卫千渠以东县城内排放的工业废水和生活污水。根据县城总体规划，枣强县污水处理工程服务范围为：县城规划区域内的全部生活污水及达到国家综合排放标准的工业污水。 污水处理厂采用百乐克工艺为处理工艺对生活、工业污水进行处理，处理厂的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准排放至索泸河。 污水处理厂设计进出水水质参数见表。 表15 枣强县污水处理厂设计进出水水质参数 因子 项目; COD; BOD5; SS; pH; TN; TP; NH3-N. 进水指标（mg/L）; 410; 205; 215; 6-9; 30; 4. 出水指标（mg/L）; 50; 10; 10; 6-9; 15; 0.5; 5. 枣强县污水处理厂已建设完成并投入运营，已于2009年10月12日通过了河北省环保厅正式验收。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 大气环境质量现状 本项目大气环境质量监测数据中监测因子SO2、NO2、PM10、TSP、非甲烷总烃、苯乙烯引用2016年4月《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》的环境质量现状监测数据，其大气环境质量监测时间为2015年12月2日至8日；PM2.5、O3、CO浓度来源于枣强县环境空气自动监测站发布的数据。 其监测点位、监测因子与数据的时效性均满足《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求。各监测公司具有CMA监测资质认证，具备监测资格。因此，监测数据有效。 环境监测点位如下表所示： 表16 大气环境质量现状监测点位 序号; 监测地点; 环境功能; 与本项目相对方位; 与本项目相对距离. 1; 杜烟村; 农村; 西北; 560m. 各污染物单项标准指数的统计结果见下表 表17 大气环境质量现状监测结果及分析 监测点; 监测项目; 浓度范围; 标准值; 单项标准指数; 最大超标倍数; 达标情况. 杜烟村; PM10; 日均浓度; 0.117~0.129; 0.15; 0.78~0.86; 0; 达标. SO2; 小时浓度; 0.040~0.209; 0.5; 0.08~0.418; 0; 达标. 日均浓度; 0.034~0.076; 0.15; 0.227~0.507; 0; 达标. NO2; 小时浓度; 0.025~0.096; 0.2; 0.125~0.48; 0; 达标. 日均浓度; 0.030~0.047; 0.08; 0.375~0.588; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时浓度; 未检出~0.4; 2.0; 0~0.2; 0; 达标. 苯乙烯; 小时浓度; 未检出; 0.01; —; 0; 达标. 自动监测点; PM2.5; 日均浓度; 0.051~0.107; 0.075; 0.68~1.43; 0.43; 超标. CO; 日均浓度; 1.027~3.434; 4; 0.302~0.859; 0; 达标. O3; 小时浓度; 0.078~0.098; 0.2; 0.39~0.49; 0; 达标. 日最大8h平均浓度; 0.062~0.09; 0.16; 0.388~0.563; 0; 达标. 根据表可知，除常规监测点PM2.5标准指数略有超标外，其余各项检测指标单项标准指数均小于1，未出现超标现象，PM2.5超标是由于道路扬尘、工业污染源、农村生活园、裸露土地等大气颗粒物污染源所致。 其余各监测点PM10、CO、O3、SO2、NOX浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；非甲烷总烃满足环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二类区标准；苯乙烯1小时平均浓度监测值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。 2、地下水质量现状 根据2016年4月《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》的环境质量现状监测，项目所在区域地下水3个深层地下水监测点的各项水质指标监测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准；7个浅层地下水监测点的溶解性总固体、总硬度、氯化物、氨氮共4项监测因子存在不同程度的超标现象，除上述情况外，其他监测点的各项监测数据均满足《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于枣强县枣强工业园区，根据枣强工业园区总体规划环境影响报告书中的声环境现状监测和声环境影响评价，园区工业区的声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 4、生态环境质量现状 厂址附近主要生物为各种时令农作物及各种鸟类、昆虫等，无珍稀物种及被保护生物，生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于枣强县玻璃钢城工业园区河北金悦能源科技开发有限公司现有厂区内。项目中心地理坐标为37°32'08.2"N，115°44'24.4"E。项目东侧为奥宇玻璃钢；西侧为中小企业创业园路；南侧为衡店北街；北侧为河北华盛节能设备有限公司。厂区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地及其他需要特别保护的敏感目标。厂区周围的敏感点为南侧135m的店东张庄村和西侧200m的卫千渠。枣强县经济开发区管委会出具证明，该厂区西侧用房属于政府建设的公租房，用于经济开发区内周边企业职工倒班宿舍使用，故不作为本项目的敏感点。厂区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地及其他需要特别保护的敏感目标。根据项目性质周围环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表18。 表18 环境保护目标及保护级别表 序号; 环境保护目标; 方位; 距离生产车间(m); 保护对象; 保护级别. 1; 梅章村; NE; 780; 村民; 环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求；. 2; 店东张庄村; S; 135; 村民. 3; 四周边界; —; 1m; 厂界; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准). 4; 卫千渠; W; 200; 卫千渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

- 评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及修改单要求；非甲烷总烃执行《环境空气质量标准 非甲烷总烃浓度限值》（DB13//1577-2012）表1中二级标准；苯乙烯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中标准。 表19 环境空气质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 环境空气; SO2; 24小时平均：150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单要求. 1小时平均：500. NO2; 24小时平均：80. 1小时平均：200. PM10; 年平均：70. 24小时平均：150. PM2.5; 年平均：35. 24小时平均：75. 非甲烷总烃; 1小时平均：2.0; mg/m3; 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 苯乙烯; 最高容许浓度：0.01; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中标准. - 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表20 地下水质量标准 环境 要素; 污染物 名称; 标准值; 单位; 标准来源. 地下水; pH; 6.5~8.5; -; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; mg/L. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 硝酸盐 (以N计); ≤20; mg/L. 亚硝酸盐 (以N计); ≤1.00; mg/L. 硫酸盐; ≤250; mg/L. 氟化物; ≤1.0; mg/L. 氯化物; ≤250; mg/L. 氨氮; ≤0.5; mg/L. 挥发性酚类; ≤0.002; mg/L. 六价铬; ≤0.05; mg/L. 汞; ≤0.001; mg/L. 镉; ≤0.005; mg/L. 铁; ≤0.3; mg/L. 铅; ≤0.01; mg/L. 砷; ≤0.01; mg/L. 锰; ≤0.10; mg/L. 氰化物; ≤0.05; mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0; 个/L. 细菌总数; ≤100; 个/mL. 3、厂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。 表21 声环境质量标准 环境 要素; 污染物 名称; 标准值; 单位; 标准来源. 声环境; Leq; 3类：昼间65，夜间55; dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4、地表水卫千渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表22 地表水环境质量标准 评价标准; pH (无量纲); COD; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷. 《地表水环境 质量标准》 (GB3838－2002); III类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 运营期有组织排放颗粒物、非甲烷总烃及苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放标准限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1标准； 厂界颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界苯乙烯浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，厂界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2标准。 表23 本项目废气排放标准 单位mg/m3 类型; 污染源; 污染物; 排放限值; 执行标准. 运营期; 有组织废气; 颗粒物; 20 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放标准限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1标准. 非甲烷总烃; 60 mg/m3 最低去除率90%. 单位产品非甲烷总烃排放量 0.3kg/t 产品. 苯乙烯; 20 mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值. 苯乙烯; 5.0mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 臭气浓度; 20（无量纲）. 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2标准. 2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 3、一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水外排，生活污水不外排，因此重点污染物COD、NH3-N的控制指标为0。本项目不使用锅炉，不会产生SO2、NOx。本项目特征污染物为：颗粒物、苯乙烯及非甲烷总烃。 苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即排放浓度≤20mg/m3。现有工程苯乙烯的总量为20mg/m3×20000m3/h×2400h×10-9=0.96t/a；非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即排放浓度≤60mg/m3。现有工程非甲烷总烃的总量为：60mg/m3×20000m3/h×2400h×10-9=2.88t/a。由于将现有产能中的SMC电缆槽由50万米降低为3万米，SMC污水处理罐30万套降低为20万套，原材料用量降低至一半左右，同时由于技改项目改进有机废气治理措施，苯乙烯和非甲烷总烃的总量分别降低为0.48t/a和1.44t/a。本次技改项目加热固化过程设计风量为10000m3/h，工作时长为2400h，则苯乙烯的总量为20mg/m3×10000m3/h×2400h×10-9=0.48t/a，非甲烷总烃的总量为60mg/m3×10000m3/h×2400h×10-9=1.44t/a。 综上，技改完成后苯乙烯的总量为0.48/t/a+0.48t/a=0.96t/a，非甲烷总烃的总量为1.44t/a+1.44t/a=2.88t/a。 颗粒物有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放标准限值（即排放浓度≤20mg/m3）。现有工程生产过程颗粒物总量为：20mg/m3×20000m3/h×2400h×10-9=0.96t/a。由于将现有产能中的SMC电缆槽由50万米降低为3万米，SMC污水处理罐30万套降低为20万套，原材料用量降低至一半左右，同时由于技改项目改进有机废气治理措施，颗粒物的总量降低为0.48t/a。本次技改项目提升过程风机风量为10000m3/h，工作时长为2400h，则颗粒物的总量为：20mg/m3×10000m3/h×2400h×10-9=0.48t/a。综上，技改完成后颗粒物的总量为0.48t/a+0.48t/a=0.96t/a。 本项目属于技改项目，根据项目原有及本项目的排污和污染防治情况，技改项目污染物排放量“三本帐”见下表23。 项目技改完成后总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a， NH3-N：0t/a、苯乙烯：0.96t/a、颗粒物：0.96t/a、非甲烷总烃：2.88t/a。 |
|  | 表24 技改项目完成后全厂污染物总量控制及“三本账”一览表 项目; COD; NH3-N; SO2; NOX; 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 现有工程; 0; 0; 0; 0; 0.96; 2.88; 0.96. 技改项目; 0; 0; 0; 0; +0.48; +1.44; +0.48. 产能替换削减量; 0; 0; 0; 0; -0.48; -1.44; -0.48. 全厂总排放量; 0; 0; 0; 0; 0.96; 2.88; 0.96. 增减量变化; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，技改完成后苯乙烯的总量控制指标不变，技改项目增加0.48t/a，以新带老消减量为0.48t/a；非甲烷总烃的总量控制指标不变，技改项目增加1.44t/a，以新带老消减量为1.44t/a；颗粒物的总量控制指标不变，技改项目增加0.48t/a，以新带老消减量为0.48t/a。技改完成后能够实现增产不增污的要求。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 工艺流程图： - 二、工艺流程简介： - 1、用泵将树脂打入搅拌分散机，再加入石英砂和固化剂，钙粉通过提升机从仓库进入搅拌分散机。进行常温充分混合搅拌拌制成混合浆液。搅拌分散机为密闭环境，不产生废气。 本工序主要污染源为：钙粉提升过程产生的颗粒物。 2、挤压成片：使用片材机将混合浆液挤压成片，自然氧化后备用。 本工序主要污染源为：片材机运转时产生的噪声。 3、入模：将成片后的半成品放入四柱压力机，并根据产品需要放入模具。 - 加热固化、脱模：利用四柱压力机挤压，挤压过程中利用电加热，使片材挤压成产品形状。 本工序主要污染源为：固化过程中产生的苯乙烯和非甲烷总烃；四柱压力机机运转时产生的噪声。 - 出膜、修整：固化后的半成品从模具中取出，按客户要求进行切割、打磨，制成符合规格要求的玻璃钢成品。 本工序主要污染源为：玻璃钢产品下脚料。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： 本项目位于枣强县玻璃钢城工业园区现有河北金悦能源科技开发有限公司厂区内，利用现有厂房。施工期主要为购置安装生产设备，无土建施工内容，施工期产生的污染物主要为设备安装产生的噪声。 二、运营期主要污染工序： 1、废气 本项目产生的废气主要为提升过程的颗粒物和加热固化过程产生的苯乙烯及非甲烷总烃。 2、废水 本项目无生产用水，因此无生产废水产生，项目产生的废水主要为职工生活污水，不新增劳动定员，因此不新增生活污水量。 3、噪声 项目运营期产生的噪声主要为生产过程中四柱压力机、片材机、提升机等设备产生的噪声，噪声值在70~80dB（A）之间。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为人工修整过程中的下脚料，布袋除尘器收集的钙粉粉尘，吸附挥发性有机废气环保设备产生的废活性炭，原料使用后的废固化剂桶和废树脂桶。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物（名称） |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热固化工序 | 苯乙烯 | 有组织 | 22.5mg/m3， 0.54t/a | 2.25mg/m3 0.054t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 58.125mg/m3，1.395t/a | 5.81mg/m3 0.14t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.16t/a | 0.16t/a |
|  | 提升工序 | 粉尘 | 有组织 | 187.5mg/m3， 4.5t/a | 9.38mg/m3， 0.225t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N |  | 350mg/L，0.084t/a 250mg/L，0.060t/a 220mg/L，0.053t/a 35mg/L，0.008t/a | 300mg/L，0.072t/a 150mg/L，0.036t/a 120mg/L，0.029t/a 24mg/L，0.005t/a |
| 固 体 污 染 物 | 人工修整 | 下脚料 |  | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器收集 | 粉尘 |  | 4.275t/a | 0t/a |
|  | 废固化剂桶 | 废固化剂桶 |  | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 废树脂桶 | 废树脂桶 |  | 3t/a | 0t/a |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 |  | 1.5t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 项目运营期产生的噪声主要为生产过程中四柱压力机、片材机、提升机等设备产生的噪声，噪声值在70~80dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目位于枣强县玻璃钢城工业园区现有河北金悦能源科技开发有限公司厂区内，利用现有厂房。施工期主要为购置安装生产设备，无土建施工内容，施工期产生的污染物主要为设备安装产生的噪声。 1、施工噪声：施工期设备安装主要为人工操作，产生的噪声主要为设备安装噪声，噪声值为65~75dB(A)，经过厂房隔声及距离衰减后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A），对周边环境影响较小。

运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析： 本项目产生的废气主要为提升过程的颗粒物和加热固化过程产生的苯乙烯及非甲烷总烃。 （1）非甲烷总烃、苯乙烯 项目原料树脂为经过苯乙烯稀释好的原料，树脂中本身含有苯乙烯，苯乙烯挥发性较强，因此在生产过程中会产生苯乙烯废气。项目所用树脂中苯乙烯含量为20%，树脂用量为300t/a，则苯乙烯含量为60t/a。树脂与固化剂接触后，有99%以上苯乙烯固化，低于1%苯乙烯在加工过程中挥发。则本项目苯乙烯的挥发量为0.6t/a。通过总风机风量为10000m3/h的引风机引入集气罩收集（集气罩带有分控措施，独立开关），然后经1套二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，集气罩收集效率及废气净化装置处理效率均以90%计，项目年运行时间为2400h。苯乙烯的产生浓度为22.5mg/m3，产生量为0.54t/a，产生速率为0.225kg/h。经1套二级活性炭吸附装置处理后（处理效率按90%计），苯乙烯的排放浓度为2.25mg/m3，排放量为0.054t/a。满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，即排放浓度≤20mg/m3。 无组织排放：经上述分析可知，集气罩集气效率为90%，其余以无组织排放形式排至大气中，无组织排放的苯乙烯为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。 非甲烷总烃主要是固化剂、树脂挥发产生，类比同行业，非甲烷总烃按原材料的0.5%计算，固化剂和树脂的年用量为310t/a，则非甲烷总烃的挥发量为1.55t/a。通过总风机风量为10000m3/h的引风机引入集气罩收集（集气罩带有分控措施，独立开关），然后经1套二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，集气罩收集效率及废气净化装置处理效率均以90%计，项目年运行时间为2400h。则非甲烷总烃的产生浓度为58.125mg/m3，产生量为1.395t/a，产生速率为0.58kg/h。经1套二级活性炭吸附装置处理后（处理效率按90%计），非甲烷总烃的排放浓度为5.81mg/m3，排放量为0.14t/a，单位产品非甲烷总烃的排放量为0.45kg/t产品。满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，即排放浓度≤60mg/m3，及单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品的要求。 无组织排放：经上述分析可知，集气罩集气效率为90%，其余以无组织排放形式排至大气中，无组织排放的非甲烷总烃为0.16t/a，排放速率为0.058kg/h。 （2）粉尘 通过类比同类企业，钙粉在通过提升机提升过程中产生的粉尘量占原料使用量的1%，本项目钙粉使用量为500t/a，则粉尘的产生量为5t/a。通过在提升机上方设置集气罩（集气罩设计风量为10000m3/h），经过管道通入布袋除尘器，最后经15m高排气筒排出。集气罩的收集效率为90%，布袋除尘器的处理效率为95%。则粉尘的收集量为4.5t/a，产生浓度为187.5mg/m3，产生速率为1.875kg/h。经布袋除尘器处理后的排放量为0.225t/a，排放浓度为9.38mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放标准限值，即排放浓度≤20mg/m3。 项目产生的废气能够达标排放，因此不会对周围环境空气产生明显不利影响。 根据《大气污染防治法》第四十五条：“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”，本项目加热固化工序产生的苯乙烯和非甲烷总烃，提升过程产生的颗粒物均需二次密闭，顶吸风，二次密闭间内设稳压排风系统，使其保持微负压，收集的废气重新进入废气治理措施内治理。 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。经现场核查，本项目周围200米半径范围的建筑均低于10m，因此15m的排气筒高度满足要求。 根据《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》，“对于不符合规划产业及用地布局的现有及在建企业，建议保留现状，不再扩大用地规模（企业今后发展做到增产不增污）”，由于将现有产能中的SMC电缆槽由50万米降低为3万米，SMC污水处理罐30万套降低为20万套，原材料用量降低至一半左右，同时由于技改项目改进有机废气治理措施，苯乙烯排放量由0.96t/a降至0.48t/a；非甲烷总烃的排放量由2.88t/a降至1.44t/a，颗粒物排放量由0.96t/a降至0.48t/a。技改完成后苯乙烯的总量控制指标不变，技改项目增加0.48t/a，以新带老消减量为0.48t/a；非甲烷总烃的总量控制指标不变，技改项目增加1.44t/a，以新带老消减量为1.44t/a；颗粒物的总量控制指标不变，技改项目增加0.48t/a，以新带老消减量为0.48t/a。技改完成后能够实现增产不增污的要求。 （3）环境空气质量预测与评价 （1）评价工作级别划分依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分判据列于表25。 表25 环境空气评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10％. 二级; 1%≤Pmax≤10%. 三级; Pmax≤1％. （2）污染物的选取 根据项目特点，选取主要污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中推荐的估算模式对项目产生的污染物进行估算，计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 最大地面质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物种类i大于1，取P值中最大者(Pmax)和其对应的D10%。本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐的EPA的AERSCREEN模式进行计算，计算参数见表26、估算模式所用参数见表27，评价等级计算结果见表28。 表26 拟建项目废气污染源源强参数表 排放方式; 污染源; 污染物; 排气量（m3/h）; 排气筒高度m; 温度（℃）; 出口内径（m）; 源强（kg/h）. 点源; 1#排气筒; 苯乙烯; 10000; 15; 20; 0.8; 0.025. 非甲烷总烃; 10000; 15; 20; 0.8; 0.058. 2#排气筒; 颗粒物; 10000; 15; 20; 0.8; 0.094. 排放方式; 污染源; 污染物; 面源尺寸（m×m）; 面源高度（m）; 源强（kg/h）. 面源; 生产车间; 颗粒物; 45×30; 10; 0.0078. 苯乙烯; 0.0014. 非甲烷总烃; 0.0038. 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -24.3. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 □否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表28 拟建项目大气环境影响估算结果 排放方式; 污染源; 污染物; 最大落地浓度（μg/m3）; 占标率（%）; D10%（m）. 点源; 1#排气筒; 苯乙烯; 0.8075; 0.7421; —. 非甲烷总烃; 1.9377; 0.0969. 2#排气筒; 颗粒物; 0.969; 0.2199. 面源; 生产车间; 颗粒物; 12.54; 7.0572; —. 苯乙烯; 0.9326; 7.835. 非甲烷总烃; 3.818; 3.1835; —. 由上表可知，本项目出现最大地面浓度占标率源项为面源排放的苯乙烯，其Pmax=7.835%，小于10%，无D10%出现。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境评价污染物的最大影响浓度和最远影响范围划分等级要求，确定大气环境评价等级为二级。 根据上述预测，本项目苯乙烯最大落地浓度小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，非甲烷总烃最大落地浓度小于《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准。因此，本项目厂界浓度可满足相关大气环境质量标准，对最近敏感点及周围大气环境影响较小。 导则推荐的估算模式已经考虑了最不利气象条件下的影响。分析预测结果表明：项目对厂区周围大气环境质量的影响不大且影响范围相对较小，项目排放废气不会对该居民区产生明显不良影响。 （4）防护距离 （1）大气环境防护距离 根据本项目污染物排放源，按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境防护距离计算模式，计算本项目大气环境防护距离。所需大气环境防护距离的计算如下表所示： 表29 大气环境防护距离计算参数 序号; 污染物; Qc(kg/h); 面积(m2); 面源高度(m); 防护距离(m). 1; 苯乙烯; 0.025; 2880; 10; 0. 2; 非甲烷总烃; 0.058; 0. 3; 颗粒物; 0.094; 0. 根据计算结果，各污染源一次贡献浓度无超标点，因此本项目无需设大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中卫生防护距离计算公式对产生污染物的装置与居住区之间的距离进行计算。 卫生防护距离的计算模式如下： 式中：Cm——标准浓度限制(mg/m3)； L——工业企业所需卫生防护距离(m)； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速(2.16 m/s)和大气污染源构成类别查取；A=350；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 QC—污染物排放量(kg/h)； 具体的计算结果见下表： 表 30 项目卫生防护距离参数取值及计算结果一览表 污染源; 污染因子; 排放量 (kg/h); 平均风速(m/s); 计算系数; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.025; 2.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 50. 非甲烷总烃; 0.058; 50. 苯乙烯; 0.094; 50. 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中规定及上表结果，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；100m以上时，级差为100m，卫生防护距离为50m，但当按两种或两种以上的有害气体Qc/ Cm值计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。综上，本项目卫生防护距离为：厂界100m。 项目周围距离厂界最近敏感点为南侧135m的店东张庄村，现状满足卫生防护距离的要求。建议相关部门对项目卫生防护距离内的用地进行规划控制，禁止在卫生防护距离范围内建设居住、学校、医院等敏感建筑物。 （5）废气处理措施可行性分析 1、袋式除尘器 袋式除尘器的除尘机理：袋式除尘器的过滤机理是一个综合效应的结果，如重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤作用等。当含尘气体经进气口进入除尘器，较大的粉尘颗粒因截面积的增大，风速下降，而直接沉降；较小的烟尘、粉尘颗粒被滤袋阻留在滤袋表面。经过滤袋的净化气体，经出气口由引风机排出。随着过滤的不断进行，滤袋表面的烟尘、粉尘越积越多，滤袋阻力不断升高，当设备阻力达到一定的限值时，滤袋表面积聚的烟尘、粉尘需及时清除；在外力(主要是脉冲压缩气体、反吹风气体、机械振打等)的作用下，抖动或反吹滤袋，将附着在滤袋表面的烟尘、粉尘清除，使滤袋再生，周而复始，实现连续过滤，以保证设备连续稳定运行。 目前国内大型的、先进的玻璃钢生产企业均采用该设备进行生产，该除尘器的滤袋采用的是先进的玻璃纤维滤袋(经浸渍液浸渍处理)，对亚微米颗粒的过滤效率高达99%以上。通过治理后的颗粒物能够得到有效的净化处理，除尘措施可行。 2、活性炭吸附装置 活性炭吸附法是国内较为成熟，且投资与运行费用较为合理的有机废气处理措施。在活性炭吸附工艺中，工业上对吸附材料要求是具有较大的比表面积，较高的孔隙率和较大的吸附容量，孔径均匀，孔道较短，只有这样，才能保证吸附剂有良好的吸附性能、大的吸附容量和较好的吸附性能。在传统的有机废气吸附净化中采用的是普通颗粒活性炭，由于颗粒活性炭比表面相对较少，孔道长，不仅吸附容量小，而且使用过程中劣化速度快，使用寿命短。活性炭纤维比表面积远大于颗粒活性炭，不仅如此，由于颗粒活性炭的孔径较长，加之孔径分布不均匀，可供利用的有效比表面积占总比表面积的比例更远低于活性炭纤维，因此，活性炭纤维的吸附容量是颗粒活性炭的1～40倍，而且吸附时碳纤维的使用寿命是颗粒活性炭的3～5倍。活性炭吸附法适用于大风量、低浓度的废气工况或间歇作业，本项目不同工况下废气中挥发性有机物浓度变化较大，利用活性炭吸附装置可在不同浓度状况下对废气进行吸附净化。另外，活性炭吸附法对废气中有机物分子结构要求较低，可有效吸附废气中的苯类、酯、醇、酮、醛、酚等有机物。 本项目废气主要为苯乙烯，废气源强浓度低于500mg/L，适于采用活性炭纤维进行吸附净化。 2、水环境影响分析： （1）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定要求，本项目排水属于其他，评价等级为三级B。 本项目生产过程不用水，因此无生产工艺废水产生。技改项目不新增劳动定员，因此不新增生活用水排放。现有项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏。项目废水不直接外排，因此项目废水排放不会对周围水环境产生明显不良影响。 （2）地下水环境影响分析 项目属于“非金属矿采选及制品制造”中的“玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品”，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016) 中对地下水环境影响评价工作等级的要求，确定该项目地下水环境影响评价仅做简要分析，不设评价等级和评价范围。 为防止项目对地下水可能造成的污染，本次环评要求建设单位重点强化车间内的防渗措施，按照重点防渗区和简单防渗区进行防渗处理。 3、声环境影响分析： 项目运营期产生的噪声主要为玻璃钢缠绕制品生产过程中四柱压力机、片材机、提升机等设备产生的噪声，噪声值在70~80dB（A）之间。经采取基础减振、厂房隔声等措施后，可降噪30dB(A)以上，再经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上，项目噪声对周围声环境影响很小。 4、固体废物影响分析： 本项目产生的固废主要为人工修整过程中的下脚料，布袋除尘器收集的钙粉粉尘，吸附挥发性有机废气环保设备产生的废活性炭，原料使用后的废固化剂桶和废树脂桶。 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物为人工修整过程中的下脚料，布袋除尘器收集的钙粉粉尘。其中下脚料产生量为0.5t/a，布袋除尘器收集的粉尘为4.275t/a，集中收集后外售。 （2）危险废物 ①危险废物产生情况 根据《国家危险废物名录（2016年本）》，项目吸附挥发性有机废气产生的废活性炭（HW49）属于危险废物。废活性炭产生量约为1.5t/a，大约3个月更换一次，每年更换4次，每次更换量约0.375t/a。 废固化剂桶容积为20kg，桶重1kg，则废固化剂桶为0.5t/a，1吨树脂使用5个桶，桶重20kg，则废树脂桶3t/a，均交由生产厂家回收。 ②危废间建设方案 本项目不新建危险废物暂存间，利用现有工程暂存间，现有工程危险废物暂存间位于1#车间北侧，占地面积15m2，可满足原有危废和本次技改后危废的暂存。现有工程已有按照相关规范要求建设的危废间，建设方案如下： a.危废间以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施； b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； c.危废间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施； d.危废间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理； e.危废间内外均需设置危险废物标识。 表31 危废暂存间及容器标签示例 ③危险废物包装、贮存管理要求 场合; 样式; 要求. 室内外悬挂的危险废物警告标志; a、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm； 颜色：背景为黄色，图形为黑色。 b、警告标志外檐2.5cm。 c、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 室内外悬挂的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时。. 危险废物储存容器上的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm；；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、材料为不干胶印刷品。. 袋装危险废物包装物上的危险废物标签; a、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm；；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 b、危险类别：按危险废物种类选择。 c、材料为印刷品。. 废活性炭（HW49）在高密度聚乙烯桶内储存，加盖密封。建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 ④“四防”措施 危废间地面进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 ⑤危险废物外运管理要求 按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令1999年第5号）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行。 ⑥危险废物接收、运输可行性 目前，有危废处置资质单位可接收本项目产生的危险废物，且运输距离较短，运输风险较低。因此，本项目危险废物交有资质单位处理可行。 5、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017 2017-06-01实施），建设单位属于非重点排污单位，厂区污染源监测点位、监测因子、采样频次等具体见下表： 表32 项目检测因子、点位及频率 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气监测点; 加热固化工序; 苯乙烯、非甲烷总烃; 废气处理措施出口; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 切割修整; 颗粒物. 厂界无组织排放; 颗粒物; 厂界; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2标准. 噪声监测点; 等效连续A声级; 厂界设4个厂界噪声监测点; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类区标准. 6、排污口规范化要求 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)及相关环保部门的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 (1)污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 (2)污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台及排放口标志牌。 (3)建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置(GPS定位经纬度)，排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 (4)本项目无生产废水外排，生产过程中排放的污染物为废气、噪声、固废。 废气：保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。 废水：生活污水排入管网需在生活污水排放口按环保管理要求设立标志牌。 固废：固废及危险废物贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。 排污口监测孔设置要求：监测孔位置应便于开展监测工作，在规则的圆形或矩形烟道垂直管段上，距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍当量直径和距上述部件上游方向不小于3倍当量直径处。 监测平台设置要求：监测平台设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，可操作面积不小于2m2，平台长度和宽度不小于1.2m，永久、安全、便于采样及测试。 各排放口设置标志牌如下： 表33 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 排气筒; FQ-01; 辅助标志内容(1)排放口标志名称；(2)单位名称；(3)编号；(4)污染物种类；(5)衡水市环境保护局高新技术产业开发区分局监制。 辅助标志字型：黑体字 标志牌尺寸：(1)提示标志：480×300mm；(2)警告标志：边长420mm 标志牌材料：1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜. 噪声源; ZS-01. 固废堆放场所; GF-01. 7、在线监测要求分析 根据河北省环境保护厅办公室《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》，对排气筒VOC排放速率大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOC在线监测设施。对符合上述条件企业的车间或厂界，安装环境在线监测设施或超标报警传感装置。 对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置；车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置。 根据本项目情况分析，非甲烷总烃的排放速率为0.058kg/h，风量为10000m3/h；苯乙烯的排放速率0.025kg/h，风量为10000m3/h；颗粒物的排放速率0.094kg/h，风机风量10000m3/h。排气筒VOCS排放速率小于2.5kg/h且废气排放量小于60000m3/h，综合分析本项目排放速率和排气量均不符合安装VOC在线监测设施的要求，因此本项目在加热固化工序排气筒出口和提升工序排气筒出口及厂界安装在线监测措施安装超标报警传感装置，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控。 8、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，本公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息 主要内容见下表。 表34 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 河北金悦能源科技开发有限公司. 2; 统一社会信用代码; 911311213361407955. 3; 法定代表人; 李梅生. 4; 地址; 枣强县玻璃钢城工业园区. 5; 联系人及联系方式; 李梅生 13932881858. 6; 项目主要建设内容; 利用原有车间3980m2，购置配套生产设备20台/套. 7; 产品及规模; 年产3万立方米组装式污水处理罐、8万套SMC蹲便器. （2）排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排污口数量及分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ④其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有更新时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 9、环境风险分析 （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表36确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表36 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. - （2）环境风险潜势初判 - 危险物质数量与临界量比值（Q）： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+⋅QnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表37 项目涉及的物质的临界量表 物质名称; 项目暂存量; （GB18218-2009）临界量; Q值. 苯乙烯; 7t; 500t; 0.014. 危险废物; 折纯量约为1.67t; /. - 经计算，危险物质总量与临界量比值Q为0.014<1，该项目环境风险潜势为I，环境敏感度为E3环境低度敏感区，行业及生产工艺为M4（涉及危险物质使用，贮存的项目），仅开展简单分析。 （3）风险识别 - 根据该项目所涉及的原料、辅料及废物等物质，凡属于有毒物质(极度危害、高度危害)、强反应或爆炸物质、易燃的均列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、贮量及运输量等，并按其危险性或毒性结合相应的评价阈值进行分类排队，筛选风险评价因子。对有毒有害、易燃易爆物质进行分类的方法有三种如下表36。本项目生产过程及原料可能涉及到的环境风险物质为不饱和聚酯树脂中含有的苯乙烯以及项目产生的危险废物。 表39 物质危险性标准一览表 项目; 类别; LD 50 （ 大鼠经口）mg/kg; LD 50 （ 大鼠经皮）mg/kg; LC50 （ 小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; ≤5; ≤1; ≤0.01. 2; 5≤ LD 50≤25; 10≤ LD 50≤50; 0.1≤ LD 50≤0.5. 3; 25≤ LD 50≤200; 50≤ LD 50≤400; 0.5≤ LD 50≤2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常 压下）是20℃或 20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 表40 物质危险性识别结果 物质; 易燃性; 毒性. 理化性质; 判定结果; 毒理性质; 判定结果. 苯乙烯; 沸点146.5℃，闪点34.4℃。 （闪点低于 55℃）; 可燃液体; LD50：1000mg/kg； LC50：24000 mg/m3。; 低于3类一般有毒物质. 危险废物; /; 有毒物质; /; 低于3类一般有毒物质. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，本项目所使用危险物质均未构成重大危险源，本项目存在的风险较小。 （5）环境风险类型分析 本项目存在的环境风险主要为：不饱和聚酯树脂泄漏事故。事故一旦发生不饱和聚酯树脂会进入地下水环境中，造成地下水水质污染。 （6）环境风险事故防范措施 针对本项目生产特点，本环评要求如下： ①原料需做到随用随购，不储存多余原料，对必须储存的原料设专人看管。限制危险物品的储备量，原料随用随进，不在厂内长期积压储存。 ②液态原料（包括树脂、固化剂）储存区及危废间地面全部按照防渗混凝土+环氧树脂漆做防渗处理。其渗透系数应小于10-10cm/s。不饱和聚酯树脂储存区设置围堰不低于10cm，并配备备用桶。 ③每年对不饱和聚酯树脂储存区进行一次安全检查，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应该立即停止使用，予以更换或修复并采取相应安全措施。 ④进入生产区的柴油类机动车辆，必须配备火星熄灭装置。 ⑤配备消防栓等消防器材。 ⑥加强火源管理，在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，工作人员应穿棉制品工作服，禁止明火，日常生产活动中动火要严格执行有关安全管理制度。 ⑦配置应急工具和消防设施，包括一定数量的防毒面具、自给式空气呼吸器，一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器、消防砂，定期组织演练，并会正确使用。 （7）风险应急预案 项目生产过程中产生的事故环境风险往往具有较大的不确定性和后果的较严重性，因此，制定事故发生后应采取的紧急措施和应急方法，对指导项目重大事故风险预防具有十分重要的意义。 建设单位需按照应急指挥机构；重大危险源的确定；应急救援保障；报警和通讯设施；应急环境监测、抢救、救援及控制措施；应急检测、防护措施和器材、人员紧急撤离组织计划；事故应急救援关闭程序与恢复措施；应急培训计划；公众教育和信息等的相关内容编制适宜本项目的环境风险应急预案。 ①应急指挥机构：成立项目应急救援机构，由主管领导负责，并组织相应岗位的人员进行分工，确定各岗位人员的职责。 ②重大危险源的确定：根据项目实际情况，找出可能发生的会对环境产生重大污染、造成重大经济损失或人员伤亡的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图。 ③应急救援保障：厂区内应该配备适量应急设施、设备与器材。 ④报警和通讯设施：必须规定在应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障、管制。 ⑤应急环境监测、抢救、救援及控制措施 一旦出现应急事故，应立即委托当地环保局相关部门成立专业的事故现场监测小组，对事故的性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑥应急检测、防护措施和器材、人员紧急撤离组织计划 在出现应急事故的情况下，应委托当地环保局和医疗机构进行协助，对事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员进行疏散，出现异常现象的要立即送医院进行治疗，维护公众安全和健康。 ⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施 在应急状态终止以后，要做好事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 ⑧应急培训计划：建设单位领导应安排厂区员工进行拟定应急计划的培训和演练。让员工意识到风险事故的严重性，不可掉以轻心。 ⑨公众教育和信息 建设单位应该通过对厂区的职工及其周围的居民区开展公众教育、培训和发布有关信息。 （8）风险评价结论 由以上分析可知，本项目运行期危险物质储存量较小，企业内部暂存量不构成重大危险源，在加强企业内部管理并采取相应的预防措施后对环境影响不大，环境风险水平为可接受。 12、清洁生产水平分析 （1）原料及产品 - ①原材料清洁性分析 - 本项目主要原辅材料不含毒性较大的物质，不含《“高污染、高环境风险”产品名录》（2010年修订版）中规定的产品。从原材料使用上可实现清洁生产。 - ②产品清洁性分析 本项目产品主要为玻璃钢缠绕制品，应用广泛。项目产品属于成熟产品，在销售、使用以及报废后对环境的影响是轻微的，符合清洁生产要求。 （2）节能降耗 - 本项目拟采取的节能措施如下： - ①照明选用高效节能光源，节约电能。对水、电、热等能源均配备计量仪表，利于能源的使用和管理。机械加工设备选用节能型设备，设备带有温度和压力控制系统，保证设备处于最佳工作状态，提高设备的工作效率。 - ②公用动力设备均采用国家推广的节能产品，根据不同生产负荷合理调配设备运行。 - ③公司设能源管理部门，加强对能源的管理，最大限度地减少能源的浪费。 （3）生产工艺及装备先进性分析 本项目设备选型按照节能的原则，设计上采用节能、高效、先进的设备，对国家明令禁止的耗能设备不予选用。在生产工艺方面，该项目采用国内先进的生产理念，优化生产工艺，采用先进的技术手段，精细原材料和半成品检验过程，技术水平处于国内领先水平。 （4）污染物控制水平 本项目生产过程产生的废气、废水、固废和噪声均得到积极的预防和有效的治理，确保达标排放，各种污染物的排放浓度均低于允许排放标准指标，尽可能多的削减污染物排放量。 ①加热固化工序废气通过集气罩（集气罩带有分控措施，独立开关）+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒处理；提升工序产生的颗粒物通过集气罩（集气罩带有分控措施，独立开关）+布袋除尘器+15m高排气筒处理。 ②技改项目无新增员工，无新增生活污水。 ③项目运营期噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。通过选用低噪声设备、对生产设备进行基础减震，规范操作，车间密闭隔音，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对敏感点影响较小。 ④本项目产生的固废主要为人工修整过程中的下脚料，布袋除尘器收集的钙粉粉尘，吸附挥发性有机废气环保设备产生的废活性炭，原料使用后的废固化剂桶和废树脂桶。人工修整过程中的下脚料，布袋除尘器收集的钙粉粉尘集中收集后外售，废活性炭暂存于厂区设置的危险废物暂存间内，定期送有危废处置资质的单位处置，原料使用后的废固化剂桶和废树脂桶由生产厂家回收。 ⑤其它污染防治措施 本项目应根据相关规定要求，采取环保设施、生产设施分表记电措施，并安装挥发性有机物在线监测或超标报警传感装置。 - 清洁生产水平结论 通过以上分析可知，本项目生产符合清洁生产和循环经济的要求，在生产过程中采取先进的生产工艺和技术装备，且采取了多项节能降耗措施，节能效果较明显；生产中采取了完善的环保治理措施和资源综合利用措施，最大程度减少了污染物的排放，符合清洁生产的要求，处于国内同行业较先进水平。因此，本项目符合清洁生产要求。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物（名称） | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热固化工序 | 非甲烷总烃 苯乙烯 | 集气罩（集气罩带有分控措施，独立开关）+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 提升工序 | 粉尘 | 集气罩（集气罩带有分控措施，独立开关）+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水排入厂区化粪池，定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 污 染 物 | 人工修整 | 下脚料 | 集中收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修正）相关标准要求 |
|  | 布袋除尘器处理 | 粉尘 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 |
|  | 废固化剂桶 | 废固化剂桶 | 由生产厂家回收 |  |
|  | 废树脂桶 | 废树脂桶 |  |  |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 收集后于危废间暂存后交有危废处置资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 |
| 噪 声 | 项目运营期产生的噪声主要为生产过程中四柱压力机、片材机、提升机等设备产生的噪声，噪声值在70~80dB（A）之间。经采取基础减振、厂房隔声等措施后，可降噪30dB(A)以上，再经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。综上，项目噪声对周围声环境影响很小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 无。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 结论 1、项目基本概况 （1）项目名称：年产3万立方米组装式污水处理罐、8万套SMC蹲便器改造项目 （2）建设单位：河北金悦能源科技开发有限公司 （3）建设性质：技改 （4）建设地点：枣强县玻璃钢城工业园区现有河北金悦能源科技开发有限公司厂区内 （5）工程投资和环保投资：本项目总投资600万元，其中环保投资20万元，占总投资的3.33%。 （6）项目占地：本项目占地为现有厂区用地，利用现有仓库改为车间，建筑面积3980m2，不新增占地面积。 （7）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，仍采用日班8小时工作制，年工作300天。 （8）建设项目地理位置：本项目位于枣强县玻璃钢城工业园区河北金悦能源科技开发有限公司现有厂区内。项目中心地理坐标为37°32'08.2"N，115°44'24.4"E。项目东侧为奥宇玻璃钢；西侧为中小企业创业园路；南侧为衡店北街；北侧为河北华盛节能设备有限公司。厂区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地及其他需要特别保护的敏感目标。厂区周围的敏感点为南侧135m的店东张庄村和西侧200m的卫千渠。枣强县经济开发区管委会出具证明，该厂区西侧用房属于政府建设的公租房，用于经济开发区内周边企业职工倒班宿舍使用，故不作为本项目的敏感点。项目地理位置详见附图1，周边关系见附图2。 2、产业政策符合性分析 据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订本），项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目；项目也不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号《河北省新增限制类及淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；根据《河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项目名录（2005年版）》，项目不属于限制、禁止类，属于允许类。项目已在枣强县工业和信息化局备案，备案编号：枣技改备字【2019】056号（备案信息见附件）。综上所述，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、选址符合分析 （1）土地利用及园区规划符合性 本项目位于枣强工业园区，根据枣强工业园区管理委员会出具的证明，该厂区用地符合园区总体规划。根据枣强工业园用地布局规划图，项目用地属于一类工业用地；根据枣强县工业园区功能分区规划图，项目位于装备制造区。根据《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》，“对于不符合规划产业及用地布局的现有及在建企业，建议保留现状，不再扩大用地规模（企业今后发展做到增产不增污）”，本次项目将现有产能中的SMC电缆槽由50万米降低为3万米，SMC污水处理罐30万套降低为20万套，同时更换高耗能压力机，改进有机废气治理措施，转而进行技改项目的生产，可实现增产不增污的要求，因此符合国家和地方相关产业政策要求，因此本项目符合枣强县工业园区产业定位。 项目交通运输条件较好，适于生产流通；厂址供水、供电方便；项目生产过程产生的污染物很少，且采取合理处理措施后不会对周围环境产生影响，因此项目选址合理。 根据枣强经济开发区管理委员会出具的证明，该厂区用地符合园区总体规划（见附件）。本项目属于现有企业，按照增产不增污原则扩建。 （2）厂址环境功能区划相符性 根据环境功能区划，厂址所在区域环境空气为二类区，声环境属于3类区。经过分析，项目投产后，区域各项环境质量指标仍可以满足功能区划的要求，因此，拟选厂址符合环境功能区划。 4、环境影响分析及污染物防治措施可行性结论： 4.1施工期环境影响分析结论 本项目位于枣强县玻璃钢城工业园区现有河北金悦能源科技开发有限公司厂区内，利用现有厂房。施工期主要为购置安装生产设备，无土建施工内容，施工期产生的污染物主要为设备安装产生的噪声。 4.2运营期环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析结论： 本项目产生的废气主要为提升过程的颗粒物和加热固化过程产生的苯乙烯及非甲烷总烃。 （1）非甲烷总烃、苯乙烯 加热固化工程产生的苯乙烯通过引风机引入集气罩收集（集气罩带有分控措施，独立开关），然后经1套二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，即排放浓度≤20mg/m3。 非甲烷总烃主要是固化剂、树脂挥发产生，通过引风机引入集气罩收集（集气罩带有分控措施，独立开关），然后经1套二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，即排放浓度≤60mg/m3，及单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品的要求。 （2）粉尘 通过在提升机上方设置集气罩，经过管道通入布袋除尘器，最后经15m高排气筒排出。满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放标准限值，即排放浓度≤20mg/m3。 （2）水环境影响分析结论： 本项目生产过程不用水，因此无生产工艺废水产生。不新增劳动定员，因此不新增生活污水。现有项目生活污水排入厂区化粪池内，化粪池由附近农民定期清理用作农肥。项目废水不直接外排，因此项目废水排放不会对周围水环境产生明显不良影响。 （3）声环境影响分析结论： 项目运营期产生的噪声主要为生产过程中四柱压力机、片材机、提升机等设备产生的噪声，噪声值在70~80dB（A）之间。经采取基础减振、厂房隔声等措施后，可降噪30dB(A)以上，再经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上，项目噪声对周围声环境影响很小。 （4）固体废物环境影响分析结论： 人工修整过程中的下脚料，布袋除尘器收集的钙粉粉尘，吸附挥发性有机废气环保设备产生的废活性炭，原料使用后的废固化剂桶和废树脂桶。人工修整过程中的下脚料，布袋除尘器收集的钙粉粉尘集中收集后外售，废活性炭暂存于厂区设置的危险废物暂存间内，定期送有危废处置资质的单位处置，原料使用后的废固化剂桶和废树脂桶由生产厂家回收。 5、总量控制结论： 项目技改完成后总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a， NH3-N：0t/a、苯乙烯：0.96t/a、颗粒物：0.96t/a、非甲烷总烃：2.88t/a。 通过技改完成后总量控制指标数据，本次技改不涉及SO2、NOx、COD、NH3-N的总量。根据《枣强工业园区总体规划环境影响报告书》，“对于不符合规划产业及用地布局的现有及在建企业，建议保留现状，不再扩大用地规模（企业今后发展做到增产不增污）”，由于将现有产能中的SMC电缆槽由50万米降低为3万米，SMC污水处理罐30万套降低为20万套，原材料用量降低至一半左右，同时由于技改项目改进有机废气治理措施，苯乙烯排放量由0.96t/a降至0.48t/a；非甲烷总烃的排放量由2.88t/a降至1.44t/a，颗粒物排放量由0.96t/a降至0.48t/a。技改完成后苯乙烯的总量控制指标不变，技改项目增加0.48t/a，以新带老消减量为0.48t/a；非甲烷总烃的总量控制指标不变，技改项目增加1.44t/a，以新带老消减量为1.44t/a；颗粒物的总量控制指标不变，技改项目增加0.48t/a，以新带老消减量为0.48t/a。技改完成后能够实现增产不增污的要求。 6、清洁生产分析结论： 根据建设项目的特点，通过加强管理，可以有效控制废水、废气和固废对周围环境的影响，项目采用国内较为先进生产设备和加工技术，产品产率高，能耗低，可以达到国内同行业中较为先进的生产水平，项目建设符合清洁生产的原则和要求。 二、建议 （1）在项目运行期间，应加强环境管理和现场监督，严格按照环保要求，减少项目产生的废气、噪声对环境的影响。严格遵守“三同时”验收一览表。 （2）加强对厂内员工的环保教育工作，增强员工环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目环境保护“三同时”验收内容见表41。 表41 “三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 数量; 投资 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 加热固化; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 产污设备二次密闭，顶吸风，二次密闭间内设稳压排风系统，使其保持微负压，收集的废气重新进入废气治理措施内治理; 1套; 12; 苯乙烯排放速率6.5 kg/h 非甲烷总烃最高允许排放浓度：60 mg/m3，最低去除效率 90%排气筒高度：15m 苯乙烯厂界浓度<5.0 mg/m3非甲烷总烃厂界浓度<2.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 提升工序; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 产污设备二次密闭，顶吸风，二次密闭间内设稳压排风系统，使其保持微负压，收集的废气重新进入废气治理措施内治理; 1套; 5; 排放浓度＜120 mg/m3 排放速率<3.5 kg/h 排气筒高度：15 m厂界无组织排放标准限值：1.0 mg/m3. 废水; 生活污水; 化粪池 （利用现有）; /; /; COD：410mg/L、BOD5：205mg/L、SS：215mg/L、NH3-N：30mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准. 噪声; A声级; 采取低噪声设备，将产噪设备置于车间内部，墙体及门窗复合吸声结构设计，设备下加减振垫等措施; /; /; 3类： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 固体废物; 下脚料; 集中收集后外售; /; 3; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 布袋除尘器收集的粉尘; /; 合理处置. 废固化剂桶; 由生产厂家回收; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单要求. 废树脂桶; /; /. 废活性炭; 暂存于厂区设置的危险废物暂存间内，定期送有危废处置资质单位处置; 利用现有危废间; 无害化. 合计; 20. 卫生防护距离; 以生产厂房为中心周围100m范围内为卫生防护距离. 危废间 建设; ①按照《国家危险固废名录》规定，本项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定进行： ②必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。 ④容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤设置单独的危废暂存间，危险废物分类收集，妥善保存。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。 ⑥做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危废转移前向主管环保部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移等。危险废物台账保存期限至少为5年，定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 防渗; 厂区划分一般防渗区和重点防渗区，危废间、树脂储存区、混料间为重点防渗区，其余为一般防渗区，一般防渗区地面采取水泥硬化处理，防渗层渗透系数应小于1×10-7cm/s，重点防渗区需强化防渗处理，防渗层为在水泥硬化地面基础上增涂2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，防渗层渗透系数应小于1×10-10cm/s. 风险; ①原料需做到随用随购，不储存多余原料； ②树脂储存区及危废间地面全部按照水凝混凝土+环氧树脂漆做防渗处理。其渗透系数应小于10-10cm/s。树脂储存区设置围堰不低于10cm；并配备备用桶； ③配备消防栓等消防器材； ④编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案等. 监测计划; 参照表32 “监测项目、点位及频率一览表”进行监测. 环境管理; ①制定环境管理和环保设施运行制度； ②企业废气处理装置及配套风机、电机所用电量预留专门的电表计量口，与生产设施分表计电，单独计量环保设施用电，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控； ③设置环保设施运行记录台账； ④设立规范化采样口及规范化检测平台； ⑤本项目在加热固化工序排气筒出口和提升工序排气筒出口及厂界安装在线监测措施安装超标报警传感装置，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控； ⑥车间内设置一般固废暂存区，设置标识，同一般固废处置企业签订合同，妥善处置。.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。