建设项目环境影响报告表

（报审版）

项目名称: 年增加50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备喷塑、喷漆技改项目

建设单位（盖章）: 衡水锐达专用车辆制造有限公司

编制日期：2019年8月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年增加50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备喷塑、喷漆技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡水锐达专用车辆制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩飞 |  | 联系人 |  |  |  | 韩飞 |  |
| 通讯地址 | 衡水市冀州区建设街西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13932858443 |  | 传真 | --- |  | 邮政编码 |  | 053200 |
| 建设地点 | 衡水市冀州区建设街西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 冀州区工业和信息化局 |  | 批准文号 |  | 冀州工信技改备字〔2019〕89号 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  | 行业类别 及代码 |  | C3311金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1400 |  | 绿化面积 （平方米） |  | -- |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 14 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.8％ |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 衡水锐达专用车辆制造有限公司位于衡水市冀州区建设街西侧。经市场调研，随着需求量增加，衡水锐达专用车辆制造有限公司决定投资500万元建设年增加50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备喷塑、喷漆技改项目。 衡水锐达专用车辆制造有限公司2018年8月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制《衡水锐达专用车辆制造有限公司年加工10000环卫设备、1000个玻璃钢模具项目环境影响报告表》，并于2018年11月1日取得衡水市生态环境局滨湖新区分局的审批意见，冀州环表【2018】235号。2019年4月14日通过竣工环境保护验收，并取得专家意见。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策、法规的要求，应编制环境影响报告表。 为此，受衡水锐达专用车辆制造有限公司的委托，我单位组织技术人员对项目进行了现场踏勘、环境现状调查、资料收集和调研，在此基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 - 二、项目概况 （一）现有项目基本情况 （1）项目名称：年加工10000环卫设备、1000个玻璃钢模具项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：衡水锐达专用车辆制造有限公司； （4）项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资为10万元，占项目总投资的2%。 （5）建设地点：项目位于衡水市冀州区建设街西侧，厂址中心坐标为：北纬37°31'07.60"，东经115°33'57.29"，项目东侧为建设南大街，隔路为工厂，南侧、西侧、北侧均为河北可耐特玻璃钢有限公司。距项目最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 （6）建设规模：项目总占地1400m2，总建筑面积1400m2。项目建成后年产环卫设备10000个、玻璃钢模具1000个。 （7）建设内容：项目建设生产车间、办公室等，总建筑面积1400m2。 项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 类别; 建设工程; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1320m2，新上液压板材折弯压力机、液压摆式剪板机、单头弯管机、卷板机、二保焊机、摇臂钻床、等离子弧切割机、型材切割机等设备21台（套），建设环卫设备、玻璃钢模具生产线一条. 辅助工程; 办公室; 建筑面积80 m2，用于人员办公及休息. 公用工程; 供水; 依托河北可耐特玻璃钢有限公司供水系统. 供电; 依托河北可耐特玻璃钢有限公司供电系统. 供热; 本项目生产过程不用热，员工冬季采暖由空调供热. 环保工程; 废气治理; 焊接烟尘、切割打磨粉尘经集气罩收集后使用一套布袋除尘器处理，然后经15m排气筒排放. 废水治理; 生活污水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 噪声治理; 设备噪声主要采取基础减震、厂房隔离等措施. 固废; 钢材下脚料收集后外售，除尘灰与职工生活垃圾定期由环卫部门清运. 3、产品方案 项目建成后年产环卫设备10000个、玻璃钢模具1000个，项目具体产品方案见表2。 表2 产品方案一览表 产品名称; 产量（个）. 环卫设备; 10000. 玻璃钢模具; 1000. 4、主要生产设施 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量（台）. 1; 液压板材折弯压力机; 台; 1. 2; 液压摆式剪板机; 台; 1. 3; 单头弯管机; 台; 1. 4; 压力机; 台; 1. 5; 卷板机; 台; 1. 6; CO2气体保护焊机; 台; 10. 7; 32毫米万向摇臂钻床; 台; 1. 8; 等离子弧切割机; 台; 2. 9; 型材切割机; 台; 3. 合计; 21. 5、原辅材料及能源消耗 项目生产原材料及能源消耗情况见表4。 表4 主要原辅料、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 钢板; t/a; 2000. 2; 方形管; t/a; 300. 3; 焊丝; t/a; 10. 4; 水; m3/a; 96. 5; 电; 万kwh; 2.5. 6、劳动定员及工作制度 项目拟定定员为12人，实行单班8小时工作制，年工作300天。 7、公用工程 （1）供电 项目用电依托河北可耐特玻璃钢有限公司供电系统，年用电量为2.5万kW·h，可满足项目生产、生活用电需求。 （2）供热 本项目生产过程无需用热，冬季员工采暖由空调供热。 （3）给排水 给水：项目用水依托河北可耐特玻璃钢有限公司供水系统供给，用水主要为职工生活用水，新鲜水用量为0.48 m3/d（144m3/a）。项目劳动定员12人，不设食堂和宿舍。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水按40L/（人·d）计算，则职工生活用水量为0.48m3/d（144m3/a）。 排水：项目排水主要为职工生活污水，产生量按80%计，则职工生活污水产生量为0.384m3/d（115.2m3/a），用于泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 0.096 0.48 0.384 生活用水 泼洒抑尘 图1 项目水量平衡图（单位m³/d） （二）技改项目基本情况 （1）项目名称：年增加50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备喷塑、喷漆技改项目； （2）建设性质：技改； （3）建设单位：衡水锐达专用车辆制造有限公司； （4）项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资为10万元，占项目总投资的2%。 （5）建设地点：项目位于衡水市冀州区建设街西侧，厂址中心坐标为：北纬37°31'07.60"，东经115°33'57.29"，项目东侧为建设南大街，隔路为工厂，南侧、西侧、北侧均为河北可耐特玻璃钢有限公司。距项目最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 （6）建设规模：项目总占地1400m2，总建筑面积1400m2。项目建成后年产50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备。 （7）建设内容：项目建设生产车间、办公室等，总建筑面积1400m2。 技改项目主要建设内容见表5。 表5 技改项目建设内容一览表 类别; 建设工程; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 利用原有生产车间机械生产区，新增喷漆房1座、喷枪3个、压力机2台、液压摆式剪板机2台、等离子弧切割机2台、数控折方机（带气泵）1台、液压打口压平机1台、液压翻边机1台、液压封口机1台、液压压槽机1台、气泵3台、等离子数控切割机（带压平机）1台、烤房1间、天然气炉1台、喷塑机4台、金属圆锯机3台、四柱压力机1台。. 辅助工程; 办公室; 建筑面积80 m2，用于人员办公及休息. 公用工程; 供水; 依托河北可耐特玻璃钢有限公司供水系统. 供电; 依托河北可耐特玻璃钢有限公司供电系统. 供热; 本项目生产过程不用热，员工冬季采暖由空调供热. 环保工程; 废气治理; 喷漆废气经水帘+二级活性炭+1根15m排气筒。 喷塑粉尘经自带滤芯过滤送袋式除尘器进一步净化处理，再经15米高排气筒外排； 烤房的固化工序废气及天然气炉燃烧废气经二级活性炭+1根15m排气筒。. 废水治理; 生活污水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 噪声治理; 设备噪声主要采取基础减震、厂房隔离等措施. 固废; 机加工的金属下脚料收集外售；除尘装置回收的塑粉回用于生产；喷漆工序产生的废漆桶，废稀释剂桶，漆渣，环保设施产生的废活性炭，设备产生的废液压油暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾定期由环卫部门清运. 3、产品方案 项目建成后年增加50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备，项目具体产品方案见表6。 表6 产品方案一览表 产品名称; 产量. 暖气片钢构件; 50000柱. 环卫设备; 10000个. 4、主要生产设施 项目主要生产设备见表7。 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量（台）. 1; 喷漆房; 座; 1. 2; 喷枪; 个; 3. 3; 压力机; 台; 2. 4; 液压摆式剪板机; 台; 2. 5; 等离子弧切割机; 台; 2. 6; 数控折方机（带气泵）; 台; 1. 7; 液压打口压平机; 台; 1. 8; 液压翻边机; 台; 1. 9; 液压封口机; 台; 1. 10; 液压压槽机; 台; 1. 11; 气泵; 台; 3. 12; 等离子数控切割机（带压平机）; 台; 1. 13; 烤房; 间; 1. 14; 天然气炉; 台; 1. 15; 喷塑机; 台; 4. 16; 金属圆锯机; 台; 3. 17; 四柱压力机; 台; 1. 合计; 29. 5、原辅材料及能源消耗 项目生产原材料及能源消耗情况见表8。 表8 主要原辅料、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 油漆; t/a; 3. 2; 稀释剂; t/a; 1.5. 3; 塑粉; t/a; 10. 4; 水; m3/a; 72. 5; 电; 万kwh; 2.5. 6; 天然气; m3/a; 10000. 油漆及稀释剂性质、成分 本项目产品油漆仅喷涂一遍，结合产品最大喷漆面积，项目年均喷漆面积约为22500m2，按照0.2kg/m2油漆用量进行计算，项目油漆、稀释剂合计最大年用量为4.5t/a。油漆及稀释剂成分见下表。 表9 项目油漆种类及成分一览表 种类; 名称; 成分. 油漆; 丙烯酸聚氨酯磁漆; 醇酸树脂47.6%、颜料3%、助剂9.4%、二甲苯15% 、200#溶剂汽油25%. 稀释剂; X-6醇酸稀释剂; 二甲苯40%、异丁醇、环己酮、二丙醇等有机溶剂60%. 油漆主要特性：保光保色、干燥快、保护性能好，主要用途：①室外门窗、木器等表面涂装；②各种黑色金属底材的底漆、面漆涂装，为醇酸速干漆。 稀释剂用以降低油漆粘度或稠度的材料，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。 根据成分表计算，油漆中非甲烷总烃挥发量49.4%（助剂+二甲苯+溶剂汽油），二甲苯15%；稀释剂非甲烷总烃挥发量100%，含二甲苯40%。 6、劳动定员及工作制度 项目新增定员为6人，实行单班8小时工作制，年工作300天。 7、公用工程 （1）供电 项目用电依托河北可耐特玻璃钢有限公司供电系统，年用电量为2.5万kW·h，可满足项目生产、生活用电需求。 （2）供热 本项目生产过程采用天然气炉，冬季员工采暖由空调供热。 （3）给排水 给水：项目用水依托河北可耐特玻璃钢有限公司供水系统供给，用水主要为职工生活用水，新鲜水用量为0.24m3/d（72m3/a）。项目新增劳动定员6人，不设食堂和宿舍。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水按40L/（人·d）计算，则职工生活用水量为0.24m3/d（72m3/a）。 排水：项目排水主要为职工生活污水，产生量按80%计，则职工生活污水产生量为0.192m3/d（57.6m3/a），用于泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 0.048 0.24 0.192 生活用水 泼洒抑尘 图2 项目水量平衡图（单位m³/d） 8、选址合理性 项目位于衡水市冀州区建设街西侧，厂址中心坐标为：北纬37°31'07.60"，东经115°33'57.29"，项目东侧为建设南大街，隔路为工厂，南侧、西侧、北侧均为河北可耐特玻璃钢有限公司。距项目最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村。项目已取得国有建设用地使用权出让合同（合同编号：c1311812015000032）（见附件），因此，项目选址合理。 9、平面布置合理性分析 项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等各方面要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，厂区大门位于东侧，办公区位于车间东南侧，焊接区位于车间东侧，生产区位于车间西侧，厂区平面布置紧凑合理，有利生产，方便管理。项目平面布置图见附图3。 10、产业政策分析 （1）产业政策符合性分析 该项目不属于《产业结构调整目录（2011本）》（2013年修订）中的鼓励类、限制类和禁止类，为允许类项目；根据《河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项目名录》（2005年）中相关要求，拟建项目不属于其中禁止、限制类项目；根据《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》(冀政[2009]89号文)，环衡水湖周边县（市、区）禁止新建高耗能、高污染的建设项目，本项目不属于高耗能、高污染的建设项目，因此，该项目的建设符合《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》(冀政[2009]89号文)的要求；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(冀政[2015]7号文)的要求，本项目不属于其中限制类和淘汰类项目，符合地方的政策要求；根据工业和信息化部工产业[2010]第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，本项目所采用的工艺和装备不属于国家淘汰落后的工艺装备，并取得了冀州区发展和改革局的备案文件，因此，项目符合国家及地方产业政策。 （2）规划符合性分析 本项目位于衡水市冀州区建设街西侧，冀州区隶属河北省衡水市，地处华北平原腹地，北距首都300公里，西距省会石家庄110公里，辖区总面积918平方公里，东与枣强县（衡水）为邻，南与南宫市、新河县（邢台）接壤，西与宁晋县（邢台）、辛集市（石家庄）相连，北隔衡水湖与桃城区（衡水）相望。京九、石德铁路在该市交汇，石黄高速公路、106国道等五条公路直通北京、天津、石家庄、保定、济南等城市，交通便利，区位优势明显。项目该地块的土地性质为建设用地。因此，本项目的建设符合当地用地规划要求。 （4）“三线一单”符合性分析 项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 本项目区域大气环境、水环境和噪声环境质量良好，本项目排放的污染物主要为有机废气（非甲烷总烃）、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，采取污染防治措施后，对环境质量的影响很小。因此满足环境质量底线要求。 本项目使用的能源主要为电能，项目所在地区能源丰富，且项目生产过程中利用节能设备，满足资源利用上线要求。 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行了说明。 表10 “三线一单”符合性分析对照表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），冀州市生态保护红线区面积为103.23km2，占冀州市国土面积的11.75%，红线区为冀州市行政区内的衡水湖国家级自然保护区、滏阳河河滨岸带、滏阳新河河滨岸带和饮用水源地（包括引水通道）保护区。本项目不在衡水市生态保护红线图范围内（见附图5），满足河北省衡水市生态保护红线规划要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程消耗电能及水资源，项目消耗资源量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目周围空气环境、声环境、地下水环境质量满足相应标准要求，项目废气经处理后达标排放，生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏，不外排，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 根据《衡水市限制和淘汰类产业目录清单》，该项目不属于环评负面清单之列。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目所在地周边环境质量良好，项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，生态环境质量良好。 本项目为技改项目，利用原有生产车间新增设备，无原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 冀州区隶属河北省衡水市，地处华北平原腹地，北距首都300公里，西距省会石家庄110公里，辖区总面积918平方公里，东与枣强县（衡水）为邻，南与南宫市、新河县（邢台）接壤，西与宁晋县（邢台）、辛集市（石家庄）相连，北隔衡水湖与桃城区（衡水）相望。 项目位于衡水市冀州区建设街西侧，厂址中心坐标为：北纬37°31'07.60"，东经115°33'57.29"，项目东侧为建设南大街，隔路为工厂，南侧、西侧、北侧均为河北可耐特玻璃钢有限公司。距项目最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 2、地形地貌 冀州区全境东南部和西北部稍高，东北部较低，海拔高度为21.5至26.5米，地势较为平坦，土壤质地适中，土层深厚。市区北郊有北方稀有的平原淡水湖，总面积75平方公里，已被河北省批准为省级湿地保护区。冀州区是古黄河、漳河、滹沱河等水流冲积而成的低洼平原。地势平坦，土壤质地比较适中。沙壤质和轻壤质土壤占总土种的85.3%，是粮食、棉花生长发育较理想的土壤，中壤质土壤占总土种的14.7%，适宜种植粮食作物。耕地面积较大，土壤类型较多，有利于发展多种经营。地势平坦，有利于提高农田基本建设和机械化水平。部分土壤土体结构不良，母质含盐碱量较高。 项目位于平原地带，地势平坦，地形相对简单。 - 气候气象 冀州属于暖温带半干旱地区，大陆季风气候显著，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，光照充足，寒旱同期，雨热同季，光热资源比较丰富。年平均气温12.7℃，最冷月为一月份，平均气温-4.2℃，最热月为7月份，平均气温27.1℃，年降水量平均510.3毫米，历年平均光照时数为2571.2小时，无霜期平均为192天。气候资源有利于作物生长，但由于大陆季风气候影响，大风低温干旱等气象灾害对农业生产也有一定影响。 表11 冀州市区域气候特征一览表 序号; 项目; 统计结果; 序号; 项目; 统计结果. 1; 多年平均气温; 12.7℃; 6; 平均风速; 2.16m/s. 2; 多年平均降雨量; 510mm; 7; 无霜期; 192天. 3; 干旱指数; 2.6; 8; 最大冻土深度; 30cm. 4; 月平均最高气温; 27.1℃; 9; 年平均日照时数; 2571h. 5; 月平均最低气温; -4.2℃; 10; 年平均蒸发量; 1321.9mm. 4、地表水系 冀州属于海河流域子牙河水系和黑龙港流域南排河水系，境内河流较多。东有老盐河故道，南有索芦河。西南与西部有西沙河与滏阳河。在根治海河中兴建的滏阳新河、滏东排河横贯境内，是行洪排水主要河道。衡水湖位于冀州市和衡水市交界处，总面积75平方公里，在冀州境内为57平方公里，是华北平原第二大淡水湖，面积和蓄水量仅次于白洋淀。其生物多样性和完整的淡水湿地生态系统在华北内陆地区具有典型代表性。被国家林业局和省政府命名为省级湿地自然保护区。也是华北平原惟一保持沼泽、水域、滩涂、草甸和森林等完整湿地生态系统的自然保护区。衡水湖国家级自然保护区其生物多样性十分丰富，以内陆淡水湿地生态系统和国家一、二级鸟类为主要保护对象，属淡水湿地生态系统类型自然保护区。 项目位于冀州区西环路西侧，永兴路北侧，衡水湖位于项目东北侧约4650m，位于衡水湖国家级自然保护区边界之外。 5、水文地质 按水文地质特征，地下水从上到下分为浅层淡水、咸水、深层淡水三种。浅层淡水较薄，呈零星分布，主要赋存在第四系全新统地层的精细砂、亚沙土的孔隙、粘土的裂隙中，为南西-北东方向，从西北到东南由小到大，由薄到厚。浅层淡水的主要补给来源是大气降水、地表水及灌溉回归水。浅层淡水底板埋深10-20m，单位涌水量一般大于2.5m3/h·m，浅层淡水占全市总面积的60%，咸水占全市总面积的40%。 深层淡水主要赋存在咸水层以下，水温高、水质好、单井出水量大，底层赋水量好，是全市地下水的主要开采对象。第一开采段底板大约埋深140-160m，矿化度为0.6-0.8g/L，第二开采段的底板埋深大约240-260m，矿化度0.5-0.6g/L，第三开采段的底板埋深在3500m，矿化度0.5-0.6g/L，第二开采段底板埋深在430-48.490m，矿化度0.5-0.6g/L，主要补给源为大气降水和灌溉回归水入渗。另处汛期河流及坑塘蓄水对周围地下不也有一定的补给。 6、植被及生物多样性 衡水湖属国家级自然保护区，省级湿地保护区和衡水市饮用水源保护区。区内植物丰富，以芦苇、香菏、蓬等水生植物，以及狗牙根群落和落叶阔叶林等陆生植物为主。区内有丹顶鹤、金雕等国家Ⅰ级重点保护动物7种，Ⅱ级重点保护动物44种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 冀州区率属于衡水市，行政区划分为6个镇，4个乡。全市总人口为37万人，全县耕地面积92万亩。县人民政府驻冀州镇，距省会石家庄110公里。 2、社会经济结构 冀州区紧紧围绕“经济发展，关注民生”两条主线，抢抓机遇，拼搏实干，经济建设和各项社会事业实现了持续快速发展。近年，冀州区完成地区生产总值81.6亿元，同比增长10%。其中，第一、二、三产业增加值分别达到9.6亿元、47.3亿元、24.7亿元，增长2.1%、11.8%、11%。全社会固定资产投资、城镇固定资产投资分别完成80.2亿元、55.8亿元，增长25.1%、28.7%。全部财政收入完成8亿元，增长33.3%，公共财政预算收入4.88亿元，增长44.3%。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到20091元、8575元，增长8.9%、12.8%。社会消费品零售总额实现37.7亿元，增长13.9%。 近年来，冀州坚持“走出去、引进来”，着力扩大对外开放，引进了一批战略投资者。引进2家世界500强企业，与日本积水化学工业株式会社、中国中化集团公司、河北省建设投资集团、衡水泰华集团合作取得实质成果。积水可耐特（河北）环境科技有限公司成立运营，昊华中意公司整体回迁冀州，邯黄铁路营运总公司及配套项目落户冀州，泰华伟业机器人产业化基地项目列入全省100项战略性新兴产业重点项目。联手战略投资者，引进了资金、先进技术，改善了投资结构，更将带来视野的开阔和理念的提升。 冀州区地势平坦，土壤肥沃，农产品物产丰富，粮食作物与经济作物协调发展的生产格局基本形成，粮、经作物种植面积比例达到1：2，粮食作物面积调减到30万亩；经济作物面积达到62万亩。经济作物中，棉花27.8万亩、辣椒15万亩、食用菌大棚2.5万个，这三大经济作物为农民提供的人均纯收入达到1600元，占到全市农民人均纯收入的一半以上。三大经济作物的特色种植优势得到进一步巩固。在国内主要农副产品价格普遍下降、农业生产形势比较严峻的情况下，全市农民收入能够保持基本稳定和增长，三大特色种植产业起到了重要的作用。 3、教育医疗 冀州区在教育方面，重视基础教育，狠抓职业教育、成人教育和技术培训。冀州市共有学校54所，在校生51974人，教师3448人。其中小学36所，在校生15543人，教师1444人(含幼儿园);初中13所(含4所九年一贯制学校)在校生21013人，教师1002人;高中3所(含职教)，在校生15418人，教师891人，进修学校教师51人，教研室教师23人，机关事业编28人，青少年活动中心4人，体育事业中心及游泳馆5人。冀州区高考升学率达到99.9%，其中本科升学率达到92.7%。冀州中学是河北省重点示范性高中，被北京大学确定为"校长实名推荐制"中学，并入选中国百强中学，在校生10179人，2012年本科一批上线人数2044人，上线率达到61%，高考成绩连续6年蝉联河北省县级中学第一名。 冀州区共有各级医疗卫生单位23家，在职干部职工983人。2010年以来，通过深入推进基层医药卫生体制改革，冀州市基本药物销售实现"零差率"，并建成了全省县级一流的市医院综合住院部大楼，完成了11个乡镇卫生院标准化建设。 4、文物保护 冀州区文物古迹众多，冀州古城址位于旧城北部，自北关村西北500米处向西南方向延伸2000多米。被誉为“冀州八景”的紫微夕照、清水春澜、信都旧址、开元晚钟、洞玄仙观、张耳穹祠、长堤霁雨、古井涵星吸引了历代文人学士为之题咏，吟出了许多脍炙人口的诗文。 经现状调查，项目所在地及周边区域无文物保护单位。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气环境质量现状 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气质量良好。 2、地下水环境质量现状 地下水环境质量均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，区域地下水水质良好。 3、声环境质量现状 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于衡水市冀州区建设街西侧。附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表12。 表12 环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对 方位; 相对距离(m); 性质; 保护目标; 保护级别. 环境空气; 西沙村; E; 570; 居民; 不对周围环境空气质量产生明显影响; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 胡刘庄村; SW; 415. 中刘家庄村; NW; 795. 声环境; 厂区外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; 区域地下水; 不会对周围地下水环境质量产生影响; 《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | (1)环境空气：PM10、PM2.5、NO2、SO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 本项目大气具体标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 环境要素; 项目; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. 环境空气; PM10; 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. PM2.5; 24小时平均; 75µg/m3. SO2; 24小时平均; 150µg/m3. 1小时平均; 500µg/m3. NO2; 24小时平均; 80µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二类区标准. - 地下水：地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准值见表14。 表14 地下水质量标准 地下水; 项目; 标准值; 单位; 标准. pH; 6.5~8.5; -; 地下水质量标准（GB/T14848-2017）III类标准. 氨氮; 0.5; mg/L. 硝酸盐; 20; mg/L. 亚硝酸盐(以氮计); 1.0; mg/L. 挥发性酚类; 0.002; mg/L. 氰化物; 0.05; mg/L. 砷; 0.01; mg/L. 汞; 0.001; mg/L. 铬（六价）; 0.05; mg/L. 总硬度; 450; mg/L. 铅; 0.01; mg/L. 氟; 1.0; mg/L. 镉; 0.005; mg/L. 铁; 0.3; mg/L. 锰; 0.1; mg/L. 溶解性总固体; 1000; mg/L. 耗氧量; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 250; mg/L. 氯化物; 250; mg/L. 总大肠菌群; 3.0; mg/L. - 声环境：声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： 表15 大气污染物排放标准 2、噪声 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 固化工序; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业行业限值要求. 喷塑工序; 颗粒物; 最高允许排放浓度：120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 天然气炉; 颗粒物; 颗粒物：20mg/m3; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值. SO2; SO2：200mg/m3. NOX; NOx：200mg/m3. 喷漆工序; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业. 二甲苯+甲苯; 20mg/m3. 颗粒物 (染料尘); 18mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 无组织废气; 颗粒物; 无组织监控浓度限值： 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值. 二甲苯; 企业边界大气污染物浓度限值0.2mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 企业边界浓度限值：2.0mg/m3. 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 污染类型; 标准名称; 标准值. 噪声; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 3、固体废物 - 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18598-2001)及2013年修改单要求。危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定，除火电行业外，其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定，本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏；不需申请废水污染物总量指标。 本项目总量控制指标如下： 废气：根据工程分析可知，按照产排污系数计算，非甲烷总烃有组织排放量为0.301t/a，颗粒物有组织排放量为0.055t/a，二甲苯有组织排放量为0.1t/a，二氧化硫有组织排放量为0.0012t/a，氮氧化物有组织排放量为0.0038t/a，因此，本次评价建议污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0.0004t/a；NOX：0.019t/a；非甲烷总烃0.301t/a，颗粒物0.055t/a，二甲苯0.1t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目技改主要生产环卫设备和暖气片钢构件，两种产品生产工艺流程相同，主要生产工艺如下： 生产工艺流程图及排污节点见下图2： N、S N 剪板下料 折弯卷板 N、G 钢板 G 喷漆、喷 塑 焊接 N、G 打磨 N 切割下料 包装入库 方形管 弯管 检验 图3 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述如下： - 钢板加工 ①剪板下料：将外购的钢板使用剪板机进行切割加工，将钢板切割成所需大小形状的钢板。 该工序会产生剪板机噪声和钢材边角料。 ②折弯卷板：切割后的不同形状钢板使用折弯机和卷板机进行折弯卷板成型。 该工序会产生设备噪声。 - 方形管加工 原料方形管使用等离子弧切割机进行切割，切割成所需长短的方形管，然后使用弯管机进行弯管，型材所需形状的管件。 该工序会产生设备噪声和切割粉尘。 - 焊接：将成型后的钢板于方管进行焊接。 该工序会产生焊接粉尘。 - 打磨：对焊接好的产品骨架使用角磨机进行打磨，使得表面光滑，以便于下一步喷塑喷漆。 该工序产生打磨噪声和粉尘。 - 喷漆、喷塑： 本项目喷漆利用喷枪将调漆完成后的油漆喷涂至工件表面，喷漆厚度为20-25μm，日均喷漆作业时间为4h，喷漆完成后的工件在喷漆房内的挂架上晾干，日均晾干时间为4h。禁止露天晾干。 工件通过悬挂输送机送入喷漆房，操作者用手持式喷漆枪对工件进行喷涂作业，飞散的喷漆雾随气流吸引至水帘净化，正常完成工件喷涂的同时能有效防止漆雾排放而污染环境。由水帘捕捉到的漆雾随水流泻入水槽，经水泵抽吸过滤，油漆残渣浮于水面，然后将油漆絮凝剂加入水池内，油漆残渣即行凝聚成疏松团块，然后用盛器舀出集中处理，保持水质清洁，从而完成漆雾净化目的。 该工序产生的污染物有喷漆工序产生的废气、漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶和噪声。 喷塑：将焊接好的组件送入喷涂流水线进行喷粉，喷粉采用静电喷枪完成。静电发生器产生负高压（10KV左右），利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在金属工件上,粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的负高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸附到金属工件上去。 - 该工序会产生喷涂颗粒物G。 - 烘干固化：将经过表面喷粉涂装的工件送入烘干室内加热，使树脂粉末在180～220℃的温度下固化，使之熔融、流平，并自然冷却固化，在工件表面形成坚硬的涂膜。项目采用电加热。在固化过程中喷涂粉末熔融状态下会产生少量的有机废气。烘干固化采用的温度加热方式为生物颗粒燃烧炉，燃烧过程会产生烟尘、SO2、NOX。 该工序会产生有机废气G。 - 产品经检验合格后包装入库。 物料平衡 本项目物料平衡见下表及图4。 表17 喷漆晾干物料平衡表 单位：t/a 序号; 投入. 物料名称; 固份; 非甲烷总烃; 二甲苯. 1; 油漆; 1.518; 1.482; 0.45. 2; 稀释剂; 0; 1.5; 0.6. 合计; 1.518; 2.982; 1.05. 序号; 产出. 去向; 固份（颗粒物）; 非甲烷总烃; 二甲苯. 1; 产品; 1.063; 0; 0. 2; 废气净化; 0.409; 2.550; 0.898. 3; 有组织排放; 0.046; 0.283; 0.1. 4; 无组织排放; 0; 0.149; 0.052. 合计; 1.518; 2.982; 1.05. 表18 油漆固份物料平衡表 单位：t/a 序号; 投入; 序号; 产出. 1; 油漆量 3.0; 固份占比50.6%; 固份含量1.518; 1; 产品（70%附着率）; 1.063. 2; —; —; —; 2; 固废; 0.409. 3; —; —; —; 3; 颗粒物排放; 0.046. 合计; 3.0; 50.6%; 1.518; 合计; —; 1.518. 表19 二甲苯物料平衡表 单位：t/a 序号; 投入; 序号; 产出. 1; 油漆量 3.0; 二甲苯占比15%; 二甲苯量0.45; 1; 光催化氧化处理（处理率90%）; 0.898. 2; 稀释剂量 1.5; 二甲苯占比40%; 二甲苯量0.60; 2; 废气排放; 0.1. —; —; —; 3; 无组织排放; 0.052. 合计; —; —; 1.05; 合计; —; 1.05. 表20 非甲烷总烃物料平衡表 单位：t/a 序号; 投入; 序号; 产出. 1; 油漆量 3.0; 非甲烷总烃占比49.4%; 非甲烷总烃量1.482; 1; 光催化氧化处理（处理率90%）; 2.550. 2; 稀释剂量 1.5; 非甲烷总烃占比100%; 非甲烷总烃量1.5; 2; 废气排放; 0.283. —; —; —; —; 3; 无组织排放; 0.149. 合计; —; —; 2.982; 合计; —; 2.982. *根据厂家提供的油漆、稀释剂成分可知，其中挥发性有机物均为非甲烷总烃类。 油漆 固份 1.518 二甲苯0.45 非甲烷总烃1.482 稀释剂 二甲苯0.60 非甲烷总烃1.5 喷漆、晾干 固份 1.518 二甲苯 1.05 非甲烷总烃 2.982 产品 固份 1.063 废气处理 固份 0.409 二甲苯 0.898 非甲烷总烃 2.550 有组织排放 颗粒物 0.046 二甲苯 0.1 非甲烷总烃 0.283 无组织排放 二甲苯 0.052 非甲烷总烃0.149 图4 喷漆、晾干物料平衡图 单位：t/a 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： 本项目租赁河北可耐特玻璃钢有限公司厂房进行建设，不涉及基建施工，施工期仅为设备安装，会产生设备安装噪声，因施工期较短，施工期噪声随施工期结束而消失。 - 运营期主要污染工序： 根据该项目的工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见表21。 表21 污染源及污染物明细表 污染源; 污染源; 主要污染物. 废气; 喷漆工序; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. 喷塑工序; 颗粒物. 固化工序; 非甲烷总烃. 天然气炉; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 职工生活; CODcr、BOD5、氨氮、SS. 噪声; 喷漆、喷塑、机加工设备、气泵、风机等; 等效连续A声级. 固废; 机加工工序; 金属边角料. 布袋除尘器; 塑粉. 职工日常生活; 生活垃圾. 喷漆工序; 废稀释剂桶. 废漆桶. 漆渣. 废气处理; 废活性炭. 机械设备; 废液压油. - 废气： 喷漆废气 喷漆过程产生的废气包括漆雾、非甲烷总烃和二甲苯。本项目喷漆过程中漆料中固份70%附着在工件上，30%以漆雾形式发散到空气中；非甲烷总烃和二甲苯为油漆中挥发份及稀释剂全部挥发产生。 结合企业相关技术资料，喷漆及晾干产生的有机废气量为1：1。项目喷漆时间为4h，晾干时间为4h。故喷漆、晾干工序有机废气产生速率及浓度均相同，喷漆房废气计算如下。 本项目喷漆房使用水帘+二级活性炭+1根15m排气筒，风机风量为10000m3/h。根据企业技术资料，项目年用油漆量为3.0t，稀释剂量为1.5t，经过物料平衡计算，项目非甲烷总烃产生量为2.982t/a，二甲苯产生量为1.05t/a，喷漆房漆雾产生量为0.455t/a。 根据企业提供资料，喷漆和晾干均在喷漆房内进行，喷漆后直接在挂架上晾干，本次评价喷漆和晾干年均工作时间各为1200h，喷漆房总体工作时间以2400h计。非甲烷总烃产生量为2.982t/a，产生速率为1.24kg/h；二甲苯产生量为1.05t/a，产生速率为0.438kg/h；喷漆房漆雾产生量为0.455t/a，产生速率为0.379kg/h。喷漆房废气有效收集率以95%计，收集后的废气经水帘+二级活性炭+1根15m排气筒。水帘对漆雾处理效率为90%，二级活性炭对有机废气处理效率为90%，经处理后，喷漆房非甲烷总烃排放量为0.283t/a，排放速率为0.118kg/h，排放浓度为11.8mg/m3；二甲苯排放量为0.10t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为4.17mg/m3；喷漆房漆雾排放量为0.046t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为3.83mg/m3。喷漆房漆雾粉尘(染料尘)排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求；非甲烷总烃、二甲苯排放均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业排放限值要求。 喷漆房有机废气收集率为95%，无组织排放的非甲烷总烃产生量为0.149t/a，二甲苯产生量为0.052t/a，颗粒物产生量为0.023t/a。因此，无组织非甲烷总烃排放速率为0.062kg/h，二甲苯排放速率为0.022kg/h，颗粒物排放速率为0.019kg/h。 喷塑废气 项目喷塑在喷粉室内进行，含尘废气经自带滤芯过滤送袋式除尘器进一步净化处理，再经15m高排气筒外排，除尘效率可达99%以上。 根据《粉末涂料的静电涂装技术》（合成材料老化与应用，2012年第41卷第6期）及有关资料介绍，粉末涂装涂料利用率高，能达到95%以上。本项目喷涂附着率按90%计算，塑粉用量为10t/a，则喷塑粉尘产生量为1.0t/a。本项目滤芯过滤装置捕集率以90%计，除尘效率以99%计，喷粉年工作时间以1800h计，配套风机设计风量5000m3/h，由此计算出喷塑粉尘排放情况见表22。 表22 喷塑粉尘产生与排放情况汇总 污染物; 产生 速率(kg/h); 捕集率(%); 去除效率(%); 排风量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 喷塑粉尘; 0.56; 90; 99; 5000; 1.0; 0.005. 根据上述计算，本项目喷塑粉尘排放浓度为1.0mg/m3，排放速率为0.005kg/h。未被捕集的粉尘以无组织形式排放，排放速率为0.056kg/h。 固化废气 喷塑后需加热使粉末固化，加热过程产生少量有机废气，成分主要是环氧树脂粉末的受热气化物，以非甲烷总烃计。所用树脂热分解温度大于316℃，项目工艺过程固化温度约180～220℃，未达到环氧树脂粉末的分解温度，不会导致环氧树脂粉末的分解。根据类比资料：喷塑粉末的挥发物含量（120℃/1小时）<1%。根据厂方提供的资料，本项目年用塑粉为10t/a，非甲烷总烃产生量约为0.10t/a，固化年工作时间以600h计。经集气罩收集后，经引风机引至一套光催化氧化装置净化处理，最后通过15m高排气筒排放。废气收集效率按90%考虑，光催化氧化装置处理效率按80%计算，风机风量以5000m3/h计，则非甲烷总烃排放浓度为6.0mg/m3，外排速率为0.03kg/h，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业行业限值要求（60mg/m3）。 有机废气通过工件电烘箱进出口有少量无组织排放，废气收集效率按90%考虑，则非甲烷总烃无组织排放速率为0.0166kg/h。 天然气炉废气 本项目烘干和固化均以燃烧器燃烧天然气直接加热作为热源，主要污染物为烟尘、SO2和NOx。参照《工业源产排污系数手册》分析：每燃烧1万m3天然气产生18.71kgNOx、0.4kgSO2和0.38kg颗粒物，风机风量为5000m3/h。 烘干和固化工序天然气用量为1万m3/a，颗粒物产生量为0.0006kg/h，浓度为0.13mg/m3，SO2产生量为0.0007kg/h，浓度为0.13mg/m3，NOx产生量为0.031kg/h，浓度为6.3mg/m3，分别经管道和集气罩收集后，随固化废气一同引入二级活性炭装置处理，处理后烟尘、SO2、NOX的排放浓度分别为0.13mg/m3、0.13mg/m3、6.3mg/m3，通过1根15m排气筒排放后，其排放浓度和速率均满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值。 综上所述，项目运营过程产生大气污染物经采取相应治理措施后，经预测，能够实现达标排放，对周围环境影响较小。 - 废水： 项目无生产废水，废水仅为员工生活污水，废水产生量为57.6m3/a。 - 噪声： 主要为喷漆、喷塑、机加工设备等设备产生的噪声，其声级值在75dB(A)～90dB(A)。选用低噪声设备、基础减震、室内安置等措施降低噪声。 4、固废： 本项目运营过程中产生的机加工的金属下脚料，除尘装置回收的塑粉，喷漆工序产生的废漆桶，废稀释剂桶，漆渣，环保设施产生的废活性炭，职工生活垃圾。 金属下脚料：本项目金属下脚料产生量为10t/a，收集后外售。 除尘装置回收的塑粉：本项目除尘装置回收的塑粉产生量为3t/a，回用于生产。 生活垃圾：项目劳动定员6人，按每人每日排放生活垃圾按0.5kg计，则垃圾产生量约为0.9t/a，集中收集后交环卫部门进行无害化处理。 喷漆工序产生的废漆桶，废稀释剂桶，漆渣0.5t/a。机加工设备产生的废液压油，产生量0.3t/a。废活性炭：废气处理过程中产生的废活性炭每季度更换一次，两级活性炭吸附，每次更换量约为0.065t。属危险废物；厂内设专门的危废间暂存，危废间占地面积约为3m2，并按《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定贮存,每年定期送至有危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 表24 各类固废产生情况汇总一览表（单位：t/a） 固废名称; 主要成分; 形态; 废物代码; 产生量(t/a). 金属下脚料; 钢材等; 固体; /; 10. 除尘装置回收的塑粉; 塑粉; 固体; /; 3. 废活性炭; 活性炭; 固体; HW49-900-041-49; 0.26. 废液压油; 液压油; 固体; HW08-900-218-08; 0.3. 废漆桶，废稀释剂桶，漆渣; 漆桶，稀释剂桶，漆渣; 固体; HW12-900-252-12; 0.5. 生活垃圾; 生活废弃物; 固体; /; 0.9. 各种固体废弃物通过分类，采取相应措施处理后，能够做到减量化、无害化、资源化，对当地环境无不良影响。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 污染物产生浓 度及产生量 | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆工序 | 颗粒物 | 37.9mg/m3；0.455t/a | 3.83mg/m3；0.046t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 118.0mg/m3；2.833t/a | 11.8mg/m3；0.283t/a |
|  |  | 二甲苯 | 41.6mg/m3；0.998t/a | 4.17mg/m3；0.1t/a |
|  | 喷塑工序 | 颗粒物 | 111mg/m3；1.0t/a | 1.0mg/m3；0.009t/a |
|  | 固化工序 | 非甲烷总烃 | 33.33mg/m3；0.1t/a | 6.0mg/m3；0.018t/a |
|  | 天然气炉 | 颗粒物 | 0.13mg/m3，0.00038t/a | 0.13mg/m3，0.00038t/a |
|  |  | SO2 | 0.13mg/m3，0.0004t/a | 0.13mg/m3，0.0004t/a |
|  |  | NOx | 6.3mg/m3，0.019t/a | 6.3mg/m3，0.019t/a |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 0.0049kg/h | 0.0049kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0049kg/h | 0.0049kg/h |
|  |  | 二甲苯 | 0.0049kg/h | 0.0049kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活废水 （57.6m3/a） | COD 氨氮 SS | 350mg/L，0.035t/a 35mg/L，0.0035t/a 200mg/L，0.023t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 机加工工序 | 金属边角料 | 20t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 塑粉 | 0.094t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 0 |
|  | 环保设备 | 废活性炭 | 0.26t/a | 0 |
|  | 机械设备 | 废液压油 | 0.3t/a | 0 |
|  | 喷漆工序 | 废漆桶，废稀释剂桶，漆渣 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 工程实施后噪声主要为喷漆、喷塑、机加工等生产设备，噪声源强为75~90dB(A)。通过选用低噪声设备，设减振基础，以及厂房隔声及距离衰减后，采取上述措施后，预计厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租赁河北可耐特玻璃钢有限公司厂房进行建设，不涉及基建施工，施工期仅为设备安装，会产生设备安装噪声，因施工期较短，施工期噪声随施工期结束而消失。

营运期环境影响分析 - 环境空气影响分析 本项目废气主要为喷漆工序废气、喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧炉废气。 喷漆工序废气：喷漆废气经水帘+二级活性炭+1根15m排气筒P1。 喷塑粉尘：喷塑粉尘经自带滤芯过滤送袋式除尘器进一步净化处理，再经15米高排气筒P2外排。 固化工序有机废气和天然气燃烧器废气采取二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（P3）措施。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采 用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表25 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染源参数 根据以上核算主要废气污染源排放参数见下表： 表26 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 高度（m); 内径（m）; 温度（℃); 流速（m/s). 排气筒P1; 15; 0.5; 20; 7.07; 非甲烷总烃; 0.118; kg/h. 15; 0.5; 20; 二甲苯; 0.042; kg/h. 15; 0.5; 20; 颗粒物; 0.038; kg/h. 排气筒P2; 15; 0.5; 20; 7.07; 颗粒物; 0.005; kg/h. 排气筒P3; 15; 0.5; 20; 7.07; 非甲烷总烃; 0.03; kg/h. 颗粒物; 0.0006; kg/h. SO2; 0.0007; kg/h. NOx; 0.031; kg/h. 表27 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 矩形面源参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 长度（m）; 宽度（m); 有效高度（m). 生产车间; 200; 70; 7; 非甲烷总烃; 0.079; kg/h. 生产车间; 200; 70; 7; 颗粒物; 0.075; kg/h. 生产车间; 200; 70; 7; 二甲苯; 0.022; kg/h. 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 1000000. 最高环境温度; 40 °C. 最低环境温度; -20°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表29 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); 出现距离 （m）; D10% (m). 排气筒P1; 非甲烷总烃; 60; 0.0448; 0.07; 72; —. 二甲苯; 20; 0.016; 0.08. 颗粒物; 18; 0.0144; 0.08. 排气筒P2; 颗粒物; 120; 0.0019; 0; 72; —. 排气筒P3; 非甲烷总烃; 60; 0.0114; 0.02; 72; —. 颗粒物; 5; 0.0006; 0. SO2; 10; 0.0007; 0.01. NOx; 30; 0.031; 0.04. 生产车间; 非甲烷总烃; 2; 0.06; 3.16; 124; —. 颗粒物; 1; 0.06; 6. 二甲苯; 0.2; 0.018; 8.80. 综合以上预测结果分析，排气筒P1排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.07%，D10%不存在，Cmax为0.0448(mg/m3)，颗粒物Pmax值为0.08%，D10%不存在，Cmax为0.0144(mg/m3)，二甲苯Pmax值为0.08%，D10%不存在，Cmax为0.016(mg/m3)；排气筒P2排放的颗粒物Pmax值为0%，D10%不存在，Cmax为0.0019(mg/m3)；排气筒P3排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.02%，D10%不存在，Cmax为0.0114(mg/m3)；排气筒P4颗粒物Pmax值为0%，D10%不存在，Cmax为0.000006(mg/m3)，SO2 Pmax值为0.01%，D10%不存在，Cmax为0.00076(mg/m3)，NOxPmax值为0.04%，D10%不存在，Cmax为0.0122(mg/m3)，生产车间矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为3.16%，D10%不存在，Cmax为0.16(mg/m3)，生产车间矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为6%，D10%不存在，Cmax为0.06(mg/m3)，生产车间矩形面源排放的二甲苯，Pmax值为8.80%，D10%不存在，Cmax为0.018(mg/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 分析预测结果表明，项目对厂区周围大气环境质量的影响不大且影响范围相对较小。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数见表30。 表30 项目卫生防护距离计算参数及计算结果 车间; 项目; 源强特征; 平均 风速 (m/s); 计算系数; 卫生防护距离计算(m). 源强 (kg/h); 面积 (m2); 排放平均高度(m); A; B; C; D. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.079; 14000; 7; 2.16; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.350. 颗粒物; 0.075; 14000; 7; 2.16; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.852. 二甲苯; 0.022; 14000; 7; 2.16; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.185. 经计算非甲烷总烃卫生防护距离计算值为0.350m，颗粒物卫生防护距离计算值为0.852，二甲苯卫生防护距离计算值为1.185确定项目设置卫生防护距离100m，项目厂界100m范围内无居民区等环境敏感点，距项目最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村。项目排气筒高15米，厂界200米范围内无高于12米高建筑物，因此符合项目卫生防护距离要求。 本项目大气环境影响评价自查表详见下表： 表 E.1 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km□; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 ( 颗粒物) 其他污染物 ( 非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准√; 附录 D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （1）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目 最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20% □; k＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物）; 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ 四至）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0.0012）t/a; NOx：（0.0038）t/a. 颗粒物：（0.055）t/a; VOCs：（0.301）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. - 2、水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水。污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.192m3/d（57.6m3/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、35mg/L，废水用于泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。综上所述，项目建设对周围水环境影响较小。 本项目废水主要为职工生活废水，生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏，因此项目地下水污染途径主要为设备发生跑冒滴漏和滴漏物料随大气降水渗入地下对地下水产生影响，本项目危险废物设置危废暂存间，非正常情况下不会导致地下水受到污染。 由于本项目租用已建好的车间，已做好简单防渗，因此本项目仅需对一般防渗区和重点防渗区再进行防渗处理。 重点防渗区包括危废暂存间；一般防渗区包括生产区和原材料区、成品区；简单防渗区：办公楼、厂内路面。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，参照《石油化工防渗工程技术规范》(GB/T50934-2013)，结合厂区实际，厂区防渗分区图见附图3。拟建工程防渗方案如下： 表31 防渗区域及防渗方案 序号; 污染分区; 名称; 防渗及防腐措施. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 所租赁现有车间地面已经做好一般防渗措施，需在现有基础上再刷环氧树脂地坪漆进而达到重点防渗区的相关要求。 此外危废暂存间：需设置危废间标志牌、专人管理设置台账，加门加锁。. 2; 一般防渗区; 生产区和原材料区、成品区; 所租赁现有车间地面已经做好一般防渗措施，地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的耐酸碱水泥进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 办公、厂内路面; 10～15cm的水泥硬化处理. 采取上述措施后，厂区各单元防渗层可有效防腐防渗，防止泄露物料对地下水的污染。在发生爆炸、泄漏事故等非正常排放情况下，污染物不会渗入地下对地下水造成污染，可进一步避免项目建成后通过厂区地面渗漏对地下水产生污染影响。 - 声环境影响分析 本项目主要为生产过程中产生的机械设备噪声，噪声在75～90dB（A）之间，本项目选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施，最后经距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，因此项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 机加工的金属下脚料收集外售；除尘装置回收的塑粉回用于生产；喷漆工序产生的废漆桶，废稀释剂桶，漆渣，环保设施产生的废活性炭，设备产生的废液压油暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾定期由环卫部门清运。 本项目危险废物暂存间严格按照《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的要求建设，渗透系数不应大于1.0×10-8cm/s。危废均用相应的容器收集，收集容器和储存的物料间均不发生反应；危废盛装容器均符合法规要求，容器定期检查，可确保其完好无损。危废暂存间设立危险物警示标志，由专人进行管理，对各车间废物的管理情况进行监督检查。建立专门的危险废物管理台账簿，由专人管理，准确记录每天产生危险废物的名称及贮存、去向数量等。向外转移的危险废物，台帐记录必须与危险废物转移联单及其它相关票据等内容相一致；台账材料必须齐全，并按要求向环保部门上报危险废物登记报告。并做好危险废物排放及处置记录。 各种固体废弃物通过分类，采取相应措施处理后，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18598-2001)及2013年修改单要求，危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。能够做到减量化、无害化、资源化，对当地环境无不良影响。 5、生态影响分析 本项目在原有车间进行技改，不会改变土地性质。因此，本项目的建设不会对区域生态环境产生明显影响。 6、选址可行性分析 项目位于衡水市冀州区建设街西侧，厂址中心坐标为：北纬37°31'07.60"，东经115°33'57.29"，项目东侧为建设南大街，隔路为工厂，南侧、西侧、北侧均为河北可耐特玻璃钢有限公司。距项目最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村。满足大气卫生防护距离(100m)要求，本项目建设符合冀州区总体规划。 综上所述，本项目的选址可行。 7、清洁生产分析 《中华人民共和国清洁生产促进法》所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以管理、技术为手段从源头着手使污染物得以削减，实施工业生产全程污染控制，使污染物产生量、排放量最小的一种综合性环境预防措施。清洁生产是取代以往末端被动治理的污染控制政策。 按照《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，从清洁生产评价的6个指标进行完善：生产工艺与设备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。 - 原料分析：本项目原料均采用满足国家标准要求的原料，从源头控制了污染物的产生。 - 生产工艺与装备要求：本项目采用的工艺技术成熟，保证设备的安全稳定运行；同时本项目采用优质高效、密封性和耐腐蚀性好、低噪声等先进设备，有效减少污染物的排放量，实现达标排放，生产工艺为国内先进水平。 - 资源能源利用指标：项目生产过程中原料利用率高，可有效减少废物的产生，项目选用节能设备，降低了能源消耗。 （4）产品指标：本项目采取严格的质量控制，产品质量能够达到客户要求。 (5)污染物产生、回收利用指标：本项目废气经处理后能够达标排放；固体废物全部合理处置或综合利用。 (6)环境管理要求 企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理， 以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。属于国内先进水平。 8、环境风险分析 （1）物质风险识别 项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。 项目所用燃料为天然气，主要成份为甲烷、乙烷，其物化性质见表32。 表32 建设项目环境风险评价技术导则物质危险性标准 项目; 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒 物质; 1; <5; <1; <0.1. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 燃烧爆炸危险度按以下公式计算： H=（R-L）/L 式中：H-危险度 R-燃烧（爆炸）上限 L-燃烧（爆炸）下限 危险度H值越大，表示其危险性越大。 （2）主要物料理化性质和危险特征分析 项目涉及的主要物料为天然气，按照《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)标准，天然气属于甲B类火灾危险物质，其理化性质和危险特性，见表33。 表33 天然气主要成份的基本性质一览表 物质; 理化性质; 易燃易爆性; 毒性. 甲烷; 无色无臭气体，熔点-182.5℃；闪点-188℃；临界压力4.59Mpa；沸点-161.5℃；相对水密度0.42，相对空气密度0.55；爆炸上限15%；爆炸下限5.3%；临界温度-82.6℃；引燃温度538℃。; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火和热源有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧等其它强氧化剂接触剧烈反应。; 甲烷对人体基本无毒，但浓度高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、心率失调。若不及时脱离，可窒息死亡。. 乙烷; 无色无臭气体，熔点-183.3℃；闪点<-50℃；临界压力4.87Mpa；沸点-88.6℃；相对水密度0.45，相对空气密度1.04；爆炸上限16%；爆炸下限3.0%；临界温度32.2℃；引燃温度472℃。; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。; 高浓度时，有单纯性窒息作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状；达40%以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。. 由上表可知，天然气主要成分甲烷、乙烷的危险度分别为1.83，4.33，均为易燃易爆物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中附录A.1物质危险性判定标准，可判定天然气为易燃易爆物质，发生泄漏后与空气混合有爆炸危险性。 （3）生产、储存设施风险识别 项目运营过程中各种设备手动或自动控制系统存在着潜在的点火源，各生产环节防静电接地不良或者各种电器设备、电气线路不防爆、接头封堵不良，在稍有泄露时就易发生火灾爆炸事故。根据对环境风险物质的筛选和工程分析确定风险单元主要为：天然气调压柜、管道、阀门、法兰、接头等处可能发生泄漏。 （4）重大危险源辨识 项目根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的有关规定，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及其数量，当危险物质在生产场所和贮存区各单元中的数量超过临界量时，即被确定为重大危险源。 当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中：q1，q2…qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2…Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。 根据建设方提供的技术资料，本项目在厂区设4.5m³调压柜1座，天然气密度取0.8kg/m3，则厂区天然气最大储量为t。项目重大危险源识别见表34。 表34 项目重大危险源识别一览表 功能单元; 存在量(t); 临界量(t); Σq/Q值; q/Q值; 是否为重大危险源. 厂区调压柜; 0.00224; 50; 0.000045; ＜1; 否. 由上表重大危险源辨识结果可知，项目不存在重大危险源。 （5）评价工作等级及评价范围 ①风险评价等级划分依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，风险评价等级评定，见表35。 表35 环境风险评价工作级别确定 --; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. ②风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)要求，凡生产加工运输使用或贮存的危险物质的数量等于或超过附录A3、4中所列的临界量的功能单元，定为重大危险源。经识别，本项目不存在重大危险源。项目所在区域无自然保护区、文物、珍稀动植物资源等敏感目标，不属于环境敏感地区。 根据以上分析确定本工程风险评价等级为二级，评价范围为风险源为中心，半径为3.0km的范围。 ③环境风险保护目标 项目环境风险保护目标为企业员工及周边村庄。 5.2源项分析 （1）事故类比调查 ①2011年7月6日上午，西安市丰禾路上一个加气站着火并发生爆炸，事故导致一名男性工作人员当场死亡。 ②2007年10月16日下午3时50分左右，东营市黄河路春河天然气汽车加气站发生汽车加气罐爆炸事故，造成两亡三重伤的严重伤亡事故。 ③2004年2月13日，郑州市丰庆路天然气加气站发生出租车气瓶爆炸事故，造成1人死亡，三人重伤，加气站报废的严重事故。 ④2005年10月8日，重庆市石桥铺加气站天然气发生泄漏爆炸事故，造成1人重伤，附近千人疏散，加气站损毁的严重事故。 （2）最大可信事故 根据已有的天然气事故调查案例分析及危险因素识别，天然气事故一般为输送介质从管道内泄露，根据项目的特点，由于管道损坏或操作失误引起天然气从调压柜内泄漏，使天然气迅速气化扩散，释放大量易燃、易爆有害物质，遇热源和明火可能会发生火灾、爆炸等重大事故，天然气爆炸燃烧后，有效成分变成二氧化碳和水，因此，天然气爆炸后产生次生影响较小，本次评价主要考虑天然气调压柜泄漏引起火灾、爆炸事故。 （3）源项确定 项目调压柜存在量为0.00224t，当输送管线的泵、阀门等发生泄漏时，可迅速关闭相应的控制阀，从而切断事故源，使物料的泄漏量得到控制。而当与调压柜相连的阀门或管道发生泄漏时，由于其与管道相连，无切断泄漏物料的阀门，必须通过人工堵漏的方法堵住泄漏口，所以泄漏时间较长，泄漏物料也相对较多。因此本次假定事故情况为调压柜阀门破裂造成泄漏事故，天然气泄漏后形成爆炸蒸汽烟云。 根据类比，当发生泄漏时，报警设备发出报警信号后，工作人员应立即进入现场查找原因，操作人员佩戴正压过滤式防毒面具(半面罩)，穿防护服进行堵漏处理。如果管道泄漏，立即关闭管线进出口阀，管道泄漏一般采用打卡子处理，法兰泄漏可采用木制楔子堵漏，项目最大泄漏量按照天然气调压柜最大储量的10%进行预测计算，则泄漏量为0.224kg。 5.3事故后果计算 天然气发生泄漏后，可能发生爆炸事故。本评价对泄漏后的天然气爆炸冲击波进行计算，给出泄漏的天然气在理想状态下产生的伤害程度，以此来说明拟建工程天然气调压柜泄漏后发生爆炸对环境的影响情况。 爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用，为估算爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。 对于天然气爆炸事故可采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参加爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量。TNT当量由下式计算： WTNT＝aWfQf/QTNT 式中：WTNT—爆炸蒸气云的TNT当量，kg； a—爆炸蒸气云的TNT当量系数，0.03； Wf—爆炸蒸气云中燃料物质的总质量，kg； Qf—燃料的燃烧热，取38.47MJ/kg； QTNT—TNT的燃烧热，取4.52MJ/kg。 对于地面爆炸，由于地面反向作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。对于天然气调压柜泄漏引起的爆炸事故，假定泄漏的天然气有10%发生蒸汽云爆炸。 目前对爆炸所产生的冲击波超压一般都是按照相同能量的TNT爆炸所产生的超压来确定，超压对人体的伤害，见表36。 表36 冲击波超压对人体的伤害作用 超压kPa; 伤害作用; 超压kPa; 伤害作用. 20~30; 轻微损伤; 50~100; 内脏严重损失或死亡. 30~50; 听觉器官损伤或骨折; ﹥100; 大部分人员死亡. 根据超压－冲量准则和概率模型得到的死亡半径公式。 R0.5＝13.6(WTNT/1000)0.37 在上式中死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。 重伤半径和轻伤半径 X=0.3967 WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2] 式中： X—距离，m； △p—超压，psi(1psi=6.9kPa)。 财产损失半径可按下式计算。 R＝4.6WTNT1/3/[1+(3175/WTNT)2]1/6 通常死亡半径按超压90kPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算，财产损失半径按13.8kPa计算。 由以上计算得出，发生天然气爆炸时的影响后果，见表37，天然气爆炸伤害范围图，见图5。 表37 爆炸事故影响半径 项目; 死亡半径(m); 重伤半径(m); 轻伤半径(m); 财产损失半径(m). 天然气（甲烷）; 1.4; 2.1; 3.8; 4.3. 图5 天然气爆炸伤害范围图 死亡区区内死亡的人员缺少防护，则被认为无一例外的蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径计为R0.5，外径表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为50%。重伤区指区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受严重伤害，极少数可能死亡或受轻伤，其内径就是死亡半径R0.5，外径计为Rd0.5，重伤半径代表该处人员因冲击波作用而导致耳膜破裂的概率为50%，冲击波峰值超压为44kPa。轻伤区区内人员如缺少防护，则皆大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的概率极小，该区内径为Rd0.5，外径为Rd0.01，表示外界出耳膜因冲击作用而破裂的概率为1%，它要求的冲击波峰值为17kPa。安全区为区内人员即使无防护，绝大多数人员也不会受伤，死亡的概率则几乎为零。该区内径为Rd0.01，外径为无穷大。 从表27和图3可知，天然气泄漏发生爆炸时，其死亡半径为1.4m，重伤半径为2.1m，轻伤半径为3.8m，财产损失半径为4.3m，安全区域为4.3m以外的区域。天然气调压柜位于厂区东侧，距项目最近的敏感点为项目西侧270m处的东卢庄村，位于安全区域内，发生事故后，对该敏感点影响较小。 综上所述，从伤害后果估算情况来看，当发生假定事故时将对厂区内部人员造成一定伤害。发生爆炸事故后厂区工作人员是重点保护目标。 5.4风险值计算及评价 （1）风险可接受程度 环境风险事故发生时的天气条件千差万别，造成风险事故具有很大程度的不确定性，这样对风险事故的后果预测亦存在着极大的不确定性。 通常风险定义为： 风险(危害/时间)=事故发生概率(事故/单位时间)×危害程度(危害/每次事故) 风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平，一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平，见表38。 表38 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值 机构或研究者; 最大可接受水平(a-1); 可忽略水平(a-1); 备注. 瑞典环保局; 1×10-6; 化学污染. 荷兰建设和环境部; 1×10-6; 1×10-8; 化学污染. 英国皇家协会; 1×10-6; 1×10-7. 丹麦Miljostyelsen; 1×10-6; 化学污染. 美国Travis; 1×10-6. 对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度，见表39。 表39 各种风险水平及其可接受性程度 风险值(死亡/a); 危险性; 可接受程度. 10-3数量级; 危险性特别高，相当于人的自然死亡率; 不可接受. 10-4数量级; 操作危险性中等; 必需立即采取措施改进. 10-5数量级; 与游泳事故和煤气中毒事故属同一级别; 人们对此关心，愿采取措施预防. 10-6数量级; 相当于地震和天灾的风险; 人们并不关心这类事故发生. 10-7~10-8数量级; 相当于陨石坠落伤人; 没人愿意为这类事故投资加以预防. 一般而言，环境风险值的可接受程度对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值。 （2）风险值计算 根据所计算内容的特点，在具体计算过程中，按照下式计算事故风险值。对于爆炸事故可采用下式进行计算： 事故风险(死亡／年)=爆炸死亡范围×区域范围人口密度×爆炸事故出现的几率。 由预测分析结果可知，在事故情况下不会发生周围生活居民重伤、死亡等严重后果，即本工程环境风险危害程度较小，可认为小于1.0×10-3人/次。 环境风险值=危害程度×概率=1.0×10-3×8.70×10-4=8.7×10-7(人/年) 因此，可认为项目风险值小于8.7×10-7，风险值为10-7数量级，相当于相当于陨石坠落伤人的风险，是可接受的。 （3）风险评价 通过项目风险值与表25各种风险水平及其可接受性程度的对照，本项目风险值数量级达到10-7，从环境风险分析结果来看，本项目环境风险属可接受水平。 5.5风险防范措施 为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、消防及火灾报警等方面提出事故风险防范措施。 （1）总图布置及建筑安全防范措施 厂区所有建筑物的耐火等级均不低于二级，建筑上均采取下列措施： 地面采用不发火地面；加强通风，尽量设计敞开或利用门窗面积来满足规范要求的泄压面积。不采用铝合金及普通钢门窗。项目设备及管线，均应做防雷、防静电接地。 （2）工艺技术及自动控制安全防范措施 在运行中要保持系统的密闭，要严格控制设备。对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏；设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施紧急切断。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 加强火源管理。在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，工作人员应穿棉制品工作服。禁止明火，运营中动火要严格执行有关安全管理制度。工艺装置区应设置有一定数量的可燃气体、有毒气体检测报警探头，并纳入日常安全生产管理制度中去。 （3）消防、防雷与防静电 厂区应设置专用报警电话，火灾报警电话：119。 配置应急工具和消防设施，包括一定数量的防毒面具、自给式空气呼吸器，一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。 整个厂区范围设置为“防火禁区”，规定进入罐区后，严禁携带火种，严禁烟火。在厂区内进行维修、电焊等明火作业时，必须申请火票，现场有消防人员负责值勤和监督。 燃气管道采用输送流体用的无缝钢管，材质为20#钢，管件如弯头、三通、异径管等使用成品管件。敷设方式为沿墙架空敷设。在鼓风机、空气管道和燃气管道上设置静电接地装置，接地电阻不大于100Ω。在燃气管道上设置放散管。 电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据场间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。 对较高的建筑物和设备，设置屋顶面避雷装置，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，防雷等级按第三类工业建、构筑物考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻不大于30Ω。低压接地系统采用TN-S接地方式，变电所工作接地电阻不大于4Ω。所有正常不带电的电气设备金属外壳，均与PE线可靠连接。 （4）运输事故防范措施 本项目天然气为易燃易爆的危险品，为防止危险品运输过程中发生意外事故，或发生事故后控制对环境造成的污染影响，从事危险品运输的车辆及人员，必须严格执行《公路危险货物运输规划》和《化学危险安全管理条例》的规定。 （5）管理防范措施 在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全；厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 5.6事故应急处置预案 （1）综合应急预案 发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 （2）具体应急方案 ①正确分析判断事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； ②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； ③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 本项目应急预案主要内容，见表40。 表40 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 天然气调压柜在泄露和火灾、爆炸风险。. 2; 应急计划区; 天然气调压柜。. 3; 应急组织; 成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 5; 应急设施、设备与材料; 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等。. 6; 应急通讯、通知和交通; 组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 7; 应急环境监测及事故后评估; 有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急措施; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。. 9; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护； 事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护。. 10; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 11; 人员培训与演练; 平时安排人员应急救援培训与演练。. 12; 公众教育与信息; 对项目临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。. （3）应急职责 应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。 副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。 应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。 （4）应急原则 尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 （5）救援 当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。 消防支队联系电话：119 医疗救急单位的电话：120 （6）电气火灾的扑救方法 发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 （7）邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。 5.7风险结论 本项目主要风险物质为天然气，最大可信事故为天然气调压柜天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故。根据风险预测分析结果，本项目天然气泄漏发生火灾、爆炸事故时，安全距离为4.3m，距离天然气调压柜最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村，不会对周围居民造成伤亡和财产损失。本项目最大可信事故风险值数量级达到10-7，相当于陨石坠落伤人的风险。综上所述，本项目在采取严格的风险防范措施后，从环境风险角度判断是可行的。项目风险防范措施见表41。 表41 项目风险防范措施一览表 项目; 防范措施. 风险; 泡沫灭火系统、消火栓给水系统、消防灭火器材；事故消防水专用收集管道，调压柜汇水面积雨水进入消防废水池处的切换阀处于常开状态，进入外排雨水管网的切换阀保持关闭状态；雨水总管在出厂区范围前设有总阀门井，进消防废水池为常开状态，进入外排雨水管网的切换阀保持关闭状态，事故应急预案。. - 油漆、稀释剂风险识别 - ①物质风险识别 项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。 a、物质危险性识别依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A中物质危险性判定标准见表42。 表42 建设项目环境风险评价技术导则物质危险性标准 LD50 (大鼠经口)mg/kg; LD50 (大鼠经皮)mg/kg; LC50(小鼠吸入，4小时)mg/l. 有毒 物质; 1; <5; <1; <0.1. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. b、项目涉及物质危险性识别 本项目生产中使用的原材料、辅助材料包括多种化学物质，其中危险品主要包括油漆、稀释剂。油漆及稀释剂对环境的危害主要来源于所含的二甲苯。在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险性，危险化学品物理化学性质见表43。 表43 项目危险化学品物理化学性质一览表 名称; 主要理化性质. 二甲苯; 无色透明液体，有类似甲苯的气味，不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。熔点-25℃，沸点144.4℃，闪点25℃。LD50：5000 mg/kg (大鼠经口)，LC50：19747mg/m3，4小时(大鼠吸入)，允许浓度：0.3 mg/m3，毒性分级＜3级。. 根据以上化学品的危险性识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录A，二甲苯属于有毒物质。因此，在运输、储存过程中发生泄漏事故，可能对大气、水体和土壤造成污染以及发生中毒事故。 - c、风险类型识别 根据对同类工程类比调查，本项目在生产和储存过程中，物料危险性较大的物料主要为油漆、稀释剂，油漆、稀释剂泄漏挥发的二甲苯等有毒有害物质引起环境污染。本项目不考虑自然灾害所引起的风险。 - d、生产、储存设施风险识别 对项目工艺系统进行分析，项目生产工序中物质存在油漆、稀释剂等风险物质，可能因生产过程中设备老化、泄漏等发生中毒事故。根据对环境风险物质的筛选和工艺流程分析，确定风险单元主要为物料运输、贮存与生产过程中物料包装容器破裂、交通事故可能诱发的安全、环保事故。 项目风险类型及原因分析见表44. 表44 项目风险类型及原因分析 场所; 危险介质; 风险类型; 原因分析; 危害. 生产 贮存; 二甲苯(油漆、稀释剂); 泄漏; 包装容器破裂，导致有毒有害物质泄漏，引发环境污染与人体中毒事故。; 环境污染人体伤害. 运输; 二甲苯(油漆、稀释剂); 泄漏; 包装容器破裂，导致有毒有害物质泄漏，有引发环境污染与人体中毒事故的风险。; 环境污染 人体伤害. - ②源项分析 a、同类建设项目风险事故分析 2013年7月9日，北京某工地发生涂料中毒事件：3名施工人于早晨8：20开始涂刷防水，其中1名工人找到一个防毒口罩在池下工作，工作约8分钟后，3名工人相继感到不适，1人晕倒，在救护过程中其余两人相继晕倒，20分钟后由急救中心将中毒人员送往医院抢救，其中1人到医院时就已死亡，其余两人经抢救后脱离危险。 分析原因：工人在进行现场防水涂料施工时使用的原料泄漏释放的有毒气体，原料是工人在市场上买的北京某防水建材公司生产的聚氨酯防水涂料，还有北京某油漆厂生产的硝基稀释剂。 b、最大可信事故 由于设备损坏或操作失误引起物料泄漏，大量释放的易燃、易爆、有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。物料泄漏时，大量泄漏的物料会蒸发到大气中，污染周围环境，如遇明火会燃烧、爆炸。根据以往同类装置及事故调查分析，本项目最大可信事故为油漆桶和稀释剂桶泄露引发的地下水和大气污染事件。 - （2）评价等级及评价范围 - ①重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)的有关规定，列入危险源的物质有油漆、稀释剂等危险化学品，根据生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中： q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。 本项目重大危险源识别见表45。 表45 项目主要危险物质生产场所及储存量一览表 序号; 物料名称; 临界量(t); 最大存储量(t); q/Q值; 是否属于重大危险源. 1; 油漆、稀释剂(二甲苯); 50; 0.3; 0.006; 否. 合计; 0.006; 否. 根据表28可知，本项目危险化学品最大储量总和未超过《重大危险源辩识》(GB18218-2009)规定的临界量，因此，本项目未构成重大危险源。 - ②风险评价等级及评价范围的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中有关规定，环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别具体划分按下表进行。 表46 项目风险等级辨别表 /; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. - 根据风险识别，本项目不存在重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中有关规定，本项目环境风险评价工作等级为二级，确定评价范围为以油漆、稀释剂储存位置为中心，半径3km范围。 - （3）环境风险防范措施调查 根据现场勘查，企业采取的防范措施见表47，应急物资储备现状见表31所示。 表47 风险防范措施现状一览表 项目; 风险防范措施内容. 生产车间; 1、防雷和防静电 2、生产车间配备消防器材 3、生产车间设有防火标志. 厂区; 1、设计消防系统，配备灭火装置. 防渗; ①生产车间地面采取三七灰土铺底铺底，再在上层铺10～15cm的水泥防渗防腐。②办公楼地面采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。③厂区地面除绿化用地、预留空地外采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。. 安全管理措施; 1、每季度教育，提高工人安全意识，严格执行操作规程； 2、已设置污染事故应急处理组织(组长1人，成员3人)。. 表48 应急物资储备现状一览表 项目; 内容及要求. 应急设施、设备与器材; 1、灭火器20个(防火灾、爆炸事故) 2、口罩若干，密闭防护眼镜若干 3、消火栓等设施 4、急救药箱. - （4）环境风险影响评估 - ①环境风险防范措施有效性和合理性分析 厂区已成立由重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。一旦发生突发事故，及时发出警报，第一时间报告环境保护局和当地政府，联系医院进行救助。在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。 厂区设有灭火器、灭火栓、消防水池等进行灭火，同时求助周边企业及县消防站协助灭火及疏散周围群众；厂区备有防护服，在发生事故时工作人员穿防护服进行灭火等措施；发生人员受伤时，厂区设有急救箱对受伤人员进行紧急治疗措施，等待医院救护车抵达。 综上所述，项目环境风险防范措施合理有效。 - ②最大可信事故发生概率 根据《化工装备事故分析与预防》—化学工业出版社(1994)中统计1949年～1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，结合化工行业的有关规范，得出各类化工设备事故发生频率Pa，见表49。 表49 事故频率Pa取值表 单位：次/年 设备名称; 反应容器; 铁桶; 管道破裂. 事故概率; 1.1×10-5; 1.2×10-6; 1.1×10-6. 经类比同行业，估算本项目发生泄漏事故概率为1×10-6/年。 - ③环境风险可接受水平 对于泄露事故可采用下式进行计算环境风险可接受水平： 事故风险(死亡人数/年)=半致死百分率区人口数×50%×事故发生概率×出现不利天气概率 环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件有很多，事故发生的天气条件千差万别，具有极大的不确定性，发生事故的排放强度有多种可能。这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。 风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零，通常事故危害所至风险水平可分为最大接受风险水平和可忽略水平，一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平的推荐值见表50。 表50 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值 机构/研究者; 最大可接受水平(a-1); 可忽略水平(a-1); 备注. 瑞典环境保护局; 1×10-6; /; 化学污染物. 荷兰建设和环境部; 1×10-6; 1×10-8; 化学污染物. 英国皇家协会; 1×10-6; 1×10-7; /. Miljostyrelsen(丹麦); 1×10-6; /; 化学污染物. Travis等(美国); 1×10-6; /; /. 对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见表51。 表51 各种风险水平及其可接受程度 风险值(死亡/a); 危险性; 可接受程度. 10-3数量级; 损伤危险性特别高，相当于人的自然死亡率; 不可接受. 10-4数量级; 操作危险性中等; 必须立即采取措施改进. 10-5数量级; 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级; 人们对此关心，愿采取措施预防. 10-6数量级; 相当于地震和天灾的风险; 人们并不关心这类事故发生. 10-7数量级; 相当于陨石坠落伤人; 没有人愿为这种事故加以预防. 本项目发生泄漏事故概率为1×10-6/年，项目最大可信事故不会造成人员伤亡，危害程度不大。对照上表可知，本项目属于“人们并不关心这类事故发生”的风险。 因此，本项目环境风险在可接受范围。 11、环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 为保证企业污染物稳定达标排放，建设单位对生产过程中产生的各项污染物应采取严格的治理措施，减少环境污染，采取如下措施： 1）配备专职环保人员 1-2 名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2）掌握企业内部污染物排放状况，制定并实施环境保护工作的规范；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理。 3）对环保设施实施电路改造工程，采取分表计电措施。 4）规范化排污口。该项目水帘用水、冷却水循环使用不外排；污水排污口主要为生活污水排放口。排气筒设置应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“高出周围半径200m范围内建筑物5m以上，不能达到这个要求时，排放速率应严格50%。新污染源排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒低于15m时，其排放速率标准值应外推以后再严格50%。”要求。 5）设立排污口标志牌。按照环保相关规范要求设立排污口标志牌。标志牌采用1.5—2mm冷轧钢板，立柱采用38×4无缝钢管，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 6）企业应建立排污口监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 7）企业应在排气筒上设立监测孔，监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开，并在监测点位处设置监测平台，监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m—1.3m处。 （2）环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 - （3）环境监测计划 根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： ①建设方应定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； ②定期向当地环保局上报监测结果； ③监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 ④根据河北省环境保护厅办公室《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控的通知》（冀环办字函[2017]544号），对排气筒VOCS排放速率大于2.5kg/h或废气排放量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOCS在线监测设施。对符合上述条件企业的车间或厂界，安装环境在线监测设施或超标报警传感装置。 对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置，车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置。 本项目不属于属于省重点治理、监控的挥发性有机物排放企业，且排气筒VOCS排放速率小于2.5kg/h且废气排放量小于60000m3/h，因此应在排气筒、车间或厂界安装超标报警传感装置，并与生态环境部门联网。 营运期污染源与环境监测计划见表52。 表52 污染源与环境监测计划表 类别; 监测位置; 来源; 监测因子; 监测频率; 依据. 废气; 排气筒P1; 喷漆工序; 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业排放限值要求 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 排气筒P2; 喷塑工序; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 排气筒P3; 固化工序; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业排放限值要求. 天然气炉; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值. 厂界; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16397-1996)表2无组织排放监控浓度限值 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2浓度限值. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. （4）污染源排放口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。 ③拟建项目无生产废水外排。 生产过程中需排放的污染物为废气、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下： 表53 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志. 排气筒; FQ-01. 噪声源; ZS-01. 固废堆放场所; GF-01. （5）危废间标识要求 由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表54 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色、图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 粘贴于危险 废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆工序 | 非甲烷总烃 | 水帘+二级活性炭+1根15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业排放限值要求 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 喷塑工序 | 颗粒物 | 经自带滤芯过滤送袋式除尘器进一步净化处理，再经15米高排气筒外排 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 固化工序 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭+1根15m排气筒。 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业排放限值要求 |
|  | 天然气炉 | 颗粒物 |  | 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 防渗旱厕 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 机加工工序 | 钢材边角料 | 统一收集，外售 | 不外排 |
|  | 除尘器 | 塑粉 | 回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期由环卫部门清理 |  |
|  | 喷漆工序 | 废漆桶，废稀释剂桶，漆渣 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 环保设施 | 废活性炭 |  |  |
|  | 机械设备 | 废液压油 |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源来自喷漆、喷塑、机加工等设备运行，噪声级在75～90dB(A)之间，本项目采用基础减震、厂房隔声，再经距离衰减后，经分析，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目不涉及对现有生态环境的破坏。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目名称：年增加50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备喷塑、喷漆技改项目； （2）建设性质：技改； （3）建设单位：衡水锐达专用车辆制造有限公司； （4）项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资为10万元，占项目总投资的2%。 （5）建设地点：项目位于衡水市冀州区建设街西侧，厂址中心坐标为：北纬37°31'07.60"，东经115°33'57.29"，项目东侧为建设南大街，隔路为工厂，南侧、西侧、北侧均为河北可耐特玻璃钢有限公司。距项目最近的敏感点为西南侧415米处的胡刘庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 （6）建设规模：项目总占地1400m2，总建筑面积1400m2。项目建成后年产50000柱暖气片钢构件、10000个环卫设备。 （7）建设内容：项目建设生产车间、办公室等，总建筑面积1400m2。 2、产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）及相关名录要求，本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家当前的政策要求。同时项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制和淘汰类。本项目已在冀州区发展改革创新局备案（冀州发改备字【2019】89号）。 综上所述，建设项目符合国家和地方的产业政策要求。 3、项目所在地区域环境现状结论 项目评价区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 项目边界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、环境影响分析结论 （1）废气 本项目废气主要为喷漆工序废气、喷塑粉尘、固化废气、天然气炉废气。 喷漆工序废气：喷漆废气经水帘+二级活性炭+1根15m排气筒P1。 喷塑粉尘：喷塑粉尘经自带滤芯过滤送袋式除尘器进一步净化处理，再经15米高排气筒P2外排。 固化工序废气及天然气炉燃烧废气：二级活性炭+1根15m排气筒P3外排。。 因此，本项目废气污染防治措施可行。 （2）废水 项目废水主要为生活污水，产生量为0.192m3/d（57.6m3/a），厂区设防渗旱厕，定期清掏，废水不外排。 综上所述，项目建设对周围水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声污染源为喷漆、喷塑、机加工等生产设备，其声压级在75～90dB(A)之间。为降低噪声对周围环境的污染，通过选用低噪声设备、安装减震装置、车间合理布局等措施，再经厂房隔声、距离衰减后，项目噪声源对厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准。 因此，本项目噪声污染防治措施可行。 （4）固废 机加工的金属下脚料收集外售；除尘装置回收的塑粉回用于生产；喷漆工序产生的废漆桶，废稀释剂桶，漆渣，环保设施产生的废活性炭，设备产生的废液压油暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾定期由环卫部门清运因此，本项目固体废物污染防治措施可行。 5、总量控制结论 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，项目应依照国家或地方污染物排放标准核定总量。因此，本次评价建议污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0.0012t/a；NOX：0.019t/a；非甲烷总烃0.301t/a，颗粒物0.055t/a，二甲苯0.1t/a。 6、总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，认真落实“三同时”制度。 2、加强各生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表55 项目 “三同时”污染防治设施验收表 污染类型; 污染源; 污染物; 治理措施; 数量; 投资 (万元); 验收指标; 验收标准. 废气; 喷漆工序; 非甲烷总烃; 水帘+二级活性炭+1根15m排气筒; 1; 5; 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3， 去除率≥70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业排放限值要求. 二甲苯; 二甲苯排放浓度≤20mg/m3. 颗粒物; 颗粒物(染料尘)排放速率≤0.51kg/h， 排放浓度≤18mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 喷塑工序; 颗粒物; 经自带滤芯过滤送袋式除尘器进一步净化处理，再经15m高排气筒外排; 1; 2; 排放浓度120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB/16297-1996）表2二级标准要求. 固化工序; 固化 非甲烷总烃; 二级活性炭+用1根15米排气筒排放; 1; 2; 最高允许排放浓度60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业行业限值要求. 天然气炉; 颗粒物; 1; 3; 颗粒物：20mg/m3; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值. SO2; SO2：200mg/m3. NOx; NOx：200mg/m3. 废水; 生活污水; COD 氨氮 SS; 泼洒抑尘，防渗旱厕; 1; —; 不外排; 合理处置不外排. 噪 声; 生产设备; 噪声; 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震; --; 1; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准. 固废; 机加工工序; 钢材边角料; 统一收集，外售; --; --; 不外排; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18598-2001)及2013年修改单要求. 除尘器; 塑粉; 回用于生产; --. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清理. 生活垃圾参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的相关标准. 喷漆工序; 废漆桶，废稀释剂桶，漆渣; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置; --; 1; 《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 环保设施; 废活性炭. 机械设备; 废液压油. 合计; 环保投资; 14; --. 污染源排放口规范化; 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口应设置采样平台，平台设置要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。 （3）拟建项目切割废水、试压废水循环使用不外排；生产过程中需排放的污染物为生活污水废气、噪声、固废。 废气：保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。 环保设施和生产设施分表计电。 废水：无需设立标志牌。 固废：固废及危险废物贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。. 信息公开内容; （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；(2)负责该项目所有环保设施的日常运行管理，保障其正常运行，并对设施改进提出积极的建议；(3)负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；(4)负责对职工进行环保宣传教育，检查、监督各单位环保制度执行情况；(5)建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。(6)建立环境管理台账，明确各项环境保护措施的建设运行维护费用。(7)企业应对环保员工培训，定期对环保设备检查维护，保证设备正常运行；(8)企业应设置专门环保资金用于环保设备运行及维护，专人管理，专款专用，保证环保设施正常运行。环保设备设备的运行管理台账应记录更换活性炭等台账记录。(9)每年对环保设备进行检修。.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目厂区布置图 附件1 备案信息 附件2 选址意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。